Technická specifikace

„Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel“

Jedná se o šest nakolejovacích sad pro jednotky HZS SŽDC s.o.

Důvod: doplnění a nahrazení stávajících dosluhujících sad pro nakolejování umístěných na jednotkách HZS SŽDC s.o.

Nakolejovací souprava je v dnešní době nenahraditelným prostředkem pro vykonávání činnosti na dopravní cestě.  Jednotky za období používání souprav dospěly do určité dokonalosti a dnes jsou schopny provést nakolejení v sedmdesáti procentech těchto událostí.

Počty kusů včetně specifikace:

- Pohonná hydraulická jednotka, počet kusů: 6 (benzinová, přenosná)

výkon min. 6.1 kW, min. průtok v l/min.  8.8, provozní tlak min. 30 MPa, min. kapacita 70 litrů, hmotnost max. 95 kg;

- záchranářská ruční pumpa, počet kusů: 6

min. průtok 16 cm3, min. kapacita 20 litrů, hmotnost max. 28 kg;

- řídící jednotka, počet kusů: 6

možnost připojení 4 hydraulických spotřebičů, hmotnost max. 50 kg;

- hevery, počet kusů: 12

počet pístů 2, celkový zdvih min. 215 mm, účinná síla min. na 1. stupni 681 kN, na 2. stupni 285 kN, hmotnost max. 35 kg;

- hevery, počet kusů: 12

počet pístů 2, celkový zdvih min. 560 mm, účinná síla min. na 1. stupni 680 kN, na 2. stupni 288 kN, hmotnost max. 60 kg;

- hevery, počet kusů: 12

počet pístů 1, celkový zdvih min. 41 mm, účinná síla min. na 1. stupni 1140 kN, hmotnost max. 45 kg;

- hevery, počet kusů: 12

počet pístů 2, celkový zdvih min. 488 mm, účinná síla min. na 1. stupni 1140 kN, na 2. stupni 581 kN, hmotnost max. 80 kg;

- velký můstek, počet kusů: 6

výška min. 180 mm, délka min. 4500 mm, min. šířka 280 mm, hmotnost 120 kg, únosnost do 120 tun;

- malý můstek, počet kusů: 12

výška min. 180 mm, délka min. 1200 mm, min. šířka 280 mm, hmotnost 80 kg, únosnost do 120 tun;

- posuvný vozík, počet kusů: 12

min. zatížení 120 tun, stavební výška bez desky 108 mm, stavební výška s deskou 140 mm, hmotnost max. 100 kg;

- posunovací válec, počet kusů: 6

stavební délka min. 550 mm, počet pístů 1, zdvih min. 350 mm, účinná síla tlaku 10 tun, hmotnost max. 20 kg;

- jednoduchý protiúchyt pro boční posuv, počet kusů: 6

hmotnost max. 8,0 kg;

- rozpěrka, počet kusů: 6

min. rozsah nastavení 1040 mm, max. rozsah nastavení 2600 mm, hmotnost max. 25 kg;

- hadice 5 metrů, počet kusů: 54 (rychlospojkové)

vysokotlaké hadice ke spojení řídícího pultu (pohonnou jednotkou) s hydraulickým komponentem, uzavírací integrované spojky na obou stranách, provozní tlak 31,5 MPa, hmotnost max. 15 kg;

- hadice 10 metrů, počet kusů: 36 (rychlospojkové)

vysokotlaké hadice ke spojení řídícího pultu (pohonnou jednotkou) s hydraulickým komponentem, uzavírací integrované spojky na obou stranách, provozní tlak 31,5 MPa, hmotnost max. 25 kg;

- hadicové spojky jednoduché, počet kusů: 12

hmotnost max. 0,5 kg;

- hadicové spojky s uzavíracími ventily, počet kusů: 12

hmotnost max. 1,0 kg;

- rozdělovač se škrticím ventilem, počet kusů: 6

hmotnost max. 8,0 kg.

Nakolejovací zařízení hydraulické musí splňovat:

- EN 10204

- podmínky pro činnosti dle ČSN EN 16404 Železniční aplikace – Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel,

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

V