Technická specifikace

„Koupě 6 automobilů pro dopravu nakolejovacího zařízení, s možností jízdy po poškozeném železničním svršku, s extrémní průchodností v těžkém terénu“

Požární zásahový automobil s podvozkem kategorie 3 terénní, určený k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, hmotnostní třída L nepřevyšující 7 500 kg,  bez vybavení požárním příslušenstvím.

1. PODVOZEK

- dvounápravové šasi s přiřaditelným pohonem všech kol,

- systém regulace tlaku vzduchu v pneumatikách za jízdy,

- brodivost 800 až 1 200 mm,

- jednoduchá montáž pneumatik,

- ochranné kryty světlometů vpředu a vzadu.

1.1. KABINA ŘIDIČE

- dvoudveřová, jednoprostorová nedělená, s vnější sluneční clonou,

- počet míst k sezení 1 + 1,

- vybavena 2 držáky dýchacích přístrojů,

- mezi držáky dýchacích přístrojů uložení pro 2 záložní láhve,

- úložný prostor pro uložení osobních ochranných pomůcek a drobného požárního příslušenství,

- dýchací přístroje s umístěním v kabině řidiče,

- před sedadlem velitele přídržné madlo,

- před sedadlem velitele lampička na čtení map,

- nezávislé teplovzdušné naftové topení na chodu motoru a jízdě,

- mezi řidičem a velitelem schránka pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4,

- 2 ks dobíjecího úchytu pro ruční radiostanice,

- 2 ks dobíjecího úchytu pro ruční svítilny.

1.2. MOTOR

Motor vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, splnění emisní normy Euro 5, resp. Euro 6.

Výkon motoru					                        min. 160 kW

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

1.3.1. Převodovka samočinná, řadicí bez přerušení hnací síly.

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

- šasi dvounápravové s trvalým pohonem všech kol,

- mechanické uzávěrky diferenciálů náprav.

.

1.5. ŘÍZENÍ

Řízení levostranné s hydraulickým posilovačem, nastavitelný sloupek řízení.

1.6. KOLA A PNEUMATIKY

1.6.1. Na přední a zadní nápravě jednoduchá montáž. Šrouby a matice diskových kol chráněné kryty.

1.6.2. Balónové pneumatiky na přední a zadní nápravě M+S.

1.6.3. Plnohodnotné náhradní kolo.

1.7. BRZDOVÝ SYSTÉM

Čtyři na sobě nezávislé systémy s ABS.

Automobil s přípojkou a protikusem pro doplňování tlakového vzduchu, s umístěním v blízkosti nástupu řidiče do automobilu.

1.8. ZÁVĚSNÁ ZAŘÍZENÍ

Dva pomocné závěsy na předním nárazníku		     145 kN

Na zadní části vozidla tažné zařízení s čepem o průměru 40 mm pro nebrzděný přívěs 900 kg a pro brzděný přívěs s nájezdovou brzdou 3 500 kg,

Tažná oka vpředu a vzadu.

1.8.1. Nádrže provozních hmot

Objem palivové nádrže				                  min. 200 l

1.9. LANOVÝ NAVIJÁK

Na přední část automobilu umístit v prostoru předního nárazníku lanový naviják s elektropohonem a jištěním proti přetížení.

Délka lana						                  min. 30 m

Tažná síla						                  min. 50 kN

1.10. HYDRAULICKÉ ČELO (plošina)

Na zadní část ložné plochy umístit hydraulické čelo s nosností min. 1 000 kg.

1.11. ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ

- šasi s napětím elektrického příslušenství 24 V,

- stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 základní,

- elektrické obvody s jištěním automobilními nožovými pojistkami,

- automobil vybavit přípojkou s protikusem MAG CODE pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blízkosti nástupu řidiče do automobilu,

- pod přední nárazník umístit zásuvku pro rychlý start vozidla s odpojovačem (zásuvka musí sloužit jako přípojka pro připojení lanového navijáku),

- na bocích automobilu umístit prosvětlená odrazová světla,

- zařazení zpětného převodového stupně se zvukovou signalizací,

- v předním nárazníku umístit světlomety do mlhy,

- na kabinu řidiče umístit 2 světlomety k osvícení místa zásahu,

- kabina osádky s radiostanicí a střešní anténou,

- automobil s hlídačem napětí pro připojení přístrojů s trvalým odběrem proudu (převážně dobíječe ručních svítilen, dobíječe ručních radiostanic apod.). Hlídač napětí zajišťuje automatické odpojení přístrojů při poklesu napětí a opětovné připojení přístrojů při normálním napětí.

Měnič napětí 			24V/12V - 12 A pro analogovou radiostanici

Měnič napětí 			24V/12V - 12 A pro ruční dobíječe

Alternátor				28V/55 A

1.12. VÝSTRAŽNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ

Na kabinu řidiče umístit zvláštní výstražné světelné a zvukové zařízení (světelná LED rampa modré a oranžové barvy s možností volby použití barvy podle typu jízdy - jízda k zásahu modrá, hospodářská jízda oranžová), se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-LO" a s reproduktorem pro hlášení. Na přední kapotu automobilu umístit dvě záblesková LED světla modré barvy s propojením se zvláštním výstražným zařízením s vypnutím samostatným vypínačem. Na zadní část ložné plochy umístit v horní části v obou rozích integrované rohové moduly s výstražnými LED světly modré barvy spolu s výstražnými oranžovými LED světly se zapínáním umístěným v prostoru řidiče, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zorném poli řidiče. Výstražná světla musí být chráněna ochranným prvkem proti poškození.

2. LOŽNÁ PLOCHA VALNÍKOVÁ S PLACHTOU

Konstrukce valníkové nástavby s plachtou s možností vyjmutí a vložení požárního příslušenství.

2.1. BAREVNÉ PROVEDENÍ

Základní odstín červená RAL 3000, přední nárazník a pruh bílá RAL 9003. Bílý vodorovný pruh na bocích, případně na obvodu karosérie. Pro jeho zvýraznění použít reflexivní pruhy.

3. ROZMĚRY VOZIDLA

Délka								max. 8 000 mm

Šířka								max. 2 500 mm

Výška								max. 3 100 mm

Nájezdový úhel	- přední				min. 35°

- zadní				min. 40°

3.1. HMOTNOSTI

Celková hmotnost						max. 18 000 kg

4. DALŠÍ POŽADAVKY

Součástí dodávky je průvodní technická dokumentace a návod k obsluze v českém jazyce. Spolu s nabídkou uchazeč také sdělí informace, jak a v jakých časových intervalech se provádí pravidelné kontroly (revize) komponentů a jednotlivých zařízení.

Vozidla musí splňovat:

- Všeobecné podmínky pro provoz na silničních komunikacích i mimo ně,

- Vyhlášku č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky,

- ČSN EN 1846-1 Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení

- ČSN EN 1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení,

- ČSN EN 1846-3 Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení,

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.