- TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- NÁZEV ZAKÁZKY :   ČD,DDC,optimalizace traťového úseku Děčín – st.hranice SRN

OBJEDNATEL     :    ČESKÉ DRÁHY  státní organizace

Divize dopravní cesty o.z.

Stavební správa Praha

Italská 45, 121 31  PRAHA

ZHOTOVITEL     :    VODNÍ STAVBY a.s. , divize 06 Chomutov, geodetické oddělení,

zastoupený úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Ing. Jiří Krombholz

ČÍSLO ZAKÁZKY   :   06-6553

SOUŘ. SYSTÉM    :   S - JTSK

VÝŠK. SYSTÉM    :   B.p.v.

MĚŘÍTKO             :   Měřické náčrty  1 : 500

Otisk JŽM          1 : 1000

Geodetický základ :        Polohové a výškové měření bylo provedeno na předané

pevné body podrobného bodového pole1.a 2. třídy přesnosti

( body GPS a body ŽBP) dodané firmou INPROCON s.r.o. s  projektem stavby.

Body zničené stavbou byly dočasně zajišťovány.

Po dokončení stavebních prací byly zničené a poškozené body

obnoveny, a to hlavní body  metodou GPS mezi nimiž byly vytvořeny nové body ŽBP určeny  polygonovými  pořady a očíslované 800 a více.

Podrobné měření :          Podrobné měření bylo provedeno geodeticky.K  zaměření

pláně, výšek mostů a kontrolních výšek je použita polární

metoda.

- Kartografické práce :

Naměřené hodnoty jsou zpracovány na PC dle Pravidel pro   vzájemnou výměnu digitálních  dat mezi drážními a mimo- drážními organizacemi.Tato směrnice však neřeší atributy textu,některé značky pro elektrotechnické zařízení a linie.

U textu byly využity nejběžněji používané atributy a fonty,

které byly  umístněny v nevyužitých vrstvách, u značek bylo využito vzhledově nejbližších značek z knihovny buněk Geocell.cel. Typy čar  CHRMEC, CHRM,CHRBEZ byly doplněny v knihovně čar Linecd.stg a předány ČD SS PRAHA na Cd mediu.

Měřické  náčrty byly vykresleny v  měř. 1:500 shodné s kladem mapových listů JŽM.

Přístroje :                      Totální stanice LEICA 1610 TC s příslušenstvím

LEICA 1100 TCA s příslušenstvím

Objednatel obdrží :         1. technická zpráva

- kresebné soubory  *.dgn

- náčrty 1:500

- kontrolní otisk JŽM 1:1000

- textové soubory s čísly podrobných bodů, souřadnicemi a výškami

- textové soubory s čísly, souřadnicemi a výškami po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě

- přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měř.1:10 000

- přehled kladu měřických náčrtů v měř. 1:10 000

V CHOMUTOVĚ    17.12.1997                                        VODNÍ STAVBY a.s.

divize 06 Chomutov

geodetické středisko