TECHNICKÁ  ZPRÁVA

„ČD DDC, OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU

ÚSTÍ NAD LABEM – DĚČÍN vč.AB“

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

1.  Souhrné údaje :

  - Název akce : „ČD DDC, Optimalizace traťového úseku,

Ústí nad Labem – Děčín vč.AB“

1.2     Zakázkové číslo : GP 26-03-01

1.3     Okres: Ústí nad Labem, Děčín

Kú: Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Neštědice, Povrly, Roztoky nad

Labem, Dobkovice, Borek u Děčína, Malšovice, Vilsnice, Chrochvice

1.4	  Účel  prací : Zaměření skutečného provedení

1.5	  Rozsah prací : traťový úsek Ústí nad Labem – Děčín (km 520.600-537.570)

1.6	  Ohlášení  prací: nepodléhá ohlašovací povinnosti

1.7	  Použité předpisy : ČSN 013410, ČSN 013411

1.8	  Třída přesnosti : 3tř. přesnosti, dle ČSN 013410

  - Měřítko : Přehledné náčrty podrobného bodového pole a kladů mapových listů JŽM 1:10000, JŽM 1:1000, přehledné náčrty 1:500

1.10	  Souřadnicový systém : S - JTSK

1.11	  Výškový  systém :  B.p.v.

  - Zaměřili : Ing.Ganaj, Ing.Dunaj, Ing.Krombholz, Fleischer, Fürst,

Novotná, Zelenka, Skrčený, Šulgan, Kaššová

  - Použité přístroje : TS Leica 805, 1600 a 1610 s příslušenstvím, digitál-

ní nivelační přístroj NA 2002 s příslušenstvím a GPS Leica 530 s příslu-

šenstvím

1.14	  Zaměřeno : květen 2001 – leden 2003

2. Podrobné polohové pole :

  - Určení připojení : měření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK

a připojeno na body ŽP a GPS z projektové dokumentace předané stavbou,

2.2     Stabilizace : byly použity tytéž stabilizované body

3. Podrobné výškové pole :

  - Měření bylo výškově připojeno na tytéž body a body ČSJNS č.25, 44a a 49

(niv. pořad Ca 2 Děčín – Ústí nad Labem) a č.10 a 19 (nivelační pořad TN Děčín – Ústí nad Labem) v systému Balt p.v.

4. Podrobné mapování :

4.1     Povrchové znaky : Měřeny dle ČSN 013410, ČSN 013411

  - Podzemní znaky : Měřeny dna šachet a vpustí, vrch kabelů, kabel.spojek, chrániček a žlabů

  - Mapový podklad byl vytvořen v grafickém prostředí Microstation J dle

„Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimo-

drážními organizacemi“ vydaných VŘ DDC pod č.j. TÚDC-12.133/98 dne

30.11.1998 s aktualizovaným dokumentem D3-001-X6 Geodézie s účinností

od 1.9.2000 (č.j. 2090/2000-O7/HG – aktualizovaná geodetická část pří-

lohy č.6 dodatku č.9 k opatření VŘ DDC č.j. 1009/94-O7 z 22.12.1994).

Dokumentaci vyhotovili : Ing.Ganaj, Kaššová, Novotná v období srpen 2002

- leden 2003.

Část dokumentace byla převzata od firem GJW a.s. Praha, Hrdlička s.r.o,

Viamont DSP a.s., AŽD Praha a.s.-Ing.Zípek, Betvar, H-PRO Ústí nad La- bem.

5. Závěr :

5.1     Archivace : zápisníky, výpočty, náčrt

  - Investor obdrží : a) Technickou zprávu

b) Seznamy souřadnic podrobných bodů a bodového pole

c) Místopisy nových bodů ŽP a GPS

d) Protokoly o výpočtech nových bodů ŽP a GPS

e) Přehledné náčrty podrobného bodového pole a kladů

mapových listů JŽM 1:10000

f) JŽM 1:1000

g) Přehledné náčrty 1:500 a přehled jejich kladů

h) Speciální mapy TZ a VB 1:1000

i) CD-ROM

V Mikulově dne: 23.2.2003                           Eduard Fleischer

výkon zeměměřických činností