T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Název akce : ČD DDC,Rekonstrukce kabelu Praha U2 – Ústí n/Labem sever

Dodavatel proj. dokumentace : SUDOP  Praha  a.s.

Dodavatel stavby : AŽD Praha s.r.o.

Investor : ČD s.o., DDC, SS Praha

Zhotovitel geodetické dokumentace : Geodetická kancelář

## SKRBEK - MATYSOVÁ

Praha 5 , Holečkova 23

V únoru 2003 bylo zahájeno zaměřování optického kabelu na trase Praha U2 –

-Ústí nad Labem sever. První část Praha U2-Dolní Beřkovice se skládá z kabelu v zemní trase

/Praha U2 – Kralupy nad Vltavou/ a optického kabelu zavěšeného na trakčních stožárech v úseku Kralupy nad Vltavou – Dolní Beřkovice, mimo úseků v zemi v Žst.,které jsou v této části. Druhá část Dolní Beřkovice-Ústí n.L. Sever se skládá z optického kabelu zavěšeného na trakčních stožárech a z kabelu v zemní trase, který byl převzat stejně jako veškeré mapové podklady od SS Praha.

Úsek Žst. Dolní Beřkovice / žkm 457,760 – 459,500 / byl převzat od SS Praha, jedná se o zemní trasu.

Úsek žkm 459,500 – 466,350 – zavěšený kabel byl měřen naší kaceláří.

Úsek žkm 466,350 – 468,050 je převzatá zemní trasa, která končí v Žst. Hněvice.Odtud

pokračuje kabel zavěšený na trakčních stožárech až do Žst Roudnice n. Labem, kde kabel zemní trasou zaústí do ODF Roudnice. Souběžně s hlavní trasou vede zavěšený kabel do Měnírny Roudnice – tyto trasy zaměřovala naše kancelář.

Úsek Roudnice n.L. – Hrobce žkm 480,150 je zavěšený kabel měřený naší kanceláří.

Žst. Hrobce / žkm 480,150 – 482,000 / je převzatá zemní trasa.

Měřený zavěšený kabel je v úseku žkm 482,000 – 487,700.

Převzatá zemní trasa je v úseku žkm 487,700 – 496,040 a jedná se o trasu jdoucí přes

Žst Bohušovice a Lovosice.

Námi měřený zavěšený kabel je v úseku žkm 496,040 – 503,000.

Žst Prackovice / 503,000 – 504,900 / je převzatá zemní trasa.

Od žkm 504,900 pokračuje námi zaměřený zavěšený kabel až do žst. Ústí n.L. Sever – žkm 519,700. Převzatá zemní trasa se nachází na žkm 514,250 a vede do ATÚ Ústí n.L. Vaňov a  dále u žkm 516,800, odkud zemní trasa vede do OPŘ Ústí n.L. hlavní nádraží.

Nově zaměřené trasy byly zpracovány ve 3D v MicroStationu v aplikaci ZEM. Přebírané trasy byly původně zpracovány ve 2D MS , proto je bylo nutno přepracovat do 3D v aplikaci ZEM. Pro vlastní měření byly použity státní body PBPP a body železničního polygonu a doplněny nestabilizovanými podrobnými polygonovými body v potřebné hustotě. Vlastní podrobné měření bylo provedeno polární metodou ve III. třídě přesnosti.

Způsob zaměření : polární metoda.

Třída přesnosti : III.

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Balt p.v.

Použité přístroje : SOKKIA SET 4E , Zeiss Ni 025

Hardware : PC , plotr HP750C+

Software : Geus, TextPad, Excel, MicroStation SE

V Praze 27.10.2004                                                                       OG Ing. Zdeňka Matysová