ČD DDC, Modernizace trati Hrobce vč. – Lovosice vč.

Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení

Technická zpráva

Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení bylo provedeno podle „Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“ z roku 2000. Pro datový model byla použita aplikace ZEM verze 2,1.

Do datového modelu byly zapracovány stavební objekty a provozní soubory jednotlivých zhotovitelů. Zaměření obsahují pouze nové objekty případně pouze rekonstruované části objektů  (nejsou tam např. profily mostů a propustků  které se neměnily ani stožáry TV  které se neměnily).  Seznam těchto objektů je přílohou této zprávy. V modelu je také železniční bodové pole obsahující zachované body a nově vybudované bodové pole. Datový model celé stavby byl  odeslán ke kontrole ČD. Po této kontrole byly vytištěny mapové listy JŽM č. 98 až 125 s novým stavem. Dále bylo provedeno rozdělení datového modelu do jednotlivých mapových listů JŽM v měř. 1:1000. V rámci těchto listů pak bylo provedeno přečíslování podrobných bodů měření a to vždy od 1. Z těchto mapových listů byly dále vyhotoveny přehledy čísel bodů (náčrty) v měřítku 1:500. Seznamy souřadnic a výšek byly vyhotoveny  pro každý list JŽM po přečíslování bodů v rámci tohoto listu. Pro tvorbu a údržbu JŽM byly vyhotoveny náčrty obsahující nový stav (červeně) a starý stav černě.

Klad listů JŽM, náčrtů a přehled bodů  bodového pole byl vyhotoven v měřítku 1:10000

Veškeré datové soubory včetně kresebných souborů jsou na disku CD ROM.

Tato dokumentace obsahuje tyto přílohy:

1. Technická zpráva

2. Přehled kladu JŽM a bodového pole

3. Bodové pole

4. Speciální mapy v kladu JŽM 1:1000

5. Seznamy souřadnic a výšek po listech JŽM

6. Přehledy čísel bodů (náčrty ) 1:500

7. CD ROM s veškerými datovými soubory

V Praze dne 18. července 2003                                             Ing. Lubomír Fiedler