TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k zaměření skutečného provedení stavby-

dálkový optický kabel – Děčín hl. nádraží – stát. hranice SRN.

1.Souhrnné‚ údaje:

1.1  Název akce:ČD DDC, optimalizace trati Děčín - st. hranice SRN.

1.2  Zakázkové‚ číslo: 054/98

1.3  Místo: okres: Děčín, Děčín hl. nádraží – stát. hranice SRN.

1.4  Účel geodetických prací: zaměření skutečného provedení stavby

pro přejímací a kolaudační řízení.

1.5  Ohlášení prací: druh prací nepodléhá  ohlašovací povinnosti.

  - Použité‚ předpisy: ČSN 013410, ČSN 013411, Pravidla pro vzájemnou

výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi.

1.7  Třída přesnosti: 3-tí dle ČSN 013410

1.8  Měřítko: 1:500.

1.9  Souřadnicový systém: S-JTSK.

1.10 Výškový systém: Bpv.

1.11 Zaměřil: ing.Vančura.

1.12 Použitý přístroj: Geodimeter 520 N.

1.13 Zaměřeno: duben1997 – listopad 1998.

2.Podrobné polohové pole

2.1  Určení napojení: měření bylo napojeno na souř. systém S-JTSK na PBPP

železničního polygonu na body určené metodou JPS,

PBPP určené geodety Vodních staveb.

3. Podrobné výškové bodové pole

3.1 Měření bylo výškově připojeno na PBPP železničního polygonu na body

určené metodou JPS, na PBPP určené geodety Vodních staveb.

4. Podrobné mapování

4.1  Povrchové znaky: měřeny dle ČSN 013410, ČSN 013411 a ON013412.

4.2  Podzemní znaky: mapovány kabely a chráničky před záhozem.

4.3  Mapový podklad byl vytvořen v grafickém prostředí Microstation V5

v rámci pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními

a mimodrážními organizacemi. Průběch trasy je vyznačen typem

čáry Microstation 0.

6 Závěr

6.1 Archivace: výpočty, náčrt .

6.2 Investor obdrží: Technickou zprávu, seznam souřadnic,

, 3,5"disketa s DGN a TXT soubory,

klad ML.

Dne: listopad 1998                 Ověřil:

č.ov.: 080/98