Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa žel. geodézie Praha

Pod Výtopnou 645/8

Praha 8    186 00

PROTOKOL

o zaměření skutečného provedení kabelové přípojky

v k.ú.Prackovice n.L

_____________________________________________________________________

Zakázka č.: G720Z7210019                                Souřadnicový systém:  S-JTSK

Odběratel:  SŽDC s.o.                                                 Výškový systém: - Bpv

Správa dopravní cesty

Železničářská 31

Ústí n.L   400 03

Katastrální území: Prackovice n.L                            Třída přesnosti:    3

Geodetický základ

Polohopisný - základní bodové pole a ŽBP

Výškopisný - připojení na body ČSJNS a PNS: -

Polní práce

Zaměření skutečného vedení kabelu bylo provedeno po záhozu polární metodou přístrojem

Sokkia set 4000 z vybudovaného pomocného bod.pole, výšky byly měřeny trigonometricky

a byly staženy na terén. Trasa kabelu byla v terénu označena objednavatelem.

Hloubka kabelu pod terénem je 90cm od bodu č.2 k bodu č.15, 80cm od bodu č.16

k bodu č.22 a 100cm od bodu č.23 k bodu č.39.

Kancelářské práce

Výpočetní práce a grafika byly zpracovány na PC programem Microstation.

Zakázka jest zpracována podle ČSN 013410,013411,730415.

Přílohy:  -kontrolní výkres měřítko 1:1000

se seznamem souřadnic a výšek

-CD se soubory   kabprac.txt,  kabprac.dgn

Podmínky měření : jasno

Zaměřil:   16.2. 2010                                                                             Vyhotovil:     18.2. 2010

Švandrlík                                                                                                     Švandrlík