Zadávací podmínky

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

Terestrické zaměření ZZ  TÚ 2521 odbočka Chotěbuz – žst. Albrechtice u Českého Těšína

v km 4,75 – 10,26

„Ze seznamu opravných a údržbových prací 2020 ze dne 2. 10. 2019 schváleného náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 42; TÚ 2521 Chotěbuz – Albrechtice u Českého Těšína zaměření a výpočet ZZ, km 4,75  - km 10,26 “

- Lokalita:

TÚ 2521, od odb.Chotěbuz v km 4,75 / naproti TV139A/  po km 10,26 / naproti TV07/  v žst. Albrechtice u Českého Těšína v koleji č.1 a č.2.

- Rozsah činnosti:

- Osazení cca 10  zničených ZZ - žlutě označené ZZ viz Seznam_ZZ_TÚ2521.xml.

- Oprava 7 uvolněných ZZ – oranžově označené ZZ viz Seznam_ZZ_TÚ2521.xml.

- Zaměření ZZ v uvedeném rozsahu TÚ 2521 TV139A(km 4,75) – TV07 (km 10,26) bude zahrnovat terestrické zaměření a nivelaci ZZ. Připojení bude provedeno na poskytnuté ŽBP a  na vybrané ZZ TÚ2501 v odb.Chotěbuz a TÚ2521 v žst. Albrechtice u Českého Těšína.

- Nivelace bodů ŽBP (obousměrná) a ZZ (jednosměrná).

- Předmět činnosti:

- Osazení cca 20 ks  montovaných konzolových zajišťovacích značek a oprava 7 uvolněných ZZ.  Ve výjimečných případech, kdy je v betonovém základu zabetonována vrtule, je možné ji využít pro stabilizaci zajišťovací značky za podmínek dodržení omezení daných předpisem SŽDC S3, díl III.

- Zaměření ZZ metodou postupného protínání a výpočet dle OŘ37. Jedná se o zaměření cca 154 ZZ TÚ 2521. Měření bude realizováno z volných stanovisek zaměřením všech viditelných zajišťovacích značek a bodů PS-ŽBP do vzdálenosti 160 m. Zároveň délka orientací na obě nejvzdálenější ZZ, případně páry ZZ, musí být větší než 75 m, mimo krajních stanovisek. Stanoviska se volí tak, aby každá určovaná ZZ byla zaměřena minimálně 3x  (ze tří stanovisek), kdy vždy minimálně jedno stanovisko musí být umístěno před i za určovanou značkou (dle staničení). Navázaní se na koncové výchozí ZZ se provádí tak, že poslední stanovisko je realizováno mezi poslední určovanou a první výchozí ZZ, minimálně však zaměřením alespoň 2 párů ZZ nebo 3 ZZ jednostranného zajištění. Měření se provádí pouze v první poloze dalekohledu. V rámci terestrického měření je potřeba do měření zahrnout i body ŽBP (taktéž platí min. počet zaměření 3x). Výšky zajišťovacích značek budou znivelovány a výšky získané trigonometricky budou vyměněny za výšky získané nivelací. O záměně trigonometricky měřených výšek za nivelované bude vyhotoven protokol. Výpočet bude navázán na body ŽBP, které budou dodány SŽG Olomouc. Na začátku měřeného úseku bude měření navázáno na zajišťovací značky definitivního zajištění odb. Chotěbuz + ŽBP. Na konci měřeného úseku bude měření navázáno na  zajišťovací značky definitivního zajištění žst. Albrechtice u Českého Těšína + ŽBP.

- Nivelace bodů ŽBP a zajišťovacích značek. Měření výšek zajišťovacích značek může být provedeno jednosměrnou nivelací. Měření výšek bodů ŽBP musí být provedeno obousměrnou nivelací (TAM a ZPĚT). Měření výšek ZZ bude provedeno současně s měřením výšek bodů ŽBP. Výchozí body pro výškové měření budou konzultovány se správcem PPK.

- Požadovaná přesnost zaměření a další požadavky:

- Zajištění: Příčná odchylka (ve směru normály vzhledem k ose koleje) i výšková odchylka ±5 mm (předpis SŽDC S3, díl III, čl. 139). Osazení zničených zaj. značek musí splňovat podmínky dané TPD pro konzolové zajišťovací značky. U zajišťovacích značek je podmínkou snadná obnovitelnost bez nutnosti nového měření.

- Podrobné body osy koleje: mxy = 10 mm, mz = 10 mm. 
Rozchod a převýšení kolejnicových pásů: mr < 1 mm, mD < 1 mm

- Nivelační pořady musejí splňovat mezní odchylku 20mm*√R[km], kde R je délka pořadu v km.

- Požadavky na minimální technické parametry totálních stanic jsou stanoveny v předpise SŽDC M20/MP004 i v příloze č. 9 OŘ39.

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

- Předpis SŽDC M20/P004– Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2016

- Předpis SŽDC M20/MP007 – Železniční bodové pole

- OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce

- Geodetické údaje bodů ŽBP včetně místopisných náčrtů

- Seznam souřadnic vybraných zajišťovacích značek odb. Chotěbuz

- Seznam souřadnic vybraných zajišťovacích značek žst. Albrechtice u ČT

- Seznamy souřadnic ZZ přeměřovaného úseku TÚ2521, včetně žlutě označených zničených ZZ, které je nutno znovu stabilizovat.

- Seznam sledovaných ZZ.

Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s. o. a jsou poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky.

- Předpisy a normy:

Zákon č. 200/1994 Sb.

Vyhl. ČUZK č. 31/1995 Sb.

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2016

Předpis SŽDC S3 Železniční svršek

Předpis SŽDC M20/P004 – Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2016

Předpis SŽDC M20/MP007 – Železniční bodové pole, 2018

OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce

SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1

- Forma předání:

Stabilizace části ZZ, zaměření a výpočet zajištění:

7.1) Osazení poničených cca 20 konzolových  ZZ v terénu,

7.2) Oprava cca 7 konzolových  ZZ v terénu,

7.3) V digitální formě originální a případně i upravené zápisníky měření ve formátu zap, rec a dat (jiné pouze po domluvě s SPPK),

7.4) Výpočetní protokoly síťového výpočtu ZZ,

7.5) Vypočtené nivelační zápisníky (včetně výpočtu výšek ŽBP),

7.6) Protokol o nahrazení trigonometrických výšek nivelovanými,

7.7) Seznam bodů ŽBP s aktualizovanými výškami v xls a v stx.

7.8) Seznam souřadnic a výšek aktualizovaných ZZ v xls a v stx.

Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů v čitelných formátech bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na Parchansky@szdc.cz. Po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdána zakázka v tištěné formě s kompletní dokumentací na disku CD.

Výsledky měření jsou majetkem SŽDC s. o. a nesmí být poskytnuty třetím subjektům.

- Podmínky:

Způsob práce musí být dle platného OŘ39 a příslušných příloh. Technické podmínky pro jednotlivé geodetické a projekční práce prováděné veřejnou zakázkou v roce 2020 jsou ke stažení na internetovém odkazu odkazu https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-olomouc/opatreni-reditele-szg

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1.

Dle předpisu Bp1, kapitola VIII je třeba s několikadenním předstihem nahlásit kontaktní osobě zadavatele (e-mail: Votoupal@szdc.cz – mobil: 727 877 362) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované nevyloučené dopravní cestě. Tato kontaktní osoba o práci cizího právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému výpravčí dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím dotčené železniční stanice zakázána.

Je třeba uvádět tyto informace:

- Název CPS včetně IČ

- Odpovědný zástupce + telefonický kontakt (přítomný na místě práce – jméno příjmení, titul a mobil s národním předčíslím)

- Datum zahájení práce

- Datum ukončení práce

- Pracovní doba v čase od: … hodin do: … hodin (předpokládaná)

- Krajní železniční stanice

Všechny osoby musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu ZAM1 a mít vydané povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc

- Bezpečnostní rizika

Odb. Chotěbuz – žst. Albrechtice u Českého Těšína v km 4,75 – 10,26

Předmětná lokalita spadá dle TTP do kategorie s max. traťovou rychlostí 100 km/h, kde není na širé trati nutné být vybaven telekomunikačním zařízením (GSM-R a TRS) umožňujícím spojení s výpravčím. Přesto je ale třeba před zahájením prací oznámit druh a konkrétní místo práce výpravčím obou sousedních stanic:

žst. Český Těšín – 9727 54 495

žst. Albrechtice u Českého Těšína – 9727 51 428

Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě je podrobně popsáno v kapitole V z předpisu SŽDC Bp1.

- Vedoucí prací zajistí vždy bezpečnost prací pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě podle platného předpisu SŽDC Bp1.

- V kolejišti dopravny (stanice) obsazené dopravním zaměstnancem (výpravčím) se postupuje při zajištění bezpečnosti skupiny podle kapitoly V, článku 154.

- Na širé trati nebo na záhlaví dopraven obsazených dopravním zaměstnancem se postupuje podle Kapitoly V, článku 156.

- Na vícekolejných tratích a souběžně vedených tratích se postupuje dle kapitoly V, článek 157.

- Termín plnění:

Termín odevzdání kompletní dokumentace v digitální formě je 30. 06. 2020.

Termín plnění zakázky (kompletní odevzdání zakázky se všemi náležitostmi) je 24.07. 2020.

Vypracoval:			Ing. Karel Parchanský, dne 09. 05. 2018

Případné dotazy u SŽBP:	Ing. Karel Parchanský, Ing. Martin Votoupal

email: 	Parchansky@szdc.cz, 	tel.: 9727 65182, 	mobil: 607 968 519

Votoupal@szdc.cz, 		tel.: 9727 62265,	mobil: 727 877 362