Mapování

- Podklady předávané SŽDC zhotoviteli

- Místopisy bodů ŽBP, seznam souřadnic bodů ŽBP.

- Klad mapových listů JŽM.

- Hranice dráhy (rozsah měření).

- Seznam mostů, propustků, tunelů.

- Přejezdy a výhybky se v daném území nevyskytují.

- Staniční řád žst.Brno-Maloměřice, žst. Brno-Královo Pole.

- Předpisy – M20/MP004, M20/MP005, M20/MP006.

- Hlavní body trasy kolejí č.1 a č.2 a souřadnice zajišťovacích značek.

- Měřické vybavení

- Musí splňovat požadavek na výslednou přesnost měření uvedenou v bodě 4.2. Podmínky měření.

- Musí mít platný kalibrační protokol pro měřící totální stanice a zařízení použitá pro měření osy koleje (vozíky, rozchodky, …) ne starší tří let.

- Referenční rámec

- Základem je železniční bodové pole ŽBP.

- Pomocným referenčním rámcem jsou body určené metodou GNSS, pologynové pořady, rajony a volná stanoviska (takto určené body musí být homogenní se základním referenčním rámcem).

- Pevná stanoviska (preferovaná metoda) – Měření probíhá z bodů ŽBP s orientací min. na dva další body. U všech stanovisek a cílů budou měřeny výšky s přesností na mm. V případě chybějících bodů ŽBP nebo nutnosti vybudování vlastního bodového pole (z důvodu nepřehledného a členitého terénu) je třeba využít dočasné stabilizace a měření provést prostřednictvím polygonového pořadu nebo metodou GNSS.

- Volná stanoviska - Minimum jsou 4 orientace na dané body ŽBP, ale je doporučeno využít orientace na všechny viditelné body referenčního rámce v rozsahu jednoho stanoviska.

- Rajony – Rajonem se rozumí určení nového bodu orientovaným směrem a délkou od daného bodu (bodu ŽBP s orientací min. na dva sousední body). Délka rajonu nesmí překročit délku nejvzdálenější orientace.

- Určení pomocných referenčních bodů musí být doloženo zápisníky a výpočetními protokoly.

- Měření

  - Rozsah měření

- ML 001 - 008 - žst. Brno-Maloměřice – žst. Brno-Královo Pole (mimo tunely).

- Měření podrobných bodů bude provedeno až po drážní hranici. Drážní pozemky v některých úsecích neodpovídají průběhu kolejí – je potřeba přizpůsobit rozsah měření skutečnosti. V předaném výkrese „HRDR a rozsah zamereni_2031_ML001-008.dgn“ je přibližně naznačen požadovaný rozsah.

- Zaměřeno musí být těleso dráhy včetně štěrkového lože, hrana a pata zářezu/náspu a minimálně po jednom bodě ve vzdálenosti zhruba 20 m od této hrany/paty nebo po plot jiného vlastníka.

- Pokud horní/dolní hrana terénu vychází až za drážní hranici je nutné pro určení průběhu hrany tento bod zaměřit.

- Zařízení sloužící dráze (např. kabelové skříně, kabelové značky, zpevněné odvodňovací příkopy…) budou měřeny i za hranicí dráhy.

- U mostů, propustků, nadjezdů, přejezdů, portálů tunelů atd. je nutné zmapovat situaci podrobněji (rozsah zhruba do min. 20 m od horní hrany zářezu, případně paty náspu).

- U tunelů zaměřit portály s blízkým okolím. Vlastní tunely a prostor nad tunely neměřit (viz výkres rozsahu zaměření).

- U oplocených obývaných budov (rodinné domy) na drážním pozemku postačí zaměřit obvod oplocení a pokud je to možné bezhranolově obvod budovy s výškou vztaženou k terénu.

- Ve sporných případech se doporučuje kontaktovat místně příslušného správce mapování.

  - Podmínky měření

- Číslování podrobných bodů se provádí podle mapových listů dle předpisu SŽDC M20/MP005.

- Body železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších předmětů měření do vzdálenosti 3,5 m od osy koleje se měří ve 2. třídě přesnosti (uXY = 8 cm, uH = 7 cm) mapování podle ČSN 01 3410 a současně určení jejich prostorových vztahů musí být z hlediska charakteristiky a kritérií přesnosti v souladu s předpisem SŽDC M20/MP004, Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje. Ostatní body mohou být změřeny i ve 3. třídě přesnosti (uXY = 14 cm, uH = 12 cm) mapování podle ČSN 01 3410.

- Před měřením orientací je nutné nastavit tzv. nulový směr. Při průjezdu vlaku a na konci měření je nutná kontrola. Jestliže nulový směr nevychází, je nutné měření na stanovisku opakovat.

- Podrobné body objektů železničního svršku nesmí mít záměry delší než 150 metrů. Ostatní podrobné body mohou být změřeny maximálně do 1,5 násobku nejvzdálenější orientace.

- Z každého stanoviska, ze kterého se měří prvky žel.svršku, je nutné zaměřit 2 identické body shodné s body měřenými z předchozího stanoviska. To platí i v případě opakovaného měření na stejném stanovisku. V souboru „porovnání identických bodů“ musí být uvedena dosažená odchylka na těchto bodech.

- Zaměření probíhá především z bodů ŽBP.

- Měření podrobných bodů metodou RTK – touto metodou není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

- Ortogonální metoda (konstrukční oměrné) se používá pouze jako doplňková metoda. Je využívána při konstrukci výstupků a koutů u stavebních objektů. Výška takto určených bodů musí být dopočítána. Vždy je třeba vycházet z bodů, jejichž poloha včetně výšky byla určena předchozím měřením. Údaje (staničení a přímka) k výpočtu ortogonální metody, včetně oměrných, musí být zaznamenány v měřickém náčrtu. Skeny těchto náčrtů s oměrnými mírami se odevzdávají v adresáři s originálními zápisníky.

- Při měření zaznamenat správné natočení návěstidla podle toho, pro který směr jízdy platí.

- V terénu zaznamenávat popisy zařízení (čísla lamp, rozhlasů, trakčních podpěr,  popisy různých skříní, materiál zpevněných ploch…) a následně je vynášet do výkresu.

- Měřit podle předpisu MP006 v platném znění = dodržovat max.vzdálenost bodů v ose koleje,  nový způsob zaměřování dilatačních zařízení…

- Na rozdíl od předpisu MP006 v platném znění neurčovat převýšení kolejnicových pásů v oblouku.

- Podmínky zpracování

- Při výpočtu je potřeba zavést opravy z kartografického zobrazení a z nadmořské výšky.

- Provést kontrolu velikosti oprav u jednotlivých měřených veličin orientací na stanovisku s ohledem na požadovanou přesnost.

- Výpočet volných stanovisek se provádí pomocí transformace nebo metodou nejmenších čtverců.

-	Všechny souřadnice se vždy uvádějí s přesností na mm.

- Dodržovat vlastní číslo bodu od zaměření po archivaci. Ve výjimečných případech (např. duplicita vlastních čísel bodů) lze přečíslování povolit za předpokladu odevzdání protokolu o přečíslování.

- Dokumentace

  - Obsah dokumentace (v tištěné podobě pouze TZ)

- Technická zpráva

- přesný název akce (dle smlouvy)

- údaje o zhotoviteli a objednateli

- přesný rozsah zaměřené lokality - číslo traťového úseku a přesné staničení (v řádech metrů)

- výška osy koleje = popsat způsob určení výšky temene nepřevýšeného kolejnicového pásu

- způsob polohového určení osy koleje – zda bylo měřeno na rozchodku nebo použit jiný způsob určení osy (popsat)

- období měření a zpracování

- použitý souřadnicový a výškový systém

- použité předpisy a normy, případně udělené výjimky

- použité přístroje a pomůcky

- použité opravy z kartografického zobrazení a z nadmořské výšky

- použitá verze MGEA a předlohy datového modelu (pokud byl program MGEO SŽDC použit)

- přesnost mapování

- ostatní informace z měření a zpracování ovlivňující možnou interpretaci mapového podkladu, odchylky od standardů apod.

- technická zpráva musí být ověřena ÚOZI.

- Kalibrační listy

- Kalibrační listy všech použitých přístrojů a měřidel.

- Seznam souřadnic bodů ŽBP

- Seznam souřadnic použitých bodů ŽBP a nově určených pomocných bodů.

- Měřický elaborát

- originální zápisníky měření  (název souboru: „o_...“)

- skeny náčrtů konstrukčně oměrných z terénu.

- Výpočetní elaborát

- editované zápisníky měření  (název souboru: „e_...“)

  - V hlavičce editovaného zápisníku musí být uvedeno TÚ, rozmezí km bodů, název zakázky, datum měření, datum editování.

- výpočetní protokoly polygonových pořadů, volných stanovisek, podrobných bodů a GNSS

  - Výpočetní protokol podrobných bodů musí svým názvem, rozsahem a uspořádáním korespondovat s editovaným zápisníkem.

  - V hlavičce výpočetního protokolu podrobných bodů musí být uvedeno TÚ, rozmezí km bodů, datum výpočtu protokolu a použité opravy z kartografického zobrazení a z nadmořské výšky.

- porovnání identických bodů.

- Seznam souřadnic podrobných bodů

- Body se uvádějí s přesností na 3 desetinná místa a jejich popis je uveden v předpise SŽDC M20/MP005. Seznam musí odpovídat bodům výkresu dgn.

- Přehled kladu mapových listů

- klad mapových listů JŽM v měřítku 1:10 000 obsahující primární síť ŽBP, osu koleje, kilometráž ve vhodné velikosti textu. (formát DGN a PDF)

- Ostatní operát

- Fotodokumentace v případě jejího pořízení, protokol z kontroly programem SŽDC…

- Výkresy DGN

- V aplikaci MGEO SŽDC odevzdat celý projekt MGEO.

- Je nutno používat platný datový model.

- Výkresy zpracované různými měřickými skupinami musí být zaměřeny a zakresleny v jednotném stylu.

- Na styku dvou rozdílných povrchů (komunikace–terénní tvar, most-terénní tvar,….) kreslit linie přes společné body („duplicitně“) s cílem, aby při zapnutí jedné konkrétní vrstvy linie tvořily pokud možno uzavřenou plochu.

- Vymazat všechny nepoužité a duplicitní body, vyřešit překryty.

- Konstruované prvky (lomy linií apod.) musí mít doplněny geodetický bod se všemi náležitostmi (viz. předpis SŽDC MP20/MP005) = bodově závislé prvky kresby musí být opřeny o geodetický bod.

  - Adresářová struktura

01_Technická zpráva

02_Kalibrační protokoly

03_Seznam souřadnic bodů ŽBP

04_Měřický elaborát

05_Výpočetní elaborát

06_Seznam souřadnic podrobných bodů

07_Přehled kladu mapových listů

08_Ostatní operát

09_Výkresy DGN

  - Počet odevzdávaných paré

- 1 x SŽG po provedené kontrole - pokud nestanoví konkrétní zadávací dokumentace jinak.

- Kontrola výkresu před odevzdáním

- Zkontrolovat celkovou úroveň zpracování a přehlednosti výkresu.

- V programu MGEO SŽDC provést na výsledné podobě výkresu automatické kontroly MGEA – Kontrola chybějících bodů pod objekty, kontrola osamocených bodů, kontrola symbologie, popisných informací,… a zkontrolovat Průzkumník výkresu.

- Provést kontrolu formální správnosti výkresu a seznamu souřadnic kontrolním programem SŽDC, výsledný protokol s případnými vysvětlivkami přiložit do Ostatního operátu.

- Zkontrolovat zaokrouhlení souřadnic výkresu na tři desetinná místa.

- Finální výkres je nutné postupně prohlédnout v izo pohledech (odhalení chybných výšek, spojnic nesprávných bodů) a dále zkontrolovat celkový pohled na výkres zprava, zepředu… (odhalení prvků výkresu s výraznou chybou ve výšce).

- Zkontrolovat výkres po jednotlivých vrstvách - odhalit nesprávně použitý prvek datového modelu pro některé objekty, nedokončené linie,  neuzavřené plochy...

- Finální výkres musí být předáván tak, že u něho nebudou připojené žádné referenční výkresy a rastry, budou viditelné všechny vrstvy výkresu a zapnut pohled shora na celý výkres. Výkres musí mít připojenu implicitní tabulku barev.