Zadávací podmínky

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

Mapování, TÚ 1201, žst. Jihlava – žst. Dobronín - Kamenná, km 199,60-210,25

Ze seznamu opravných a údržbových prací 2020 ze dne 2.10.2019 schváleného náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 27; „TÚ 1201, Jihlava – Dobronín - Kamenná, km 199,60-210,25, Mapování“

- Lokalita:

TÚ 1201, žst. Jihlava – žst. Dobronín – Kamenná v km 199,60-210,25.

- Rozsah činnosti:

Podrobné mapování a vyhotovení tematické mapy TÚ 1201, žst. Jihlava hl.n. (mimo) – žst. Dobronín – Kamenná (mimo), km 199,60-210,25 včetně výběhu dvou vleček 100m za drážní hranici a včetně výběhu trati TU 1231 na Dobronín z. v délce 600 m (po km 0,95 = kraj ML201).

Je nutné místy počítat se zarostlým a nepřehledným terénem. Tato místa mohou významně ovlivnit objem prací v terénu.

- Předmět činnosti:

Podrobné mapování a vyhotovení tematické mapy. Mapování proběhne pro mapové listy (TU1201) 189 - 205 v km 99,60-210,25 včetně výběhu dvou vleček 100 m za drážní hranici a včetně výběhu trati TU 1231 na Dobronín z. v délce 600 m (po km 0,95 = kraj ML201). Způsob měření a výpočtu bodů je upřesněn v příloze „Způsob měření, výpočtu a dokumentace“. Vyhotovení tematické mapy stanovuje předpis SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka a předpis SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty.

- Požadovaná přesnost zaměření a další požadavky:

Zaměření v požadované přesnosti. Požadavky jsou uvedeny v příloze „Způsob měření, výpočtu a dokumentace“ a ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy. Rozlišovací úroveň podrobných tvarů je 0,1m viz. ČSN 01 3410.

Pro zpracování bude použit výhradně program MGEO SŽDC.

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

Způsob měření, výpočtu a dokumentace s uvedenými podklady

Předpis SŽDC M20/MP004 – Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC

Předpis SŽDC M20/MP005 – Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

Předpis SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s. o. a jsou poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky.

- Předpisy a normy:

Zákon č. 200/1994 Sb.

Vyhl. ČUZK č. 31/1995 Sb.

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce

Předpis SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC

Předpis SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

Předpis SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- Forma předání:

Uvedena v příloze „Způsob měření, výpočtu a dokumentace“.

Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na adresu Hrabcova@szdc.cz. Teprve po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdána zakázka v jednom vyhotovení v tištěné formě (technická zpráva) s kompletní dokumentací na disku CD.

- Podmínky:

Způsob provedení práce a použité technologie musí být v souladu s OŘ39, SŽDC M20/MP005, SŽDC M20/MP006, SŽDC M20/MP010  a příslušných příloh v aktuálním znění. Technické podmínky pro jednotlivé geodetické a projekční práce prováděné veřejnou zakázkou v roce 2020 jsou ke stažení na internetových odkazech:

https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-olomouc/opatreni-reditele-szg

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1.

Dle předpisu Bp1, kapitola VIII je třeba s několikadenním předstihem nahlásit kontaktní osobě zadavatele (Navratilik@szdc.cz – mobil: 602754417 a Liskai@szdc.cz – mobil: 606709855) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované nevyloučené dopravní cestě. Tato kontaktní osoba o práci cizího právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému výpravčí dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím dotčené železniční stanice zakázána.

Je třeba uvádět tyto informace:

- Název CPS včetně IČ

- Odpovědný zástupce + telefonický kontakt (přítomný na místě práce)

- Datum zahájení

- Datum ukončení

- V čase od: … hodin do: … hodin

- Krajní železniční stanice

Všechny osoby musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu ZAM1 a mít vydané povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html

- Bezpečnostní rizika

Předmětná lokalita spadá do kategorie s traťovou rychlostí 120 km/h. Žst. Dobronín je trvale neobsazena - dálkově řízena z JOP Jihlava traťovým výpravčím DOZ - 9726 46190.

Před zahájením prací na TÚ 1201 je nutné oznámit druh a konkrétní místo práce výpravčím v žst.:

žst. Jihlava hl.n. – 972 646 190

Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě je podrobně popsáno v kapitole 5 předpisu SŽDC Bp1.

- Vedoucí prací zajistí vždy bezpečnost prací pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě podle předpisu SŽDC Bp1.

- V kolejišti dopravny (stanice) obsazené dopravním zaměstnancem (výpravčím) se postupuje při zajištění bezpečnosti skupiny podle kapitoly V, článku 154 předpisu SŽDC Bp1.

- Na širé trati se postupuje podle Kapitoly V, článku 156 předpisu SŽDC Bp1.

- Termín plnění:

- ukončit práce v terénu a odevzdat objednateli kompletní dokumentaci v digitální formě ke kontrole do 8.6.2020.

- Termín plnění díla je do 8.7.2020.

V případě dotazů nebo případných nejasností kontaktujte pověřenou osobu:

Mapování – Ing. Hana Hrabcová Hrabcova@szdc.cz

Bodové pole – Ing. Pavel Bělehrad Belehrad@szdc.cz

Vypracoval: 	Ing. Martin Navrátilík, 17.2.2020

email: Navratilik@szdc.cz, tel.: 9726 25257, mob.: 602 754 417