Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

Vyhotovení geodetického podkladu (A) a projektu (B) prostorové polohy koleje  na trati TÚ 0361 v úseku Železná Ruda - Klatovy

1.  TÚ 0361 v úseku Železná Ruda - Klatovy v km 16,1-19,6 a km 23,0-26,7

2.  Plošný rozsah zaměření:

do hranice dráhy, předpokládaná plocha zaměření je cca 20 ha, projektu 7 km

- Předmět zaměření:

zaměření stávajícího stavu  - žel. svršek, spodek, terén, komunikace a veškeré shora viditelné předměty a pevná zařízení dle Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg) a Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty - Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012. Práce bude koordinovat Správce JŽM z pracoviště Plzeň

Zahájení práce bude předcházet upřesňující schůzka s koordinátorem akce.

- Požadovaná přesnost a způsob

A .zaměření: 2. třída a 3. třída přesnosti dle Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg)

B. projekce

dokumentace bude vypracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv

staničení – stavební kilometráž, vztažená k určenému hektometru (po dohodě s místně příslušným SPPK)

návrh GPK

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

- měření

Metodický pokyn ředitele SŽG Praha prozatimní s přílohou Fotokatalog

Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci

Pasport a umístění ŽBP

Ohraničovací plány

- projekce

Seznam mostů a propustků

schémata stanic a ostatních dopraven

tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách

seznam přejezdů se základními parametry

seznam mostů, propustků, tunelů a zárubních a opěrných zdí se základními údaji

tabulka č. 6 TTP (tabulka traťových poměrů)

(vše v digitální formě)

- Předpisy a normy:

ČSN 01 3411, ČSN 01 3410, Zákon č. 200/1994 Sb., Vyhl. ČÚZK č.31/1995 Sb.,  ČSN ISO 4463-2, TKP staveb státních drah v platném znění, Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012), Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi (D3 - 001), Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg)

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškoleni z Předpisu SŽDC Bp1

- Forma předání zaměřených dat:

měřické náčrty doplněné fotkami detailů (v papírové formě podepsané, datované), originální a editované zápisníky, protokoly o výpočtu, technická zpráva o způsobu zaměření (rozsah zaměření, období zaměření, měřické přístroje, kdo zaměřil, pevné body) ověřená ÚOZI zhotovitele

- Forma předání zpracovaných dat:

zpracování v aplikaci MGEO-SŽDC dle Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty - Metodický pokyn ředitele SŽG Praha – prozatímní č.01/2012, Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi (D3 - 001) a Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci (č.j. 3033/2002-07-hg), kde je uvedena rovněž forma a obsah předávané dokumentace

Obsah projektové dokumentace:

Technická zpráva

Situace (na podkladu JŽM) v měřítku 1:1000

Podélný profil v měřítku dle dohody s místně příslušným SPPK

Parametry GPK -  	Souřadnice hlavních bodů

Směrové a výškové parametry osy

Psaný podélný profil

Soubor vybraných parametrů osy koleje POD_OSA_NIV.xls  –  pouze elektronicky. Tento soubor obsahuje 3 listy (POD, OSA, NIV).

Jednotlivé části dokumentace budou dle vzoru, který je uveřejněn v adresáři Veřejná zakázka - PROJEKCE na:

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html

- Harmonogram předávání díla

před zahájením měření - kalibrační protokoly měřících přístrojů

3x měsíčně od zahájení měření - měřický zápisník - originál a editovaný ve formátu dle zadavatele (asc, zap, txt)), náčrt nebo fotky detailů, zpracovaný mapový podklad