Zadávací podmínky

Rozsah a specifikace zájmové lokality pro:

TÚ 2191 Milotice nad Opavou - geometrický plán na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, km 68,3-69,75 a 70,6-72,2

„Ze seznamu opravných a údržbových prací 2020 ze dne 2.10.2019 schváleného náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 37; „TÚ 2191 Milotice nad Opavou - geometrický plán na opravu GPU“

- Lokalita:

TÚ 2191, Milotice nad Opavou, km 68,3-69,75 a 70,6-72,2

Katastrální území: Milotice nad Opavou

Pozemek p.č. 407/2 v rozsahu km 68,3-69,75

Pozemek p.č. 407/14 v rozsahu km 70,6-72,2

Celková délka hranice dotčené změnou GPU je asi 6 000 m

- Rozsah činnosti:

- Dohledání stávajících hraničních znaků, doplnění a stabilizace chybějících znaků.

- Zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, zajištění souhlasu dotčených vlastníků pozemků včetně vyhotovení všech podkladů potřebných pro zápis změny v katastru nemovitosti.

- Předmět činnosti:

- Dohledání stávajících hraničních znaků v terénu u pozemků p.č. 407/2 a 407/14 v rozsahu km 68,3-69,75 a 70,6-72,2. Zhotovitel obdrží seznam přibližných souřadnic některých již dříve nalezených hraničních znaků z dokumentace SŽG.

- Doplnění chybějících hraničních znaků přibližně v rozsahu bodů evidovaných v platné katastrální mapě s přihlédnutím ke skutečné poloze hranic v terénu a podle pokynu správce pozemků OŘ Ostrava a jejich dočasná stabilizace.

- Svolání místního šetření za účelem seznámení dotčených vlastníků pozemků s takto navrženou vlastnickou hranicí a eventuální dílčí upřesnění polohy bodů.

- Trvalá stabilizace lomových bodů hranice. Stabilizace bude provedena dle platných předpisů (§ 91 Vyhl. 357/2013 Sb. v platném znění).

- Zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti a to samostatně pro pozemek p.č. 407/2 a zvlášť pro pozemek p.č. 407/14 v rozsahu km 70,6-72,2.

- Vyhotovení „Prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků“ včetně zajištění souhlasu dotčených vlastníků pozemků a ověření totožností vlastníků na tomto prohlášení úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

- Požadovaná přesnost zaměření a další požadavky:

Při měření a zpracování geometrického plánu je nutně dodržovat obecně závazné právní předpisy v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitosti.

Požadujeme umožnění kontroly geometrického plánu a ostatní dokumentace s ním spojené před jeho odevzdáním k potvrzení na katastrální úřad.

Originál geometrických plánů je nutné vyhotovit v počtu 5 ks z každého GP.

- Podklady poskytnuté zadavatelem:

- Seznam přibližných souřadnic dříve nalezených hraničních znaků na dosavadní vlastnické hranici.

- Mapy JŽM

- Staré rastrové mapy z dokumentace SŽG

Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s. o. a jsou poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky.

- Předpisy a normy:

- Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (zeměměřický zákon)

- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (katastrální zákon)

- Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška)

- Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

- SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- SŽDC D1 - Dopravní a návěstní předpis

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1

- Forma předání:

7.1. Hraniční znaky

Trvalé stabilizované hraniční znaky budou předány pochůzkou v terénu.

7.2. Geometrický plán (GP)

Před odevzdáním k potvrzení na katastrální úřad budou GP včetně předepsané dokumentace zaslány prostřednictvím elektronické pošty na Polok@szdc.cz. Teprve po úspěšné kontrole je možné předat GP na katastrální úřad k potvrzení.

Ověřené a potvrzené GP včetně dokumentace odevzdané na katastrálním úřadě, budou zaslány prostřednictvím elektronické pošty na Polok@szdc.cz.

V tištěné podobě nutno odevzdat originály geometrických plánů v 5 vyhotoveních z každého GP včetně všech požadovaných ověřených podkladů potřebných pro zápis změny v katastru nemovitosti (souhlas vlastníků na „Prohlášení …“ apod.) a kompletní dokumentací ke GP na disku CD včetně seznamu souřadnic zaměřených lomových bodů hranice.

- Podmínky:

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1.

Dle předpisu Bp1, kapitola VIII je třeba s několikadenním předstihem nahlásit kontaktní osobě zadavatele ( Votoupal@szdc.cz ) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované nevyloučené dopravní cestě. Tato kontaktní osoba o práci cizího právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému výpravčí dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím dotčené železniční stanice zakázána.

Harmonogram práce musí minimálně obsahovat tyto informace:

- Název CPS včetně IČ

- Odpovědný zástupce (přítomný na místě práce – /jméno příjmení, titul/ + telefonický kontakt (mobil s národním předčíslím)

- Datum zahájení práce

- Datum ukončení práce

- Pracovní doba od – do (předpokládaná)

- Krajní železniční stanice

Všechny osoby musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu ZAM1 a mít vydané povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/vstup-do-provozovane-zdc

- Bezpečnostní rizika

Předmětná lokalita spadá dle TTP do kategorie s max. traťovou rychlostí 70 km/h, kde není na širé trati nutné být vybaven telekomunikačním zařízením (GSM-R, VOS 148,7125 MHz) umožňujícím spojení s výpravčími. Přesto je ale třeba před zahájením prací oznámit druh a konkrétní místo práce výpravčím obou sousedních stanic:

- žst. Bruntál - tel. 972 750 495 (Milotice /mimo/ - Valšov /mimo/)

  - v km 70,272 – km 70,521 se nachází nepřehledný tunel !!!

- žst. Milotice nad Opavou - tel. 972 750 462 (Brantice /mimo/ - Bruntál /mimo/)

Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě je podrobně popsáno v kapitole 5.

- Vedoucí prací zajistí vždy bezpečnost prací pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě podle předpisu SŽDC Bp1.

- V kolejišti dopravny (stanice) obsazené dopravním zaměstnancem (výpravčím) se postupuje při zajištění bezpečnosti skupiny podle kapitoly V, článku 154.

- Na širé trati se postupuje podle Kapitoly V, článku 156.

- Termín plnění:

- zaslat objednateli geometrický plán včetně předepsané dokumentace nejpozději 7 dnů před odevzdáním GP k potvrzení na katastrální úřad.

- Trvalé stabilizované hraniční znaky předat pochůzkou v terénu nejpozději do 30.10.2020.

- Ověřené a potvrzené geometrické plány a další požadované podklady odevzdat v předepsaném počtu objednateli včetně  kompletní dokumentace ke kontrole díla do 20.11.2020.

- Termín plnění díla je do 30.11.2020.

Vypracoval dne 24.1.2020:	Ing. Tomáš Polok

Případné dotazy u VO ŽKN:	Ing. Tomáš Polok

e-mail: Polok@szdc.cz

tel.: 972 765 502, mob.: 602 526 572