Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    43 - Oprava trati v úseku Malešov - Zruč n. Sázavou

Trať podle JŘ:	235 - Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

TU:	Malešov – Zruč n. Sázavou

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Malešov- Zruč n. Sázavou jsou vyžilé dřevěné pražce, nevyhovující plechové pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

Na nákladišti Červené Janovice v 1.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03) 167m  zhotovitel provede

- úprava banketů (Pp)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné, betonové

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO), KV 6+6ks nové vystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- souvislá výměna KL

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary odtavovací stykované tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna hektometrovníku (v km 17,6; 17,7; 17,8)

- odtěžení nánosu mezi 1SK a 3SK

- kompletaci ŽS4 na uložišti

- urovnání výzisku z čištění KL

Na nákladišti Červené Janovice ve 3.SK (kolejnice S49, pražce betonové SB5) 167m zhotovitel provede

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 (dodá TO), KV 6+6ks nové vystrojené dřevěné pražce, 2+2ks nové vystrojené dřevěné pražce pod výkolejky, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- souvislá výměna KL

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž výkolejky (2ks)

- kompletaci ŽS4 na uložišti

Na nákladišti Červené Janovice na v.č.1 ( T 6° ) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky

- demontáž a montáž výhybky na úložišti, nové středové kolejnice a kolejnice u KN tv. S49 (dodá TO), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových podkladnic tv. S4pl, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2 (dodá zhotovitel)

- KV č.1 (p.č.45-46), výměna dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových podkladnic S4, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) s výměnou kolejového lože

- zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 2ks

- navaření srdcovky

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože výhybky

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- doplnění kolejového lože

- výměna VP svorníku soustavy S49

- demontáž – montáž hákového závěru

- kompletace ŽS4 na uložišti

Na nákladišti Červené Janovice na v.č.2 ( JS49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky

- demontáž a montáž výhybky na úložišti (užitou výhybku JS49 1:9-300 dodá TO), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2 (dodá zhotovitel)

- KV č.2 (p.č.56-61), výměna dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) s výměnou kolejového lože

- zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 2ks

- navaření srdcovky

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože výhybky

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- doplnění kolejového lože

- demontáž – montáž hákového závěru

- kompletace ŽS4 na uložišti

Na nákladišti Červené Janovice na ZV 2. zhotovitel provede

- souvislá výměna KL

- demontáž kolejového roštu v ose

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv. 49 E1(dodá TO)

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- stabilizace kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

SO2

V traťové koleji u zastávky Bahno v km 14,879 – 15,254 zhotovitel provede

- úprava banketů (v km Lp 15,130-15,254; Pp 14,879-15,254)

- úprava příkopů (v km Lp 14,879-15,130)

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO), nové pražce vystrojené betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu (dodá TO) nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO)

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože

- montáž nových pražcových kotev (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna kilometrovníku (km 15)

- výměna hektometrovníku (km 14,9; 15,1; 15,2)

- urovnání výzisku z čištění KL

SO 3

V  traťové koleji v úseku Malešov – Zruč n. Sázavou v km 31,980 – 35,418 zhotovitel provede

- úprava banketů (Lp+Pp 32,250-32,492; 32,585-32,750; 32,910-33,215; 34,740-34,910; Lp 31,980-32,060; 33,320-33,870; 33,940-34,640; 35,300-35,418;  Pp 33,480-33,870; 33,940-34,600; 35,050-35,110; 35,250-35,418)

- čištění příkopů (Lp+Pp 32,492-32,585; 32,750-32,910; 33,870-33,940; Lp 32,060-32,250; 33,215-33,320; 34,640-34,740; 34,910-35,300; Pp 31,980-32,250; 33,215-33,480; 34,600-34,740; 34,910-35,050; 35,110-35,250)

- souvislé čištění kolejového lože rozdělení „c“ (v km 34,065-34,363)

- souvislé čištění kolejového lože rozdělení „d“ (v km 31,980-34,065; 34,363-35,418)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 31,980-31,982; 32,043-32,490; 32,942-33,215; 33,365-34,065; 34,300-34,335; 34,363-35,418)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „c“ (v km 31,982-32,043; 32,490-32,942; 33,215-33,365; 34,065-34,300; 34,335-34,363)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (v km 32,490-32,939; 34,065-34,363; dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“ nové pražce betonové vystrojené B 03 v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (v km 31,980-32,490; 32,939-34,065; 34,363-35,418;  dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- výměna LISU tv.S49 (3,4m - 2ks dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou

- montáž pražcové kotvy (rozdělení „d“ 2626ks - B03 dodá TO; rozdělení „c“ v km 34,217-34,348 SB 5 - 45ks dodá TO)

- výměnu nových podkladnic žebrových tv.S4 (před a za mostem v km 34,845; 26ks-dodá TO) včetně nových kompletů Skl 24, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, dřevěných kolíčků (dodá TO )

- vrtání kolejnic otvor do 10mm (v km 35,070 - 2ks)

- vrtání kolejnic otvor od 10mm do 23mm (v km 35,070 – 2ks)

- svary odtavovací stykové tv.S49

- svary termitové tv.S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- výměna kilometrovníku (km 32; 33; 34; 35)

- výměna hektometrovníku (km 32,1-32,9; 33,1-33,9; 34,1-34,9; 35,1-35,6)

- zřízení krytých odvodňovacích zařízení trativodu (cca v km 33,215-33,415 Pp)

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- kompletace Skl 24 na uložišti

- urovnání výzisku z čištění KL

V  traťové koleji v úseku Malešov – Zruč n. Sázavou v km 35,428 – 35,677 zhotovitel provede

- montáž pražcové kotvy (B 91 - 150ks dodá TO)

Na přejezdu P6013 v km 32,586 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6014 v km 32,743 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (2*4m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m +mezi 1,1m+ Pp 4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m +Pp 4m)

- zřízení otevřených odvodňovacích zařízení žlabu s mřížkou Pp délky 6m (od hlavy kolejnice 2m)

- zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice (Pp odtok žlabu délky 9,9m)

Na přejezdu P6015 v km 33,045 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 12,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6016 v km 33,602 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž betonové a dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6017 v km 33,851 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6019 v km 34,310 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P6020 v km 35,138 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější (5,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m +Pp 4,4m)

- zřízení silničního štěrbinového žlabu Pp délky 6m (od hlavy kolejnice 3m)

- zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice (Pp odtok žlabu délky 6m)

Na přejezdu P6021 v km 34,902 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření 10 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější (2,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

SO 4

Na přejezdu P5999 v km 22,480-22,510 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB 8 P s antikorozní úpravou a rozšíření rozchodu) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (8+8m)

- souvislá výměna KL (v km 22,480-22,510)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 4,5m + mezi + Pp 3m)

- demontáž ochranných kolejnic z přejezdu

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ užité pražce nevystrojené betonové SB8 (dodá TO) včetně nových podkladnic S4pl, vrtulí, svěrek ŽS4, šroubů, matic, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO), v přejezdové konstrukci komplety ŽS4 s antikorozní úpravou

- výměna LISU tv.S49 (3,6m - 4ks dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou

- vrtání kolejnic otvor průměr do 10mm

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (150m)

- stabilizace kolejového lože (150m)

- snížení kolejového lože (150m)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce (8,4m) silně zatížené v koleji část vnitřní včetně pojistek proti posuvu

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4,5m +Pp 3m)

- výměna odvodnění silniční žlab s mříží délky 9m (od hlavy kolejnice Lp 1m)

- kompletaci ŽS4 na uložišti

Na přejezdu P6000 v km 23,680-23,830 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB 8 P s antikorozní úpravou a rozšíření rozchodu) zhotovitel provede

- úprava banketů (Lp+Pp 23,705-23,830)

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (10,5+10,5m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2,9m + mezi + Pp 2-5m)

- souvislá výměna KL (v km 23,680-23,705)

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

- demontáž ochranných kolejnic z přejezdu

- v km 23,680-23,705 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ užité pražce nevystrojené betonové SB8 (dodá TO) včetně nových podkladnic S4pl, vrtulí, svěrek ŽS4, šroubů, matic, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO), v přejezdové konstrukci komplety ŽS4 s antikorozní úpravou

- v km 23,705-23,830 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ původní pražce vystrojené betonové SB5 včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO)

- montáž pražcových kotev (v km 23,658-23,810 - SB 5 - 50ks; SB 8 – 5ks, dodá TO)

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (300m)

- stabilizace kolejového lože (300m)

- snížení kolejového lože (300m)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce (10,8m) silně zatížené v koleji část vnitřní včetně pojistek proti posuvu

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2,9m +Pp 2-5m)

- výměna odvodnění silniční žlab štěrbinový délky 10m (od hlavy kolejnice Lp 2m)

- kompletaci ŽS4 na uložišti

- urovnání výzisku z výměny KL

SO 5

Na mostku v km 32,332 zhotovitel provede

- demontáž – montáž nové dřevěné mostní podlahy

- demontáž – montáž nových mostnic (22ks)

- demontáž – montáž nových pozednic (2ks)

SO6

Přeprava mechanizace

SO7

VON

Ostatní

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Výzisk z čištění příkopů, výměny a čištění kolejového lože bude odvezen a uložen na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5999, P6000, P6013, P6014, P6015, P6016, P6017, P6019, P6020, P6021.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        17.04.2020

Ukončení prací:       31.05.2020

Ukončení díla:         31.07.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben a květen:

17.04. - N - 26.05.2020  (40 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 70-75, SO2 položka číslo 11,17-19, SO3 položka číslo 52,53,64-66, SO4 položka číslo 38-40 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.