Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                    31 - Oprava výhybek v žst. Nymburk – seř.n.

Trať podle JŘ:	231

TU:	žst. Nymburk – seř.n.

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Nymburk seřaďovací nádraží jsou ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Nymburk seř.n. na v.č. 206,208,211,213,214,218,219,222,227,233 (S49 1:7,5-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhybky +ZV+KV

- demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), nové jazyky prodloužené, opornice prodloužené a srdcovky (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 středové a u KN (dodá TO), nové přídržnice Kn60 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, šroubů zápustným s nosem, svěrek VT2, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek, nové podkladnice tv.S4pl 20ks na výhybku (dodá TO)

- ZV č.218, 233 p.č.03-06 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové 2*4ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č. 206,208,211,213,214,218,219,222,227,233 p.č.43, 44 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č. 218,219,222,227,233 p.č.45-48 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.206 - 8SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*30m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) 40ks včetně kompletů (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.208 - 9SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*30m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) 48ks včetně kompletů (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.211 - 10SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*30m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 38ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.213 - 11SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*30m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 34ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.214 - 12SK výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce betonové za nové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 6ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.209 – v.č.218 výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*20m - dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 19ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.227 - 14SK výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené tv.B03 (S) včetně kompletů 3ks (dodá TO), výměna pražce betonové příčné vystrojené užité SB6 (R65) 20ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky, včetně výměny KL

- KV.č.227 - 15SK výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*60m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené tv.B03 (S) včetně kompletů 2ks (dodá TO), výměna pražce betonové příčné vystrojené užité SB6 (R65) 97ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.218 - v.č.219 výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*15m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 21ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.219 - 5SK výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 10ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.219 – v.č.233 výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*25m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 30ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.233 - 6SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*20m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 26ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.233 - 7SK výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce betonové za nové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 9ks (dodá TO), včetně výměny KL

- demontáž dřevěných pražců

- navaření srdcovky (v.č.205)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice (20 ks)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary tv. R65

- svary tv. S49

- svary přechodové tv. R65/S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou + výběhy

- stabilizace kolejového lože + výběhy

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice + výběhy

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž – montáž nových hákových závěrů (dodá TO)

- demontáž – montáž nového lanového propojení

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Nymburk – seř.n. v 13.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce betonové B03) od KV č.222 491m  zhotovitel provede

- doplnění stezky štěrkodrtí souvislé Lp+Pp

- úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě Lp+Pp

- vyjmutí a snesení – vložení koleje

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“ od KV č.222 – po brzdu 413 nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO), KV č.222 (8ks) a pod brzdou 413 (28ks) nové dřevěné nevystrojené pražce (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), od brzdy 413 – po brzdu 313 nové komplety ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), od KV č.222 – po brzdu 313 nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO)

- souvislá výměna KL se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m - 2ks (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary odtavovací stykované tv. S49

- svary tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- kompletaci ŽS4 na uložišti

SO 2

V žst. Nymburk na v.č. 240,241,242,243,254,255,260 (S49 1:7,5-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhybky +ZV+KV

- demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), nové jazyky prodloužené, opornice prodloužené a srdcovky (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 středové a u KN (dodá TO), nové přídržnice Kn60 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, šroubů zápustným s nosem, svěrek VT2, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek, nové podkladnice tv.S4pl 20ks na výhybku (dodá TO)

- ZV č.260 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložky 2*5m dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 12ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č. 240,241,242,243,254,255,260 p.č.43, 44 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č. 240,241,242,243 p.č.45-48 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.243 – 15SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*40m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 3ks (dodá TO) +1ks mostnice, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 50ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.243 – 14SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*40m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 3ks (dodá TO) +1ks mostnice, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 49ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.255 – v.č.242 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 2*5m - dodá TO) výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 7ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.242 – 13.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*20m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 2ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 8ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.242 – 12.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*20m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 2ks (dodá TO) +1ks mostnice, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 6ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.241 –11.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*50m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 2ks (dodá TO) +1ks mostnice, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 10ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.241 – 10.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*50m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 3ks (dodá TO) +1ks mostnice, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 49ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.254 – v.č.240 výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložky 2*5m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 6ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.240 – 9.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*50m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 3ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 43ks (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.240 – 8.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*50m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 8ks (dodá TO) +u brzd 3ks (dodá TO) +1ks mostnice, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za nové betonové příčné vystrojené B03 (S) včetně kompletů 44ks (dodá TO), včetně výměny KL

- demontáž dřevěných pražců

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m - 83ks (dodá TO)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice (14 ks)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor o průměru do 10mm

- demontáž – montáž nových hákových závěrů (dodá TO)

- demontáž – montáž počítače náprav  PZN1 (ZV č.260)

- demontáž – montáž nového lanového propojení

- demontáž – montáž vzduchového ofuku (elektrického ohřevu) výhybek

- demontáž – montáž kolejnicového doteku COK/HS (KV č. 243, 242, 241, 240)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (přechod u brzd SK č. 8,9,10,11,12,13,14,15)

- montáž přejezdové konstrukce (8*4,5m S49 – B03) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel (přechod u brzd SK č. 8,9,10,11,12,13,14,15)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (přechod u brzd SK č. 8,9,10,11,12,13,14,15)

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 3

V žst. Nymburk seř.n. na v.č. 409 (S49 1:9-190), 411 (S49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhybky +ZV+KV

- demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), nové jazyky prodloužené, opornice prodloužené a srdcovky (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 středové a u KN (dodá TO), nové přídržnice Kn60 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, šroubů zápustným s nosem, svěrek VT2, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek, nové podkladnice tv.S4pl 20ks na výhybku (dodá TO)

- ZV č.411 p.č.04-09 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové 6ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.409 p.č.45-51 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.411 p.č.55-61 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.411 – 103.SK výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*50m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 6ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za užité betonové vystrojené SB 6 (R65) 63ks včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.411 – 104.SK výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*35m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 6ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za užité betonové vystrojené SB 6 (R65) 41ks včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.409 – 101.SK výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*70m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 6ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za užité betonové vystrojené SB 6 (R65) 104ks včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.409 – 102.SK výměna kolejnic za užité tv. R65 (2*70m - dodá TO), výměnu dřevěných nevystrojených pražců za nové 6ks (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), výměna pražce za užité betonové vystrojené SB 6 (R65) 88ks včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), včetně výměny KL

- demontáž dřevěných pražců

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m - 8ks (dodá TO)

- v.č.407b zřízení A-LISU tv. S49 3ks

- v.č.407b výměna kolejnic – vložka 5m S49 (dodá TO)

- v.č.407b výměna srdcovky za novou srdcovku (dodá TO)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice (4 ks)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary tv. S49

- svary tv. R65

- svary přechodové tv. R65/S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou výhybky + výběhy

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože kamenivem

- vrtání kolejnic otvor o průměru do 10mm a přes 10 do 23mm

- demontáž – montáž nových hákových závěrů (dodá TO)

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- demontáž – montáž lanového propojení stykového

- demontáž – montáž nového lanového propojení

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (přechod KV č. 411, 409 SK č. 101,102,103,104)

- montáž přejezdové konstrukce (4*3m R65 – SB6) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely, panel přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely (přechod KV č. 411, 409 SK č. 101,102,103,104)

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 4

V žst. Nymburk seř.n. na 0.SK (v km 2,070 – 2,800) zhotovitel provede

- doplnění stezky štěrkodrtí souvislé Lp+Pp

- úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě Lp+Pp

SO 5

V žst. Nymburk seř.n. na v.č.230 (S49 1:7,5-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože 100% se snesením KR výhyby

- demontáž a montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 (2*5m dodá TO), nové přídržnice Kn60 (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, svěrek VT2, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- ZV č.230 p.č.03-05 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové 3ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.230 p.č.43-47 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV.č.230 – 30.SK výměna kolejnic za užité tv. S49 (2*5m - dodá TO), výměnu dřevěných vystrojených pražců za nové 6ks (S49 dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- navaření srdcovky

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary tv. S49

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž – montáž hákových závěrů

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Nymburk seř.n. na 31.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce betonové SB 8) 750m zhotovitel provede

- úprava povrchu stezky Lp+Pp

- souvislé doplnění štěrkodrtí (stezka)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. R65 rozdělení „e“ (160 m)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové tv. R65 rozdělení „e“(590 m)

- montáž kolejového roštu v ose (UIC) rozdělení „u“ užité pražce vystrojené betonové SB 8 P (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75 m 20ks (dodá TO), nové přechodové kolejnice tv.60E2/49E1 4ks(dodá TO), KV č.230 nové vystrojené dřevěné pražce 2ks (S) a 4ks (UIC) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- souvislá výměna KL bez snesení KR

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- doplnění kolejového lože kamenivem

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary odtavovací stykové tv.UIC

- svary tv.S49

- svary tv.UIC

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek (4m)

- demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnějšího panelu (9ks)

- montáž přejezdové konstrukce 6m (60E2 – SB8) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie před úkapy a pod asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m +Pp 2m)

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 6

V žst. Nymburk hl.n. na 8.SK (705m)a na nástupišti č.2 zhotovitel provede

- vyjmutí snesení – vložení konstrukcí

- oprava a úprava stezky (Lp 705m +Pp 365m)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB6 (90 ks dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m (19ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO), KV č.34 nové vystrojené dřevěné pražce (5ks dodá TO)

- souvislá výměna KL se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LISŮ tv.UIC délky 3,6m 3ks (dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- vrtání kolejnic otvor do 10mm a přes 10 do 23mm

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. R65

- odtavovací stykové svary tv. UIC60

- svary termitové tv. UIC60

- svary přechodové R65/UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž nástupiště nové desky KD 145 (36ks) a KD 230 (644ks), užitý Tischer (120ks) dodá TO

- montáž přejezdové konstrukce (přechod) 2*1,5m a 1m (R65 – SB6) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely, panel přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- demontáž – montáž MIB 6 (1ks nová upevňovací souprava)

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 7

Přeprava mechanizace

SO 8

VON

SO 9

KSU a TP

Ostatní

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti, výzisk z výměny kolejového lože, bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Nymburk.

Zhotovitel zajistí vypracování a používání KSU a TP.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací:          01.06.2020

Ukončení prací:         15.10.2020

Ukončení díla:           30.11.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červen až říjen:

22.06. – N – 15.08.2020

17.08. – N – 27.08.2020

09.09. – N – 02.10.2020

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 61,62,79-84, SO2 položka číslo 67,80-84, SO3 položka číslo 70,86-90, SO5 položka číslo 50,51,65-70, SO6 položka číslo 23,33-35 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.