Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                    32 - Oprava staničních kolejí v žst. Nymburk předjízdné n.

Trať podle JŘ:	231

TU:	žst. Nymburk – předjízdné n.

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Nymburk předjízdné nádraží, jsou ve staničních kolejích vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Nymburk hl.n. na 4.SK (830m) a 6.SK (740m) zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky Lp+Pp (4.SK – 830m)

- souvislé doplnění štěrkodrtí (stezka 4.SK)

- vyjmutí snesení – vložení konstrukcí

- souvislá výměna KL se snesením KR

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové tv. S49; R65

- 4.SK montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ nové pražce vystrojené betonové B 91S/1 (1373 ks dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m (23ks dodá TO), KV č.26 B2 + KV č.52 nové vystrojené dřevěné pražce (14+8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- 6.SK montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB6 (98 ks dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m (20ks dodá TO), KV č.34 nové vystrojené dřevěné pražce (6ks dodá TO), nové komplety ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LISŮ tv.UIC délky 3,6m 3+3 ks (dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- vrtání kolejnic otvor do 10mm a přes 10 do 23mm

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65; UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49; R65; UIC60

- odtavovací stykové svary tv. UIC60

- svary termitové tv. UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK (4.SK rozdělení „u“)

- umožnění volné dilatace, svaření do BK (6.SK rozdělení „c“)

- 4.SK demontáž - montáž přejezdové konstrukce (přechod) 3*1,5m +1,5m (UIC60 – B 91S/1) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – 3 nové panely,1 původní panel, přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

- 6.SK demontáž - montáž přejezdové konstrukce (přechod) 1,5m +2*1,5m (UIC60 – SB 6) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – 1 nový panel, 2 původní panel, přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 2

V žst. Nymburk předjízdné n. na 203.SK (805 m) zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky Lp

- souvislé doplnění štěrkodrtí (stezka)

- souvislé strojní čištění KL

- ojedinělá výměna pražec dřevěný příčný vystrojený (KV č.7 - 8ks R65, KV č.103b - 4ks S49 dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- souvislá výměna pražce užitý vystrojený SB 6 (119+66 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- souvislá výměna nových kolejnicových pásů tv. 60 E2 délky 75 m (22 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO) v přejezdové konstrukci komplety ŽS4 s antikorozní úpravou

- nové přechodové kolejnice tv. R65/49E1 délky 7,5m (2sk dodá TO)

- výměna LISŮ tv.UIC délky 3,6m 4 ks (dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- vrtání kolejnic otvor do 10mm a přes 10 do 23mm

- doplnění kolejového lože kamenivem

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49, UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49, R65

- svary odtavovací stykové tv.UIC60

- svary termitové tv. S49, UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- odpojení – zpětné připojení lan

- třídění spojovacích a upevňovacích součástí

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Nymburk předjízdné n. na přejezdu P3595 v 203.SK (kolejnicové pásy 60E2, pražce užité SB 6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm (203.SK, Lp 7m+Pp 6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (203.SK, Lp 10,5m+Pp 9m)

- demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní bez závěrných zídek (6m)

- montáž přejezdové konstrukce 6m (60E2 – SB6) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod přejezdové panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 1,5m +Pp 1,5m)

SO 3

Přeprava mechanizace

SO 4

VON

SO 5

KSU a TP

Ostatní

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti, výzisk z čištění a výměny kolejového lože, bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Nymburk.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P3595.

Zhotovitel zajistí vypracování a používání KSU a TP.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací:          01.08.2020

Ukončení prací:         10.11.2020

Ukončení díla:           10.12.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen až říjen:

28.08. – N – 03.09.2020

09.09. – N – 02.10.2020

16.10. – N – 30.10.2020

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 20, 35-37, SO2 položka číslo 26, 35-37zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.