Hlinsko v Čechách – strážní domek čp.543

Dokumentace  bouracích  prací

Ohlášení odstranění bývalého strážního domku čp. 543 na trati Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod km 39,176 na stav. parcele č. 601 v katastrálním

území Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko v Čechách.

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- BOURACÍ PRÁCE – TECHNICKÁ ZPRÁVA

- DOKUMENTACE ODSTRAŇOVANÝCH STAVEB

-FOTODOKUMENTACE

- DOKLADOVÁ ČÁST

-PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

-INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

-SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah: 	1) Identifikační údaje stavby

2) Identifikační údaje investora

3) Identifikační údaje projektanta

4) Údaje o území a o stavebním pozemku

5) Ukončení bouracích prací

6) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

- Název stavby:	Demolice bývalého strážního domku čp.543.

Místo stavby:	obec Hlinsko v Čechách, k. ú. Hlinsko v Čechách, stavební parcele č. 601.

- Charakter stavby:	Bývalé strážní domek čp.543 z  r. 1870 na trati Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod, v km 39,176.

Přízemní budova se sedlovou střechou a krytinou z osinkocementových tašek. Budova jsou v špatném technickém stavu.

2) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA

- Investor:		Správa železnic

státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

IČ: 70994234

3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA

- Projektant:		Správa železnic

státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

IČ: 70994234

4) ÚDAJE O ÚZEMÍ A O STAVEBNÍM POZEMKU

- Bývalá budova strážního domku se nachází na trati Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod v km 39,176, na stav. Parcele č. 601 katastrální území Hlinsko v Čechách, obec Hlinsko v Čechách. Vlastníkem pozemku je Správa železnic, státní organizace

5) TERMÍN UKONČENÍ BOURACÍCH PRACÍ

- Ukončení prací: 31.12.2023

6) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

- Bouraný objekt je prázdný, ve špatném technickém stavu a v těsné blízkosti trati. Bourací práce budou provedeny ručně a strojně bez použití trhavin. Vlastní realizace bude prováděna maximálně šetrně s ohledem na okolní zástavbu. Veškeré práce probíhají od shora dolů. Při demolici zděných konstrukcí bude objekt průběžně skrápěn vodou, aby bylo omezeno víření prachu.

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:   1) Stručný popis stavby a jejích konstrukcí

2) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

3) Připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení, ochranná a bezpečnostní

pásma.

1) STRUČNÝ POPIS STAVBY A JEJICH KONSTRUKCÍ

- Objekt byl postaven v roce 1870. Jedná se o přízemní budovu částečně podsklepenou s sedlovou střechou a krytinou z osinkocementových tašek. Zastavěná plocha objektu má 201m2 a obestavěný prostor 168m3. Příslušenství zděná kolna.

Popis budovy:

Základy: betonové.

Svislé konstrukce: zděné z plných cihel, omítané

Vodorovné konstrukce: dřevěné trámové

Zastřešení: sedlová střecha, dřevěný strop, střešní krytina z osinkocementového tašek

Podlahy: betonové, PVC

Vytápění: lokální

2) VÝSLEDKY STAVEBNÍHO PRŮZKUMU, PŘÍTOMNOST AZBESTU VE STAVBĚ

- Stavební průzkum stavby ukazuje, že objekt je ve špatném technickém stavu. Při průzkumu nebyla zjištěna přítomnost azbestu ve střešní krytině.

3) PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODPOJENÍ,

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

- Obecní vodovod odpojen.

- Elektr.přípojka – odpojena).

- Přístup k objektu přes pozemky ČD a.s..

- Objekt se nachází v ochranném pásmu dráhy.

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA - BOURACÍ PRÁCE

Obsah: 1) Technologický postup

2) Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

- Odpojení od inženýrských sítí (odpojeno)

- Demontáž plechování (žlabů a svodů z  plechu)

- Demontáž krytiny z osinkocementových tašek.

- Demontáž dřevěné střešní konstrukce

- Demontáž dřevěných stropních konstrukcí.

- Demontáž vnitřních dělících příček

- Rozebrání obvodového pláště objektu.

- Demontáž podlahových konstrukcí

- Vybourání základových konstrukcí, cca 0,3m pod stávající úroveň terénu a zasypání sklepa nezávadným materiálem

- Plocha po demolici bude zavezena, urovnána a oseta travou.

2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ

- Název a sídlo firmy, včetně stavebního dozoru, který bude vykonávat autorizovaná osoba, bude známo dodatečně po vyhlášeném výběrovém řízení na snesení objektu.

- Osinkocementové šablony budou rozebírány a sneseny do

přízemí a uloženy do uzavíratelných neprodyšných obalů, které budou okamžitě odvezeny a

Ekologicky zlikvidovány. Pracovníci budou před započetím prací proškoleni pro práce

S eternitem a budou používat předepsané ochranné pomůcky

Budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a normy.

- Se všemi druhy odpadů bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy. Popis vznikajících odpadů zařazených dle vyhlášky č.381/2001 Sb. Katalog odpadů, jejich množství i odstranění bude k dispozici u majitele po realizaci demolice. Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie v místě stavby na volné ploše. Nepotřebný materiál bude odvezen na povolenou skládku.

V Hradci Králové  dne  12.2.2020

Zpracoval:    	 Procházka Tomáš

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259,

501 01 Hradec Králové

Tel: 972 342 160

Mobil: 724 791 418

E-mail: prochazkaTo@szdc.cz