| Váš dopis zn.: | 55 791/2014-O7 |
| --- | --- |
| Ze dne: | 19. 12. 2014 |
| Naše zn.: | 3 578/2015-SSZ-ÚT1 |
| Vyřizuje: | Fridrich, Kuník |
| Telefon: | 972 244 833, 972 244 851 |
| Mobil: | 602 269 052, 725 805 797 |
| E-mail: | Fridrich@szdc.cz, Kunik@szdc.cz |
| Datum: | 6. 3. 2015 |

■	■

┌	┐

┘

■	■

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

odbor investiční (O7/2)

Dlážděná 1003/7,

110 00 Praha 1

Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, aktualizace SP 2015 – stanovisko SSZ

„Aktualizace studie proveditelnosti 2015 Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna“, verzí „2. fáze k připomínkám“ a „2. fáze k připomínkám – doplnění“ obsahuje zapracování připomínek k předchozí SP, dokončené v červnu 2014. K dokumentaci nemáme zásadní výhrady, uplatňujeme ale následující připomínky.

Technický popis, stavební řešení železničních stanic a traťových úseků:

- A.1, kap. 1.5.2 chybí popis ŽST Praha-Zličín. Kap. 4.2.2 nevytištěn obr. 7, kap. 4.5 nevytištěn obr. 10. Kap. 5.1.2 do nákladů varianty BP musí být uvažován stejný rozsah infrastruktury ŽST Praha-Bubny, jako v projektových variantách, tj. vč. průjezdu trati 091. Kap. 6.6 od letošního roku platí nové Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 (TSI INF 2015), kterým se zařazení trati do kategorií a požadované parametry mění; zařazení jednotlivých úseků záměru nebylo dosud stanoveno.

- ŽST Praha-Bubny: s ohledem na přesnost zastavování v režimu ETCS nebo z důvodu nutnosti viditelnosti na návěstidlo nevyhovuje návrh nástupišť dle přílohy B.3.1.1a. Situování nástupišť dle B.3.1.1b by bylo vyhovující, znamená ale patrně rozšíření prací o úplnou přestavbu mostu nad Bubenským nábřežím. Oba návrhy se liší kolejovou konstrukcí před nástupišti (celá křižovatková výhybka vs. křižovatka), provozně nezbytná a postačující je poloviční křižovatková výhybka.

- ŽST Praha-Zličín (B.2.5a, b): vydáním Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (TSI PRM 2015) není řešení s centrálním přechodem bez dalších opatření přípustné, neboť neumožňuje samostatnou přístupnost osob se sníženou schopností orientace. Přechod by musel být střežen, opatřen dosud nezavedeným výstražným systémem pro cestující, nahrazen podchodem nebo změnou konfigurace kolejiště.

- dopravní schémata současného stavu a varianty bez projektu: jestliže ŽST Praha Mas. n. a Negrelliho viadukt jsou stavby shodně uvažované mimo projekt, pak by rozšíření Masarykova nádraží na 9 hran mělo být uvažováno i ve var. BP ve výkresu B.5.1. ŽST Kladno v současné době nemá elektronické stavědlo, ale elektromechanické se závislými stavědly.

Provozní a dopravní technologie:

- Návrhové GVD je třeba zkoordinovat s probíhající simulací návrhových GVD úseku Masarykovo nádraží – Bubny pro modernizaci a dostavbu ŽST Praha Masarykovo nádraží.

- Umístění centrálního přechodu v ŽST Praha-Zličín neodpovídá pořadí vjezdů a odjezdů dle návrhových GVD.

- S ohledem na udržení přiměřeně četného a kvalitního spojení též během mimořádností a výluk doporučujeme doplnit do návrhů odbočku obsahující dvojici jednoduchých kolejových spojek v polovině mezistaničního úseku Jeneč – Kladno.

Varianty R1:

- V lokalitě Hostivice – Jeneček je vhodné zvážit doplnění paralelních spojek z 1. SK do 2b. SK a z 2c. SK do 1d. SK pro možnost současných vjezdů od Kladna i Rudné u Prahy. V alternativách R1spěš, R1vyp a R1mod nejsou navrženy přípoje ve směru Rudná – Veleslavín a opačně a lze předpokládat, že bude po takových přípojích poptávka.

- V ŽST Hostivice doporučujeme vypustit DKS mezi 3. a 5. SK, popř. též redukovat 5. SK na kusou od Prahy. Návrhové GVD a obsazení kolejí potřebnost DKS a oboustranného zapojení 5. SK neprokazují. Navíc umístění cestových návěstidel uprostřed 3. (a 5.) SK a objíždění odstavené soupravy na koleji 3a by pro ostatní vlaky využívající 3. SK generovalo návěštění rychlosti do odbočky maximálně 50 km/h.

- Ve variantě R1mod je dle návrhového GVD navrženo ukončení vlaků Os v ŽST Praha Dejvice na hlavních kolejích při intervalu vlaků 5 – 10 minut, kdežto ve schématech je pro toto ukončení uzpůsoben návrh kolejiště ŽST Praha Veleslavín. Protože doplnění kusé obratové koleje v ŽST Praha-Dejvice není reálné, uvažujte pro případ nemožnosti průvozu vlaků až do centra města s obratem těchto vlaků v ŽST Praha-Veleslavín.

- Ve variantách R1vyp a R1stř doporučujeme zkrátit přestupní vazby v ŽST Kladno ve směru Praha – Rakovník a opačně.

Varianty J:

- Ve variantě J5 návrh obsazení kolejí v ŽST Praha-letiště VH neodpovídá návrhovému GVD.

- Ve variantě J5mod jsou v období cca X:20 a X:50 navrženy kolizní cesty osobních vlaků v úseku odb. Hostivice-Průhony – Praha-letiště VH. Doporučujeme zvážit variantu obracení vlaků Os od Kladna na 3. SK ŽST Praha-letiště VH a Os od Prahy na 2. SK s tím, že v úseku odb. Hostivice-Průhony – Praha-letiště VH by vlaky od Kladna a vlaky do Prahy jezdily pravidelně proti správnému směru.

- V žst. Hostivice doporučujeme vypustit spojku mezi 3. a 5. SK (viz připomínka k variantám R1).

- Ve variantách J1stř a J5mod je kusá 4. SK v ŽST Hostivice nadbytečná a doporučujeme ji vypustit.

- Ve variantách J1stř, J5 (vlaky Os) a J5mod doporučujeme zkrátit přestupní vazby v ŽST Kladno ve směru Praha – Rakovník a opačně.

S pozdravem

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.

námětek ředitele pro techniku