Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Brandýsek - Kralupy

Trať podle JŘ:	110  Kralupy nad Vltavou - Louny

TU:	0811  Kladno (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku žst. Brandýsek – Kralupy nad Vltavou, defektoskopické závady v BK, závady v GPK, opotřebované kolejnice, vyžilé dřevěné pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, silně znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující přejezdové konstrukce a nástupiště.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO – 01 – Oprava ŽS km 12,420 – 14,020

V traťové koleji zhotovitel provede:

- demontáž pojistných úhelníků na moste v km 12,920

- ruční výměnu dřevěných pražců za užité betonové v km 12,450 (12ks), 12,850-13,000 (222) – užité betonové pražce SB8 dodá objednatel, nové pryžové podložky dodá zhotovitel

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný

- souvislé čištění KL strojně v km 12,420-12,875 a 12,950-14,010

- souvislou výměnu kolejového lože se snesení kolejového roštu na mostě v km 12,920 – 75m

- výměnu kolejového lože včetně lavičky pod ložnou plochou pražce na propustku v km 14,015 – 10m

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžové podložky v km 13,510-14,010 – nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá zhotovitel

- posun kolejnic před svařováním km 12,420-14,020

- ojedinělou výměnu kolejnic – užité kolejnice dodá objednatel

- úpravu GPK metodou přesnou km 12,420-14,020

- úpravu kolejového lože do profilu

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek km 12,420-14,020

- svařování kolejnic termitem svar sériový a jednotlivý S49

- demontáž vyzískaných dřevěných

- odvoz vyzískaných dřevěných pražců na složiště

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr).

SO – 02 – Oprava ŽS - Zákolany

Zhotovitel provede:

- souvislou výměnu kolejového lože se snesení kolejového roštu v km 17,600-18,200 včetně položení geotextilie separační – geotextilii dodá zhotovitel

- snesení starých odpojených kolejí, výhybek a pražců

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný km 17,790-17,930 vpravo

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevnění (rozsah viz výkaz výměr)

- odtěžení zeminy nebo horniny vpravo v km 17,930-18,280

- svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a výměny kolejového lože

- úprava vrstvy (urovnání) kolejového lože po snesení kolejového roštu koleje a výhybky v místě snesených odpojených kolejí a výhybek

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- ojedinělou výměnu kolejnic – užité kolejnice dodá objednatel

- posun kolejnic před svařováním km 17,600-18,200

- úpravu GPK metodou přesnou km 17,600-18,600

- úpravu kolejového lože do profilu

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek km 17,600-18,200

- svařování kolejnic termitem svar sériový a jednotlivý S49

- demontáž sneseného kolejového roštu do součástí (kolejnice, pražce, drobný materiál)

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr).

SO – 03 – Nástupiště Zákolany

Zhotovitel provede:

- demontáž nástupiště úrovňového Tischer v délce 60m

- montáž nástupiště v délce 60m (ve stávající km poloze) s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK – nové tvárnice Tischer B, úložné bloky U95 a výplňové desky D3 dodá zhotovitel včetně podkladního betonu a cementu pro spárování

- úpravu plochy nástupiště s doplněním kameniva frakce 0/8

SO – 04 – Oprava ŽS km 17,000 – 17,350

V traťové koleji zhotovitel provede:

- demontáž betonové přejezdové konstrukce v km 17,122

- výměnu pražců malou těžící mechanizací v km 17,122 – 13ks (užité pražce SB8 dodá objednatel)

- výměnu vymačkaných a poškozených žebrových podkladnic na betonových pražcích (užité podkladnice dodá objednatel)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- záměnu kolejnic v obloucích současně s výměnou kompletů a pryžových podložek (nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá zhotovitel)

- ojedinělou výměnu kolejnic (užité kolejnice dodá objednatel)

- posun kolejnic před svařováním (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- úpravu GPK metodou přesnou km 17,000-17,350

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49

- demontáž vyzískaných betonových pražců

- odvoz vyzískaných betonových pražců na složiště.

SO – 05 – Oprava ŽS km 20,000 – 24,350

V traťové koleji zhotovitel provede:

- ruční výměnu dřevěných pražců za užité betonové před ZV 6 žst. Otvovice (25ks) – užité betonové pražce SB8 dodá objednatel, nové pryžové podložky a komplety ŽS4 dodá zhotovitel

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný v místě SČ (km 23,500-24,350)

- souvislé čištění KL strojně v km 23,500-24,350

- výměnu kolejového lože včetně lavičky pod ložnou plochou pražce – lokální blátivá místa mimo SČ

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože v místě SČ (km 23,500-24,350) a výměny KL na přejezdech předmětného úseku. Dále úpravu povrchu vytvořené deponie výzisku.

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- ojedinělou výměnu kolejnic – užité kolejnice dodá objednatel

- úpravu GPK metodou přesnou km 20,100-24,350

- úpravu kolejového lože do profilu

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek v místě SČ a opravovaných přejezdů

- svařování kolejnic termitem svar sériový a jednotlivý S49

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr).

SO – 06 – Oprava přejezdu P2455

Zhotovitel provede:

- Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu z dřevěných pražců

- položení geotextilie pod panely a vně koleje pod štěrkodrť

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce z panelů ŽPP 1 a ocelových náběhových klínu – nové panely a náběhové klíny dodá zhotovitel

- úpravu komunikace oboustranně ze štěrkodrti frakce 0/32

- dopravu dřevěné konstrukce přejezdu na složiště

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.

SO – 07 – Oprava přejezdu P2462

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce včetně náběhových klínů

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm

- demontáž kolejového roštu v ose koleje – 26m

- souvislá výměna kolejového lože se snesením kolejového roštu včetně položení geotextilie

- hloubení rýh nebo jam železničního spodku pro odvodňovací žlab

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- montáž kolejového roštu v ose kolej rozdělení „u“ (užité betonové pražce SB8 dodá objednatel, drobné kolejivo viz výkaz výmět dodá zhotovitel)

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 7,2m

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu (viz výkaz výměr) umístěn bude vpravo

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm

- zalití spár asfaltu asfaltovou zálivkou

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.

SO – 08 – Oprava přejezdu P2465

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce včetně náběhových klínů

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm

- demontáž kolejového roštu v ose koleje rozdělení „d“ – 25m

- souvislá výměna kolejového lože se snesením kolejového roštu včetně položení geotextilie

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- montáž kolejového roštu v ose kolej rozdělení „d“

- položení geotextilie pod panely a vně koleje pod asfalt v místě upevňovadel

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce z panelů ŽPP 1 a ocelových náběhových klínu – nové panely dodá zhotovitel a náběhové klíny budou využity stávající

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

- odvoz vyzískaného panelu na složiště

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.

SO – 09 – Oprava přejezdu P2466

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 20 cm

- demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné – 11,5m

- demontáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové – 13,5m

- souvislá výměna kolejového lože se snesením kolejového roštu včetně položení geotextilie

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- montáž kolejového roštu v ose kolej rozdělení „u“ (užité betonové pražce SB8 dodá objednatel, drobné kolejivo viz výkaz výmět dodá zhotovitel)

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 9,6m (délka vnitřní a pravé části konstrukce je 9,6 m, levá strana přejezdové konstrukce je 8,4m !!)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm

- zalití spár asfaltu asfaltovou zálivkou

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- odvoz a likvidace vyzískaného asfaltu

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.

SO – 09 – Oprava přejezdu P2466

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm (pouze v objemu nutném pro podbití koleje)

- výměnu upevnění podkladnicového komplety a pryžové podložky (drobné kolejivo viz výkaz výmět dodá zhotovitel)

- položení geotextilie na pražce a upevňovadla pod asfalt

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm

- zalití spár asfaltu asfaltovou zálivkou

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- odvoz a likvidace vyzískaného asfaltu

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.

SO – 11 – Přeložení kabelů a návěstidla Zákolany km 17,550 – 18,235

Zhotovitel provede:

V daném úseku bude nutná přeložka stávající kabelové trasy umístěné ve žlabech. Stávající žlabovaná kabelová trasa se odkryje a přeloží do nového výkopu. V určeném místě se kabely přeruší a nastaví kabelovými vložkami.

- km 17,570 – km 17,785 jen přesun kabelové trasy.

- km 17,785 – 18,235 přerušení a nastavení kabelů kabelovými vložkami a poté přesun kabelové trasy.

Použitá kabelizace: 	k.č. 9 – 3P – FLEY

k.č. 14 -7P – FLEY

k.č. 18 -3P – FLEY

k.č. 20 – 3P – FLEY

(Telematika 10 XN)

Délka kabelových vložek cca 30m

- km 17,869 posun přejezdníku na vzdálenost 3m od osy koleje

V km 17,869 bude nutné přemístit přejezdník OX178 na vzdálenost 3m od osy nové polohy koleje.

SO – 12 – VRN

Zhotovitel provede:

- geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

- geodetické zaměření přeložené kabelové trasy

- zjednodušenou projektovou dokumentaci k zajištění PPK opravovaného úseku (mimo SO 02 – bude dodáno OJ SŽG Praha). Na mostě v km 12,920 (SO 01) je požadován zdvih koleje o 100mm pro vytvoření dostatečné mocnosti štěrkového lože nutné pro možnost vložení betonových pražců. V ostatních úsecích je žádoucí niveletu koleje zásadně nenavyšovat, ale pouze opravovat prosedliny, aby nevznikla větší potřeba objemů kameniva v rozporu se soupisem prací.

- přepravu strojů

- zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 8x  (SO 01 - 1x; SO 02 - 1x; SO 05 - 1x; SO 08 - 1x, SO 09 - 1x)

- vytyčení inženýrských sítí.

Ostatní

Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál, betonové prefabrikáty, dřevěné a betonové pražce zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Kladno.

Veškerý užitý materiál dodávaný objednatelem bude na místo staveniště přepraven zhotovitelem.

Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P2455, P2462, P2465, P2466, P2467.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      03.06.2020

Ukončení prací :     31.08.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla:        31.08.2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje OJ SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

V případě této stavby vypracování DSPS včetně zaměření po ukončení prací není od budoucího zhotovitele požadováno. Konečné zaměření stavby včetně vypracování DSPS bude provedeno OJ SŽG Praha.

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63177 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červen:

03.06. – 28.06.2020 – nepřetržitě úsek Kladno Dubí – Kralupy nad Vltavou

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.

- Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Položkový soupis prací s výkazem“ této akce.