Název akce:

Dílenská oprava kolejových zdvihacích plošin MPŽ20

## Pro zajištění provozuschopnosti železničních kolejových zdvihacích plošin MPŽ 20 umístěných na drážních vozech řad Ua (čtyřnápravové vozy se dvěma dvouosými podvozky), evidenční čísla vozů 99549701031-5 a  99549701032-3, jsou vzhledem k celkově špatným technickým stavům nutné jejich dílenské opravy.

## Popis opravy železničních kolejových zdvihacích plošin MPŽ 20

- Demontáž stávajících ramen, otočí, agregátů včetně kapotáží a jejich ekologická likvidace.

- Přesunutí otoče pro nástavbu ze strany do osy železničního vozu. Následná úprava betonové výplně vozů, úprava podlahy, povrchové ošetření ložné plochy železničních vozů před instalací nových nástaveb, případná aplikace nátěrových hmot.

- Montáž mezikusů mezi původní přesunuté zbylé části otoče, pro osazení nových sloupů výložníků plošin.

- Dodání nových pohonných jednotek (naftových pohonů) včetně kapotáží. Spalovací motory vybavit topnými tělesy (předehřevem) pro usnadnění startování motorů v zimním období. Pro předehřev dodat kabely v délce 20m na plošinu. Pohonné jednotky vybavit „Počítadlem motohodin“.

- Výroba a montáž nových zdvihacích plošinových nástaveb teleskopické konstrukce s koncovými kyvnými rameny s možností práce při převýšení kolejnic min. 150mm. Jejich finální seřízení a nastavení všech důležitých parametrů. Odzkoušení a provedení školení obsluhy pro min. 3 osoby na plošinu.

Požadované minimální parametry a součásti plošin:

- ovládací panel plošiny v koši i na sloupu plošiny

- pracovní výška nejméně 23 metrů

- boční dosah nejméně 18 metrů

- minimální nosnost koše 280 kg

- hliníkový koš s otáčením 90°+ 90°

- zásuvka 230V v koši

- ochrana proti přetížení

- indikátor vysokého napětí

- automatické dorovnání koše

- magnetické LED světlo umístitelné na rameno s možností natáčení 360°, s dálkovým ovládáním, svítivost nejméně 1900 lm, ochrana IP 67

- tlačítko nouzového zastavení plošiny v koši i na sloupu plošiny

- LED osvětlení pracovního koše, osazené do ochranného pouzdra výměnným krytem

- Hliníkové uzamykatelné bedny o rozměrech 135x70x70mm

- Barevné řešení dle nového barevného schématu Správy železnic

- Revize UTZ: elektro a zdvihacích zařízení. Předání revizí, schválení příslušným Drážním úřadem, předání průkazů způsobilosti a další legislativní úkony potřebné pro budoucí provoz zdvihacích plošin.

Všechny instalované přístroje a materiály, musí mít schválené technické podmínky a prohlášení o shodě.

Po výše uvedené opravě, musí vozidlo pro provoz splňovat ČSN EN 14033 části 1,2 a 3.

Demontované díly ekologicky zlikvidovat a vystavit doklad o likvidaci.