Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava traťového úseku Chrášťany - Svojetín

Trať podle JŘ:	126  Rakovník - Louny

TU:	0762   Rakovník - Louny

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Chrášťany - Svojetín , jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné pražce, prosedlé kolejnicové  styky a sváry , špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, poškozené konstrukce přejezdů. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

SO 01 Oprava Chrášťany – Hořesedly

01 – Oprava žel. svršku Chrášťany – Hořesedly

V traťové koleji Chrášťany – Hořesedly zhotovitel provede:

- Vyjmutí a vložení  kolejového roštu koleje 1045 m

- Demontáž kolejového roštu pražce dřevěné i betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c".(1045m)

- Úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu (3657,5m2)

- Montáž kolejového roštu pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".(1045m)

- Výměna kol. pasů dl. 75m. (2090 m)

- Souvislá výměna pražců (71ks)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (1749 m3)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Oprava GPK  - celkem 8,745 km

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (5830m)

- Oprava rozdělení pražců (150ks)

- Posun kolejnic , výřez starých svarů, sváry.(3740 m)

- Výměna kompletů 5686 úl.pl.

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

02 -  Chrášťany – Rakovník km 2,710-1,436

V traťové koleji Chrášťany – Rakovník km 2,710-1,436 zhotovitel provede:

- Vyjmutí a vložení  kolejového roštu koleje (1179 m)

- Demontáž kolejového roštu pražce dřevěné i betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c".(1179m)

- Úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu (4008,6m2)

- Montáž kolejového roštu pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".(1179m)

- Výměna kol. pasů dl. 75m. (2548 m)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (637 m3)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Oprava GPK  - celkem 3,537 km

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (2548m)

- Posun kolejnic , výřez starých svarů, sváry.(3740 m)

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

SO 02 – Oprava Přejezdů

01 – P2338

- Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje,sváry

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

02 – P2339

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.

- Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje,sváry

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

03 – P2340

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.

- Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje,sváry

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

04 – P2344 Mutějovice

- Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje,sváry

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

05 – P2333

- Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje,sváry

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

06 – P2334

- Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje,sváry

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- Montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

07 – P2331

- Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.

- Demontáž , montáž kolejového roštu koleje

- Souvislá výměna KL se snesením KR koleje

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.

- montáž betonové přejezdové konstrukce

- Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové

- Zřízení odvodňovacího žlabu

- Zajištění výluky silničního provozu se zajištěním objížďky

SO 03 – VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce Geodetické práce v průběhu

- Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná

Ostatní

Vyzískané betonové a dřevěné  pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Rakovník

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Rakovník, Svojetín, Chrášťany.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	       01.07. 2020

Ukončení prací :      30.09. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla:         20.10. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63141 A,B podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na červenec/září 2020:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63141 A: Úsek Rakovník km 3.000 – Domoušice

ROV 63141 B: Úsek Rakovník - Chrášťany do km 3,000

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.