Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                    35 - Oprava staničních kolejí v žst. Kolín seř.n

Trať podle JŘ:	230, 231

TU:	žst. Kolín seř.n.

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Kolín seř.n. jsou ve staničních kolejích a výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Kolín seř.n. na 36.SK (847m), 38.SK (938m), 40.SK (996m), 42.SK (810m) zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi SK 34-44 – 874m, 887m, 1082m, 958m, 774m)

- souvislé doplnění štěrkodrtí (stezky)

- souvislé čištění KL (36.SK, 42.SK)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna pražec dřevěný příčný vystrojený (KV č.50 - 36.SK - 5ks, KV č.42 - 38.SK - 6ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- výměna pražce užitý vystrojený SB8 P R65 (36.SK – 718ks, 38.SK – 561ks+7ks „S49“, 40.SK – 22ks, 42.SK – 6ks, jednotlivá výměna poškozených pražců 70ks  dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- výměna nových kolejnicových pásů tv. 60 E2 délky 75m (95 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- výměna kolejnic tv. 49 E1 délky 25m (36.SK – 4 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- nové přechodové kolejnice tv. R65/49E1 délky 7,5m (36.SK-2ks, 38.SK-2ks dodá TO)

- výměna LISŮ tv.UIC 60 délky 3,6m (16 ks dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49; R65; UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49; R65; UIC60

- odtavovací stykové svary tv. UIC60

- svary termitové tv.UIC60

- svary termitové tv. S49 (36.SK)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž přejezdové konstrukce 6m se silničními panely část vnitřní a vnější (přechod) v SK č. 36,38,40,42

- montáž přejezdové konstrukce 6m (UIC60 – SB 8 P) se silničními panely část vnitřní a vnější (přechod) podle vzorového listu v SK č. 36,38,40,42, nové vnitřní panely 8ks 3m, vnější panely jsou původní, panely přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

- demontáž dřevěných pražců

- demontáž betonových pražců

- třídění kolejnic

- demontáž – montáž balízy pomocí pásky

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- demontáž – montáž MIB 6 (1ks nové upevnění na SB8)

- demontáž  - montáž PZN 1

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 2

V žst. Kolín seř. n. na v.č. v.č.117ab, 126ab, 129ab – CS49 1:9-190 zhotovitel provede

- výměna kolejového lože 100%

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž – montáž hákových závěrů

- demontáž a montáž křižovatkové výhybky v ose, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2

- v.č.126ab nová jednoduchá srdcovka 2ks (dodá TO)

- v.č.126b nová dvojitá srdcovka 1ks (dodá TO), nové jazyky vnější levý a pravý (dodá TO)

- v.č.129a nový jazyk vnější pravý a opornice vnější pravá (dodá TO)

- KV č. 126ab výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (5+2 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č. 129ab výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (5+3 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- výměna kolejnic užité tv.S49 (vložky dodá TO)

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m (v.č.126ab – 4ks, v.č.129ab – 4ks dodá TO)

- navaření srdcovky jednoduché (v.č.117ab-2ks, v.č.129ab -2ks)

- navaření srdcovky dvojité (v.č.117ab-2ks, v.č.129ab -2ks)

- základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. S49

- svary tv. S49 el.obloukem (v.č.126b)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín seř. n. na v.č. 121,122, 128 – JS49 1:9-190 zhotovitel provede

- výměna kolejového lože 100%

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž – montáž hákových závěrů

- v.č.121 demontáž a montáž výhybky v kombinaci v ose, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), nový jazyk pravý přímý prodloužený (1ks-dodá TO), opornice pravá ohnutá prodloužená (1ks-dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2

- v.č. 122 demontáž a montáž výhybky v kombinaci v ose, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), nový jazyk levý ohnutý prodloužený (1ks-dodá TO), opornice levá přímá prodloužená (1ks-dodá TO) užité kolejnice tv. S49 středové (4*10m dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) , svěrek VT2

- v.č.128 demontáž a montáž jednoduché výhybky v ose, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), nové jazyky levý přímý a pravý ohnutý prodloužené(2ks-dodá TO), opornice levá přímá a pravá ohnutá prodloužené (2ks-dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2

- v.č.128+KV výměna dřevěných výhybkových pražců za nové 2+5ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- navaření srdcovky jednoduché (v.č.128)

- základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka i opornice (v.č.121 – 1ks, 122 – 1ks, 128 – 2ks)

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m (v.č.128 – 2ks dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kolín seř. n. na DKS 912 – S49 1:9 zhotovitel provede

- výměna kolejového lože 100%

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž a montáž dvojité kolejové spojky v ose, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2

- DKS 912-v.č.117b výměna dřevěných výhybkových pražců za nové 2ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- navaření srdcovky jednoduché (2 ks)

- navaření srdcovky dvojité (2ks)

- výměna LISŮ tv. S49 délky 3,6m (1ks dodá TO)

- základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- kompletace ŽS4 na uložišti

Mezi v.č. 122-126ab, v.č. 126ab-124, v.č. 126a-129b, v.č. 129a-42.SK, v.č.129b-136, v.č.129b-114SK zhotovitel provede

- výměna kolejového lože 100%

- doplnění kolejového lože kamenivem

- mezi v.č. 129a-42.SK výměna pražec betonový užitý vystrojený SB6 (35ks -S49, 8ks R65 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), výměna pražec dřevěný příčný nevystrojený (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, polyetylenových a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- mezi v.č.129b-114.SK výměna pražec betonový užitý vystrojený SB6 (8ks-S49, 48ks-R65 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), výměna pražec dřevěný příčný nevystrojený (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, polyetylenových a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- výměna pražec dřevěný příčný nevystrojený (v.č.122-126ab – 23ks, v.č.126ab129b – 6ks, v.č.126a-129b – 7ks, v.č. 129b-136 – 10ks) dodá TO, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, polyetylenových a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- mezi v.č.129b-114.SK výměna užitých kolejnic tv. R65 (2*9m dodá TO)

- mezi v.č.122-126  výměna užitých kolejnic tv. S49 (2*12m dodá TO)

- mezi v.č.126a-129b výměna užitých kolejnic tv. S49 (2*4m a 2*5m dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 délky 3,6m (mezi v.č.129b-114.SK - 2ks dodá TO)

- výměna LISŮ tv. S49 délky 3,6m (mezi v.č.122-126 – 2ks, 126a-129b – 2ks, 129a-42.SK – 2ks dodá TO)

- výměna LISŮ tv. S49 délky 5m (mezi v.č.129b-136 – 2ks dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- svary termitové tv. R65

- svary termitové tv. S49

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- mezi v.č.129b-114.SK demontáž – montáž přejezdové konstrukce 3m (R65 – SB6) se silničními panely část vnitřní a vnější (přechod) podle vzorového listu, nový vnitřní panel 1ks 3m, vnější panely jsou původní, panely přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

- demontáž dřevěných pražců

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB 6 (1ks nové upevnění na SB5)

- demontáž – montáž PZN 1

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO3

V žst. Kolín na přejezdu P3575 a na 112ab.SK a 114ab.SK zhotovitel provede

- výměna kolejnicových pásů tv 60 E2 R350HT délky 75m (13ks dodá TO) současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžových podložek, v přejezdové konstrukci s výměnou pražců nové betonové vystrojené (20+20 ks) včetně výměny kolejového lože i mezi SK (pouze na přejezdu)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LISŮ tv.UIC60 délky 3,6m (112ab.SK - 4ks, 114ab.SK - 6ks dodá TO) z kolejnic vyšší jakosti

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- hutnění kolejového lože (P3575)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60

- odtavovací stykové svary tv. UIC60

- svary termitové tv. UIC60 pro tvrzené kolejnice

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž dřevěných pražců

- demontáž – montáž kolejnicový mazník (114ab.SK)

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž MIB 6

- demontáž  - montáž PZN 1

Na přejezdu P3575 zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm Lp+Pp (10,8m+10,8m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od závěrné zídky Lp 3m + mezi 4m + Pp 1m)

- demontáž – montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek, základových betonů a pojistek proti posuvu 2*10,8m (112ab.SK, 114ab.SK)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (od závěrné zídky Lp 3m mezi 4m + Pp 1m)

SO 4

Přeprava mechanizace

SO 5

VON

SO 6

KSU a TP

Ostatní

Vyzískané dřevěné a poškozené betonové pražce, plastové součásti, výzisk z čištění a výměny kolejového lože, bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kolín.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P3575.

Zhotovitel zajistí vypracování a používání KSU a TP.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací:          01.07.2020

Ukončení prací:         31.10.2020

Ukončení díla:           30.11.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec a srpen:

21.07. – N – 22.08.2020

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 23, 24, 33-35, SO2 položka číslo 65, 79-81, SO3 položka číslo 24, 30, 31, 33 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.