Příloha

Zvláštní technické podmínky

na Zhotovení  stavby

NOVÉ SPOJENÍ – Praha hl.n.,Masarykovo n.-Libeň,Vysočany,Holešovice

„Provedení  opravných prací na  komunikacich v ul.  Husitská,Trocnovská,Novovysočanská,Pod Plynojemem,

Datum vydání: 	11. 05. 2020

OBsah

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Projektová dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	3

4.1.	Všeobecně	3

4.2.	Zhotovení Projektové dokumentace	35

4.3.	Doklady překládané zhotovitelem	35

4.4.	Dokumentace skutečného provedení stavby	35

4.5.	Inženýrské objekty	35

5.	Organizace výstavby, výluky	35

Související dokumenty a předpisy	35

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

Specifikace předmětu díla

Účel a rozsah předmětu díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „Provedení  opravných prací na komunikacích ul. Husitská, Trocnovská, Novovysočanská, cílem je oprava komunikací,zpevněných ploch k předání MHM do užívání..

Umístění stavby

Stavba bude probíhat v katastru Prahy 2, 3, 8, 9, 10

- Kraj:			Středočeský

- Okres:			Praha

přehled výchozích podkladů

Projektová dokumentace

Dokumentace – rozpočet  k ocenění nabídek ,fotodokumentace AD

Specifikace „Provedení opravných prací komunikací a zpevněných ploch v  ul. Husitská, Trocnovská, Novovysočanská, zpracoval SUDOP PRAHA .

Související dokumentace

Fotodokumentace- textová zpráva opravy   SO 211 A vjezd ul. trocnovská , SO 211 B nástupní plocha Trocnovská, SO 211 C schodiště Trocnovská k Vítkovu(památník) SO 212 A 1 komunikace k přemostění Bulhar  (napojení lávky),SO 212 A  zálivka laviček, SO 213 A.1 stezka ,oprava chodníků ,SO 231 A 2 schodiště ,SO 213 A 3 podesta SO 213 B komunikace ,SO 213 E + podchod Sluncová,SO 213 E 2 stezka, SO 213 G schodiště u SO 204  SO 316 Komunikace  v ul.Sluncová - osvětlení Tyto práce lze zahájit po vyhodnocení soutěže ,uzavření SOD a následném  předání staveniště –práce bez omezení.

- Další práce v návaznosti po projednání uzávěr (částečných)

- SO 200 Rozšíření ulice Husitská

- SO 203 Silniční propojení Krejcárek – Pod Plynojemem

- SO 858 Silniční estakáda Krejcárek - Palmovka

Koordinace s jinými stavbami

- Oprava komunikaci v ul Novovysočanská ,provádí TSK Praha

Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

Všeobecně.

Tabulka poškození komunikací a druhy oprav

| č. | Druh poruchy | Druh opravy |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozšířené pracovní spáry u LA | vyříznutí š.0,5m,nová vrstva LA ,asf. modifikovaná zálivka |
| 2 | nerovnosti (boule a vlny ) povrchu LA | zbroušení příslušného místa |
| 3 | vegetace v rozhraní obrub a povrchu komunikace, spáry zámkové dlažby | ošetření chem. odplevelovačem, následné odstranění vegetace, pročištění |
| 4 | drobné praskliny povrchu LA | odstranění vegetace, pročištění, zalití asf. modifikovanou zálivkou |
| 5 | vegetace mimo zpevnění, vč. obrub | pročištění příkopů, žlabovek, krajnic, obrub od vegetace, vymýcení náletů a porostu v šíři 1 m od zpevnění po obou stranách komunikace |
| 6 | prosednutí zámkové dlažby především na schod. podestách | srovnání podkladu a přeskládání zámkové dlažby |
| 7 | nánosy a naplaveniny na povrchu komunikace a přilehlých krajnicích | mechanické odstranění nánosů a pročištění tlakovou vodou |
| 8 | porucha nátěru zábradlí | zbroušení zbylého laku a rzi, opětovné natření |
| 9 | znečištění schodišťových ramen | kompletní očištění tlakovou vodou, odstranění grafiti |
| 10 | poruchy kamenných obkladů sch. stupňů | odštípané desky budou nahrazeny, volné desky znovu osazeny |
| 11 | poruchy betonových sch. stupňů | oprava hran vhodnou sanační maltou |
| 12 | odření kontrastních nátěru nástupních a výstupních sch. stupňů | nátěry budou odstraněny a následně znovu opatřeny nátěrem, vždy první a poslední stupeň každého sch. ramene, pruh šíře 100mm nejdále 50mm od hrany stupně. |
| 13 | rozšířené spáry mezi jednotlivými tvárnicemi žlabovek | vyčištění a vyspárování těchto mezer vhodnou sanační maltou |
| 14 | znečištění systému odvodnění, absence některých prvků | pročištění horských a uličních vpustí a žlabů, včetně přilehlého okolí, doplnění chybějících prvků |
| 15 | deformace zábradlí | oprava zábradlí, popřípadě výměna |
| 16 | porucha dlažby v místě zálivů pro lavičky, uvolnění laviček | dlažba bude přeskládána a položena do betonu, ukotvení laviček |
| 17 | výšková nerovnost napojení cyklostezky na závěr mostu | Na délce 5 m bude vyrovnáno a opraveno v plné konstrukci komunikace |
| 18 | oprava slepeckých úprav | bude opraveno a přeskládáno v souladu platných požadavků jako chodníkový přejezd |

Práce lze zahájit po uzavření SOD

SO 211 A:

Komunikace se nachází u křižovatky ulic Husitská a Trocnovská. Slouží jako přístupová komunikace na parkoviště, ústí přímo do ulice Trocnovská.

Foto č.1

Typ opravy č.18

SO 211 B:

Jedná se o nezpevněnou plochu nedaleko křižovatky ulic Husitská a Trocnovská. Z této plochy ústí schodiště směrem k památníku na Vítkově.

Foto č.2

Typ opravy č.7( obnažení sch. stupně a obruby,mírná úprava terénu za obrubou)

SO 211 C:

Přímo z nezpevněné plochy SO 211B vede toto schodiště směrem k památníku na Vítkově. Toto schodiště má dvě části pod a nad příjezdovou cestou k portálům tunelu.

Foto č.3

Typ opravy č. 3, typ opravy č.6 (zde se nejedná o zámkovou dlažbu jak je uvedeno v tabulce viz výše ale o drobnou kostku), typ opravy č.9(platí pro obě schodiště), typ opravy č.12(platí pro obě schodiště)

SO 212 A:

Jedná se o cyklostezku a komunikaci pro pěší. Tato stezka se napojuje na stáv. cyklostezku přes most u ,,Bulhara,,. Začíná v ulici Příběnická, překonává most ,,Hrabovka,, a vede až k bývalému železničnímu tunelu - ,,Vítkovský tunel,,.

Foto č.4

Typ opravy č. 17 (vybourání stáv. k-ce v plné tl. na 5m. Výškové vyrovnání a hutnění pláně 30 Mpa. Pokládka nových vrstev). Dále viz vzorový příčný řez

Foto č.5

Foto č.6

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 9, typ opravy č. 16 (platí pro všechny zálivy na trase)

SO 213 A . 1

Tato stezka pro pěší začíná v ulici ,,U Sluncové,, podchází pod tratí a stoupá směrem k Žižkovu. Její konec je nedaleko tramvajové zastávky ,,Krejcárek,,.

Foto č.7

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5 (po celé trase), typ opravy č. 14

Foto č.8

Typ opravy č. 5 (po celé trase), typ opravy č. 8 (na problematických místech),        typ opravy č. 9, typ opravy č. 10, typ opravy č. 12. Kontrastní nátěry budou provedeny na prvním a posledním stupni schodišťového ramene. Žlutý pruh v tl. 100mm nejdále 50 mm od hrany stupně a to pouze ze shora, podstupnice nesmí být natřena.

Mimo soutěžní  investice:

SO 271 SSZ Novovysočanská –Pod Plynojemem

Provést výměnu sloupu č.4   ,  narovnání sl.č.5 ,výměna RO skřínky č.78 –zkorodovaná ,u sloupu č.2 poničená značka označení ostrůvku, , RO / 8 nastavení polohy dopravních detektorů DUA 1

Provést v rámci údržby pro rok 2020

- SO 213 A.2 schodiště

Foto č.9

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 7(úprava terénu za obrubou)

Foto č.8

Typ opravy č. 5 (po celé trase), typ opravy č. 8 (na problematických místech),        typ opravy č. 9, typ opravy č. 10, typ opravy č. 12. Kontrastní nátěry budou provedeny na prvním a posledním stupni schodišťového ramene. Žlutý pruh v tl. 100mm nejdále 50 mm od hrany stupně a to pouze ze shora, podstupnice nesmí být natřena.

SO 213 A.2 Podesta     Foto č.10

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 7, typ opravy č. 14

Foto č.11

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 13

Foto č.12

Typ opravy č. 6 (výškový nesoulad v místě napojení na schodišťový stupeň, nutno dorovnat výškově a přeskládat)

Foto č.13

Typ opravy č. 6 (prosednutí podesty a sednutí horní části schodiště, nutno rozebrat zámkovou dlažbu, demontovat obklad nástupního stupně, tento stupeň nutno ubourat na tloušťku k položení nové podesty v drobné kostce do betonového lože, tzn. eliminovat nástupní stupeň z důvodu výškového srovnání, o tento stupeň bude rozšířena podesta, viz vzorový příčný řez), typ opravy č 15

Foto č.14

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 7, (odstranění grafiti na zdech není součástí oprav na rozdíl od schodišť.)

SO 213 B: komunikace

Stezka pro pěší začíná v ulici ,,U Sluncové,, dále pokračuje kolem nádrží DUN pod trať a zde stoupá až k ulici ,,Pod Plynojemem,, (pod estakádou).

Foto č.15

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 9, typ opravy č. 12

SO 213 E 2 stezka

Foto č.17

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 7

Foto č.18

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 13(je li nutno), typ opravy č. 14 (vlevo na fotce je za obrubou příkopová tvárnice jež pod vegetací není patrná)

Foto č.19

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 14

Foto č.20

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5 (stáv. obruba není pod vegetací vidět)

Foto č.19

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 14

Foto č.20

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5 (stáv. obruba není pod vegetací vidět)

Foto č.21

Typ opravy č. 1(viz. vzorový příčný řez)

Foto č.22

Typ opravy č. 2

Foto č.23

Typ opravy č. 1 (sice se jedná o bouli či vlnu LA ,ale při její velikosti bude lepší vyříznutí a opětovné obnovení LA, viz. vozorový příčný řez )

Foto č.24

Typ opravy č. 3, typ opravy č. 4 (u drobných prasklin či odtažení vrtstvy LA od obruby bude toto místo pročíštěno a zalito asf. zálivkou), typ opravy č. 5 Podél této komunikace pro pěší je  - SO 316 Komunikace  v ul.Sluncová – osvětlení

SO 213 E:

Stezka začíná v ulici ,,Na Špitálsku,, podchází trať a napojuje se na stáv. stezku na severním svahu kopce ,,Vítkov,,

Foto č.25

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12

Foto č.26

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12, typ opravy č. 14 (tedy doplnění mříží pro žlábky nejlépe z plastu, z důvodu minimalizování důvodu k  odcizení se záměrem zpeněžení ve sběrnách surovin).

Foto č.27

Prosednutí zámkové dlažby, typ opravy č. 6, typ opravy č. 3. Dále je nutno demontovat zábradlí. Patní plechy opatřit dalšími otvory pro kotvení - celkem 4 otvory na 1 patní plech. Zbudování nových patek hned za obrubou a to do plastové trouby o průměru 20cm a proměnné délce. Hloubka uložení min 80cm v rostlém  terénu. Hlava patky musí odpovídat stáv. výšce obruby. Pozice patek bude dle stáv. stojek zábradlí. Volné obruby nutno znovu osadit. Zábradlí bude ukotveno 4 pevnostními šrouby (chemická kotva). Vyrovnání pod patním plechem plastbetonovou maltou.

SO 213 G:

Jedná se o schodiště podél zdi u tenisových kurtů v ulici Pod Plynojemem.

Foto č.28

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 8,  typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12,

(stáv. zeď není součástí oprav)

Foto č.29

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 8(zábradlí je z horní části silně odřené),  typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12,

(stáv. zeď není součástí oprav) č.16

Typ opravy č. 5, typ opravy č. 6, typ opravy č. 9, typ opravy č. 12

Zhotovení Projektové dokumentace

- Projektovou dokumentaci skutečného provedení (opravy) zpracuje zhotovitel včetně geometrického zaměření, jakostní doklady , revizní zprávy budou doloženy k předání a převzetí díla.

- SO 200 Rozšíření ulice Husitská ,SO 203 Silniční propojení Krejcárek –Pod Plynojeme  a SO Silniční estakáda Krejcárek –Palmovka ,projedná  zhotovitel  částečnou uzávěru   křižovatky Novovysočanská pokládka živice -zahajení v km a konec v km ,dopravní značení , zpracuje a projedná DIO, komunikace Pod Plynojeme –částečné omezení-řízene semafory.,silniční nadjezd -opravy živičného koberce ,částečné omezení na polovinu sinice,TP opravy ,frézování, protismykový živičný koberec v dolní části silničního nadjezdu a Pod Plynojemem . vodorovné značení . Veškeré opravy  projedná a nechá odsouhlasit  správcem komunikací TSK Praha

Doklady překládané zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti

- Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. Inženýrské objekty - kanalizační stoka v sil. nadjezdu –odvod dešťové vody

Organizace výstavby, výluky

Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z rozsahu opravných prací projednat částečné uzávěrky silnic, DIO.

- Předpokládaný termín  ukončení všech  prací 31.12. 2020 . Objednatel si vyhrazuje právo pro i navržené časové horizonty rozhodujících uzávěrek komunikací s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s požadavky  sousedních staveb a opravných prací TSK Praha.

Do 31.08.2020 provést a ukončit práce na opravě komunikací, schodišť, osvětlení včetně (SO 211A, SO 211B, SO 211C, SO 212A, SO 212A, SO 213A1, SO 213A2, SO 213A3,           SO 213B, SO 213E1, SO 213E2, SO 213G, SO 316)

- Práce budou provedeny a ukončeny do 31.12.2020, jedná se opravu ostatních  komunikace – sil. nadjezd,   ul. Novovysočanská a  ulice Pod Plynojemem, ul. Husitská  dle schváleného DIO. (SO 200, SO 203A, SO 203B, SO 858).

- Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé uzávěry komunikací,  DIO zajistit s patřičným úřadem městské části Praha, TSK Praha odborným konzultantem a budoucím správcem komunikací, Policií ČR.  Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem objednatele.

- Rekapitualce termínů: 	I. část – zahájení prací  06/2020 ,ukončení 31.08.2020

- II. část -   ukončení prací 31.12.2020

- Související dokumenty a předpisy

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům

Příloha k ocenění nabídky

|  | __________________________________ |
| --- | --- |
|  | Ing. Ondřej Göpfert |
|  | náměstek ředitele pro investice |