### Opravná a údržbová akce ST Zlín:

# Oprava staničních kolejí v žst. Valašské Meziříčí

### Technická zpráva

## Identifikační údaje

### Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

IČ: 709 94 234,

se sídlem Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Oblastní ředitelství Olomouc,

Správa tratí Zlín,

se sídlem Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00

### Zakázka:

Oprava staničních kolejí v žst. Valašské Meziříčí

PA 633180312

A43

### Místo plnění zakázky:

Obvod ST Zlín:

- TO Valašské Meziříčí

  - Žst. Valašské Meziříčí

## Místní popis

Žst. Valašské Meziříčí leží na trati TEN-T Hranice n. M. – Horní Lideč st. hr.. Traťová rychlost v hlavních kolejích je 60 km/h, v ostatních staničních 40 km/h.

## SO 01 – Oprava kolejí a výhybek na Brankovském zhlaví

### Stávající stav

Kolejnice vykazují defektoskopické závady a v určitých místech výrazné ojetí. Kolej není svařena do BK, stejně tak výhybky. GPK je v místech kolejnicových styků a v oblasti přípojů výhybek v havarijním stavu. Vyskytují se zde jak betonové, tak i dřevěné pražce. Všechny výhybky jsou uloženy na dřevěných pražcích, z nichž část je shnilá, popraskaná, či jinak zdegenerovaná. Upevnění je zde realizováno pomocí tuhého upevnění svěrkami rozponovými a svěrkami ŽS.

### Nový stav

Níže jsou chronologicky popsány požadované činnosti a materiál u jednotlivých výhybek a staničních kolejí:

Práce:										MJ:	Výměra:

### Výhybka č. 25 (JT6°)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	18

- demontáž čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- demontáž ohřevu výhybky						ks	1

- demontáž výhybky v ose JT6°						ks	1

- odtěžení zeminy pro sanační vrstvu 0,2 m				m3	30

- zřízení sanační vrstvy v tloušťce 0,2 m					m2	151,8

- vložení separační geotextilie						m2	150

- výměna KL (tl. 300 mm pod lož. plochu pražce)			m3	62

- doplnění kameniva	 						m3	62

- výměna dlouhých výh. pražců (4,4 m/2ks; 4,5 m/2ks; 4,6 m/2 ks)	ks	5

- montáž výhybky v ose 1:9/300					ks	1

- podbití výhybky metodou přesnou (2 x 49,85m)			m	99,7

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	18

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	49,85

- výměna výhybkové kolejnice (střed. kol. 12,50 + 13,20)		m	25,70

(uvažuje se při montáži výhybky v ose)

- výměna LIS S49 (2x 3,5 m)						m	7

- umožnění volné dilatace výhybky					m	49,85

- svar termitový S49							ks	16

- vrtání děr průměr 23 mm						ks	4

- montáž lanových propojení (5 x 0,7m)					ks	5

- montáž čelisťového závěru jednoduchého včetně navrtání jazyků	ks	1

(vrtání jazyků-AŽD)

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- montáž ohřevu výhybky						ks	1

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- výhybkové dřevěné pražce – dlouhé za výhybku			ks	6

(4,4 m / 2ks; 4,5 m / 2ks; 4,6 m / 2 ks)

- polyetylenové pásy							m2  	50

- separační geotextilie							m2	180

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI 						t	112

- štěrkodrť 0/32								m3	30

- kolíková propojka dvojitá izolovaná dl. 0,7m				ks	5

#### Materiál – dodávka ST:

- výhybka užitá 1:9/300 (včetně užitých pražců)			ks	1

- kolejnice S49 nová							m	25

- lepený izolovaný styk dl. 3,5m						ks	2

### Výhybka č. 17 (1:7,5/190)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž lanových propojení (5 x 0,7m)				ks	3

- výměna výh. pražce do 3 m (2,6 m/6 ks; 2,8 m/3 ks; 2,9 m/1 ks)	ks	10

- výměna dlouhých pražců za výhybkou 					ks	6

- demontáž ohřevu výhybky						ks	1

- demontáž čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- doplnění KL kamenivem ve výhybce					m3	5

- podbití výhybky metodou přesnou					m	37,83

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	18

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	11

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	37,83

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	8

- výměna výhybkové kolejnice (u přídržnice 2x 4 m)			m	8

- výměna opornice (2x 11,8 m)						m	23,6

- výměna jazyků (2x 10,05 m)						m	20,10

- umožnění volné dilatace výhybky					m	37,83

- svar termitový S49							ks	6

- svár elektrický S49							ks	2

- zřízení A-LIS								pár	1

- vrtání děr průměr 23 mm						ks	2

- vrtání děr průměr 10 mm						ks	2

- montáž lanových propojení (5 x 0,7m)					ks	3

- montáž čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- montáž ohřevu výhybky						ks	1

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- výhybkové dřevěné pražce						ks	10

(2,6 m / 6 ks; 2,8 m / 3 ks; 2,9 m / 1 ks)

- výhybkové dřevěné pražce – dlouhé za výhybku			ks	6

(4,4 m / 2 ks; 4,5 m / 2 ks, 4,6 m / 2 ks)

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	9

- kolíková propojka dvojitá izolovaná dl. 0,7 m				ks	3

#### Materiál – dodávka ST:

- jazyk (L, P) prodloužený o 0,7 m					ks	2

- opornice (L, P) prodloužená o 1,4 m					ks	2

- kolejnice S49 nová							m	8

### Výhybka č. 12 (1:9/300)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- výměna výh. pražce do 3 m 						ks	6

(2,6 m / 2 ks; 2,7 m / 1 ks; 2,8 m / 2 ks; 3,0 m / 1 ks)

- výměna výh. pražce od 3 m do 4 m					ks	5

(3,5 m / 1 ks; 3,6 m / 1 ks; 3,9 m / 1 ks; 4,0 m / 2 ks)

- výměna výh. pražce nad 4 m						ks	5

(4,1 m / 2 ks; 4,2 m / 1 ks; 4,3 m / 1 ks; 4,4 m / 1 ks)

- doplnění KL kamenivem ve výhybce					m3	3

- podbití výhybky metodou přesnou					m	49,85

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	22

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- podbití přípojů metodou přesnou pražce dřevěné			m	100

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	49,85

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	5,4

- výhybkové dřevěné pražce						ks	14

(2,6 m / 2 ks; 2,7 m / 1 ks; 2,8 m / 2 ks; 3,0 m / 1 ks; 3,5 m / 1 ks;

3,6 m / 1 ks; 3,9 m / 1 ks; 4,0 m / 2 ks; 4,1 m / 2 ks; 4,2 m / 1 ks)

- výhybkové dřevěné pražce – dlouhé za výhybku			ks	6

(4,3 m / 1 ks; 4,4 m / 1 ks)

### Výhybka č. 14 (1:9/300)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž a montáž lanového propojení				ks	1

- výměna výh. pražce do 3 m						ks	5

(2,6 m / 2 ks; 2,7 m / 2 ks; 3,0 m / 1 ks;)

- výměna výh. pražce od 3 m do 4 m 					ks	7

(3,5 m / 1 ks; 3,6 m / 3 ks; 3,7 m / 1 ks; 4,0 m / 2 ks)

- výměna výh. pražce od nad 4 m 					ks	3

(4,1 m / 3 ks)

- doplnění KL kamenivem ve výhybce					m3	3

- podbití výhybky metodou přesnou					m	49,85

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	22

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- podbití přípojů metodou přesnou pražce dřevěné			m	15

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	49,85

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	3

- výměna středové kolejnice						m	12,6

- svar termitový S49							ks	2

- vrtání děr průměr 23 mm						ks	2

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	5,4

- výhybkové dřevěné pražce						ks	15

(2,6 m / 2 ks; 2,7 m / 2 ks; 3,0 m / 1 ks; 3,5 m / 1 ks; 3,6 m / 3 ks;

3,7 m / 1 ks; 4,0 m / 2 ks; 4,1 m / 3 ks;)

#### Materiál – dodávka ST:

- kolejnice S49 nová							m	12,6

### Výhybka č. 19 (JT6°)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž a montáž lanového propojení				ks	1

- výměna výh. pražce do 3 m						ks	3

(2,6 m / 3 ks)

- výměna výh. pražce od 3 m do 4 m					ks	5

(3,6 m / 3 ks; 3,7 m / 2 ks)

- doplnění KL kamenivem ve výhybce					m3	3

- podbití výhybky metodou přesnou					m	48,2

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	18

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	48,2

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

- vrtání děr průměr 23 mm						ks	2

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	5,4

- výhybkové dřevěné pražce						ks	7

(2,6 m / 3 ks; 3,6 m / 3 ks; 3,7 m / 2 ks)

### Přípoj za výh. č. 17 na kol. č. 6

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž a následná montáž přechodu				m	2,7

- výměna příčného dřevěného pražce za betonový včetně podkladnice	ks	3

- doplnění KL kamenivem pro ASP a čištění KL				m3	10+30

- pročištění ŠL v plném profilu mimo lavičku				m 	60

- podbití koleje metodou přesnou pražce betonové			m	285

- podbití koleje metodou přesnou pražce dřevěné			m	80

- snížení KL pod patou kolejnice v koleji					m	355

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	28

- výměna kolejnic včetně kompletů a pryž. podložky			m	26

- výměna kolejnic včetně pryž. Podložky					m	32+106

- výměna LIS S49 (2x 4 m včetně kompletů a pryž. podložky)		m	8

- umožnění volné dilatace						m	546

- svar termitový S49							ks	14

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	18+50

#### Materiál – dodávka ST:

- užité betonové pražce 							ks	3

- lepený izolovaný styk dl. 4,0 m					ks	2

- kolejnice S49 nová							m	175

- komplety ŽS4								ks	80+80

### Zrušení popelové jámy na kol. č. 6

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž koleje v ose na dřevě (popelová jáma)			m	12,5

- odbourání betonové zdi						m3	7

- úprava nové zemní pláně						m2	45

- odvoz vybourané suti na skládku do 10 km				m3	4

- montáž koleje v ose pražce betonové					m 	12,5

- doplnění štěrkového lože						m3	20

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	36

#### Materiál – dodávka ST:

- užité betonové pražce 							ks 	22

### Spojka výhybek č. 17 – 25

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž a následná montáž lanového propojení			ks	1

- doplnění KL kamenivem 						m3	1

- podbití koleje metodou přesnou					m	13,8

- snížení KL pod patou kolejnice v koleji					m	13,8

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	4

- výměna podkladnic T5 za S49						ks	24

- výměna LIS S49 (2 x 3,5m včetně kompletů a pryž. podložky)	m	7

- výměna kolejnic včetně kompletů a pryž. podložky			m	20,6

- umožnění volné dilatace						m	13,8

- svar termitový S49							ks	2

- vrtání děr průměr 22 mm						ks	2

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	1,8

#### Materiál – dodávka ST:

- kolejnice S49 nová							m	25

- lepený izolovaný styk dl. 3,5m						ks	2

- komplety ŽS4								ks	40

### Kolej č. 8

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž a následná montáž přechodu				m	2,7

- demontáž lanových propojení						ks	8

- pročištění ŠL v plném profilu mimo lavičku				m	45

- výměna příčného dřevěného pražce za dřevěný včetně podkladnice	ks	6

- výměna příčného dřevěného pražce za dřevěný 			ks	20

- oprava rozdělení pražců přes 5 cm do 10 cm				ks	15

- oprava rozdělení pražců přes 10 cm					ks	10

- doplnění KL kamenivem 						m3	60

- podbití koleje metodou přesnou pražce betonové			m	115

- podbití koleje metodou přesnou pražce dřevěné			m	211

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	30

- výměna LIS S49 (2 x 3,5m)						m	7

- výměna kolejnic včetně kompletů a pryž. podložky			m	100

- podélný posun kolejnic							m	170

- výměna kompletů a pryž. podložky					úl. pl.	540

- umožnění volné dilatace						m	472

- svar termitový S49							ks	16

- vrtání děr  průměr 10 mm						ks	4

- vrtání děr  průměr 22 mm						ks	4

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	10

#### Materiál – dodávka ST:

- kolejnice S49 nová							m	100

- komplety ŽS4								ks	1 250

- lepený izolovaný styk dl. 3,5 m					ks	2

- pryžová podložka							ks	625

- pražec dřevěný příčný							ks	26

### Kolej č. 8 P kusá

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž lanových propojení (5 x 0,7m)				ks	5

- demontáž a následná montáž ukolejnění trakčních stožárů		ks	4+2

- výměna příčného dřevěného pražce za dřevěný včetně podkladnice	ks	7

- výměna příčného dřevěného pražce za betonový včetně podkladnice	ks	20

- pročištění ŠL v plném profilu mimo lavičku				m 	10

- doplnění KL kamenivem 						m3	15

- podbití koleje metodou přesnou					m	100

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	16

- výměna LIS S49 (1x 3,5m včetně kompletů a pryž. Podložky)		m	3,5

- výměna kolejnice včetně kompletů a pryž. podložky			m	3,5

- výměna kompletů a pryž. podložky					úl. pl.	274

- umožnění volné dilatace						m	160

- podélný posun kolejnic							m	140

- svar termitový S49							ks	8

- vrtání děr průměr 23 mm						ks	2

- vrtání děr průměr 10 mm						ks	2

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	27

#### Materiál – dodávka ST:

- lepený izolovaný styk dl. 3,5						ks	1

- pražec příčný dřevěný							ks	7

- pryžová podložka							ks	142

- komplety ŽS4								ks	568

### Přípoj za výh. č. 19 na kol. č. 4 a kol. č. 4

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- demontáž montáž přechodu v kol. č. 4					m	2,7

- výměna příčného dřevěného pražce za dřevěný včetně podkladnice	ks	25

- doplnění KL kamenivem 						m3	60

- podbití koleje metodou přesnou na dřev. pražcích			m	36

- podbití koleje metodou přesnou km 24,955 – 25,335 na beton. pr.	m	360

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	4

- výměna kolejnice S49							m	50

- umožnění volné dilatace						m	200

- svar termitový S49							ks	4

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	100

#### Materiál – dodávka ST:

- kolejnice S49 nová							m	50

- pražec příčný dřevěný							ks	25

### Přípoj za výh. č. 19 na kol. kusou

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- výměna LIS S49 (2x 3,5m včetně kompletů a pryž. podložky)		m	7

- vrtání děr průměr 23 mm						ks	5

- podélný posun kolejnic							m	170

- svar termitový S49							ks	8

- dělení kolejnic kyslíkem						ks	16

- výměna příčného dřevěného pražce za dřevěný			ks	2

- umožnění volné dilatace						m	177

#### Materiál – dodávka ST:

- lepený izolovaný styk dl. 3,5m						ks	2

### Výhybka č. 2 (1:9/190)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- pročištění ŠL v plném profilu mimo lavičku v km 60,480		m 	5

- výměna výh. pražce do 3 m						ks	5

(2,6 m / 1 ks; 2,8 m / 1 ks; 2,9 m / 1 ks; 3,0 m / 2 ks )

- doplnění KL kamenivem ve výhybce					m3	3

- doplnění KL kamenivem 						m3	10

- podbití výhybky metodou přesnou					m	43,75

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	18

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- podbití přípojů metodou přesnou pražce dřevěné od km 60,450	m	160

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	43,75

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- výhybkové dřevěné pražce						ks	5

(2,6 m / 1 ks; 2,8 m / 1 ks; 2,9 m / 1 ks; 3,0 m / 2 ks)

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	23

### Přidružené práce ST Zlín

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- odstranění stezky tl. do 20 cm						m2	500

- doplnění stezky kamenivem						m3	25

- úprava stezky kamenivem tl. do 5 cm 					m2	500

- oprava rozdělení pražců přes 5 cm do 10 cm				ks	20

- oprava rozdělení pražců přes 10 cm					ks	10

- oprava rozchodu přebitím podkladnice					úl. pl. 	50

- nastavení kol. obvodů							ks	6

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 8/16								t	45

### Přidružené práce SSZT

#### Práce na zařízení SSZT umístěných na

#### opravovaných výhybkách a staničních kolejích: 				MJ:	Výměra:

- montáž UKM              							ks 	1

- demontáž UKM            						ks 	1

- uložení kabelu            							m	5

- montáž spojky kabel      						ks 	1

- ukončení kabelu           						ks 	1

- montáž přestavníku      						ks 	1

- demontáž přestavníku    						ks 	1

- připojení přestavníku      						ks 	1

- odpojení přestavníku      						ks 	1

- ohrazení přestavníku      						ks 	1

- odpoj. a připoj. lan TJA  						ks 	12

- demontáž lan                						ks 	10

- montáž kosé propojení    						ks 	6

- montáž výh. propojení    						ks 	4

- výkop kabelové trasy 							m 	5

#### Materiál SSZT - dodávka zhotovitel: 					MJ:	Výměra:

- příchytka lanová         							ks 	30

- LJI 2xFe 20/290           						ks 	6

- LBI 1xFe 20/330          						ks 	4

- fólie modrá                 							m	5

- kabel TCEKPFLEY 7p     						m 	6

- žlab 100x100              							m	5

- spojka XAGA              							ks 	1

- konektor U1B              						ks 	7

- deska pod přestavník    						ks 	1

## SO 02 – Oprava GPK koleje č. 2

### Stávající stav

Kolej č. 2 sestává z kolejnic tv. S49 uložených na betonových pražcích SB8 a z části na dřevěných pražcích s tuhým upevněním. V celém úseku je zřízena BK. Výhybka č. 52 je uložena na dřevěných pražcích.

### Nový stav

Níže jsou chronologicky popsány požadované činnosti a materiál u jednotlivých výhybek a staničních kolejí:

### Výhybka č. 52 (JS49 1:9-300)

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- výměna výh. pražce do 3 m						ks	6

(2,6 m / 1 ks; 2,7 m / 2 ks; 2,8 m / 3 ks)

- výměna výh. pražce od 3 m do 4 m 					ks	5

(3,5 m / 3 ks; 3,6 m /1 ks; 3,8 m /1 ks)

- výměna výh. pražce od nad 4 m 					ks	2

(4,0 / 1 ks; 4,1 m / 1 ks)

- doplnění KL kamenivem ve výhybce					m3	4

- podbití výhybky metodou přesnou					m	49,85

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	22

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- podbití přípojů metodou přesnou pražce dřevěné kol. č. 4a		m	83

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	49,85

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	7

- výhybkové dřevěné pražce						ks	21

(2,6 m / 1 ks; 2,7 m / 2 ks; 2,8 m / 3 ks; 3,5 m / 3 ks; 3,6 m /1 ks;

3,8 m /1 ks; 4,0 / 1 ks; 4,1 m / 1 ks)

### Kolej č. 2

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- výměna příčného dřevěného pražce za dřevěný včetně podkladnice	ks	2

- doplnění KL kamenivem v koleji					m3	30

- podbití koleje metodou přesnou, z toho 90 m na dřev. pr. 		m	637+166

- demontáž a následná montáž přechodu				m	2 x 2,7

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	50

#### Materiál – dodávka ST:

- pražec příčný dřevěný							ks	2

### Následné podbití výhybky č. 25

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- doplnění kameniva	 						m3	3

- podbití výhybky metodou přesnou					m	49,85

- podbití pražců ve výhybce do 4 m					ks	18

- podbití pražce ve výhybce nad 4 m					ks	12

- snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce				m	49,85

- seřízení čelisťového závěru jednoduchého				ks	1

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- štěrk fr. 32/63 tř. min BI						t	5

## SO 03 – Oprava hmoždinek v koleji č. 3

### Stávající stav

Kolej č. 2 sestává z kolejnic tv. S49 uložených na pražcích SB3 a SB4, v nichž jsou vyhnité dřevěné hmoždinky.

### Nový stav

Níže jsou chronologicky popsány požadované činnosti a materiál u jednotlivých výhybek a staničních kolejí:

### Regenerace hmoždinek v koleji č. 3

#### Požadované práce: 								MJ:	Výměra:

- výměna hmoždinek							ks	242

#### Materiál – dodávka zhotovitel:

- hmoždinka regenerační do bet. pražců					ks  	242

- vrtule R1								ks	242

- kroužek dvojitý Fe6							ks 	242

## VON – Vedlejší a ostatní náklady

VON jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl a zadávají se společně pro celou zakázku. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady.

U položek, které jsou zadávány procentuálně, se zadává jednotková cena jako % a množství jako základna pro výpočet, což je u většiny položek nabídková cena uchazeče za dotčené práce (z čeho se základna pro výpočet skládá je popsáno v poznámce položky).

Z tohoto důvodu není zadavatel schopen zadat do soupisu množství (základnu pro výpočet). Proto uchazeč vyplňuje jak jednotkovou cenu (%) tak i množství (základnu pro výpočet).

Pozn.: soupis prací a materiálu počítá jednotkovou cenu 1,00 jako 100%.

Součástí díla je i vypracování zjednodušeného projektu osy kolejí včetně navržené nivelety na Brankovském zhlaví v rozsahu, v jakém je požadována úprava GPK. A to z důvodu vložení nové poměrové výhybky místo stávající stupňové výhybky č. 25, čímž dojde k mírné úpravě směrového uspořádání v oblasti této výhybky.

## Poznámky

U přepravy většího množství kameniva je uvažováno o použití přepravy po železnici železničním dopravcem bez kalkulování zpáteční cesty. Proto je použita položka jednosměrné dopravy (viz. popis a poznámka položky pro přepravu).

Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu. Technická zpráva obsahuje pouze přehled nejdůležitějších prací.

Ceny uvedené v soupisu prací a materiálu u materiálu dodávaného objednatelem označené jako firemní cena jsou zjištěny jako aktuální cena materiálu na stavech TO a ve střediscích svrškového materiálu.

### Koordinace s ostatními probíhajícími opravami

V dotčeném úseku nejsou plánovány žádné opravné ani investiční akce. Práce je nutné koordinovat s probíhajícími údržbovými pracemi.

### Plánované výluky

I. etapa (SO 01) říjen 2020

II. etapa (SO 01 – následné podbití a SO 02) listopad 2020

### Zhotovitel zajistí a dodá

- Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu.

- Zajistí a projedná v dostatečném předstihu uzávěry dotčených přejezdů.

- Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.

- Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých kolejnic dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017. Geometrie svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým záznamem nebo v zápisu o měření.

- Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 „Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013.

### Objednatel dodá

- Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.

- Dodá přehled a plán výluk

- Položky označené v soupisu prací a materiálu jako dodávka Správy železnic:

Pozn.: Celková cena materiálu dodávaného objednatelem (v soupisu prací a materiálu označen jako dodávka SŽ) je 859 521,00 Kč. Tento materiál nebude započítáván zhotovitelem do nákladů stavby a nebude fakturován.

### Další požadavky objednatele

- Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.

- Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

- Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km.

- Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu.

- Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.

- V průběhu prací bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.

- Vice viz. Zvláštní a Všeobecné technické podmínky.

### Fotodokumentace