Zpracování  dokumentace na opravu mostu

– TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:

Oprava mostu v km 24,922 Janovice - Domažlice - projektová dokumentace

Číslo VZ:  65420146

A. Popis mostu

Objekt: Most v evd. km 24,922 „Kout n/Š u zámku“

Definiční úsek: DÚ 10 Kout na Šumavě - Domažlice

Traťový úsek: TÚ 0351 Janovice nad Úhlavou (mimo) – Domažlice (mimo)

Obec: extravilán obce Kout na Šumavě

Katastrální území: Kout na Šumavě

Okres: Domažlice

Kraj: Plzeňský kraj

Překážka: silnice III.třídy,

Označení objektu na ŘSD: 24-922, podjezd

Základní technické parametry objektu

Směrové poměry: v přímé

Sklonové poměry: +17,80 ‰

Počet kolejí: 1

Překážka: silnice III. třídy č. 0222a

Úhel křížení s překážkou: 90°

Šikmost mostu/nosné konstr.: kolmý

Počet mostních polí: 1

Světlost mostného otvoru: 10,00 m

Rozpětí mostního pole: 10,80 m

Délka nosné konstrukce: 11,20 m

Délka přemostění: 10,00 m

Délka mostu: 16,20 m

Stavební výška: 0,77 m

Výška mostu: 4,70 m

Volná výška pod mostem: 4,08 m

Šířka mostu: 4,83 m

Volná šířka mostu: 4,30 m mezi vnitřními líci pásnic hlavních nosníků

4,62 m mezi vnitřními líci zábradlí

Nosná konstrukce: NK1 - nýtovaný ocelový plnostěnný trám s dolní prvkovou mostovkou

Spodní stavba: O1 a O2, 2 železobetonové opěry s kamennými úložnými prahy a šikmými svahovými křídly

Založení: plošné (předpoklad)

Svršek: S49 na rozponových podkladnicích upevněných na dřevěné mostnice s plošným uložením na podélníky, kolej svařovaná

Traťová třída: C3-60

Traťová rychlost: 60 km/h  (Janovice n. Úhlavou – Domažlice)

Rychlost na mostě (v úseku): 60 km/h

Materiál nosné konstrukce: svářkové železo – prvky nosné konstrukce i nýty

Materiál spodní stavby: zděné kamenné kvádry v rozích opěr a v úložném prahu, zbytek: železobeton

Spodní stavba

Spodní stavbu tvoří dvojice krajních opěr se šikmými křídly. Původní kamenné opěry byly v roce 1953 přestavěny na betonové (B105).

Bližší data o materiálech nejsou známé. Šírka opěr je 5,42 m.  Šikmá křídla jsou kamenná z kamenného zdiva s nepravidelným řádkováním. Římsy jsou z kamenných kvádrů. Délka křídel vlevo je cca 5,90m a vpravo cca 7,75m. Založení spodní stavby je neznámé, předpokládá se plošné založení.

Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová nýtovaná plnostěnná trámová konstrukce o rozpětí 10,80 m s otevřenou prvkovou mostovkou.

Hlavní nosníky jsou plnostěnné trámy osově vzdálené 4,52 m a mají stěnu s rozměry 10x1000 mm. Krční úhelníky tvoří dvojice L 100x100x12. Oba hlavní nosníky mají odstupňované horní a dolní pásnice. Od začátku hl. nosníku (resp. konce) jsou postupně do středu rozpětí nanýtovány pásnice z pásů 13x220 mm. Uprostřed rozpětí jsou horní a dolní pásnice hl. nosníků tloušťky 51mm (12+13+13+13mm).  Nad opěrami jsou horní i dolní pásnice hlavních nosníků tvořeny pouze rameny krčních úhelníků.

Příčníky jsou podélně rozmístěny po 1,8 m. Všech 7 příčníků má konstantní stěnu z plechu 10x500mm a krční úhelníky 2 x L 90x130x14 tvořící jak spodní tak i dolní pásnici. V přípoji příčníků na hlavní nosník je stěna nahrazena lichoběžníkovým plechem s výškou 965 mm, který tvoří kromě stěny příčníků i výztuhu hlavního nosníku.

Podélníky mostovky jsou umístěny v konstantní vzdálenosti 1,36 m od osy hlavních nosníků ve vzájemné osové vzdálenosti 1,80 m. Podélníky byly původně výšky 330mm. V Roce 1955 byly zesíleny přidáním horní pásnice a mají celkovou výšku 342mm. Stěna podélníků je z plechu 8x330mm. Krční úhelníky všech podélníků jsou z dvojice úhelníků L 70x70x8. Oba podélníky mají na horních úhelnících přinýtovanou i pásnici z pásu 12x220 mm. Tato pásnice je umístěna nesymetricky vůči ose podélníků o 25 mm směrem k hlavním nosníkům, čím je vytvořen prostor po uchycení plošně uložených mostnic pomocí mostnicových šroubů o průměru 20 mm k pásnici. Přípoj podélníků k příčníkům je realizován zejména stěnou podélníků. Podélné podmostovkové ztužení mostu je řešeno složenou soustavou. Diagonály ztužení jsou tvořeny ocelovou pasovinou rozměru 10x120 mm. Ztužení je připojeno pomocí styčníkových plechů k dolní pásnici příčníků.

Ložiska

Ložiska na opěře O1 jsou pevná stolicová.

Na opěře O2 jsou umístěny pohyblivá jednoválcová ocelová ložiska.

Železniční svršek

Na mostě se nachází kolejnice S 49 se žebrovými podkladnicemi uchycenými v rámci nosné konstrukce na dubových mostnicích. Na podélnících je celkem 20 ks mostnic s rozměry 240x240 - 2470 mm s plošným uložením se svislým mostnicovým šroubem. Zařezání mostnic je oboustranné až o 215mm. Osová vzdálenost mostnic je od 580 do 605 mm.

V délce NK nejsou otevřené kolejnicové styky.

Ve výbězích je štěrkové lože s dřevěnými (2x-před a 3x-za) pražci, jinak jsou pražce betonové.

Vybavení mostu

Podlahu na nosné konstrukci tvoří ocelový plech rýhovaný – na mostnicích, resp. s oválnými výstupky – mimo mostnic, tloušťky 6 mm.  Zábradlí na NK mostu je nýtované s výškou cca 1,00 m nad podlahou. Přibližně 420 mm je tvořeno hlavním nosníkem. Na jeho horní pásnici jsou pak přinýtovány sloupky v místě příčníků a dvě madla z úhelníků.

Zábradlí na římsách křídel je svařované, přičemž délka kopíruje délku říms křídel mostu. Zábradlí je složené z úhelníkových sloupků zalitých do říms a ze dvou madel.

Archivní dokumentace:

-  Dokumentace z doby výstavby a opravy mostu  v pdf  (v příloze)

B. Popis požadovaných prací

Vypracování dokumentace na opravu mostu v rozsahu:

- výměna stávající ocelové konstrukce mostu za novou ocelovou konstrukci s nízkou stavební výškou včetně navržení systému protikorozní ochrany OK dle předpisu SŽDC  S 5/4.

třída zatížení – zatěžovací vlak UIC s klasifikačním součinitelem α=1,1 traťová rychlost min. 60km/hod

- návrh nového uložení ocelové konstrukce včetně úložných prahů

- provedení diagnostického průzkumu spodní stavby a návrh opravy spodní stavby včetně šikmých křídel, úpravy navazujících svahů a přechodových oblastí

- nový železniční svršek včetně kolejnic na mostě včetně navazujících úseků trati v nezbytném rozsahu, směrová a výšková úprava trati

(podklady pro směrovou a výškovou polohu koleje zpracuje SŽG Praha, regionální pracoviště Plzeň)

- průjezdný průřez VMP 2,5

- zvětšení stávající volné výšky pod mostem, jak to bude stavebně možné

- přeložení inženýrských sítí na mostě

- návrh harmonogramu prací, tj. časový postup prací včetně požadavku kolejových výluk

- položkový soupis prací s výkazem výměr a aktuálními cenami dle ÚRS Praha

Obsah dokumentace:

1) Realizační dokumentace bude členěna celkově do 2 stavebních objektů:

SO  01  Oprava mostu

SO  02  Železniční svršek

2) Vyhotovení realizační dokumentace k jednotlivým stavebním objektům minimálně v rozsahu:

SO 01:

- Technická zpráva, situace, stávající stav a bourací práce, nový stav (přehledný výkres), ocelová konstrukce (sestava, řezy, detaily), zábradlí, chodníky, úložné prahy, úprava šikmých křídel, úprava spodní stavby, izolace, PKO, statický výpočet včetně zatížitelnosti jednotlivých částí mostního objektu, stanovení přechodnosti traťové třídy zatížení a přidružené rychlosti na mostě.

SO 02:

- Technická zpráva, situace podélný profil, příčné řezy, návrh zajišťovacích značek

4) Kontrolní rozpočet (včetně položkového soupisu prací s výkazem výměr)

5) Geodetická dokumentace

6) Harmonogram prací, uzavírka silnice III. třídy (DIO), stanovit nezbytnou dobu silniční uzavírky pro demontáž staré a montáž nové konstrukce

7) Dokladová část (vyjádření správců sítí a vedení, vyjádření orgánů státní správy případně vlastníků dotčených pozemků…)

8) Dodání 4 paré dokumentace v trvalém tisku a 2x v elektronické podobě

C. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Kontaktní pracovníci:  Ing. Václav Suchý           suchy@szdc.cz ;          602 117 743

Doba plnění zakázky:

Zahájení práce na zakázce:           06/2020

Ukončení práce na zakázce:           03/2021

- Do 30.11.2020 bude hotovo a vyfakturováno 90% objemu prací.

Vypracoval:  Ing. Václav Suchý, OŘ Plzeň  SMT

V Plzni, dne 8.6.2020

Přílohy:

Příloha č.1 - Archivní dokumentace

Příloha č.2 - Fotodokumentace mostu – stávající stav

Příloha č.3 - Protokol z podrobné prohlídky mostu (2019)

Příloha č.4 - Statický přepočet železničního mostu (2019)

Příloha č.5 - Tabulka traťových poměrů