# B.	Souhrnná technická zpráva

B.1.	Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek stavby : Udržovací práce výpravní budovy –Vyšší Brod Klášter č.p.20  se nachází na parc. č.st. 78, . 780/25, k.ú. Hrudkov,  v obci Vyšší Brod, a to v zastavěném území obce.

Poloha pozemku je zřejmá z výkresové dokumentace (situace). Způsob užívání je v souladu s ÚPD obce. Pozemek je určený pro účely železnice.

Zastavěná plocha objektu výpravní budovy :	139,8 m2

Plocha pozemku parc. č. st. 78:       		189 m2

Řešený objekt se nachází v zastavěném území. V současné době je využíván jako výpravní budova SŽDC, dle LV se jedná o stavbu pro dopravu.

Nejedná se o poddolované území, ani o území s výskytem nerostných surovin, popř. stará důlní díla ani dobývací prostor.

Napojení na dopravní infrastrukturu je ponecháno stávající, na místní silnici parc. č. 809/1.

Na sousedních pozemcích jsou další budovy určené pro potřeby železnice, parkoviště.

- údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území, bude dodrženo obecných požadavků dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, především stanovování podmínek využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na navrhovanou stavbu nevzniká potřeba žádosti o výjimku z obecných požadavků na výstavbu.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí této PD v samostatné části E. Dokladová část. Napojení na tech. infrastrukturu zůstává stávající.

Bude projednána možnost přesunutí (nebo zrušení) telekomunikačního vedení (O2) mimo sloupy objektu.

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k udržovacím pracím stávajícího objektu nebylo potřebné provádět geologický průzkum. Z dochované dokumentace byly jasné stavebně technické informace.

Radonový průzkum nebyl prováděn, nejedná se o objekt k trvalému pobytu osob.

- ochrana území podle jiných právních předpisů

Objekt se nachází v památkové zóně obce Vyšší Brod.

V blízkosti zájmového území se nachází vodní tok – řeka Vltava, nenachází se zde žádný biokoridor.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejedná se o poddolované území, ani o území s výskytem nerostných surovin, popř. stará důlní díla ani dobývací prostor, ani o záplavové území.

Poloha pozemku je zřejmá z výkresové dokumentace (situace).

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Zájmové území se nenachází v záplavové oblasti.

Dešťové vody z objektu jsou svedeny do veřejné kanalizace. Jedná se o stávající řešení, do kterého navrhované stavební úpravy nezasahují. Systém odvodu dešťových vod zůstane zachován.

Vzhledem k okolní zástavbě nebude mít výstavba negativní vliv.

Produkované množství emisí bude v souladu s vyhláškou MŽP č. 201/2012 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provoz na navrhovaných komunikacích v řešeném území nebude představovat negativní vliv na životní prostředí. Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Odpady vzniklé během stavebních prací budou tříděny, jejich likvidaci zajistí dodavatel nebo investor stavby. Likvidace bude prováděna v souladu se zákonem 314/2016 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady vyhlášky č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 314/2016 Sb. katalog odpadů.  Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování.

Jak při samotné realizaci, tak při přípravných pracích budou vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Odstranění provede odborná firma vlastnící platné oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Odpady budou zatříděny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001  Sb., kterou se stanoví katalog odpadů.

Ostatní látky škodlivé vodám nutno likvidovat v souladu se zák.č. 254/2001 Sb. vodách (vodní zákon).

Celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Přehled hlavních druhů odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě

| Katalogové číslo | Název a druh odpadu | Kategorie odpadu | Původ odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | realizace stavebních prací |
| 08 01 17 | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | realizace stavebních prací |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování | O | realizace stavebních prací |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | stavebnictví- zbytky ze stavby |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | stavebnictví- zbytky ze stavby |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | zbytky ze stavby |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | stavebnictví- zbytky ze stavby |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami) | N | realizace stavebních prací |
| 17 01 01 | Beton | O | stavebnictví- zbytky ze stavby |
| 17 01 02 | Cihla | O | zbytky ze stavby |
| 17 02 01 | Dřevo | O | zbytky ze stavby |
| 17 02 03 | Stavební plasty (zbytky izolací) | O | zbytky ze stavby |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | zbytky ze stavby |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | stavba |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | zbytky ze stavby |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | při vzniku havárií |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | realizace stavebních prací |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | zbytky stavebního materiálu |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | zbytky z bourání a stavebních prací |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | zbytky ze stavby |
| 20 01 02 | Sklo | O | zbytky ze stavby |
| 20 01 39 | Plasty | O | odpad ze stavby |
| 20 01 40 | Kovy | O | Odpad ze stavby |
| 20 01 21 | Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť | N | výměna vypálených |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | kompostování |

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Řešený pozemek se nachází v zastavěném území. Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá   zeleň, která by byla předmětem kácení.

K udržovacím pracím je určena budova č.p. 20 - nebudou prováděny žádné demolice kromě ubourání komínů na úroveň podlahy půdy (nyní jsou ubourány pod úroveň střešní roviny).

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Žádné

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Napojení na dopravní infrastrukturu je ponecháno stávající, na silnici parc. č. 809/1.

Napojení na tech. infrastrukturu zůstává stávající, kapacitně vyhovuje.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

žádné nevznikají.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.

| KN parcela číslo | druh a využití poz. | PK parcela číslo |  | výměra (m2) | LV | podíl | adresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Hrudkov (788953) |  |  |  |  |  |  |  |
| 788 | Zastavěná plocha a nádvoří |  |  | 189 | 169 |  | Hrudkov 20, Vyšší Brod, 382 73 |

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

žádná nová ochranná pásma nevznikají

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, popřípadě stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o údržbu dokončené stavby výpravní budovy Vyšší Brod - Klášter. Stavebně technický průzkum prokázal, že objekt je v dobrém technickém stavu, drobné vady (velká rozteč krokví přesahu střechy, hniloba krovu v exponovaných místech, nevhodná krytina) budou v rámci oprav vyřešeny.

- účel užívání stavby

Předmětný objekt bude nadále užíván jako výpravní budova, železniční stanice Vyšší brod klášter.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu vyplývající ze „ Stavebního zákona“ (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Rozhodnutí o povolení výjimky není potřebné.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí této PD v samostatné části E. Dokladová část. Napojení na tech. infrastrukturu bude provedeno na stávající rozvody vnitřních instalací EI a vytápění.

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba je zahrnuta do památkové zóny.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha objektu výpravní budovy :		139,8 m2

Užitná plocha:						101,81 m2

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Bilance potřeby vody

Není předmětem řešení, jedná se o provoz stávající beze změny režimu spotřeby vody.

BILANCE splaškových vod

Není předmětem řešení, jedná se o provoz stávající beze změny režimu odvodu splaškových vod

spotřeba ei

Není předmětem řešení, jedná se o provoz stávající beze změny režimu odběru elektrické energie.

BILANCE vytápění

Není předmětem řešení – zůstává stávající (přímotopy)

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termín zahájení a dokončení stavebních prací bude určen stavebníkem

Předpokládaný termín zahájení prací      -    10 - 12/2018

Předpokládaný termín dokončení prací   -    12/2019

Stavba nebude členěna na etapy.

- orientační náklady stavby

Předpokládané pořizovací náklady na udržovací práce jsou cca  1 419 916,- Kč.

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu, při kterých nedochází k objemovým změnám budovy.

Architektonické řešení objektu se nemění. Obvodové stěny se stávajícími otvory zůstávají nezměněny. V rámci stavebních prací dojde pouze k výměně všech otvorových prvků. Ty jsou navrženy plastové a ocelohliníkové, členění výplní je navrženo dle původních prvků s návazností na dochované původní projekty z let výstavby nádraží.

Součástí navrhovaných stavebních úprav je nahrazení stávající laminátové větrné zábrany dřevěnou, demontáž střešních stožárů vedení (po konzultaci s jejich provozovatelem). Obnova původní barevnosti fasády a její rozšíření na přístavbu – viz návrh barevného řešení ve výkresové části dokumentace č.výkr.:  D.1.1.5.

V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území, bude dodrženo obecných požadavků dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, především stanovování podmínek využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.

POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY:

Polohové i výškové umístění objektů je stávající a nebude měněno.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající jednopodlažní objekt s částečným podsklepením. Obdélníkový odskočený půdorys, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 30°.

- Materiálové řešení zůstává stávající, barevné řešení bude korespondovat se stávajícím + obnovení původní barevnosti fasády (viz výkresová část – barevné řešení) . Na průčelí severovýchodní strany objektu bude barevnost rozšířena i na stávající přístavbu, jež je nyní provedena bez barevných rozdílů. Okna budou vyměněna za plastová bílá, ze strany exteriéru budou v barvě hnědé (dle původních).  Hlavní vstupní dveře na vchodovém severovýchodním průčelí ( do skladu zavazadel a čekárny cestujících) budou ocelohliníkové se stejnou barevností s ostatními výplněmi otvorů, barva hnědá. Dveře do místnosti technologie a šatny na tomto průčelí a dveře do chodby, ze které se jde do sklepa a na půdu jsou navrženy plastové kazetové s barvou v exteriéru hnědou. Na všech skleněných výplní otvorů bude aplikována bezpečnostní nerozbitná fólie, čirá.

Střešní krytina bude vyměněna za krytinu z pozinkovaného probarveného  plechu, s profilací taškové krytiny, v barvě tmavě  hnědé, okapy – barvený pozink – tmavě hnědá.

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Zůstává stávající.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:

Prostor čekárny je již proveden jako bezbariérový a splňuje opatření požadované vyhláškou č.398/2009 Sb. Jedná se o bezbariérové užívání staveb a zajištění orientace nevidomých a slabozrakých.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Dokončenou stavbu schopnou samostatného užívání lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo vydání souhlasu s užíváním stavby.

Při výstavbě musí být dodrženy obecné požadavky na výstavbu.

Stavba je navržena a na stavbu jsou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

B.2.6.	Základní charakteristika objektu

- stavební řešení

Popis konstrukcí – stávající stav

Základy			kamenné

Obvodové  a nosné stěny	smíšené zdivo

Nenosné stěny a příčky	zdivo z plných pálených cihel

Stropy	nad suterénem	klenby

nad 1.NP	dřevěný trámový s prkennými záklopy, škvárovým zásypem a dlažbou

Krov				stojatá stolice s vaznými trámy

Střecha			jednoplášťová, s nevhodnou pojistnou vrstvou, bez zateplení

Podlahy

na terénu 1.NP	keramická dlažba, PVC

podlaha sklepa	betonová mazanina

Výplně otvorů	okna dřevěná zdvojená, vstupní dveře dřevěné s jednoduchým zasklením a dřev, výplní

vnitřní dveře dřevěné plné nebo částečně prosklené v dřevěné zárubni.

vytápění a ohřev TV	přímotopy + bojler

Bourání

Budou ubourány všechny komíny do úrovně podlahy půdy. Bude demontována stávající větrná zábrana. Bude odstraněn obklad stěn v čekárně. Budou odstraněny obklady stěn a dlažby podlah na WC a umývárně. Bude sejmuta podlahová krytina – čekárna. Po konzultaci s O2 bude odstraněno vzdušné kabelové vedení včetně podpor. Demontáž stávajícího vnějšího osvětlení. Demontáž stávajících mříží.

## Základy

- základy: nejsou předmětem řešení

- izolace proti vodě a vlhkosti : stávající

- izolace proti  radonu:  není předmětem řešení

## Svislé konstrukce

- nosné konstrukce :

Objekt je řešen obvodovými zdmi z plných pálených cihel s vápennou omítkou a vrchním nátěrem

- vnitřní příčky: z plných pálených cihel

## Vodorovné konstrukce

- stropní konstrukce nad 1.PP :

klenby s násypy čisté podlahy + betonová čistá podlaha

V místě jejich porušení je navrženo dozdění klenby a zazdění průrazu po vedení trubek ZI

- stropní konstrukce nad 1.NP :

trámová konstrukce se záklopy, škvárovým zásypem a podhledem s omítkou.

## Střecha

- krov:

krov s vaznými trámy a stojatou stolicí a vrcholovou vaznicí se záklopem z prken. Krov bude opraven dle potřeby a aktuálního poškození. Záklop prken bude ponechán (případně opraven), budou vyměněny palubky přesahu střechy. Bude zmenšena rozteč nosných krokví přesahu střechy před objektem a to vložením nové vaznice 180/140 s novými krokvemi 120/140. Bude odstraněna stávající nevhodná pojistná fólie a provedena nová difuzně otevřená pojistná fólie + kontralatě a latě.

- krytina:  stávající bude stržena a nahrazena novou z pozinkovaného probarveného  plechu, s profilací taškové krytiny, v barvě tmavě  hnědé.

- Součástí opravy střechy bude výměna komínového výlezu

## Povrchy

vnitřní

- Stěny a stropy:

jsou provedeny vápenné se štukovou vrstvou. Bude provedena oprava omítek stěn v místech jejich poškození (čekárna za obklady, sklad zavazadel)

vnější

- stěny: vnější fasáda bude obnovena v nové barevnosti. Po provedení výměny otvorových prvků bude opravena fasáda kompletně s následnou aplikací sjednocujícím vrchním nátěrem v barvě dle návrhu ( viz výkres č. D.1.1.5.)

## Výplně otvorů

- Vnitřní dveře:

Celodřevěné - budou v místnostech 1. NP. zrenovovány novými nátěry. Dveře do sklepa a na půdu budou opraveny a nově natřeny

- Vnější okna, dveře

Okna jsou navržena plastová s profilovým systémem s Ucelk=1,2 W/m2K, (podrobně viz tabulka oken a dveří). Vstupní dveře do čekárny a skladu zavazadel jsou navrženy ocelohliníkové. Ucelk=1,6 W/m2K.

Součástí oken bude dodávka a osazení vnitřních parapetů plastových v barvě bílé, vnějších pak klempířských v barvě hnědé (dle barvy oken).

Větrací otvory do 1. PP. budou opatřeny mřížkami s výplní z tahokovu.

Součástí opravy střechy bude výměna komínového výlezu

## Klempířské výrobky

- plechy

veškerá potřebná oplechování budou z probarveného pozinkovaného plechu v barvě dle krytiny (tmavě hnědá) - lemování zdí. Bude vyměněn kompletní okapový systém a štítové lemování zdí, barva rovněž tmavě hnědá.

## Nášlapné vrstvy

budou nahrazeny novými – keramická dlažba v prostorech WC a  keramická dlažba v čekárně.

## Technická zařízení

Beze změny. Bude provedena pouze místní oprava elektroinstalace zasekáním vrchního vedení do zdi.

Na jihozápadním průčelí budou vyměněny 2ks venkovního osvětlení. Předpokládá se použití výložníkových  svítidel z extrudovaného hliníku s povrchovou úpravou v barvě hnědé. Optický systém v LED provedení – fazetový reflektor z anodizovaného hliníku, 2.600lm 4.300K 23W. Umístěné budou na výložníku stěnovém v místě pod střešní římsou.

B.2.7.	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Objekt je vytápěn elektrickými přímotopy – beze změny.

- výčet  technologických zařízení

- nejsou předmětem řešení

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostní řešení

Nemění se

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana

- kritéria tepelně technického hodnocení

Nemění se

- energetická náročnost stavby

Není předmětem řešení.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem řešení

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod, a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost...)

Stavba je navržena a bude opravena tak, aby neohrožovala život a zdravé životní podmínky jejich uživatelů a uživatelů okolních staveb, aby odolávala působení vody z půdní vlhkosti, ionizujícímu záření a atmosférickým vlivům.

Prostory jsou osvětleny denním světlem. Větrání je zajištěno přirozené okny.

Použité materiály a stavební konstrukce budou spolehlivě odolávat škodlivému působení vlivu hluku dle Nařízení vlády 272/2011  „Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ vydaná dne 1.11.2011 MZ ČR.

Produkované množství emisí – není předmětem řešení.

Provoz na stávajících komunikacích nebude představovat negativní vliv na životní prostředí. Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem řešení.

- ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů.

- ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se výskyt technické seizmicity.

- ochrana před hlukem

Použité materiály a stavební konstrukce budou spolehlivě odolávat škodlivému působení vlivu hluku dle Nařízení vlády 272/2011  „Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ vydaná dne 1.11.2011 MZ ČR.

- protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v záplavovém území.

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, apod.

Není předmětem řešení.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Napojení na tech. infrastrukturu bude ze stávajících vnitřních rozvodů objektu.

Dešťové vody budou zaústěny tak, jak jsou v současné době stávající - do veřejné kanalizace Obce Vyšší Brod.

- připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky

Není předmětem řešení.

B.4.	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stávající stav – nemění se

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Jedná se o stávající objekt beze změny napojení

- doprava v klidu

Není předmětem řešení

- pěší a cyklistické stezky

nejsou předmětem řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Nejsou předmětem řešení.

- použité vegetační prvky

Nejsou předmětem řešení

- biotechnická opatření

Nejsou předmětem řešení

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Objekt a jeho využití nebude mít díky způsobu temperování žádný podstatný negativní vliv na životní prostředí.

Je dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Splaškové odpadní vody nejsou předmětem řešení.

Během výstavby bude vznikat tzv. stavební odpad, který bude využíván jako technologický materiál na opravy komunikací. Nebezpečné odpady budou tříděny dodavatelem a předány oprávněným odborným firmám k jejich likvidaci.

Ukládání odpadů bude řešeno v souladu se zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a závaznou ČSN 838030 Skládkování odpadů.

Odpad vzniklý při stavební činnosti odkládán do objemných kontejnerů oprávněné osoby a odvezen na náklady fyzické osoby či právnické osoby na řízenou skládku. Nevylučuje se i možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem.

Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo prováděcím právním předpisům.

Viz odst. B.1.h).

Ostatní látky škodlivé vodám nutno likvidovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

Produkované množství emisí bude v souladu s vyhláškou MŽP č. 201/2012 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Provoz na navrhovaných komunikacích v řešeném území nebude představovat negativní vliv na životní prostředí.

Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod.

Objekt nemá a nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Řešené území se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

není předmětem řešení

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

není předmětem řešení

- navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

není předmětem řešení

B.7.	Ochrana obyvatelstva

(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)

není předmětem řešení, objekt je již součásti Plánu CO města Vyšší Brod.

B.8.	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích dráhy na základě nájemní smlouvy. Kontrolní dny na staveništi budou stanoveny v rámci předání staveniště. O výsledku tohoto projednání bude informován stavební úřad.

- odvodnění staveniště

Stávajícím způsobem – okapový systém svedený do stávající dešťové kanalizace

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, nemění se.

Napojení na inženýrské sítě – je stávající, nemění se.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít v době výstavby na okolní stavby a pozemky negativní vliv. Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Hluk z provozu a z činnosti  automobilů, strojů a zařízení pro nakládání, nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území.

Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 55 dB.

Stavební práce budou probíhat po celou dobu výstavby v době od 7:00 do 20:00 hod.

Při realizaci stavby bude jednou ze základních povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci popř. čištění komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.). Dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, která budou odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí. Dále bude časově omezen provoz stavebních mechanismů a to maximálně od 7:00 do 20:00 hodiny.

Stavbu provede stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Řešený objekt se nachází v zastavěném území a je v současné době využíván jako železniční stanice. Jedná se o udržovací práce – asanací, demolic ani kácení dřevin není potřeba.

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nadlimitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Zařízení staveniště bude zřízeno na vlastních pozemcích, které jsou ve vlastnictví investora stavby.

Staveniště musí být oploceno.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Lešení na pozemku SŽDC

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba nebude mít v době výstavby na okolní stavby a pozemky negativní vliv. Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Při provádění stavby budou vznikat odpady. Jejich specifikace a způsob zneškodnění či uložení budou řešeny v dalším stupni dokumentace. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.

Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001 Sb. „Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů“ musí být v souladu s touto vyhláškou

Viz odst. B.1,h).

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou probíhat žádné zemní práce, přísun ani deponie zemin.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude realizována v souladu s předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na stavbách.

Jde zejména o směrnice a předpisy při rekonstrukcích, při pracích ve výškách, při montážních pracích a pracích s el. proudem a všech dalších, stavby se dotýkajících.

Jednotliví pracovníci musí používat bezpečnostní a ochranné pracovní pomůcky, musí být odborně proškolovány apod.

Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. Při provádění prací je nutné vykonávat stavební dozor

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

není předmětem řešení

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Samotná výstavba nebude mít vliv na plynulý provoz.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba bude prováděna za provozu nádražní budovy. Před zahájením stavby budou zhotoviteli provozovatelem drah stanoveny podmínky pro provádění stavby tak, aby tato neohrožovala plynulý provoz nádraží.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaná lhůta výstavby: cca 12 měsíců. Termín zahájení a dokončení výstavby objektů bude určen stavebníkem a bude záviset na vyjádření příslušného stavebního úřadu. Předpokládaný termín zahájení prací:  10-12/ 2018 a ukončení: 12/ 2019.

Popis výstavby: 1) demoliční práce, 2) oprava otvorových prvků, 3) oprava krovu, 4) vnitřní instalace EI – oprava, 5) pokládka nové krytiny, 6) oprava dveří, 7) výměna větrné zástěny, 8) obnovení vnější fasády 10) povrchové úpravy stěn a podlah 11) dokončovací práce

Určení koordinátora ve fázi přípravy stavby

Určení koordinátora bude zadavatelem stavby zajištěno v případě, že předpokládaná doba realizace v přepočtu na fyzické osoby: „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu“.

Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi:

Podle požadavku zákona musí zadavatel stavby před zahájením prací zajistit zpracování plánu BOZP tak, aby byl trvale od zahájení stavby na staveništi.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována v termínu do 30 pracovních dnů, na stavbě nebude současně pracovat více než 20 osob po dobu delší než 1 pracovní den a objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nepředpokládá se povinnost určení koordinátora stavby.

B.9.	Celkové vodohospodářské řešení

Objekt je napojen na veřejný vodovod a splaškovou veřejnou stokovou síť.

Dešťové vody jsou likvidovány ve veřejné kanalizaci obce Vyšší Brod, stávající stokovou sítí. Stávající napojení se nemění.

Zpracováno:	Vypracoval:

V Českých Budějovicích, dne 27.8.2018	Ing. Zdeněk Švancar

Helena Matějčková