Název akce:

## Nákup dvou samohybných nůžkových plošin včetně dvou vozíků

## Pro opravy a údržbu vysoko zavěšených osvětlovacích těles ve vestibulech železničních stanic v obvodu OŘ SEE Praha, je nutné nakoupit dvě samohybné nůžkové plošiny včetně dvou vozíků pro jejich přepravu po obvodu SEE.

### Parametry samohybných nůžkových plošin:

Pracovní výška 						7 - 8 m

Výška podlahy pracovního koše 			5 - 6 m

Možnost pojezdu v maximální výšce 			ano

Nosnost koše 						min. 220 kg

Délka pracovního koše 					1,5 – 1,8 m (A)

Prodloužená délka pracovního koše 			2 - 3 m (B)

Šířka pracovního koše 					0,6 – 0.8 (C)

Průjezdná výška 					max 2 m (D)

Celková šířka 						max 0,79 m (E)

Délka 						max 1,9 m (F)

Světlá výška 						min 6 cm (H)

Rychlost pojezdu 					0,5 - 4,5 km/h

Maximální stoupavost 					25 %

Náklon 						1,5° - 3°

Vnější poloměr otáčení 				1,5 m – 1,7 m

Pohon 						24 V – min 105 Ah (C5)

Celková hmotnost 					max 1 600 kg

Barevné provedení					bez omezení

Standardní vybavení plošin:

•	Pohon bezkomutátorovým motorem s napětím 24 V

•	Indikace nabití akumulátoru na dolním i horním ovládacím panelu

•	Oznamovací obrazovka (nabití akumulátoru, počítadlo provozních hodin,

ikony servisu, nebezpečí a poruch jako kód nebo text...)

•	Vnitřní zařízení instalováno na závěsných panelech pro snadný přístup

•	Otvory pro zasunutí vidlic vysokozdvižného vozíku

•	Elektrický nebo manuální systém uvolnění brzd

•	Oka pro nouzové vlečení

•	Nešpinicí pneumatiky

- Nabíjecí stanice

Všechny instalované přístroje a materiály, musí mít schválené technické podmínky a prohlášení o shodě.

Součástí dodávky plošin, budou také dva přepravní vozíky (přívěsy).

### Přepravní vozíky s platem, hydraulicky sklopné a žárově zinkované rámy. Nápravy např. AL-KO, KNOTT nebo jiné. Výška ložné plochy nad vozovkou 500 - 700 mm. Základní výbava: ruční hydraulika, kola 10" nebo 155/70 R12C, konstrukční rychlost 130 km/h, podpěrné kolečko včetně držáku, nájezdy pod ložnou plochou, zakládací klíny, kotevní oka v podlaze, reling - ohrádka kolem ložné plochy, rezervní kolo, držák rezervního kola, naviják, tlumiče na nápravy, stabilizační kloub, nájezdová rampa.

### Parametry PŘEpravních vozíku (přívěsů):

Celková hmotnost		2500 - 2800 kg

Užitečná hmotnost		1800 - 2100 kg

Ložná plocha (d * š)		3800 - 4300 x 1700 - 2000 mm

Nápravy			2

Typ 			Odtahový

Rychlost			130 km/hod.

Součástí dodání výše uvedených dvou samohybných nůžkových plošin + dvou přepravních vozíků, bude také zaškolení obsluhy, kompletní dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze i údržbě) a bezplatná servisní podpora po dobu záruky. Dále budou předány odpovědnému zástupci OŘ Praha SEE také veškeré potřebné doklady pro přihlášení, pojištění a provoz v obvodu dráhy i na pozemních komunikacích, jako jsou revize UTZ (elektro a zdvihací zařízení), průkazy způsobilosti, prohlášení shodě, prázdné technické průkazy atd.

Předání plošin s přepravními vozíky od dodavatele objednateli, proběhne v sídle OŘ Praha SEE, na adrese Husitská 24, Praha 3 – Žižkov. Následně proběhne vlastní vyzkoušení zdvihacích plošin pro ověření funkčnosti všech důležitých funkcí a bude převzato veškeré vybavení, které bude součástí vybavení plošin a vozíků.