Žádost o ROV 63201

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 27. 2. 2020

| Účel: | Údržba traťových a staničních kolejí a TSO výhybek v úseku Praha Vysočany - Neratovice dle ROV 63201 |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 101. traťová kolej Praha-Vysočany - Skály odb.

kolejově traťová kolej Skály odb. - Praha-Satalice

kolejově celá dopravna Praha-Satalice

kolejově traťová kolej Praha-Satalice - Praha-Čakovice

kolejově celá dopravna Praha-Čakovice

kolejově traťová kolej Praha-Čakovice - Měšice u Prahy

kolejově celá dopravna Měšice u Prahy

kolejově traťová kolej Měšice u Prahy - Neratovice

kolejově záhlaví měšické v dopravně Neratovice

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:20 hodin - 15. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Souběhy etap nejsou

Předpokládané termíny konání výluk :

Etapa A:    28. 7. - N - 11. 8. 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

dopravna Praha-Vysočany pro výluku traťové koleje č. 101. Praha Vysočany -  Skály odb. a traťové koleje  Skály odb. - Praha Satalice

dopravna Praha-Satalice pro výluku dopravny Praha-Satalice a pro výluku traťové koleje Praha-Satalice - Praha-Čakovice

dopravna Praha-Čakovice pro výluku dopravny Praha-Čakovice a pro výluku traťové koleje Praha-Čakovice - Měšice u Prahy

dopravna Měšice u Prahy pro výluku dopravny Měšice u Prahy a pro výluku traťové koleje  Měšice u Prahy - Neratovice

Zápis OZOV : dopravna Neratovice

dopravna Neratovice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

TSO části kolejí a výhybek v dopravně Praha Satalice a Praha Čakovice,

údržbové práce na 101. traťové koleji Praha Vysočany - Skály odb.,

TSO propustku v km 27,674 a v km 31,110.

Použitá mechanizace:

MHS

MUV

ASPv

LOKO

Sa vozy

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Praha Satalice  : kolej č. 7 již od 20. 7. do 11. 8. 2020 na materiál

žst. Praha Satalice  : kolej č. 9 již od 20. 7. do 11. 8. 2020 na materiál

žst. Měšice u Prahy : operativně

žst. Neratovice : operativně

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Ing. Vladimír Coubal, tel.: 972 241 134, e-mail: coubal@szdc.cz

Etapa A

- Zastaven provoz v úseku Praha-Vysočany – Skály odb.;

- Zastaven provoz v úseku Skály odb. – Praha-Satalice;

- Vyloučena celá stanice Praha-Stalice (SK 1., 3., 5., 7. a 9., nelze obsluhovat všechny zaústěné vlečky);

- Zastaven provoz v úseku Praha-Satalice – Praha-Čakovice;

- Vyloučena celá stanice Praha-Čakovice (SK 2., 1., 3., 5., 7., 9., 11. a 13., nelze obsluhovat všechny zaústěné vlečky);

- Zastaven provoz v úseku Praha-Čakovice – Měšice u Prahy;

- Vyloučena celá stanice Měšice u Prahy

- Přerušena obsluha vleček: vlečka „Q Park Měšice“ a vlečka „ZZN Polabí, a.s. – vlečka Měšice“

- Zastaven provoz v úseku Měšice u Prahy - Neratovice

Návrh opatření: zastaven provoz, nutné zavedení náhradní dopravy – dle vyjádření dopravců.

Jízdy NAD budou v provozních aplikacích evidovány na základě opatření dodaného dopravcem.

Požadavek PO: Po dobu konání výluky zajistí dopravce koordinátora do ŽST Neratovice.

Nutné vyjádření dopravců: ČD, a.s., ČD Cargo, KŽC

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

TV – podél, vně 101. traťové koleje Praha-Vysočany - Skály odb. vede zesilovací vedení,  které bude pod napětím 3kV

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Valášek Jan, OTV H.Počernice, tel. 972 225 192

e-mail: ValasekJ@szdc.cz

SP- V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Goth Miroslav, OE Praha, tel.: 972 245 441,

e-mail: Goth@szdc.cz

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109 !

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Odpovědný pracovník za SSZT Pz je p. Novotný Karel tel.: 724 505 161 a p. Vrba Miloš tel.: 606 816 416.

Na žádost OZOV budou vypnuty z činnosti přejezdy:  Na trati Praha Satalice – Praha Čakovice, Km, 15,096; 15,640; 16,727; 17,104.  Na trati Praha Čakovice - Měšice Km. 19,791; 19,980; 22,035; 23,032; 25,207; 25,620.

Na trati Měšice – Neratovice, Km 27,878; 30,638; 30,942; 32,622; 32,965; 33,408; 33,850.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného profilu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstanci provádějící stavební práce.

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

Odpovědný zástupce objednatele výluky (OZOV):

- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanizmů a speciálních vozidel na vyloučené koleji

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 27.02.2020

Ing. Juraj Gánovský provozní náměstek OŘ Praha