| Váš dopis zn.: |  |
| --- | --- |
| Ze dne: |  |
| Naše zn.: |  |
| Vyřizuje: | Trejtnar Radek, Ing.; |
| Telefon: | 972341194 |
| Mobil: | 724 753556 |
| E-mail: | trejtnar@szdc.cz, |
| Datum: |  |

Návrh

Stanovisko k dílčímu odevzdání 4/2014 studie proveditelnosti „Modernizace trati Brno - Přerov“

■	■

┌	┐

┘

■	■

SŽDC, státní organizace

Generální ředitelství

Odbor investiční

Ing. Alena Heinišová

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

V čl. 2.4.3 kapitoly dopravní technologie se uvádí: „Trať Přerov – Brno je předurčena na osobní dopravu a nákladní doprava tvoří jen doplňkovou dopravu. Tento stav je též výhledovým stavem.“  V částech technická řešení jsou však varianty konvenčních tratí přizpůsobeny z hlediska sklonů tratí požadavkům nákladní dopravy (max. sklon 12 ‰) což má zásadní vliv na investiční náklady. Doporučujeme doložit nutnost dodržení max. sklonu 12 ‰ s ohledem na výše uvedené.  Bude projednáno. Podstatné pro další zpracování. Rotschein

V souvislosti s výše uvedeným doporučujeme zvážit délky kolejí pro nákladní dopravu. Ve studii se uvádí, že budou navrženy užitečné délky kolejí 650 m. Byť se nejedná o hlavní trať pro nákladní dopravu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 doporučujeme zvážit zřízení kolejí délek 780 m ve vybraných žst. Odůvodnění doporučení spočívá ve faktu, že ve většině případů dochází k úplné přestavbě žel. stanic, kdy je možné jednoduše takové délky kolejí zřídit. Budoucí modifikace délek kolejí při změně rozhodnutí bude jen těžko realizovatelná. Bude projednáno. Podstatné pro další zpracování. Rotschein

Pro varianty do 200 km/h se uvádí, že jsou nástupištní hrany umísťovány k hlavním kolejím bez omezení. Norma ČSN 73 4959 toto řešení umožňuje. Doporučujeme však zvážit jednotlivé případy umístění hrany nástupiště u kolejí s rychlostí V > 160 km/h podle frekvence cestujících a místních podmínek. Na zastávkách v širé trati by umístění nástupištních hran mimo traťové koleje znamenalo výrazný nárůst budované infrastruktury, což není ve většině případů obhajitelné.  Bude projednáno. Podstatné pro další zpracování Rotschein

Ve všech variantách konvenčních tratí doplňte ve smyslu Pokynu SŽDC č.16/2013 rychlostní profily V150 a Vk.   Bude doplněno. Rotschein

V článku 3.4 technické zprávy se s odkazem na přílohu B.7 uvádí osová vzdálenost kolejí pro variantu trati v parametrech VRT až do rychlosti 350 km/h. Hodnota osové vzdálenosti kolejí 4,7 m byla určena na základě hodnot uvedených v TSI INF. Je třeba upozornit, že TSI INF uvádějí minimální přípustné hodnoty jednotlivých parametrů nikoliv hodnoty doporučené k projektování. Osové vzdálenosti kolejí pro rychlosti nad 200 km/h nejsou v rámci ČR stabilizovány, budou známé až po dokončení Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT. Je však důvodné se domnívat, že výsledné osové vzdálenosti kolejí budou větší než minimální hodnoty uvedené v TSI INF. Doporučujeme v tomto případě uvažovat s hodnotami 5 – 5,5 m. Naproti tomu šířka pláně tělesa železničního spodku 4,5 m od osy krajní koleje se zdá být naddimenzovaná. Na tratích typů VRT se za běžného provozu nepředpokládá pohyb zaměstnanců provozovatele dráhy.

Hodnota osové vzdálenosti kolejí v trati 4,70m byla určena jak podle TSI INF, tak v souladu s další již po připomínkách odevzdanou  územně technickou studií   „VRT Bohumín-Přerov“ . Zvětšení osové vzdálenosti zdražuje zemní práce a umělé stavby . Vzdálenost hrany pláně žel. spodku od osy koleje 4,50m byla převzata z předcházejících studií VRT. Byť se pohyb zaměstnanců provozovatele dráhy na tratích typu VRT nepředpokládá, je to plocha určená i umísťování trakce, PHS ,větrolamů oplocení, kabeláže, tak aby se podél nové trati nevytvářela kolizní místa pro jejich umísťování. Je to i na stranu bezpečnosti. Např. ve Vzorovém listu SŽDC „Světlý tunelový průřez jednokolejného tunelu“ jsou zřejmě na stranu bezpečnosti uvedeny záchranné výklenky, do kterých by při rychlosti vlaku v=300km/h zaměstnanec teoreticky ani nedoběhl a servis v tunelu bude prováděn pouze strojně.  Bubníková

Návrh