| Váš dopis zn.: | SUDOP Brno, spol. s r. o. Ing. Radoslav Molák Kounicova 26 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Ze dne: |  |
| Naše zn. (č.j.): | 28 865/2014-O7 |
| Počet listů: |  |
| Počet příloh: | - |
| Počet listů příloh: | - |
| Vyřizuje: | Alena Heinišová |
| Telefon: | 602 650 521 |
| E-mail: | heinisova@szdc.cz |
| Datum: | 3. 7. 2014 |

Věc: 	„Studie proveditelnosti modernizace trati Brno - Přerov“

– připomínky ke studii proveditelnosti

Zasíláme Vám připomínky a dotazy ke „Studii proveditelnosti modernizace trati Brno - Přerov“:

- Technické řešení (zpracoval ing. Michalica):

Varianta Bez projektu: popis varianty v textové části zcela chybí, jedná se pouze o tabulku s předpokládanými investicemi a jejich cashflow. Chybí však komentář a rozbor současného stavu a nutnost náhrady či opravy stávajících součástí. Bude doplněno Rotschein Zapojení do ŽST Blažovice 4 kolejně je investiční akcí. Projekt ŽUB je ukončen v mezistaničním úseku Šlapanice – Ponětovice, kde dojde k dočasnému provizornímu sloučení 4 kolejí do dvou. Napojení 4 traťových kolejí v ŽST Blažovice, které projektant předpokládá, není zpracováno studií ŽUB a nemůže být proto součástí varianty BP.  „Provizorní sloučení 4 kolejí do 2“ nelze reálně v daném prostoru vyprojektovat. O místě dělení staveb rozhodl zadavatel. Bude projednáno. Rotschein

Varianta O2: chybí situační výkresy dopraven na trati. Technické řešení je nejasné – variantu není možné jakýmkoliv způsobem hodnotit, ze studie nejsou zřejmá navrhovaná opatření. Textová zpráva je nedostatečná pro posouzení navrhovaných technických opatření.

Bude doplněno, pakliže tato varianta nebude zcela vypuštěna ze sledování, jak vyplývá z některých dalších vyjádření. Rotschein

Varianta M2, K3:

- Výkres ŽST Blažovice – chybí předpokládané umístění návěstidel, chybí kóty rychlostníků.

- Výkres ŽST Holubice – chybí kóty rychlostníků. V dopravním schématu chybí napojení stávající trati na Blažovice.

- Výkres výhybna Rousínov – chybí předpokládané umístění návěstidel, chybí kóty rychlostníků. Ve schématu dopravní technologie chybí kolejová spojka z 1. na 2. TK ve směru Brno – Přerov.

- Výkres ŽST Luleč – kusá kolej č. 6 důvod zřízení této koleje není jasný, není komentován v textové části. Nutno zdůvodnit. Chybí předpokládané umístění návěstidel, chybí značky rychlostníků, chybí číslování kolejí.

- Výkres ŽST Vyškov var. M2 – Nutno vysvětlit zdvojené kusé koleje na Brněnském zhlaví – textová zpráva neobsahuje žádné vysvětlení. Chybí předpokládané umístění návěstidel, chybí kóty rychlostníků. Ve schématu dopravní technologie není zakreslen rozdíl mezi variantami M2 a K3 – jiné umístění nástupišť.

- Výkres ŽST Vyškov var. K3 – (první výkres, ke kterému nemám formální připomínky) z jakého důvodu došlo ke změně umístění nástupišť? Varianta M2 je z hlediska počtu nástupišť nevyhovující? Dopravní technologie tento stav nevyžaduje, což ale v tomto případě není průkazné, protože dopravní technologie tento stav nemá ani zohledněn.

- Výkres ŽST Ivanovice na Hané – doporučuji výkresy pro variantní zapojení Ivanovic rozdělit na dva výkresy pro každou z variant M2 a K3.

- Výkres ŽST Nezamyslice – nečitelné číslování kolejí.

- Chybí výkres Výhybny Němčice.

- Výkres ŽST Kojetín – Nástupiště u kolejí 6 a 9 se jeví jako nadbytečné – dopravní technologie prokázala potřebu pouze 3. nástupištních hran.

Varianta S5 – chybí situační schémata dopraven. Technické řešení nejasné. Z dopravně technologických schémat vyplývá, že ve většině stanic nedojde k žádným úpravám. Tento stav je však v příkrém rozporu se zadáním varianty S5, kdy mělo dojít k optimalizaci stanic, vyřešení přístupu cestujících, vybavení stanic novým SZZ, vybavení trati novým TZZ a další úpravy.

Obecně k výkresům stanic : Vzhledem k pozdní definici variant (03/2014) byly situace stanic variant S5 a O2 pouze rozpracovány za účelem stanovení investičních nákladů. Bude doplněno pro všechny dále sledované varianty po konečném odsouhlasení kolejových schémat (Rotschein).

- Dopravní technologie (zpracoval: ing. Michalica):  Odpověď  na většinu připomínek k DT obsahuje odpověď na připomínky O26

Schémata dopravní technologie (příloha č. 1, schémata 6 - 15) neobsahují dostatečné množství informací, chybí délky nástupišť, vjezdové rychlosti na jednotlivé koleje (zejména při jízdě odbočkou), schématické naznačení příchodu cestujících. Není zřejmé, na jakém podkladě byly zpracovány schémata dopravní technologie pro varianty O2 a S5, když technické řešení chybí. Ve schématech je také značné množství chyb (chybějící kolejové spojky, odvratové koleje, nástupiště), v případě žst. Vyškov dokonce chybí schematicky varianta K3.

GVD  (příloha č.1, schémata 16 – 20) – GVD je příliš schematický, neobsahuje informace o zastaveních a pobytech ve stanicích u jednotlivých typů vlaků. V GVD chybí časové kóty u většiny stanic.

V rámci navrženého GVD dochází k předjíždění pomalých vlaků rychlými obvykle za 6 minut. Tato doba se s ohledem na traťové i staniční ZZ a rozdíl rychlostí mezi vlaky, jeví jako příliš dlouhá. Potřebné intervaly je nutno doložit výpočtem.

Plány obsazení kolejí  - ve stanicích Nezamyslice a Kojetín plány obsazení neobsahují vlaky jedoucí na tratě ležící mimo řešený projekt. Z tohoto důvodu je posouzení potřebného počtu nástupišť velmi obtížné. Plány obsazení kolejí jsou navíc nakresleny nepřesně, což jejich vypovídací schopnost ještě snižuje. Doporučuji plány obsazení kolejí zcela přepracovat se zapracováním všech vlaků, které čerpají kapacitu nástupišť a kolejí v jednotlivých stanicích.

- Přepravní prognóza (zpracoval: Mgr. Pšenička):   Celé bude projednáno na poradě

Použité cestovní doby u přepravní prognózy jsou v rozporu s výsledky dopravní technologie. V rámci přepravní prognózy jsou použity jízdní doby bez vlivu předjíždění či křižování vlaků. V navrženém GVD pro variantu BP nejsou zahrnuty vlaky linky S7 v úseku Brno – Vyškov, přesto s nimi přepravní prognóza počítá. Dále u vlaků linky S7 (předjíždění v žst. Holubice 6 minut ve var. O2) a u vlaků linky VPO (předjíždění v žst. Nezamyslice 6 minut ve var. O2) je použití ideálních jízdních dob zásadní chybou. Podobně platí také pro varianty M2, K3 i S5.

Dotazy k textové zprávě SP (str. 145 – 154):

- Cena dopravy:

- Jaká cenová politika je v modelu použita?

- Dle jakých principů/faktorů je prognózován vývoj cen jízdného?

- Jak jsou prognózovány ceny IAD?

- HDP:

- Jaký je předpokládaný vývoj HDP v období na které je zpracována přepravní prognóza, z jakých podkladů byl tento vývoj vypočítán či převzat?

- Jaký má vývoj HDP vliv na počet cestujících v tomto projektu, prosíme o kvantifikaci podílu vlivu na celkovém nárůstu počtu cestujících.

- Infrastruktura:

- S jakými infrastrukturními změnami na železniční a silniční síti se počítá? Prosíme uvést jednotlivé změny v tabulce s uvedením roku předpokládané změny, případným stručným komentářem jaký bude mít změna kvalitativní a kvantitativní dopad na přepravní prognózu tohoto projektu.

- Počet obyvatel, socioekonomické skupiny:

- Jakým způsobem byla provedena demografická prognóza zájmového území?

- Jakým způsobem byla stanovena míra mobility obyvatelstva v jednotlivých oblastech a obdobích v celém hodnotícím období.

- Jaký vývoj zpracovatel předpokládá u odvětvové struktury průmyslu v zájmové oblasti a jaký vliv bude mít předpokládaný objem výroby na přepravní prognózu.

- S jakým vývojem rozmístění pracovních příležitostí model počítá?

- Jaké a jakým způsobem byly stanoveny a použity „další odvozené indikátory“ (zmíněné v textu na str. 147)?

- Atraktivita území:

- Jakými metodami byla hodnocena atraktivita území?

- Jak se tento vliv projevuje v přepravní prognóze?

- Stupeň automobilizace:

- V jaké podrobnosti bylo hodnoceno řešení území z pohledu míry automobilizace.

- Jaké se předpokládá vývoj, na jaké hodnotě byla stanovena míra saturace?

- Změny linkového vedení:

- Jakým způsobem se předpokládá účast komerční dopravců v konkurenční autobusové dopravy na modal splitu v projektových variantách. Budou stávající linky i nadále existovat, či budou zrušeny/převedeny na dopravu vlakovou?

- K jakým úpravám dojde v regionální linkové dopravě, zejména v zázemí brněnské aglomerace?

- Data:

- Byly pro tuto SP zjišťovány podrobné maticové vztahy?

- Jakým způsobem byly získány data od komerčních dopravců?

Příloha SP „Analýza přepravního trhu“

- Osobní doprava – přepravní prognóza

Obecně:

- Přepravní prognóza uvádí, že po realizaci VRT Praha – Brno – Ostrava bude cesta po nové trati VRT a přes 3. TŽK časově srovnatelná. Takový předpoklad výrazně snižuje přínosy jak var S5, tak M2, K3 a je zcela nelogický. V případě realizace základní sítě VRT v ČR lze bude jedním z hlavních přínosů převedení dálkové osobní dopravy relace Ostrava – Praha na novou trať.

- Jakým způsobem je v PP započítán fakt, že trať Brno – Přerov je součástí panevropskému koridoru IV Gdaňsk – Varšava – Ostrava – Brno – Vídeň? Lze předpokládat, že v případě realizace trati Brno – Přerov, dalších navazujících úseku VRT v ČR, Polsku a Rakousku, dojde k významnému posílení vzájemných vazeb v prostoru mezi Polskem (zejm. Varšava a katovická konurbace), jižní Moravou, Rakouskem (zejm. Vídeň), Bratislavou a Budapeští.

- V porovnání zkrácení jízdních dob jsou rozdíly mezi modernizačními variantami M2, K3, a S5 minimální (resp. žádné rozdíly). Není zřejmé jakou metodou výpočtu byly tyto hodnoty stanoveny, žádáme o vysvětlení. Nadto jsou takové výsledky vzhledem k hrubým nedostatkům v části dopravní technologie irelevantní. Po přepracování dopravní technologie by bylo vhodné stanovit tyto úspory odděleně pro jednotlivé kategorie vlaků, nikoliv jako průměrné údaj za všechny segmenty.

Konkrétní připomínky:

- str. 5 – Je nepřesně uvedeno, že VRT do Ostravy bude přivedena v roce 2048. Žádáme sjednotit s ostatními právě zpracovávanými studiemi proveditelnosti a počítat s rokem 2041.

- str. 6 a str. 26 – V přepravní prognóze je uvedeno, že se demografické poměry a jejich prognóza hodnotily pouze kraj Jihomoravský a Olomoucký. U tohoto projektu, který má dopady do přibližně poloviny území ČR a jehož efekty sahají i tyto hranice, nelze hodnotit jen území dvou krajů. Tato připomínka je platná jak pro oblast demografie, tak pro oblasti další (růst HDP, míra automobilizace, růst mobility,…)

- str. 9 – Jsou zmíněné celorepublikové hodnoty přepravního výkonu v osobní dopravě v rozdělení vlak / bus / letadlo / IAD. Není zřejmé jaké mají tyto průměrné hodnoty vliv na konkrétní projekt Brno – Přerov. Z celorepublikových průměrů nelze v žádném případě odvozovat vývoj jednotlivých regionů a to v jakýchkoliv ukazatelích.

- V části zhodnocení dostupnosti vlakového nádraží jsou hodnoceny pouze takové stanice, které mají obrat min 500 cestujících denně.  Je třeba zhodnotit všechny stanice, které se a řešené trati nacházejí. Studie pouze popisuje současný stav, avšak měla zejména přinést návrhy, kde by bylo možné/vhodné vybudovat terminály P+R a vyhodnotit jejich efekt do přepravní prognózy.

- str.  23 - Jakým způsobem se chovají komerční linky ve variantách s projektem. Jsou nějakým způsobem v modelu redukovány či jsou ponechány beze změn?

- str. 24 - Jakým způsobem byla získána data o současné přepravě. Jak byla získána data o komerční dopravě a objednávané regionální dopravě.

- str. 23 – Jakým způsobem byla stanovena dynamika růstu přepravy v území, ve kterém se projeví efekty modernizované trati Brno – Přerov? Jakým způsobem a z jakých ukazatelů byly stanoveny růstové koeficienty?

- str. 23 – Výsledky přepravní prognózy vykazují „poměrně nízké časové úspory v převedené dopravě“. Jakými hodnotami byly ohodnoceny doby čekání a přestupů. Jako vhodné se jeví vypracovaní přehledné tabulky pro významné relace, kde budou porovnány jízdní, cestovní a vnímané doby ve variantě bez projektu a s projektem.

- str. 28 – I ve variantě bez projektu se počítá se realizací tratí VRT Praha – Brno a Přerov – Ostrava, je třeba poznamenat, že v případě nerealizace úseku Brno – Přerov, by došlo k výrazné degradaci jejich přínosů.

- str. 29. Ve var S5 se předpokládá, že jízdní doby po VRT pro relaci Praha – Ostrava stejné jako po 3. TŽK přes Olomouc. Taková úvaha nelze přijmout. V případě, že by nebyla jízdní doba po VRT kratší, těžko by mohla být odůvodněna i samotná výstavba VRT úseku Praha – Brno. Navrhujeme, aby ohledně jízdních dob, které budou vstupovat do dopravního modelu, proběhla společná diskuse, jelikož se jedná o zcela zásadní vstup do dopravního modelu. S tím souvisí i zcela minimální efekt var S5 pro přepravní prognózu ve srovnání s ver M2 a K3.

- str. 31 – Indukovaná doprava uvedená v obr. 3.15 je ve var S5 menší než var M2, což se jeví zcela nelogické. Žádáme v přehledné tabulce uvést, u jakých relací dochází k dopravní indukci.

- str. 32 – U var M2, K3 a S5 dopravní model uvádí, že dojde pouze k 10% poklesu IAD. Doporučujeme tyto závěry porovnat s efekty obdobných tratí v zahraničí.

- Z agregovaných pentlogramů nelze vyčíst podíly jednotlivých relací. Žádáme pentlogramy rozdělit dle jednotlivých linek vlakové dopravy.

- Nákladní doprava – přepravní prognóza

- Prognózovaný vývoj nákladní dopravě je stejný pro variantu BP i pro varianty projektové.  S takovým výsledkem nelze souhlasit. Projektové varianty umožní nákladní nejen rychlejší přepravní časy, ale i lepší variabilitu časových poloh z důvodu vyšší kapacity během občanského dne.

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY K ODEVZDANÉ SP

- Je logické u var.S5 budovat rozsáhlou přeložku Vyškov – Ivanovice? Trať bude střednědobě sloužit hlavně rychlíkům ve Vyškově zastavujícím v případě, že bude dostavěna VRT.   Projektant nepovažuje v rámci této studie výstavbu VRT Praha – Brno za jistotu. Do té doby budou některé vlaky stanicí projíždět.

- Není zřejmé, proč je (s výjimkou výstavby zastávky v centru Rousínova) upravována a dokonce směrově měněna také stávající trať v úseku Holubice – Vyškov, kde by pro zastávkové vlaky byla rámcově dostačující rychlost cca 90-100 km/h.

- Není platný předpoklad, že VRT Přerov – Bohumín bude realizována až po roce 2050 – jde o součást transevropské sítě TEN-T.

- str. 19 – „Vzhledem k tomu, že ve Vyškově všechny vlaky (z obou směrů) zastavují (kromě Ex 30), má tato skutečnost minimální vliv na celkový efekt provozu.“ - nelze souhlasit, ve Vyškově nelze předpokládat zastavování vlaků nejvyšší kategorie, a to jak na budoucí lince Praha – Brno – Ostrava (Ex 1), tak na pravděpodobně dříve zavedené lince Varšava – Katowice – Ostrava – Brno – Vídeň a u linek dalších typu IC Brno – Zlín, Brno – Olomouc. Uvedené tvrzení je třeba zapracovat.

- str.100 – Navržený plán organizace výstavby pro jednotlivé varianty je dle našeho názoru nereálný a chybně uvažovaný. Návrh POV musí být přepracován.  Bude upraveno

- str. 137, Trakční vedení. Není jasné, proč je navrhováno trakční vedení pro rychlost 230 km/h a současně napájecí 3 kV SS. Jeví se vhodnější použít pro celý řešený úsek soustavu 25 kV ST, která je perspektivní pro uplatnění v celé síti SŽDC. Požadujeme upravit.  Bude projednáno

- 2.5.5 Je použit nesmyslný GVD, nejsou respektována základní pravidla taktové dopravy, dopravní technologii je třeba přepracovat.

- Modelové grafikony neodpovídají základním pravidlům taktové dopravy, především se vyznačují všechny varianty značnou nejednotností osy symetrie mezi jednotlivými linkami. Tento přístup neodpovídá praxi ani požadavkům objednatelů dálkové i regionální dopravy. Požadujeme kompletně přepracovat veškeré modelové GVD ve všech variantách takovým způsobem, aby byly navržené GVD použitelné v systému taktové dopravy uplatňovaném v ČR pro dálkovou i regionální osobní dopravu. Dále požadujeme kompletně přepracovat veškeré výpočty, komentáře a závěry, které z původních modelových GVD vycházejí. Odpověď  na většinu připomínek k DT obsahuje odpověď na připomínky O26

- Příloha č. 26 Grafy průběhu rychlostí pro typová vozidla - příloha nebyla odevzdána, požadujeme doplnit.  Bude doplněno

- Ekonomické hodnocení

Vzhledem k připomínkám vzneseným k ostatním částem studie proveditelnosti, především k chybějícím částem technického řešení a dále k připomínkám k dopravní technologii a přepravní prognóze, nelze považovat vstupy do ekonomického hodnocení za platné a v tuto chvíli se k nim detailně nevyjadřujeme. Stanovisko k této části studie je zaměřeno na metodické postupy.

- Délka hodnotícího období u jednotlivých posuzovaných projektových variant není stejná, což vede k tomu, že jednotlivé varianty jsou vzájemně neporovnatelné. Hodnotící období může začínat pro jednotlivé varianty v jiných letech, ale délka hodnotícího období musí být stejná. Vzhledem k tomu, že dle navrženého harmonogramu se zahájení prvních staveb u posuzovaných variant liší v řádech měsíců, doporučuji sjednotit začátek hodnotícího období (zahájení prací v roce 2020) shodně pro všechny varianty. Navržený harmonogram investičních prací u varianty S5, kdy se začíná stavět nová trasa VRT již v roce 2017, je nereálný. Tento harmonogram je nezbytné přehodnotit.

Bude prodiskutováno na poradě

- Příjmy z prodeje kapacity železniční dopravní cesty – nelze souhlasit s tvrzením, že mezi projektovou a bezprojektovou variantou nedojde k diferenci tohoto příjmu. V projektových variantách bude výrazně větší počet vlaků – nutné opravit.

- V tabulce č. 18 jsou uvedeny pouze konečné sazby hodnoty času. Prosím o podrobnější doložení výpočtu těchto hodnot času vypočteného dle podílu krátkých/dlouhých a pravidelných/nepravidelných cest.

Bude opraveno

- Přínosy z úspor času jsou souhrnně uvedeny pro úspory času ze zkrácení jízdních dob, úspory z převedené dopravy a dále úspory z generované dopravy. Pro srozumitelnost projektu je nezbytné uvést časové úspory zvlášť, tedy zvlášť uvést část časových úspor příslušejících jízdní době, převedené a generované dopravě. Dále není z dokumentu zřejmé, zda ekonom pracuje s čistou či vnímanou cestovní dobou. Nutné doplnit.

Výpočet bude doložen do SP

- V projektových variantách budou realizována mimoúrovňové křížení nahrazující stávající úrovňové přejezdy. Přínosy z těchto investičních opatření jsou v ekonomickém hodnocení oceněny pouze z pohledu bezpečnosti a nejsou zohledněny další přínosy s tím spojené, především přínosy časové a nákladové pro účastníky silničního provozu.

Bude zapracováno

- V hodnocení doporučujeme z důvodu jednotnosti uvádět finanční částky ve stejných řádech, tedy buď v tis. Kč, nebo v jednotkách Kč (např. tabulka č.20).

Bude opraveno

- Součástí ekonomického hodnocení chybí zpracovaná riziková analýza – nutné dopracovat.

Analýza rizik bude dopracována

- Výkresová část:   Bude doplněno.

Chybí výkresy B.4 Situace dopraven pro variantu O2

Chybí výkresy B.4 Situace dopraven pro variantu S5

Chybí výkresy B.5 Zákres do územních plánů

Chybí výkresy B.6 Podélné profily pro variantu O2

Chybí výkresy B.6 Podélné profily pro variantu S5

Chybí výkres B.8 Přehledné schéma trasy vč. kolejiště dopraven pro varianty O2, M2, K3 a S5

Výkres B.9 Graf průběhu rychlosti – výkres neobsahuje průběh rychlosti pro žádnou typovou soupravu (jednotka řady 640 RegioPanter, lokomotiva řady 380 + vozy atd.)

S ohledem na chybějící nedoložené části dokumentace a vzhledem k připomínkám k jednotlivým částem požadujeme studii přepracovat a doplnit o uvedené připomínky.

S pozdravem

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka Odboru investičního