Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 1/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Týniště n/Orlicí - Bolehošť |  |
| Číslo bodu: | 3940 | km: 30,900 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624764,270 |  |  |
| X = | 1044341,149 |  |  |
| Nadm. výška | 259,182 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°12'31.66695" |  |  |
| Longitude | E 16°3'44.00581" |  |  |
| El. High | 259.182 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | hřeb v parapetu mostu |  |  |
| Vyhotovil: | SUDOP Praha a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2009 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: |  |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Týniště n/Orlicí - Bolehošť |  |
| Číslo bodu: | 566 | km: 31,127 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624634,948 |  |  |
| X = | 1044159,769 |  |  |
| Nadm. výška | 257,984 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb ve parapetu mostku |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 2/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 02 | Týniště n/Orlicí - Bolehošť |  |
| Číslo bodu: | 567 | km: 31,367 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624505,377 |  |  |
| X = | 1043957,092 |  |  |
| Nadm. výška | 259,225 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | B1 | žst. Bolehošť |  |
| Číslo bodu: | 3950 | km: 31,530 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624485,596 |  |  |
| X = | 1043793,162 |  |  |
| Nadm. výška | 257,474 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°12'50.31948" |  |  |
| Longitude | E 16°3'54.80011" |  |  |
| El. High | 257.474 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | hřeb v bet. základu OV1 |  |  |
| Vyhotovil: | SUDOP Praha a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2009 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: |  |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 3/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | B1 | žst. Bolehošť |  |
| Číslo bodu: | 568 | km: 31,792 Katastrální území: Ledce |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624474,416 |  |  |
| X = | 1043532,180 |  |  |
| Nadm. výška | 256,927 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v základu OV3 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | B1 | žst. Bolehošť |  |
| Číslo bodu: | 3951 | km: 32,030 Katastrální území: Ledce |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624475,683 |  |  |
| X = | 1043272,225 |  |  |
| Nadm. výška | 256,296 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°13'7.10529" |  |  |
| Longitude | E 16°3'52.28546" |  |  |
| El. High | 256.296 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | hřeb v bet. základu OV2 |  |  |
| Vyhotovil: | SUDOP Praha a.s. |  |  |
| Platnost (od – do): | 1. 1. 2009 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: |  |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 4/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 569 | km: 32,235 Katastrální území: Ledce |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624484,500 |  |  |
| X = | 1043089,055 |  |  |
| Nadm. výška | 255,453 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 570 | km: 32,500 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624474,936 |  |  |
| X = | 1042823,787 |  |  |
| Nadm. výška | 254,455 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v zaj.značce |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 5/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 571 | km: 32,743 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624476,079 |  |  |
| X = | 1042580,312 |  |  |
| Nadm. výška | 254,811 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 572 | km: 32,905 Katastrální území: Ledce |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624454,042 |  |  |
| X = | 1042419,336 |  |  |
| Nadm. výška | 255,815 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 6/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 3081 | km: 33,000 Katastrální území: Bolehošť |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624285,139 |  |  |
| X = | 1042499,046 |  |  |
| Nadm. výška | 257,440 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°13'32.67096" |  |  |
| Longitude | E 16°3'57.36429" |  |  |
| El. High | 300.972 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | GNSS |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový hranol ( bod Zhb 1615-223 ): ETRF2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: | TRK1561_Bolehošť(2011) |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 573 | km: 33,118 Katastrální území: Ledce |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624436,365 |  |  |
| X = | 1042207,110 |  |  |
| Nadm. výška | 258,466 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb ve starém základu |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 7/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 577 | km: 33,264 Katastrální území: Očelice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624310,907 |  |  |
| X = | 1041068,042 |  |  |
| Nadm. výška | 265,619 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb ve parapetu mostku |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 3080 | km: 33,332 Katastrální území: Očelice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624403,147 |  |  |
| X = | 1041995,991 |  |  |
| Nadm. výška | 261,022 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°13'48.40726" |  |  |
| Longitude | E 16°3'48.54105" |  |  |
| El. High | 304.552 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M2: ETRF2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: | TRK1561_Bolehošť(2011) |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 8/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 574 | km: 33,550 Katastrální území: Očelice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624383,894 |  |  |
| X = | 1041778,366 |  |  |
| Nadm. výška | 260,784 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v zaj.značce |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 575 | km: 33,796 Katastrální území: Očelice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624363,699 |  |  |
| X = | 1041532,733 |  |  |
| Nadm. výška | 260,912 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 9/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 576 | km: 34,045 Katastrální území: Očelice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624329,895 |  |  |
| X = | 1041286,252 |  |  |
| Nadm. výška | 263,010 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 578 | km: 34,501 Katastrální území: Očelice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624280,197 |  |  |
| X = | 1040832,088 |  |  |
| Nadm. výška | 268,056 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v zaj.značce |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 10/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 3091 | km: 34,700 Katastrální území: Městec nad Dědinou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624757,736 |  |  |
| X = | 1040464,254 |  |  |
| Nadm. výška | 272,539 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°14'36.33851" |  |  |
| Longitude | E 16°3'21.90345" |  |  |
| El. High | 317.047 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | GNSS |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový hranol ( bod OB2 1614-41.2 ): ETRF2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: | TRK1561_Opočno(2011) |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 3090 | km: 34,724 Katastrální území: Městec nad Dědinou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624263,000 |  |  |
| X = | 1040609,567 |  |  |
| Nadm. výška | 271,117 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 50°14'33.50267" |  |  |
| Longitude | E 16°3'47.54756" |  |  |
| El. High | 314.596 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen M2: ETRF2000 |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: | TRK1561_Opočno(2011) |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 11/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 579 | km: 34,980 Katastrální území: Městec nad Dědinou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624229,588 |  |  |
| X = | 1040355,663 |  |  |
| Nadm. výška | 274,153 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 580 | km: 35,236 Katastrální území: Městec nad Dědinou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 624111,605 |  |  |
| X = | 1040128,344 |  |  |
| Nadm. výška | 274,127 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 12/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 581 | km: 35,420 Katastrální území: Městec nad Dědinou |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 623997,008 |  |  |
| X = | 1039983,830 |  |  |
| Nadm. výška | 272,392 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 582 | km: 35,599 Katastrální území: Mokré |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 623893,345 |  |  |
| X = | 1039838,201 |  |  |
| Nadm. výška | 271,591 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kříž |  |  |
| Poznámka: | křížek na ocel.destičce zaj.značky |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: localhost : 5432 Pracoviště: SŽG Praha, pracoviště Pardubice - 11. 06. 2019 08:38:21 - Zíta, Leoš | !!! Neřízená kopie !!! str. 13/13 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 583 | km: 35,829 Katastrální území: Mokré |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 623705,869 |  |  |
| X = | 1039702,895 |  |  |
| Nadm. výška | 270,341 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |

| Traťový úsek: | 1561 | Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 04 | Bolehošť - Opočno pod Orl. hor. |  |
| Číslo bodu: | 584 | km: 36,037 Katastrální území: Mokré |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 623544,628 |  |  |
| X = | 1039571,659 |  |  |
| Nadm. výška | 269,495 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | kámen |  |  |
| Poznámka: | žulový kámen s hřebem |  |  |
| Vyhotovil: | SŽG Praha, pracoviště Pardubice |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 10. 2013 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G730Z7293033 |  |  |