Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava traťového úseku Rakovník - Blatno

Trať podle JŘ:	161  Rakovník - Bečov nad Teplou

TU:	0391  Rakovník (mimo) - Blatno u Jesenice (mimo)

Kraj:	Středočeský, Ústecký

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku Rakovník – Senomaty – Pšovlky – Oráčov – Jesenice – Blatno u Jesenice, jsou ojeté kolejnice, vyžilé dřevěné pražce v koleji a ve výhybkách, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující stav nástupišť, nevyhovující stav vybraných přejezdů, četné závady v GPK a BK.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO – 01 – Rakovník – Senomaty

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu na úložišti (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu na úložišti (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- výměna podložky pryžové pod patou kolejnice včetně dodán materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna drobného kolejiva šroubu svěrkového tv. T včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna drobného kolejiva vložky „M“ včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu, vnějšího panelu a náběhového klínu P1050 a P1051 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu, vnějšího panelu a náběhového klínu P1050 a P1051 (rozsah viz výkaz výměr)

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou od km 2,400 – 2,550; 3,550 – 6,200

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů P1050, P1051

SO 02 – Senomaty

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- demontáž kolejového roštu v ose kolej (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž jednoduché výhybky v ose koleje (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž betonové přejezdové konstrukce v koleji č. 2

- demontáž dřevěného přechodu v koleji č.1

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu koleje a výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

- ruční výměna pražce dřevěného příčného za betonový (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- demontáž pražce dřevěného (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje a výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž nástupiště úrovňového Tischer a hrany Tischer (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- montáž nástupiště úrovňového Tischer a hrany Tischer (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- ojedinělá výměna kolejnic (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace dílů výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka do výh.č. 3 včetně dodání materiálu

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- seřízení hákového závěru výh.č. 3

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusné vrstvy tl. 10cm včetně uložení obrubníků (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou v koleji a výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž betonové přejezdové konstrukce vnitřních panelů, vnějších panelů, náběhových klínů a položení geotextilie včetně dodání materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž výkolejky v koleji č.2

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

SO 03 – Senomaty – Pšovlky

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu na úložišti (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu na úložišti (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)

- demontáž dílů celopryžové přejezdové konstrukce vnitřního panelu P1054 (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu P1055, P1057, P1058 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu, náběhového klínu a s položením geotextílie P1054, P1055, P1057, P1058 (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové včetně dodání materiálů – do žlábků přejezdů P1054, P1055, P1057, P1058

- doplnění kolejového lože asfaltovou drtí včetně dodání materiálu P1054, P1055, P1057, P1058 (rozsah viz výkaz výměr)

- opravu nástupiště sypaného z. Šanov – úprava terénu s doplněním kameniva 0/8 pro pokládku asfaltobetonového krytu

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusné vrstvy tl. 10cm včetně uložení obrubníků – nástupiště z. Šanov (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů P1054, P1055, P1057, P1058

SO 04 – Pšovlky

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusné vrstvy tl. 10cm včetně uložení obrubníků – nástupiště a přístupový chodník (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu v ose kolej (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž jednoduché výhybky v ose koleje č. 1, 2, 3 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž jednoduché výhybky v ose koleje č. 1, 2, 3 (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uveden ve výkazu výměr)

- demontáž betonové přejezdové konstrukce v koleji č. 2 a 4

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu koleje a výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž nástupiště úrovňového sypaného (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou 550mm nad TK (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace dílů výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka do výh.č. 1, 2, 3 včetně dodání materiálu

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- seřízení hákového závěru výh.č. 1, 2, 3

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou v koleji a výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž betonové přejezdové konstrukce vnitřních panelů, vnějších panelů, náběhových klínů a položení geotextilie včetně dodání materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a montáž výkolejky v koleji č. 4

- demontáž a montáž kolejnicového zarážedla v koleji č. 4

SO 05 – Pšovlky – Oráčov

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- demontáž kolejového roštu v ose kolej (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu P1061, P1062 (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna podložky pryžové pod patou kolejnice včetně dodán materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna drobného kolejiva šroubu svěrkového tv. T včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna drobného kolejiva vložky „M“ včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- záměnu kolejnic (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu, náběhového klínu a s položením geotextílie P1061, P1062 (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové včetně dodání materiálů – do žlábků přejezdů P1061, P1062

- doplnění kolejového lože asfaltovou drtí včetně dodání materiálu P1061,P1062 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou nad TK 550mm – nástupiště z. Švihov u Jesenice (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusné vrstvy tl. 10cm včetně uložení obrubníků – nástupiště z. Švihov u Jesenice (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- ruční výměna pražce dřevěného za betonový (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitelem je uveden ve výkazu výměr)

- demontáž pražce dřevěného

- opravu rozdělení pražců (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů P1061, P1062

SO 06 – Oráčov – Jesenice

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu na úložišti (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu části vnitřní a vnější P1066

- montáž kolejového roštu v na úložišti pražce betonové (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu, náběhového klínu a s položením geotextílie P1066 (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože asfaltovou drtí včetně dodání materiálu P1066 (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové včetně dodání materiálů – do žlábků přejezdů P1066

- montáž nástupiště úrovňového Tischer s výškou nad TK 550mm – nástupiště z. Kosobody (rozsah prací a dodávky materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusné vrstvy tl. 10cm včetně uložení obrubníků – nástupiště z. Kosobody (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou v km 17,000 – 19,700

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů P1066

SO 07 – Jesenice - Blatno

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- demontáž kolejnicového styku (rozsah viz výkaz výměr)

- vyjmutí a snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu na úložišti (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřního panelu a náběhových klínů P1076 (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž dřevěné konstrukce přejezdu části vnitřní a vnější P1071, P1072, P1073, P1078(rozsah viz výkaz výměr)

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm - P1698 (rozsah viz výkaz výměr)

- odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm - P1698(rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy – P1698 (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)

- ojedinělou výměnu KL mimo lavičky lože zapuštěné v místě P1072 (rozsah viz výkaz výměr)

- ruční výměna pražce dřevěného příčného za betonový (rozsah prací a dodávek materiálu zhotovitele je uveden ve výkazu výměr)

- demontáž pražce dřevěného (rozsah viz výkaz výměr)

- opravu rozdělení pražců (rozsah viz výkaz výměr)

- záměnu kolejnic stávající upevnění (rozsah viz výkaz výměr)

- záměnu kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky (rozsah viz výkaz výměr)

- ojedinělou výměnu kolejnic (rozsah viz výkaz výměr)

- výměnu upevnění - kompletů a pryžových podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna podložky pryžové pod patou kolejnice včetně dodán materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna drobného kolejiva šroubu svěrkového tv. T včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- výměna drobného kolejiva vložky „M“ včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu v na úložišti pražce betonové a dřevěné (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování a reprofilace zemního tělesa s rozprostřením výzisku (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- vložení kolejového roštu (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu, náběhového klínu a s položením geotextílie P1071, P1072, P1073, P1076, P1078 (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože asfaltovou drtí včetně dodání materiálu P1071, P1072, P1073, P1076, P1078 (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové včetně dodání materiálů – do žlábků přejezdů P1071, P1072, P1073, P1076, P1078

- úprava GPK metodou zmenšování chyb km 25,900 – 26,000

- úpravu GPK metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž pražcových kotev včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr a umístění viz příloha „Kotvy“)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů P1071, P1072, P1073, P1076, P1078, P1698

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

SO 08 – Výřez vegetace

Zhotovitel provede:

- výřez vegetace v km 2,250 – 6,600

7,120 – 10,660

11,000

12,300 – 14,700

17,000 – 19,700

21,130 – 24,560

25,200 – 25,500

26,270 – 27,330

Rozsah výřezu křovin, kácení stromů a ořezu větví v objemu viz výkaz výměr.

SO – 09 – VRN

Zhotovitel provede:

- geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby včetně návrhu, projednání schválení a realizace BK

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha

- zjednodušený projekt kolejového řešení v žst. Pšovlky (km začátků výhybek jsou specifikovány ve výkaze výměr SO 04 položka č. 66)

- přeprava strojů

- zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 14x  (SO 01 - 2x; SO 02 - 2x; SO 03 - 2x; SO 04 - 2x; SO 05 - 2x; SO 06 - 2x; SO 07 - 2x)

- vytyčení inženýrských sítí

- odvoz a likvidaci plastových součástí vyzískaných na stavbě

Ostatní

Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Rakovník.

Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P1051, P1052, P1054, P1055, P1057, P1058, P1061, P1062, P1066, P1071, P1072, P1073, P1076, P1078, P1698.

Umístění pražcových kotev je uvedeno v příloze „Kotvy“ této Zadávací dokumentace.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      31.07.2020

Ukončení prací :     15.11.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla :       15.11.2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v „Položkovém soupisu prací – výkaz výměr“.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

- Užité výhybky budou k odebrání v žst. Pšovlky

- Užité betonové pražce SB5 budou v rámci stavby vyzískávány z úseků nahrazovaných novým kolejovým roštem z pražců B91 S/2

- Užité svěrky „T“ budou v rámci stavby vyzískávány z úseků nahrazovaných novým kolejovým roštem

- Užité kolejnice S49 a T budou v rámci stavby vyzískávány z úseků nahrazovaných novým kolejovým roštem z kolejnic 49 E1

- Užité betonové pražce SB8 budou k odebrání v žst. Jesenice

- Pražce dřevěné výhybkové budou k odebrání v žst. Pšovlky 1.8.2020

- Pražce dřevěné příčné budou k odebrání v žst. Blatno u Jesenice 1.8.2020

- Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S):

a)  31.7.2020 – 2908 ks – žst. Rakovník

b)  31.7.2020 – 2132 ks – žst. Blatno u Jesenice

- Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů

a)  31.7.2020 – 49 ks – žst. Rakovník

b)  31.7.2020 – 35 ks – žst. Jesenice

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63224, podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen a září:

1.8. – 28.9.2020 – nepřetržitě úsek Rakovník (mimo) – Blatno u Jesenice (mimo) (59N)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.

- Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v „Položkovém soupisu prací s výkazem výměr“.