Název akce:

## Nákup elektrické kloubové plošiny pro žst. Praha hl. n.

## Pro opravy a údržbu vysoko zavěšených a těžko přístupných zařízení v objektu železniční stanice Praha hlavní nádraží v obvodu OŘ SPS Praha, je nutné zakoupit elektrickou kloubovou plošinu s teleskopickým výložníkem a pohyblivým ramenem koše.

### Parametry plošinY:

Pracovní výška 						min. 15 m

Stranový dosah 					min. 8 m

Nosnost koše 						min. 220 kg se signalizací přetížení

Pracovní koš						celokovový s otáčením 2x90°

Pohyblivé rameno koše					vertikálně v rozsahu min. 120°

Průjezdná šířka 					max 1,5 m

Rychlost pojezdu 					min 4,5 km/h

Náklon 						min do 3°

Vnější poloměr otáčení 				1,5 m – 1,7 m

Pohon 						24 V – min 340 Ah (C5)

Pneumatiky						nešpinící, bílá nebo šedá

Počitadlo provozních hodin				ANO

Barevné provedení					bez omezení

Bezpečnost			-oranžový zábleskový maják v nejvyšším bodě otočné části

-modrá světelná stopa projíždejícího stroje

Standardní vybavení plošin:

•	kloubovo teleskopická samojízdná pracovní plošina s pohonem akumulátory

•	Indikace nabití akumulátoru

•	Nešpinicí pneumatiky určené do vnitřního prostředí

- Integrované nabíjecí zařízení (ne nabíjecí stojan!!)

- Možnost nouzového spouštění ramen a nouzového odtažení stroje

Všechny instalované přístroje a materiály, musí mít schválené technické podmínky a prohlášení o shodě.

Součástí dodání výše uvedené elektrické kloubové plošiny, bude také zaškolení obsluhy, kompletní dokumentace v českém jazyce (návod k obsluze i údržbě) a bezplatná servisní podpora po dobu záruky. Dále budou předány odpovědnému zástupci OŘ Praha SPS také veškeré potřebné doklady pro provoz, jako jsou revize UTZ (elektro a zdvihací zařízení), průkazy způsobilosti, prohlášení shodě, atd.

Předání elektrické kloubové plošiny od dodavatele objednateli, proběhne v sídle OŘ Praha SPS, na adrese Wilsonova 300/8, Praha 2. Následně proběhne vlastní vyzkoušení elektrické kloubové plošiny pro ověření funkčnosti všech důležitých funkcí a bude převzato veškeré vybavení, které bude součástí vybavení elektrické kloubové plošiny.