„Oprava mostu v km 5,872 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice“

Technická zpráva

Členění stavby:

SO 01   železniční svršek

SO 02   most v km 5,872

VRN

V Ostravě, květen 2020

Zpracoval: Ing. Lumír Dobiáš

- A1. Identifikační údaje investora a stavby

Název stavby:            Oprava mostu v km 5,8972 na trati Český Těšín – Ostrava Kunčice

Trať:		   	Český Těšín – Ostrava Kunčice

Trakce:           		elektrifikovaná

Kraj:		   	Moravskoslezský

Investor:		Správa železnic, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO:    	70994234

DIČ: 	CZ70994234

Zastoupení:                	Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038,

702 00 Ostrava

Předmětem stavby  je oprava stávajícího železničního mostu v km 5,872. Cílem je odstranění poruch na železobetonových konstrukcích  mostu a s tím souvisejí práce na železničním svršku.

A.2  Základní údaje a členění po jednotlivých stavebních objektech

železniční most v km  5,872

Obec:                      Karviná, Chotěbuz

Katastrální území:  Louky nad Olší, Podobora

Překonávaná překážka (správce překážky):

silnice I.třídy č. 67 (Ředitelství silnic a dálnic ČR),

volný terén 2x (Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava)

dráha železniční celostátní (Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava),

místní komunikace + trvalý vodní tok – Loucká Mlýnka (Statutární město Karviná)

Současný stav:

Jedná se železniční most o pěti polích převádějící 1 traťovou kolej (č. 2), dvoukolejné elektrifikované trati celostátní přes silnici I. třídy, volný terén, místní komunikaci, trvalý vodní tok. Most byl vybudovaný v roce 1962, rekonstrukce mostu provedena v roce 2009.

Nosné konstrukce (dále jen NK) v jednotlivých otvorech (celkem 5ks) jsou typově a konstrukčně stejné. K01 – přes silnici I.třídy (č. 67), K02 + K03 – přes volný terén, K04 – přes dráhu železniční celostátní (koridorová elektrifikovaná trať st.hr.SR – Dětmarovice, staniční kolej č. 5-kusá, traťová kolej č. 1 a 2), K05 – přes místní komunikaci (ul. Ke Statku) + vodní tok Loucká Mlýnka.

K01 – nosná konstrukce (prostý nosník) o rozpětí 30,0m, tvořená čtyřmi příčně sepnutými dodatečně předepnutými nosníky tvaru „I“(podélné dilatační spáry mezi horními a spodními přírubami jednotlivých nosníků probetonovány – na spodních přírubách výskyt trhlin po celé délce spáry). Na horních plochách nosníků nasazena spřažená železobetonová deska s římsami tvořící vanu štěrkového lože. Šířka NK 6,30m (mezi vnějšími líci říms), 3,99m (mezi líci vnějších předepnutých nosníků), konstrukční výška „I“ nosníků 2,00m (archivní PD), z roku 1962, konstrukce nosníků byla navržena na zatěžovací vlak A dle ČSN 73 6202 z roku 1953. V roce 2009 provedena rekonstrukce mostu – nosníky ponechány, zesílení všech nosných konstrukcí pomocí předpětí volnými předpínacími kabely + zřízení spřažené železobetonové desky s římsami. Zesílení provedeno pro zatěžovací model LM71 se součinitelem = 1,21 a pro zatížení  SW/2 dle ČSN EN 1991-2. Zatížitelnost mostu po rekonstrukci byla stanovena  ZUIC = 1,83 (dolní okraj předpjatých nosníků, uprostřed pole).

Uložení jednotlivých nosníků na ložiska – pod každým nosníkem ložisko pevné ocelové vahadlové a ložisko pohyblivé dvouválcové.

K02, K03, K04, K05 – jsou stejné jako konstrukce K01.

Isolace rubových ploch vany kolejového lože – povlaková isolace polyuretanová - CONIPUR M800. Mezi jednotlivými konstrukcemi K01, K02, K03, K04, K05 příčné odvodněné spáry  - bez zjevných závad.

Jednotlivé nosníky tvaru „I“ jsou složeny ze tří segmentů tedy se dvěma příčnými dilatačními spárami.

V železobetonových římsách spřažené desky jsou na celou výšku říms příčné trhliny, které ne vždy kopírují řízené příčné spáry vytvořené konstrukčně pro eliminaci spolupůsobení spřažené desky (viz foto). Tyto trhliny jsou s výskytem výluhů cementového pojiva.

V obou předpolích mostu je kolej uložena v otevřeném štěrkovém loži, na mostě je kolejové lože uzavřené.

Spodní stavba – opěry O01+O02 a pilíře P01+P02+P03+P04 železobetonové, založení plošné, úložné prahy železobetonové, NK na úložných prazích opěr uloženy na ocelových ložiscích.  Křídla u obou opěr mostu rovnoběžná, železobetonová s římsami. Všechna křídla prodloužena monolitickými železobetonovými přechodovými zídkami dl. 3,0m s římsami.  Na římsách přechodových zídek, křídel a NK osazeno ocelové třímadlové úhelníkové zábradlí (sloupky s patními plechy). Svahové kužely opevněny kamenným zdivem.

Dále viz. fotodokumentace stávajícího stavu, výkresová dokumentace mostu z roku 2009 – stávající stav (půdorys, příčný  řez, podélný řez, vana kolejového lože tvar + výztuž).

Železniční svršek na a v předpolích mostu je tvaru UIC 60, pražce betonové (B91S), bezpodkladnicové upevnění -pružné, kolej je ve směrovém oblouku R=450m, převýšení 114mm, stoupá 6,81%o (ve směru staničení). Stávající traťová třída zatížení D4, traťová rychlost 80km/hod.

Stavebně technický stav stávajícího mostního objektu je hodnocen dle předpisu SŽDC S5 stupněm nosná konstrukce  –„1“, spodní stavba (dále jen SS) –„1“. Most vykazuje závady a poruchy na nosných konstrukcích.

Vzhledem na výše uvedené a stavební stav jednotlivých součástí mostu budou na mostě provedeny opravné  práce spočívající v odstranění poruch na nosných konstrukcích – sanace řízených spár ve stěnách vany kolejového lože, sanace pohledových ploch říms vany kolejového lože, úprava části stávajícího zábradlí, sanace podhledu původních předpjatých nosníků nosných konstrukcí mostu. Součástí prací prováděných v rámci stavby jsou i práce na zajištění štěrkového lože vyvolané  pracemi na vaně kolejového lože jednotlivých nosných konstrukcí.

Rozsah požadovaných prací:

SO 01 – Železniční svršek:

- Zrušení a zpětné zřízení bezstykové koleje (dále jen BK) na mostě. Z bezpečnostních důvodů (eliminace vybočení koleje) budou před odstraněním štěrkového lože za hlavami pražců zřízeny 3 kolejnicové styky (1x na mostě 2x v předpolí mostu, vrtání na zadní díry)vzdálené od sebe cca 75m, Po zpětném zřízení štěrkového lože budou kolejnicové styky odstraněny a zpětně zřízena bezstyková kolej

- Odtěžení a zpětné zřízení + zhutnění části štěrkového lože za hlavami pražců v místech sanace řízených spár ve stěnách vany kolejového lože (4ks x 2, na každé nosné konstrukci mostu, jedna NK = 4*1,0m*0,5m*dl.1,5m+4*1,0*0,75*dl.1,5m)

- Zřízení + odstranění příložného pažení za hlavami pražců (dl. pažení 2,0m, jedna NK – 4*2*2,0m, výška pažení 0,5m, 2ks spojovací tyče mezi pražci)

- Demontáž + zpětné uložení volně položeného betonového žlabu TK1s víkem uloženého ve štěrkovém loži podél pravé římsy mostu, (rozsah prací bude odpovídat rozsahu zřizovaného pažení za hlavami pražců = dl. 2,0m, jedna NK – 4*2,0m)

- Demontáž a zpětná montáž ukolejnění u dílů nového zábradlí (3ks)

- Před zřízením BK bude strojně provedena směrová úprava koleje (v celé délce směrového oblouku R=450m, převýšení 114mm, dl. 0,752km)

SO 02 – most v km 5,872

Nosné konstrukce:

Práce společné pro všechny NK (K01, K02, K03, K04, K05)

- Oprava všech řízených spár ve stěnách vany kolejového lože (2x4 ks/NK), prořezání stěny ŽB vany kolejového lože stěnovou pilou (prořezat plný profil stěny včetně římsy, zadavatel preferuje řezání za mokra  - opatření), vyplnění vzniklé spáry (šířka do 2,0cm) vhodným materiálem (pružný, zamezující působení vzdušné koroze na betonářskou výztuž, ze strany kolejového lože oprava isolace proti stékající vodě spočívající ve zřízení isolace řízené spáry, z vnější strany (pohledové plochy) vyplnění řízené spáry trvale pružným tmelem. Při práci se stěnovou pilou může překážet spodní příčle zábradlí – někde budou řezy v blízkosti patního plechu sloupku zábradlí – kolize pily se sloupkem -  zhotovitel dořeší volbou vhodné technologie a postupu prací.

- Sanace pohledových ploch (svislé+vodorovné, 100%) ŽB říms – (cílem je zacelení smršťovacích trhlin betonu, zamezení pronikání vody) - mechanické očištění + penetrace (spojovací můstek) + ochranný nátěr betonu 2x, RAL – zachovat stávající.

- Sanace dilatačních spár mezi opěrou O01 a čelem K01, mezi čely jednotlivých NK, mezi čelem K05 a opěrou O02 (6*2ks, šířka spár cca 5 - 7cm, dl. svislá 2,05m (původní nosníky) + dl. vodorovná 0,7m/0,5m (podhled nové ŽB desky vlevo/vpravo) + dl. (0,3+0,425+0,2+0,3+0,4+0,2)/(0,3+0,775+0,2+0,3+0,4+0,2) (stěna + římsa vany kol. lože vlevo/vpravo). Odstranění stávající porušené výplně + zřízení nové, trvale pružný tmel.

Práce specifické pro jednotlivé NK

K01

- oprava zábradlí, římsa vlevo – demontáž stávajícího dílu zábradlí, výroba + montáž nového tak, aby byla odstraněna kolize sloupku s řízenou spárou, 1x dl. 4,27m, ocel S 235JR, sloupky 2x L 80/80/10+patní plechy PL 12/200-220mm, madla 3x L 10/70/8mm, PKO  - Sa3, žárové zinkování ponorem + ONS 92 (min. tl 80µ+200µ), vrchní vrstva RAL DB610. Specifikace platí i pro nové zábradlí na K02, K04.

- sanace podélných spár mezi spodními přírubami původních předpjatých „I“ nosníků (podhled) – vyčištění spár, sanace, obnova původního sjednocujícího nátěru v š. = 0,3m, dl. 30,0m, počet ks – 1 (mezi 3. a 4. nosníkem)

K02

- oprava zábradlí, římsa vlevo - demontáž+montáž ukolejnění zábradlí, demontáž stávajícího dílu zábradlí, výroba+montáž nového tak aby byla odstraněna kolize sloupku s dilatační spárou mezi K01 a K02, 1x dl. 4,67m, demontáž + výroba + montáž nového krytu dilatační spáry (plech tl  min.1,0mm, rš =0,9m, dl. 0,3m, PKO - žárové zinkování ponorem + ONS 92 (min. tl 80µ+200µ),

- sanace podélných spár mezi spodními přírubami původních předpjatých „I“ nosníků (podhled) – vyčištění spár, sanace, obnova původního sjednocujícího nátěru v š. = 0,3m, dl. 30,0-17,0= 13,0m, počet ks – 2 (mezi 1. a 2. a 3. nosníkem – část podhledu směrem k P01), 2 (mezi 1. a 2., 3. a 4. nosníkem – část směrem k P02)

- sanace šikmé trhliny v levé stěně kolejové vany – zajištění trhliny osazením podélné helikální výztuže z vnitřní i vnější strany stěny do zřízených drážek v betonu (výztuž DN min. 6,0mm, rozteč po cca 0,15m, výztuž bude vedena od nové řízené spáry s přesahem cca 0,5m stávající šikmé trhliny (viz schéma – sanace šikmé trhliny). Následné zalití šikmé spáry kotevní zálivkou, zainjektování injektážní směsí - polyuretanovou nezpěněnou pryskyřicí. Sanace vnějších pohledových ploch a obnova isolace proti stékající vodě na vnitřních plochách stěny kolejového lože.

- Aktivace otvorů po zrušených původních odvodňovačích v podhledu NK – DN 40mm, původní otvory zprůchodnit a umožnit kondenzované vlhkosti v dutinách NK trvalé odvětrávání. Osadit trubku nerez s přesahem přes líc podhledu NK cca 0,05m, sanovat přilehlou plochu podhledu – 0,5m2, sanace do tl. 2cm+ obnova sanačního krycího nátěru.

K03

- sanace pohledových ploch čela NK (K03 x K04)v místech obnažených kotevních desek předpínací výztuže původních „I“ nosníků (odstranění odloučených sanačních vrstev, mechanické očištění kotevních desek, opatření inhibitorem koroze, zpětné zřízení odloučených krycích vrstev.

K04

- oprava zábradlí, římsa vlevo - demontáž stávajícího dílu zábradlí, výroba+montáž nového tak, aby byla odstraněna kolize s řízenou spárou, 1ks dl. 4,11m a s  dilatační spárou mezi K03 a K04, 1ks dl. 4,70m, demontáž + výroba + montáž nového krytu dilatační spáry (plech tl  min.1,0mm, rš =0,9m, dl. 0,3m, PKO - žárové zinkování ponorem + ONS 92 (min. tl 80µ+200µ),

- oprava pohyblivého ložiska na pilíři P04 – osazení 1ks šroubu v připojení spřáhla k válci ložiska

- sanace „kapotáže“ dodatečně osazené předpínací výztuže na podhledu původních předpjatých „I“ nosníků (vystupující příčné kotvení, montážní třmínky kapotáže – plocha kapotáže - 3ks/NK, dl. 17,0m, rš. 0,4+0,05*2m.

- sanace podélných spár mezi spodními přírubami původních předpjatých „I“ nosníků (podhled) – vyčištění spár, sanace, obnova původního sjednocujícího nátěru v š. = 0,3m, dl. 30,0-17,0= 13,0m, počet ks – 3 (mezi 1. a 2. a 3. a 4. nosníkem)

K05

- sanace pohledových ploch čela NK (K04 x K05)v místech obnažených kotevních desek předpínací výztuže původních „I“ nosníků (odstranění odloučených sanačních vrstev, mechanické očištění kotevních desek, opatření inhibitorem koroze, zpětné zřízení odloučených krycích vrstev.

- sanace „kapotáže“ dodatečně osazené předpínací výztuže na podhledu původních předpjatých „I“ nosníků (vystupující příčné kotvení, montážní třmínky kapotáže – plocha kapotáže - 3ks/NK, dl. 17,0m, rš. 0,4+0,05*2m

Spodní stavba:

Opěra O01 – kamenná dlažba opevnění svahových kuželů – očištění + odstranění vegetace (tlaková voda 1250 barr, 100% plochy) odstranění porušeného spárování, vyčištění spár + zřízení nového spárování 50% plochy (vysekání do hl. min.5cm + spárování, vyhlazení spár – viz. výkaz výměr)

- odstranění vegetace na přilehlých neopevněných svazích zemního tělesa (2*100m2)

- Spára styk kamenného opevnění  x pohledové plochy přechodových zídek, křídel a dříku opěry – odstranit spárování (cement malta)+vegetaci, vyčistit a spáru vyplnit pružným tmelem (100% dl.)

- Sanace části pohledových ploch  horní plochy úložného prahu a svislých přilehlých částí závěrné zdi a křídel – sanace do tl. 0,05m, 10 % z celk. pohled. ploch  - odhad 2*4,0m2 + vrchní ochranný nátěr

- Sanace pohledových ploch horních částí říms (svislé + vodorovné, celá dl. rovnoběžných křídel + přechodových zídek, horní+obě boční stěny - očištění, sanace za účelem zacelení smršťovacích trhlin v ŽB římsách)

- Sanace spáry rovnoběžné křídlo x přechodová zídka (vpravo+vlevo, odstranit stávající tmelení, vyčištění spáry + zřízení nového tmelení, dl. spáry – svislé + vodorovné pohledové plochy v římsách + dřících  - 100%

Pilíř P01+P02+P03+P04 - odstranění graffiti (celý obvod pilíře * výška 2,5m, očištění, spojovací můstek + 2x ochranný nátěr betonu RAL– zachovat stávající).

Opěra O02 – kamenná dlažba opevnění svahových kuželů – očištění + odstranění vegetace (tlaková voda 1250 barr, 100% plochy), odstranění porušeného spárování, vyčištění spár + zřízení nového spárování 70% plochy (vysekání do hl. min.5cm + spárování, vyhlazení spár – viz. výkaz výměr)

- odstranění vegetace na přilehlých neopevněných svazích zemního tělesa (2*100m2)

- Spára styk kamenného opevnění x pohledové plochy přechodových zídek, křídel – odstranit spárování (cement malta) + vegetaci, vyčistit a spáru vyplnit pružným tmelem (100% dl…..)

- očištění  horní plochy úložného prahu od substrátu (zametení) – plocha 4,40*1,30m

- odstranění graffiti (celá pohledová plocha dříku opěry * výška 1,50m, dl. 4,40m, očištění, spojovací můstek + 2x ochranný nátěr betonu RAL– zachovat stávající).

- Sanace pohledových ploch horních částí říms (celá dl. rovnoběžných křídel + přechodových zídek, horní+obě boční stěny - očištění, sanace za účelem zacelení smršťovacích trhlin v ŽB římsách)

- Sanace spáry rovnoběžné křídlo x přechodová zídka (vpravo+vlevo, odstranit stávající tmelení, vyčištění spáry + zřízení nového tmelení, dl. spáry – svislé + vodorovné pohledové plochy v římsách + dřících  - 100%

- Sanace spáry NK5 x závěrná zídka opěry O02 (vpravo+vlevo, odstranit stávající tmelení, vyčištění spáry + zřízení nového tmelení, dl. spáry – svislé + vodorovné pohledové plochy v římsách + dřících  - 100%

Související  práce a činnosti:

- Zhotovitel příjme při provádění prací taková opatření, aby nedošlo ke znečištění stávajícího kolejového lože v kol.č. 2 na mostě a v kol.č. 1, 2, 5kusá pod mostem (ochrana štěrkového lože geotextilií, ochranné návleky na trakční vedení při napěťových výlukách, …) a vodního toku.

- Zhotovitel zajistí po provedení stavebních prací úklid stavbou dotčené části pozemní komunikace.

- Pro zajištění bezpečnosti prací prováděných na NK mostu z kolových plošin za omezeného provozu na pozemních komunikacích zadavatel předpokládá zajištění pracoviště pomocí dočasně umístěných betonových svodidel v nezbytném rozsahu (viz. výkaz výměr).

Zhotovitel zpracuje a předloží ke schválení před zahájením stavebních prací:

- TP na sanaci řízených spár ve stěnách vany kolejového lože nosných konstrukcí mostu včetně kontrolního a zkušebního plánu.

- TP na provedení sanace pohledových ploch železobetonových říms vany kolejového lože nosných konstrukcí mostu včetně kontrolního a zkušebního plánu.

- TP na provedení PKO nového zábradlí mostu včetně kontrolního a zkušebního plánu.

- Výrobní dokumentaci nového zábradlí mostu (základní rozměry, tabulku materiálu, výkaz nátěrové plochy a pod)

Objekt je majetkem ČR, s právem hospodaření Správy železnic, státní organizace (operativní správu zajišťuje Oblastní ředitelství Ostrava); leží na části pozemku p.č. 273 (dráha-ostatní plocha) v k.ú. Podobora, p.č. 2726/2 (vše dráha-ostatní plocha) v k.ú. Louky nad Olší,  vlastníkem všech je ČR, pověřeným hospodařit s majetkem státu je SŽ, s.o..

Vlastníkem drážního pozemku p.č. 2725, 2715/10 (dráha-ostatní plocha) v k.ú. Louky nad Olší  jsou České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Vlastníkem nedrážních pozemků p.č. 2704/1 (silnice – ostatní plocha) v k.ú. Louky nad Olší  je ČR, pověřeným hospodařit s majetkem státu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4., p.č. 2703 (ostatní plocha – komunikace ) a p.č. 2707/41 (trvalý vodní tok), oba v k.ú. Louky nad Olší  je Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná

Přístup k mostu:

1) Po kolejích

2) po místní komunikaci (ul. Ke Statku), po silnici I. třídy č. 67 až k železničnímu mostu.

Poznámky:

Podél pravé římsy je ve štěrkovém loži v celé délce mostu uložen betonový kabelový žlab (prázdný = bez kabelové trasy).

A.3  Přehled výchozích podkladů

Archivní dokumentace mostu, místní šetření správce.

SŽDC  S4 – železniční spodek

MVL 720 – zábradlí pro železniční mosty

SŽDC S3 – železniční svršek (část 12 – železniční svršek na mostních objektech)

A.4  Likvidace výzisků, odpadů

Přesun a uložení stavební sutě a výkopků provést na veřejnou skládku.

Vyzískaný použitelný kovový materiál (v kuse demontované stávající zábradlí) bude zhotovitelem přepraven a předán správci – místo předání žst. Ostrava uhelné nádraží (budova č.p. 1564 – provozní sklad, vzdálenost od stavby do 35,0km)

Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude zhotovitelem předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

Stavební suť + nebezpečné odpady (asfaltové isolace) – nakládání musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

A.5  Výluky železniční infrastruktury poskytnuté zadavatelem k realizaci

Časový průběh realizace jednotlivých stavebních objektů stavby je vázaný na výluky dráhy a částečné omezení provozu na pozemních komunikacích, které objednatel po koordinaci s ostatními stavbami realizovanými v roce 2020 zajistil. Termíny a délky jednotlivých výluk a omezení provozu na silničních komunikacích zajištěných zadavatelem pro realizaci stavby jsou pro uchazeče závazné a jsou uvedeny v samostatné části zadávací dokumentace stavby včetně zadavatelem předpokládaného časového harmonogramu provádění stavby.

Dopravní značení  související s omezením provozu na silničních komunikacích není předmětem dodávky stavby (není součástí výkazu výměr). Opatření nutná pro zajištění bezpečnosti při provádění prací nad pozemními komunikacemi jsou předmětem stavby (dočasné umístění betonových svodidel,… - uvedeno ve výkazu výměr).

Platný ROV bude dodatečně předán vítěznému uchazeči.

A.6 Přílohy

M 5,872 - situace širších souvislostí (1xA4)

M 5,872 - fotodokumentace stávajícího stavu

Výkresová dokumentace mostu z roku 2009 (půdorys mostu, podélný řez mostem, příčné řezy, výkres tvaru vany kolejového lože, výztuž vany kolejového lože - řezy, výztuž vany kolejového lože - půdorys příčný řez)

M 5,872 - schéma sanace šikmé trhliny ve stěně vany kolejového lože

M 5,872 – schéma, detail opravy isolace řízené dilatační spára ve stěně vany kolejového lože

M 5,872 – schéma, detail opravy řízené dilatační spáry ve stěně vany kolejového lože

M 5,872  - harmonogram prací

Nákresný přehled svršku – kol.č. 2 TU 2521

Výkaz výměr souhrnný s členěním na jednotlivé stavební objekty