- Most v km 188,944

# popis stávajícího stavu

Most převádí trať přes trvalou vodoteč. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba, spodní stavba je také kamenná.

Délka mostu:		6,00 m

Šířka mostu:		5,85 m

Výška mostu:		4,50 m

Délka přemostění:	4,78 m

Šikmost:		90°

Počet kolejí:		1

Počet nosných kcí:	1 (kamenná klenba)

Počet otvorů:		1

Rok výstavby:		1870

Stavební stav:

Klenbou silně prosakuje voda a pojivo (tvorba krápníků a krust), spárovaní zdiva je popraskané, místy vydrolené (až do hl.550mm); ve vrcholu se 3 kameny klenby vysouvají až o 10mm.

Zdivem opěr prosakuje voda, spárování je popraskané a místy vydrolené.

Podrobnější popis poruch je součástí zápisu z podrobné prohlídky mostu.

Stavební stav mostu je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2/2 (konstrukce/spodní stavba).

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit nový systém vodotěsné izolace na mostě (včetně přípravy povrchu pod izolaci). Hlavním cílem opravy je zajistit prodloužení životnosti mostu a zamezení další degradace materiálu vlivem průsaků vody.

Součástí opravy bude dále hloubkové přespárování objektu, sanace říms, nátěr a nejnutnější úpravy zábradlí. Podrobnější rozsah bude upřesněn po prohlídce mostu projektantem a na vstupní poradě k projektu.

- Most v km 191,516

# popis stávajícího stavu

Most převádí trať přes trvalou vodoteč a účelovou komunikaci. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba, spodní stavba je také kamenná.

Délka mostu:		8,80 m

Šířka mostu:		5,70 m

Výška mostu:		6,30 m

Délka přemostění:	3,90 m

Šikmost:		90°

Počet kolejí:		1

Počet nosných kcí:	1 (kamenná klenba, stažena táhly)

Počet otvorů:		1

Rok výstavby:		1870

Stavební stav:

Klenbou prosakuje voda a pojivo (tvorba krápníků a krust), nad opěrou 4 kamen prasklé.

Zdivem opěr prosakuje voda, spárování je popraskané a místy vydrolené.

Podrobnější popis poruch je součástí zápisu z podrobné prohlídky mostu.

Stavební stav mostu je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2/2 (konstrukce/spodní stavba).

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit nový systém vodotěsné izolace na mostě (včetně přípravy povrchu pod izolaci). Hlavním cílem opravy je zajistit prodloužení životnosti mostu a zamezení další degradace materiálu vlivem průsaků vody.

Součástí opravy bude dále hloubkové přespárování objektu, sanace říms, nátěr a nejnutnější úpravy zábradlí. Podrobnější rozsah bude upřesněn po prohlídce mostu projektantem a na vstupní poradě k projektu.

- Most v km 196,614

# popis stávajícího stavu

Most převádí trať přes trvalou vodoteč (skrytou v komunikaci) a účelovou komunikaci. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba, spodní stavba je také kamenná.

Délka mostu:		10,00  m

Šířka mostu:		12,65 m

Výška mostu:		9,50 m

Délka přemostění:	2,93 m

Šikmost:		90°

Počet kolejí:		1

Počet nosných kcí:	1 (kamenná klenba)

Počet otvorů:		1

Rok výstavby:		1870

Stavební stav:

Klenbou prosakuje voda a pojiv, v levé části podélná trhlina .

Podrobnější popis poruch je součástí zápisu z podrobné prohlídky mostu.

Stavební stav mostu je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2/2 (konstrukce/spodní stavba).

# požadavky na nový stav

Oprava bude zahrnovat statické zajištění trhliny, např. formou sešití helikální nerezovou výztuží.

- Most v km 197,328

# popis stávajícího stavu

Most převádí trať přes účelovou komunikaci. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba, spodní stavba je také kamenná.

Délka mostu:		19,60 m

Šířka mostu:		8,35 m

Výška mostu:		5,50 m

Délka přemostění:	2,98 m

Šikmost:		90°

Počet kolejí:		1

Počet nosných kcí:	1 (kamenná klenba, vlevo rozšířena betonovou částí)

Počet otvorů:		1

Rok výstavby:		1870

Stavební stav:

Klenbou prosakuje silně voda a pojivo, nepravidelné podélné i příčné trhliny.

Zdivem opěr prosakuje voda, nepravidelné trhliny ve zdivu.

Podrobnější popis poruch je součástí zápisu z podrobné prohlídky mostu.

Stavební stav mostu je hodnocen podle předpisu SŽDC S5 klasifikačním stupněm 2/2 (konstrukce/spodní stavba).

# požadavky na nový stav

Projekt bude řešit nový systém vodotěsné izolace na mostě (včetně přípravy povrchu pod izolaci). Hlavním cílem opravy je zajistit prodloužení životnosti mostu a zamezení další degradace materiálu vlivem průsaků vody.

Součástí opravy bude dále hloubkové přespárování objektu, sanace betonových povrchů, nátěr, úpravy zábradlí a přechodových oblastí. Podrobnější rozsah bude upřesněn po prohlídce mostu projektantem a na vstupní poradě k projektu.