Příloha č. 1 – Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky

HW – CDP Praha

- Servery pro virtualizaci (VMW) - 9ks

- Processor - minimálně 2x processor min. 12 jádrový, hyperthreading není povolen, architektura x86, L3 cache min. 30MB, výkon 27500 bodů dle http://www.cpubenchmark.net.

- Osazená paměť - minimálně 768 GB operační paměti, DDR4, frekvence min. 2133MHz.

- Pevný disk - 2x pevný disk min. 400 GB SSD, SAS 12Gb/s, 2.5”, eMLC, 10DPWD podle standartu JESD218. Server musí být možné dodatečně osadit interním mediem (flash, mini SSD, DOM) pro boot Hypervisoru s kapacitou minimálně 128GB, rychlostí minimálně 170 TBW. SD karta z důvodu spolehlivosti a rychlosti není přípustná.

- Počet PCIe-Min 8x, z toho minimálně 2x PCIe 3.0 16x.

- RAID řadič minimálně 12 Gb/s SAS RAID kontroler, 2GB cache, podporované 
a zalicencované RAID 0,1,5,6,10,50,60. Cache musí být zálohovaná superkapacitorem.

- Síťový adaptér integrovaný - 4x 1Gb BASE-T s podporou NCSI, WOL a PXE.

- Síťový adaptér – 1x Dualportový 10GE, včetně MM transcieverů, s podporou NCSI a PXE.

- Síťový adaptér – 1x Dualportový 16Gb FC, včetně MM transcieverů.

- Porty - min. 3x USB 3.0, VGA DB15, sériový port DB9 (RS-232-C), management port GE.

- Chlazení - za chodu vyměnitelné ventilátory v redundanci N+1.

- Napájení - redundantní zdroje s účinností min. 94%, certifikací Platinum, maximální nominální hodnota 800W.

- Provedení – instalovatelné do 19“ racku včetně výsuvných kolejnic, celková výška maximálně 2U, možnost osazení min.  8x 2,5“ SSD, SAS, SATA disků bez dodatečných nákladů.

- Provozní teplota - 5° – 40°C.

- Vzdálená správa serverů:

- Plná podpora vzdálené správy bez nutnosti instalace speciálního klienta, diagnostika HW, instalace firmware, instalace OS v textovém i grafickém prostředí s rozlišením 1600x1200, dedikovaný síťový port vzdálené správy 1 Gbit/s s podporou IPv6 (tento musí být možné v případě výpadku migrovat i na některý z ostatních vestavěných GE portů);

- Autentifikace uživatelů remote managementu musí být konfigurovatelná lokálně nebo přes LDAP, musí být možné nastavit komplexitu hesla, dobu jeho expirace, politiky zamykání účtu a zneplatnění historických hesel;

- Součástí dodávky musí být licence na Virtual KVM a Virtual Media;

- Remote management musí podporovat následující protokoly a služby - FTP, SSH, Telnet, SNMP, SMTP, KVM, HTTP, HTTPS, IPMI LAN (RMCP a RMCP+).

- Virtualizace a OS - Plná podpora VMware 6.0, MS Hyper-V 2012 R2, FreeBSD 10.2, Citrix XenServer 6.5.0, RHEL 7.0, SLES 12, Oracle Enterprise Linux 6.7.

- Záruka 3 roky, 24x7, reakční doba 4hod,  oprava v místě plnění, vadné HDD zůstávají 
v majetku zadavatele.

- Disková pole - 2ks

- Minimální kapacita - 44TiB čisté použitelné kapacity po odečtení parity a naformátování, postavená na minimálně 96 discích v RAID 5 12+1 na základě identických  2,5“ SSD disků eMLC nebo SLC o maximální kapacitě 1TB a požadovaném níže specifikovaném výkonu. Možný je i jiný typ RAID se stejnou nebo lepší ochranou. Požadována je možnost výměny HDD za běhu (hot swap) a podpora global spare HDD - na každých 12 disků min. 1 spare disk.

- Architektura diskového pole - All-in-one Uniffied storage s podporou SAN a NAS, multicontrollerové řešení s plně redundantní, vysoce dostupnou architekturou bez SPOF (Single Point of Failure), umožňující upgrade FW za provozu, řadiče v režimu Active-Active.

- Výkon diskového pole - Deklarovaný stabilní a dlouhodobý výkon nabízeného pole při požadovaném osazení a kapacitě musí dosahovat minimálně 150 000 IOPS a to při 8k blocích 70% random read a 30% random write, dle SPC-1 benchmarku, toto bude po instalaci měřeno pomocí aplikace IOmeter a SQLIO. Pokud nabízená konfigurace nedosáhne požadovaného výkonu, zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

- Počet řadičů diskového pole - 4 ks, možnost rozšířit na min. 8.

- Velikost operační paměti (cache) typu RAM - minimálně 144GB a současně minimálně 72 GB na řadič, zálohovaná baterií nebo flash technologií. Je požadováno, aby se v cache paměti diskového systému zrcadlily operace read a write. Pokud nabízený produkt tuto podmínku nesplňuje, musí být tato skutečnost zohledněna dvojnásobnou velikostí nabízené cache nabízené konfigurace. Cache chráněná proti ztrátě dat při výpadku napájení.

- Typ připojení Back-endu SAS 3.0 12 Gb/s (přípustný je SAS 2.0, 6Gb musí být ale možné v průběhu roku 2016 bezodstávkově přejít na SAS 3.0).

- Počet a Typ osazených back-end portů - min. 8x SAS 3.0, 12 Gb/s (přípustný je SAS 2.0, 6Gb musí být ale možné v průběhu roku 2016 přejít bezodstávkově na SAS 3.0).

- Možnost v budoucnu rozšířit pole o další 8x 12 Gb/s SAS 3.0 back-end porty pouhým přidáním IO karet.

- Počet a Typ osazených front-end portů - minimálně 8x 16 Gb FC optické porty včetně 8x SFP transcieverů MM a kabeláže.

- Možnost v budoucnu rozšířit pole o následující porty pouhým přidáním IO karet - 16x 16 Gb Fibre Channel.

- Minimální rozšiřitelnost kapacity pole bez použití dalších komponent (kromě disků nebo expanzních jednotek pro disky), při zachování podmínek ostatních parametrů - Min. 1200 kusů disků s kapacitní rozšiřitelností až na 1PB, podpora SSD, SAS, NL-SAS, možnost kombinace různých typů disků v jedné diskové polici.

- Možnost kombinovat expanzní jednotky pro disky o velikosti 3,5“ a 2,5“.

- Podpora High density Expanzí s podporou minimálně 48x 3.5“ disku v jedné expanzi 
o maximální velikosti 4U.

- Chlazení - za chodu vyměnitelné ventilátory.

- Napájení - redundantní zdroje.

- Provedení - RACK 19”, včetně kolejnic, celková výška maximálně 14U.

- NAS protokoly - plná podpora přímo v řadičích diskového pole bez nutnosti dokoupení NAS gateway.

- Podporované protokoly - NFS 3/4, SMB 2.0/2.1/3.0 a NDMP.

- Podpora VMware API – VAAI2013, VASA 1.0.

- Podporovaný počet filesystémů - minimálně 4096.

- Velikost souboru - podpora pro soubory o velikosti až 16TB.

- Počet souborů ve filesystému - podpora pro minimálně 10 milionů souborů v jednom filesystému.

- Celkový počet LUNů na diskovém poli - min. 8000.

- Podpora velikých LUNů - min. 16 TB.

- Schopnost rozkládat všechny LUNy přes všechny HDD v diskovém poli.

- Dodávaný Multipath SW musí zajistit současné využití redundantních cest - tzv. aktiv-aktiv – pro VMware min. 6.0, Windows Server 2012/2012 R2, GNU/Linux x86.

- Automatické hlášení poruch a problémů pomocí e-mailu, nebo automaticky na dohled dodavatele přes internet zabezpečeně.

- MTBF (Mean Time Between Failures) - min. 700.000 hodin.

- Vzdálená správa diskového pole:

  - Min 1ks GE Management port;

  - Grafické uživatelské rozhraní včetně licence pro lokální správu diskového pole 
a příkazové řádky (CLI), včetně licence na multipathing; mapování jednotlivých interních rolí a oprávnění na uživatelské skupiny v adresářové službě LDAP;

  - Kromě veškerých konfiguračních dat management diskového pole musí umět dlouhodobě ukládat výkonnostní statistiky, které lze exportovat z pole v čitelném formátu (CSV/XML apod.) pomocí CLI nebo GUI;

  - Management diskového pole musí být schopen zasílat události s různými severitami, které vznikají spontánně uvnitř pole za běžného provozu (např. chybové stavy, přihlášení uživatele apod.), pomocí standardních protokolů SMTP nebo SNMP.

- Součástí dodávky musí být SW v rozsahu pro maximální kapacitu pole, a to včetně rozšiřitelnosti kapacity (tzn., že při kapacitním rozšíření pole nebude muset zadavatel dokupovat žádné licence pro uvedené funkcionality):

  - Kompletní správa diskového pole;

  - Licence na Performance monitoring a reporting;

  - Licence na Thin Provisioning;

  - Licence pro asynchronní replikace;

  - Licence pro migraci typů RAID;

  - Licence zajišťující funkci Multitenancy – možnost rozdělit pole na více funkčních celků, každý celek může být spravován různým administrátorem a pole zajistí jejich bezpečné oddělení;

  - Licence pro tvorbu min. 2048 snapshotů;

  - Licence pro tvorbu min. 512 klonů;

  - Licence pro inline deduplikaci a kompresi pro všechny typy podporovaných disků (inline deduplikace a komprese nesmí jakkoliv ovlivnit nebo degradovat výkon pole a musí fungovat současně);

  - SW na zástupnost datových cest (multi-path) pokud pole nepoužívá standardní MPIO ovladače.

- podporovaný Software na diskovém poli (licenčně rozšiřitelné vlastnosti a funkcionality pole):

  - Licence pro Tiering;

  - Licence pro kopírování jednotlivých LUNů i mezi jednotlivými diskovými poli;

  - Licence pro externí Storage virtualizaci (připojení diskových polí třetích stran jako diskovou kapacitu);

  - Licence pro management a rozdělení cache tzv. cache partitioning;

  - Licence pro QoS;

  - Enkrypce HDD s podporou AES256;

  - Podpora pro NAS protokoly NFS 3/4, SMB 2.0/2.1/3.0 a NDMP. Podpora pro NAS protokoly přímo v řadičích diskového pole bez nutnosti dokoupení NAS gateway;

  - Funkce pro Active-Active storage cluster s podporou automatického failover pro VMware 6.0, toto musí být podporováno přímo v hardware diskového pole.

- Záruka 3 roky, 24x7, reakční doba 4hod, oprava v místě plnění, veškeré vadné HDD zůstávají v majetku zadavatele.

- Switche SAN - 2ks

- Počet portů na každý switch - min. 48x 16Gb FC, z toho 24 aktivních a zalicencovaných včetně transcieverů.

- V rámci přepínače garantována propustnost 16Gb pro každý port.

- Možnost přepínání portů na rychlost 8,4 Gb.

- Možnost rozšíření o dalších 24x 16Gbps FC portů.

- Podpora QoS a zonování včetně jejich zalicencování.

- Podpora ISL.

- Napájení – redundantní zdroje.

- Provedení – montovatelné do 19“ Racku, včetně kolejnic, celková výška maximálně 1U.

- Zapojení - zadavatel požaduje redundantní zapojení switchů, kdy výpadek jednoho neovlivní dostupnost služeb.

- Správa - switch je plně managovatelný přes CLI a GUI přes Ethernet.

- Záruka 3 roky, 24x7, reakční doba 4hod, oprava v místě plnění.

- Servery pro zálohování - 2ks

- Processor - minimálně 2x processor min. 12 jádrový, hyperthreading není povolen, architektura x86, L3 cache min. 30MB, výkon 20500 bodů dle http://www.cpubenchmark.net.

- Osazená paměť - minimálně 512 GB operační paměti, DDR4, frekvence min. 2133MHz.

- Pevné disky - 6x pevný disk min. 800 GB SSD, SAS 12Gb/s, 2.5”, eMLC, 10DPWD podle standartu JESD218 a 6x pevný disk min. 900GB  SAS 10k rpm  12Gb/s 2,5“.

- Server musí být možné dodatečně osadit interním mediem (flash, mini SSD, DOM) pro boot Hypervisoru s kapacitou minimálně 128GB, rychlostí minimálně 170 TBW. SD karta z důvodu spolehlivosti a rychlosti není přípustná.

- Počet PCIe-Min 8x, z toho minimálně 2x PCIe 3.0 16x.

- RAID řadič minimálně 12 Gb/s SAS RAID kontroler, 2GB cache, podporované 
a zalicencované RAID 0,1,5,6,10,50,60. Cache musí být zálohovaná superkapacitorem.

- Síťový adaptér – 1x Dualportový 10GE, včetně transcieverů, s podporou NCSI a PXE.

- Síťový adaptér – 1x Dualportový 16Gb FC, včetně MM transcieverů.

- Porty - min. 3x USB 3.0, VGA DB15, sériový port DB9 (RS-232-C), management port GE.

- Chlazení - za chodu vyměnitelné ventilátory v redundanci N+1.

- Napájení - redundantní zdroje s účinností min. 94%, certifikací Platinum, maximální nominální hodnota 800W.

- Provedení - RACK 19”, včetně výsuvných kolejnic, celková výška maximálně 2U, možnost osazení min.  24x 2,5“ SSD, SAS, SATA disků bez dodatečných nákladů.

- Provozní teplota - 5° – 40°C.

- Vzdálená správa serverů:

- Plná podpora vzdálené správy bez nutnosti instalace speciálního klienta, diagnostika HW, instalace firmware, instalace OS v textovém i grafickém prostředí s rozlišením 1600x1200, dedikovaný síťový port vzdálené správy 1 Gbit/s s podporou IPv6 (tento musí být možné v případě výpadku migrovat i na některý z ostatních vestavěných GE portů);

- Autentifikace uživatelů remote managementu musí být konfigurovatelná lokálně nebo přes LDAP, musí být možné nastavit komplexitu hesla, dobu jeho expirace, politiky zamykání účtu a zneplatnění historických hesel;

- Součástí dodávky musí být licence na Virtual KVM a Virtual Media;

- Remote management musí podporovat následující protokoly a služby - FTP, SSH, Telnet, SNMP, SMTP, KVM, HTTP, HTTPS, IPMI LAN (RMCP a RMCP+).

- Virtualizace a OS - Plná podpora VMware 6.0, MS Hyper-V 2012 R2, FreeBSD 10.2, Citrix XenServer 6.5.0, RHEL 7.0, SLES 12, Oracle Enterprise Linux 6.7.

- Záruka 3 roky, 24x7, reakční doba 4hod, oprava v místě plnění, vadné HDD zůstávají 
v majetku zadavatele.

- Disková pole pro zálohování - 2ks

- Minimální kapacita - 120TiB čisté použitelné kapacity po odečtení parity a naformátování, postavená na 3.5“ 4TB NL-SAS HDD s 7.2k RPM. Požadováno je minimálně 44 kusů těchto disků v RAID 6 12+2 s níže specifikovaným výkonem. Diskové pole musí podporovat výměnu všech HDD za běhu (tzv. hot swap) a podporovat global spare HDD – konfigurace musí obsahovat na každých 24 disků min. 1 spare disk.

- Architektura diskového pole - All-in-one Uniffied storage s podporou SAN a NAS, multicontrollerové řešení s plně redundantní, vysoce dostupnou architekturou bez SPOF (Single Point of Failure), umožňující upgrade FW za provozu, řadiče v režimu Active-Active.

- Výkon diskového pole - Deklarovaný stabilní a dlouhodobý výkon nabízeného pole při požadovaném osazení a kapacitě musí dosahovat minimálně 2840 IOPS a to při 8k blocích 70% random read a 30% random write dle SPC-1 benchmarku. Toto bude po instalaci měřeno pomocí aplikace IOmeter. Pokud nabízená konfigurace nedosáhne požadovaného výkonu, zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

- Počet řadičů diskového pole - 2 ks, možnost rozšířit na min. 8.

- Velikost operační paměti (cache) typu RAM - minimálně 48GB a současně minimálně 24 GB na řadič. Zadavatel požaduje, aby se v cache paměti diskového systému zrcadlily operace read a write. Pokud nabízený produkt tuto podmínku nesplňuje, musí být tato skutečnost zohledněna dvojnásobnou velikostí nabízené cache. Cache chráněná proti ztrátě dat při výpadku napájení, a to buď baterií, nebo flash technologií.

- Typ připojení Back-endu SAS 3.0 12 Gb/s (přípustný je i SAS 2.0, 6Gb/s, musí být ale možné v průběhu roku 2016 bezodstávkově přejít na SAS 3.0).

- Počet a Typ osazených back-end portů - min. 4x SAS 3.0, 12 Gb/s (přípustný je SAS 2.0, 6Gb, musí být ale možné v průběhu roku 2016  bezodstávkově přejít na SAS 3.0).

- Možnost v budoucnu rozšířit pole o další 8x 12 Gb/s SAS 3.0 back-end porty pouhým přidáním IO karet, a to hot-swap.

- Počet a Typ osazených front-end portů - minimálně 2x 16 Gb FC optické porty včetně 2x SFP transcieverů MM a kabeláže.

- Možnost v budoucnu rozšířit pole o následující porty pouhým přidáním IO karet - 8x 16 Gb Fibre Channel.

- Minimální rozšiřitelnost kapacity pole bez použití dalších komponent (kromě disků nebo expanzních jednotek pro disky), při zachování podmínek ostatních parametrů - min. 480 kusů disků s kapacitní rozšiřitelností až na 1PB, podpora SSD, SAS, NL-SAS, možnost kombinace různých typů disků v jedné diskové polici.

- Možnost kombinovat expanzní jednotky pro disky o velikosti 3,5“ a 2,5“.

- Podpora High density Expanzí s podporou minimálně 48x 3.5“ disku v jedné expanzi 
o maximální velikosti 4U.

- Chlazení - za chodu vyměnitelné ventilátory.

- Napájení - redundantní zdroje.

- Provedení – instalovatelné do 19” racku, včetně kolejnic, celková výška maximálně 7U.

- NAS protokoly - plná podpora přímo v řadičích diskového pole bez nutnosti dokoupení NAS gateway.

- Podporované protokoly - NFS 3/4, SMB 2.0/2.1/3.0 a NDMP.

- Podpora VMware API – VAAI2013, VASA 1.0.

- Velikost souboru - podpora pro soubory o velikosti až 16TB.

- Počet souborů ve filesystému - podpora pro minimálně 10 milionů souborů v jednom filesystému.

- Celkový počet LUNů na diskovém poli - min. 4000.

- Podpora velikých LUNů - min. 16 TB.

- Schopnost rozkládat všechny LUNy přes všechny HDD v diskovém poli.

- Dodávaný Multipath SW musí zajistit současné využití redundantních cest - tzv. aktiv-aktiv – pro VMware min. 6.0, Windows Server 2012/2012 R2, GNU/Linux x86.

- Automatické hlášení poruch a problémů pomocí e-mailu, nebo automaticky na dohled dodavatele přes internet zabezpečeně.

- MTBF (Mean Time Between Failures) - min. 700.000 hodin.

- Vzdálená správa diskového pole:

  - Min 1ks GE Management port;

  - Grafické uživatelské rozhraní včetně licence pro lokální správu diskového pole 
a příkazové řádky (CLI), včetně licence na multipathing; mapování jednotlivých interních rolí a oprávnění na uživatelské skupiny v adresářové službě LDAP;

  - Kromě veškerých konfiguračních dat management diskového pole musí umět dlouhodobě ukládat výkonnostní statistiky, které lze exportovat z pole v čitelném formátu (CSV/XML apod.) pomocí CLI nebo GUI;

  - Management diskového pole musí být schopen zasílat události s různými severitami, které vznikají spontánně uvnitř pole za běžného provozu (např. chybové stavy, přihlášení uživatele apod.), pomocí standardních protokolů SMTP nebo SNMP.

- Součástí dodávky musí být SW v rozsahu pro maximální kapacitu pole, a to včetně rozšiřitelnosti kapacity (tzn., že při kapacitním rozšíření pole nebude muset zadavatel dokupovat žádné licence pro uvedené funkcionality):

  - Kompletní správa diskového pole;

  - Licence na Performance monitoring a reporting;

  - Licence na Thin Provisioning;

  - Licence pro migraci typů RAID;

  - Licence zajišťující funkci Multitenancy – možnost rozdělit pole na více funkčních celků, každý celek může být spravován různým administrátorem a pole zajistí jejich bezpečné oddělení;

  - Licence pro inline deduplikaci a kompresi pro všechny typy podporovaných disků (inline deduplikace a komprese musí fungovat současně);

  - SW na zástupnost datových cest (multi-path) pokud pole nepoužívá standardní MPIO ovladače.

- Podporovaný Software na diskovém poli (licenčně rozšiřitelné vlastnosti a funkcionality pole):

  - Licence pro Tiering;

  - Licence pro kopírování jednotlivých LUNů i mezi jednotlivými diskovými poli;

  - Licence pro externí Storage virtualizaci (připojení diskových polí třetích stran jako diskovou kapacitu);

  - Licence pro QoS;

  - Enkrypce HDD s podporou AES256;

  - Podpora pro NAS protokoly NFS 3/4, SMB 2.0/2.1/3.0 a NDMP. Podpora pro NAS protokoly přímo v řadičích diskového pole bez nutnosti dokoupení NAS gateway;

  - Funkce pro Active-Active storage cluster s podporou automatického failover pro VMware 6.0, toto musí být podporováno přímo v hardware diskového pole.

- Záruka 3 roky, 24x7, reakční doba 4hod, oprava v místě plnění, veškeré vadné HDD zůstávají v majetku zadavatele.

SW – CDP Praha

- Software pro virtualizaci

- VMware vSphere 6.0 Enterprise+ with Operations Manager - 18ks.

- vCenter Server - 1ks.

- Podpora poskytnutá přímo výrobcem ve všech úrovních Supportu L1, L2 a L3 - 12 měsíců.

- Software pro zálohování

Rozšíření zálohovacího systému IBM Tivoli Storage Manager:

- Zadavatel již provozuje zálohovací systém TSM, přesné označení licencí používaného produktu „IBM TIVOLI STORAGE MANAGER SUITE FOR UNIFIED RECOVERY ENTRY TERABYTE (1-100) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS“ v množství 45 kusů.

Služby – CDP Praha

- Služby a instalace

- Zkompletování a zprovoznění farmy v místě zadavatele, kdy servery, datová úložiště a FC přepínače budou zkompletovány a  nainstalovány do RACKů včetně zprovoznění. Dále bude provedeno zapojení a nakonfigurování FC, GE připojení včetně managementu.  Datové uložiště bude naformátováno a zpřístupněno serverům (případně rozděleno dle požadavků) 
a provedeno nastavení synchronní replikace na druhé úložiště s identickou konfigurací. Dále v rámci celého řešení bude provedeno základní zprovoznění nakoupených licencí řešení VMware.

- Součástí této služby je dodávka veškerých potřebných napájecích kabelů, propojovacích kabelů a spotřebního materiálu pro montáž do racků.

- KVM konzole.

- Instalace a konfigurace virtualizace včetně vytvoření klastru.

- Vytvoření virtuálního serveru vhodného pro instalaci Windows Server 2012 R2.

- Dokumentace virtualizačního řešení.

- Zaškolení obsluhy virtualizačního řešení v rozsahu 5 osob/3 dny.