Akce:                           NEDVĚDICE, JABLOŇOV

DEMOLICE ÚTULKŮ

k.ú. Pernštejn (702315), par.č. 276

k.ú. Věžná na Moravě (781380), par.č. 1911

----------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje stavby

A.1.1 Identifikační údaje

- Název stavby			NEDVĚDICE, JABLOŇOV

DEMOLICE ÚTULKŮ

k.ú. Pernštejn (702315), par.č. 276

k.ú. Věžná na Moravě (781380), par.č. 1911

- Místo stavby			Pernštejn

k.ú. Pernštejn – č.kú. 702315

Parcelní číslo:		276	 	dráha, ostatní plocha

Právo k pozemku: 	investor má k pozemkům vlastnické právo

Inventární číslo:	IC5000107974

Traťový úsek:		Rožná

Kilometrová poloha: 	77,9 km + 50 m

- Janloňov

k.ú. Věžná na Moravě – č.kú. 781380

Parcelní číslo:		1911	 	dráha, ostatní plocha

Právo k pozemku: 	investor má k pozemkům vlastnické právo

Inventární číslo:	IC5000108039

Traťový úsek:		Rožná

Kilometrová poloha: 	72,9 km + 45 m

A.1.2 	Údaje o vlastníkovi

- Název, adresa, IČO:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO:  70994234

A.1.3 	Údaje o zpracovateli dokumentace

- Projektant:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený ing. MUSIL Vladimír, ČKAIT - 1003627

A.2 	Členění odstraňované stavby

Každý z útulků tvoří samostatnou stavbu

A.3 	Seznam vstupních podkladů

Výpisy z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy

Prohlídka, pořízení fotografií, zaměření na místě stavby

- Dokumentace demolice

Pro řešené objekty byly zpracovány výkresy:

Technická zpráva

Útulek Nedvědice

100	Útulek Nedvědice – Situace širších vztahů

101	Útulek Nedvědice – Půdorys 1.NP, Řez A-A

102	Útulek Nedvědice – Pohled čelní a boční

Útulek Jabloňov

100	Útulek Jabloňov – Situace širších vztahů

101	Útulek Jabloňov – Půdorys 1.NP, Řez A-A

102	Útulek Jabloňov – Pohled čelní a boční

- Technologie bouracích prací

C.1 	Stručný popis stavebních objektů a jejich konstrukcí

Útulek Nedvědice

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený traťmistrovský útulek na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov o zastavěné ploše 25,15 m2  ve tvaru obdélníka o rozměrech  5,24 x 4,80 m. Útulek tvoří vlastní místnost útulku a dále dva sklady. Útulek se nachází v bezprostřední blízkosti trati a to 16m od osy nejbližší koleje. K útulku nevede příjezdová cesta, přístup je pouze po drážním tělese Proto demolice je možná pouze v rámci výluky. Nejvhodnější se jeví výluka mezi Nedvědicí a Rožnou naplánovaná na červenec 2020 v délce trvání 21 dní.

Traťmistrovský útulek je vyzděn zdivem z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu s tloušťkou obvodových zdí 370mm. Vnitřní příčka je  cihelná tl. 170 mm. Základy objektu jsou tvoženy základovými pasy betonovými s prokládáním kamenem. Stropní konstrukce nad 1.NP je z klasického dřevěného trámového stropu se záklopem a dřevěným podhledem s omítkou na rákos. Střechu tvoří klasický dřevěný krov se stojatou stolicí se sedlovým tvarem střechy se skládanou krytinou z pálených tašek se spádem 35° a a výškou hřebene +4,220 m od podlahy 1.NP. Podlahu přízemí tvoří dřevěná podlaha na dřevěných polštářích s nášlapnou vrstvou z dřevěných prken. Okno a vstupní dveře jsou dřevěné. Okno má pro uzavření namontovanou dřevěnou okenici.  Útulek byl vytápěn kotlem na tuhá paliva s napojením na komínové těleso vyzděné z pálených cihel na maltu MC.

Útulek Jabloňov

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený traťmistrovský útulek na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov o zastavěné ploše 13,52 m2  ve tvaru obdélníka o rozměrech  5,10 x 2,65 m. Útulek tvoří jedna místnost. Útulek se nachází v bezprostřední blízkosti trati a to 15m od osy nejbližší koleje. K útulku nevede příjezdová cesta, přístup je pouze po drážním tělese Proto demolice je možná pouze v rámci výluky. Nejvhodnější se jeví výluka mezi Nedvědicí a Rožnou naplánovaná na červenec 2020 v délce trvání 21 dní.

Jedná se o přízemní dřevěný objekt bez vnitřní stropní konstrukce. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné rámy ve vzdálenosti cca 1,0m. Objekt je z vnější i vnitřní strany opatřen dřevěným opláštěním. Střechu tvoří klasický dřevěný krov hambalkového typu a sedlovým tvarem a skládanou krytinou z keramických tašek se spádem 23°. Podlaha je dřevěná na dřevěných polštářích s nášlapnou vrstvou z dřevěných prken. Okno a vstupní dveře jsou dřevěné. Útulek byl vytápěn kotlem na tuhá paliva s napojením na komínové těleso vyzděné z pálených cihel na maltu MVC.

C.2 	Popis technologického postupu bouracích prací

- Demolice bude prováděna postupným ručním rozebíráním za pomoci drobných ručních mechanizmů, stavební suť bude tříděna podle druhu a jelikož k útulkům nevede příjezdová cesta bude demolovaná suť odvážena po drážním tělese do železniční stanice Perštejn nebo Rožná.

- Odstraňování doplňkových konstrukcí – demontáž stávajících vnitřních dveří (likvidace dle katalogu odpadů) a oken vč. vnitřního vybavení, které je v takovém stavu, že jeho další využití je nemožné bude proto odvezeno na skládku

- Odstraněn bude střešní plášť postupným rozebráním.

- Nosné konstrukce krovů budou rozebrány a materiál likvidován dle katalogu odpadů (nutno provést případná opatření pro zajištění stability zbylých konstrukcí při postupném rozebírání).

- Vodorovné nosné konstrukce dřevěného trámového stropu budou rozebrány a materiál likvidován dle katalogu odpadů. Rozebrán bude nejprve záklop, poté bude vybrán materiál, který bude v prostoru mezi trámy, dále se odstraní podbití a naposledy budou demontovány nosné prvky (nutno provést případná opatření pro zajištění stability zbylých konstrukcí při postupném rozebírání). Při realizaci je nutné dbát na statické zajištění dosud nerozebraných konstrukcí.

- Rozebírání svislých nosných konstrukcí obvodového a dělícího zdiva včetně omítky resp. dřevěná konstrukce zdí.  Odpad bude likvidován dle katalogu odpadů

- Podlahové konstrukce budou vybourány v celé tloušťce.

- Základové konstrukce  budou ubourány 50 cm pod úroveň okolního upraveného terénu

- Vzniklé výkopy budou zasypány zeminou po vrstvách 20 cm a budou hutněny

- Pozemek bude po demolici uklizen, bude navezena nová zemina vhodná pro zatravnění. Nová zemina bude plošně hutněna po vrstvách  20 cm (celková tloušťka zásypu zeminy v prostoru demolovaného útulku je 50 cm). Terén bude v celé ploše urovnán tak, aby plynule navazovat na okolní niveletu terénu

- Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. případně dalšími předpisy v odpadovém hospodářství prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených  nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých

- Doklady o zneškodnění odpadů budou v případě kontroly k dispozici k předložení

- Vznik nebezpečných odpadů a  nakládání s nimi bude provedeno dle §5 zákona č. 125/97 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97.

- Při provádění demoličních prací nebude znečištěn prostor kolejí

- Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu a osob provádějících potřebné práce

- Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. nejsou předpokládány

Stavební průzkum prokázal, že objekty lze bez zásadních problémů zbourat. Budovy budou úplně vyklizeny.

Zhotovitel bude prokazatelně (formou Zápisu z předání staveniště) seznámen  se stávající situací a budou mu předány veškeré podklady a kontakt na odpovědné pracovníky.

Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a zajistit pomocné konstrukce.

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Jedná se o stávající objekty, na které bude prováděna demolice. Objekty byly zaměřeny a proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich materiálové řešení a jejich stav. Při realizaci budou průběžně dopřesňovány zjištěné skutečnosti.

Při realizaci je nutná koordinace se zástupci drah.

Statický, popř. dynamický výpočet - vzhledem k rozsahu není zpracován

V Brně, září  2019

Vypracoval: Ing. Vladimír Musil