Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    86 - Oprava výhybek v dopravně Bošice a oprava trati v úseku Bošice - Kouřim

Trať podle JŘ:	012 – Pečky - Kouřim

TU:	Bošice - Kouřim

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Bošice - Kouřim jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V dopravně Bošice KV č.4 - 1.SK (191m); KV č.4 - 2.SK (208m) - (kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m, pražce užité betonové SB6) zhotovitel provede

- výměna kolejového lože včetně lavičky

- úprava banketu (Pp v.č.1-7)

- oprava stezky s povrchovou úpravou (mezi 1-3.SK; mezi 1-2.SK)

- doplnění stezky štěrkodrtí

- výměna kolejnicových pásů tv. 60 E2 délky 75m (15+15ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- výměna přechodových kolejnic tv. 60E2/49E1 (4+4ks dodá TO)

- výměna pražců za nové příčné dřevěné nevystrojené (KV č.4-1SK 8ks, KV č.4-2SK 8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna pražců za nové příčné vystrojené (KV č.4 – 2SK 8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- výměna pražců užité betonové vystrojené SB6 (KV č.4-1SK 23+41ks, KV č.4-2SK 23+35ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové UIC60

- svary odtavovací stykované tv.UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž dřevěných pražců

- demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři včetně desek 30m (mezi 1-2.SK)

- montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného 30m (mezi 1-2.SK) nové nástupištní díly, povrch nástupiště z asfaltového betonu

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (SK č. 1,2,3 – 4+4+4m)

- montáž přejezdové konstrukce (3*3m SK č.1,2,3) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, doplnění přejezdu stěrkodrtí

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie

- kompletaci ŽS4 na uložišti

- demontáž – montáž počítače náprav PZN1

V dopravně Bošice na ZV č.1, KV č.1-1.SK, mezi v.č.1-4, spojka v.č.1-2, mezi v.č.8-9 zhotovitel provede

- výměna kolejového lože včetně lavičky

- výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (KV č.1-1SK 6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (spojka v.č.1-2 12ks, mezi v.č.8-9 33ks  dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- výměna pražců za nové příčné betonové B91S/2 (mezi v.č.1-4 155ks, ZV č.1 9ks dodá TO)

- ojedinělá výměna kolejnice užité tv. S49 (ZV.č.1-7m*2, spojka v.č.1-2 vložky 10m*2, mezi v.č.8-9 22m*2 dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů tv. 49 E1 délky 75m (mezi v.č.1-4; 3ks dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení KL pod patou kolejnice

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- dělení kolejnic kyslíkem tv.S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- svary odtavovací stykové tv. S49

- doplnění KL kamenivem

V dopravně Bošice na v.č. 1,4,7,8,9 (T6°) a KV zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž výhybky na uložišti ocelové pražce (A) (v.č.1,7,8,9)

- demontáž výhybky na uložišti dřevěné pražce (T) (v.č.4)

- montáž užité výhybky (dodá TO) na úložišti T6°, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových, polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna středových kolejnic za užité tv.S49 (v.č.1,7,8,9 dodáTO)

- KV č.4,7,8,9 p.č.45-46 jednotlivá výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože výhybky

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 10ks

- navaření srdcovky (v.č.1,7,8,9)

- základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.R65

- svary termitové tv. S49

- doplnění kolejového lože kamenivem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna VP svorníku soustavy T6°

- demontáž hákového závěru soustavy T (v.č.4)

- demontáž hákového závěru soustavy A (v.č.1,7,8,9)

- montáž hákového závěru soustavy T (v.č.1,4,7,8,9)

- demontáž - montáž nové dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní (v.č.6,8)

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 2

V traťové koleji Bošice - Kouřim v km 0,097 – 2,642 zhotovitel provede

- úprava banketů (v km Lp 0,147-0,475; 0,620-0,750; 0,950-1,100; 1,610-1,700; 1,810-1,950; 2,530-2,642;  Pp 0,147-0,475; 0,620-1,430; 1,610-2,450; 2,530-2,642)

- úprava příkopů (v km Lp 0,475-0,620; 0,750-0,950; 1,100-1,610; 1,700-1,810; 1,950-2,530; Pp 0,475-0,620; 1,430-1,610; 2,450-2,530)

- souvislé čištění kolejového lože rozdělení „c“ (v km 0,147-2,642)

- výměna kolejového lože (v km 0,097-0,147)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 0,097-0,147; 0,530-1,135; 1,740-2,215; 2,530-2,610)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „c“ (v km 0,147-0,530; 1,135-1,740; 2,215-2,530)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ pražce původní betonové SB 5 včetně nových svěrkových šroubů, matic, kroužků, vložek M a pryžové podložky (v km 1,135-1,740; 2,215-2,530 dodá TO) a nové pražce vystrojené betonové B 91S/2 (v km 0,097-1,135; 1,740-2,215; 2,530-2,642 dodá TO) v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdech s antikorozní úpravou, nové dřevěné pražce nevystrojené 6ks (KV č.7 Bošice) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžové a polyethylenové podložky a vystrojené 4ks (ZV č.2 Kouřim) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- montáž nové pražcové kotvy (rozdělení „c“ 141ks – B 91 dodá TO; SB 5 - 244ks dodá TO)

- zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním (v km 0,549-0,849; 0,917-1,123; 1,727-2,223; 2,529-2,610), nové spojky, šrouby, matice a pružné kroužky (dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary odtavovací stykové tv.S49

- svary termitové tv.S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- kompletace ŽS4 na uložišti

- vyřezání křovin (místo určí zástupce TO)

Na ZV č.9 – P4981 (32m) směr Zásmuky zhotovitel provede

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ tv. R65

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité kolejnice tv. R65 délky 24m 2ks a nové přechodové kolejnice tv. R65/49E1 délky 7,5m 2ks (dodá TO), užité pražce vystrojené betonové SB 8 P 32ks (dodá TO) a ZV č.9 8ks nové vystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO), v přejezdové konstrukci komplety s antikorozní úpravou

- výměna kolejového lože

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění KL kamenivem

- svary termitové tv.R65, S49

- dělení kolejnic R65, S49

Na přejezdu P4981 v km 0,142 směr Kouřim (kolejnicové pásy tv. 49 E1 pražce betonové vystrojené B 91S/2 s antikorozní úpravou; v km 13,005 směr Zásmuky (kolejnice užité tv. R65, pražce užité betonové příčné SB 8 P s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (7m*4)

- dělení AB komunikace řezáním (7m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 4m+mezi 1,3m+mezi 7,5m+mezi 1,3m+Pp 4m)

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené (7,2m) část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek včetně podkladových bloků a pojistek proti posuvu (P4981-směr Kouřim – B91S, tv. S49)

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené (7,2m) část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek včetně podkladových bloků a pojistek proti posuvu (P4981-směr Zásmuky – SB8, tv. R65)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 3,3m+mezi 6,1+Pp 3,3m)

Na přejezdu P4982 v km 1,390 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B91S s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (12m*2)

- dělení AB komunikace řezáním (12m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 1,5m+mezi 1,3m+Pp 5m)

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní včetně pojistek proti posuvu (12m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 1,5m+Pp 5m)

Na přejezdu P4983 v km 1,926 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B91S s úpravou rozšíření rozchodu 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (9m*2)

- dělení AB komunikace řezáním (9m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m)

- montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní včetně pojistek proti posuvu (9,6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

V žst. Kouřim na v.č.1 (A6ř) a 4a.SK zhotovitel provede

- vyjmutí a demontáž v.č. 1

- demontáž výkolejky

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné tv. A

SO 3

V žst. Kouřim na v.č.2 (T6°),v.č.3 (T7°),v.č.5 (T7°) a mezi v.č.3-5 zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž výhybky na uložišti ocelové pražce (A) (v.č.2,3)

- demontáž výhybky na uložišti dřevěné pražce (T) (v.č.5)

- montáž užité výhybky (dodá TO) na úložišti T6°(v.č.2), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových, polyetylenových podložek (dodá TO)

- montáž užité výhybky (dodá TO) na úložišti T7°(v.č.3,5), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových, polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna středových kolejnic za užité tv.S49 (dodá TO)

- KV č.2,3 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (2+1ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.5 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (4ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.6 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.5-1.SK výměna pražců za nové příčné nevystrojené dřevěné (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- mezi v.č.3-5 výměna kolejnic užité tv.S49 vložky 2*8m (dodá TO), nové dřevěné pražce vystrojené 9ks včetně nových kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože výhybky

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 6ks

- navaření srdcovky

- základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.S49

- svary termitové tv. S49

- doplnění kolejového lože kamenivem

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna VP svorníku soustavy T

- demontáž hákového závěru soustavy T (v.č.5)

- demontáž hákového závěru soustavy A (v.č.2,3)

- montáž hákového závěru soustavy T

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kouřim mezi v.č.2-3 v km 2,671-2,769, KV č.5-2.SK v km 2,829-2,954 zhotovitel provede

- úprava banketů (Lp+Pp v km 2,671-2,769)

- oprava a úprava stezky (mezi SK č.1-2)

- doplnění stezky štěrkodrtí (mezi SK č.1-2)

- výměna kolejového lože (v km 2,671-2,769; 2,829-2,954)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové tv. A

- mezi v.č.2-3 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B 91S/2 (dodá TO) v oblouku s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdu s antikorozní úpravou, nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO), KV č.2 6ks nové nevystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.5-2.SK montáž kolejového roštu v ose pražce užité vystrojené SB5 (dodá TO) včetně nových svěrkových šroubů, matic, kroužků, vložek M a pryžové podložky, nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO) KV č.5 6ks a KV č.6 7ks nové nevystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- doplnění KL kamenivem

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv.A

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- mezi 1-2SK demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři včetně desek 20m

- mezi 1-2SK montáž nástupiště úrovňového Tischer oboustranného 20m nové nástupištní díly, povrch nástupiště z asfaltového betonu

Na přejezdu P4984 v km 2,757 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B91S/2 s úpravou rozšíření rozchodu 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním (12*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 4m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní včetně pojistek proti posuvu (12,6m)

- zřízení konstrukce asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m+Pp 4m)

SO4

Přeprava mechanizace

SO5

VON

Ostatní

Výzisk z čištění a výměny kolejového lože, výzisk z čištění příkopů, vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Velim.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P4981,P4982,P4983,P4984.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        24.09.2020

Ukončení prací:       15.11.2020

Ukončení díla:         10.12.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc říjen a listopad:

01.10. - N - 08.11.2020  (39 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 85,87,89, SO2 položka číslo 38,41,43,44,47-49,60, SO3 položka číslo 85,87,89 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.