Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                    85 - Oprava staničních kolejí v žst. Všetaty

Trať podle JŘ:	070, 072

TU:	žst. Všetaty

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Všetaty jsou ve staničních kolejích a výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V žst. Všetaty ve 20.SK (717m), 22.SK (695m), 24.SK (628m), zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi SK 18-26 – 540m, 698m, 657m, 587m)

- souvislé doplnění štěrkodrtí (stezky)

- souvislá výměna KL (20.SK)

- souvislé čištění KL (22.SK, 24.SK)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- ojedinělá výměna pražec dřevěný příčný nevystrojený (20.SK - 8ks, 22.SK - 8ks, 24.SK – 8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- souvislá výměna pražců nové vystrojený B91S/2 (20.SK – 718ks, 22.SK – 561ks, 24.SK – 22ks, dodá TO)

- výměna nových kolejnicových pásů tv. 49 E1 délky 75m (56ks dodá TO) s výměnou pražců

- výměna LISŮ tv.S49 délky 3,6m (12 ks dodá TO) s tepelně upravenou hlavou

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- odtavovací stykové svary tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní a vnější (2*5m, SK č. 22,24)

- demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní (3*1,3m SK č.24)

- demontáž přejezdové konstrukce 3m se silničními panely část vnitřní (přechod SK č.22)

- demontáž přejezdové konstrukce 3m se silničními panely část vnitřní a vnější (přechod SK č.20)

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (mezi SK 20-26)

- montáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu (SK č.20,22,24) nové vnitřní panely (1+1ks*3m v SK č.22,24 – S49,B 91/S2) užitý (1*3m v SK č.20) panely přijdou podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

- povrch přechodu

- třídění kolejnic

- demontáž dřevěných pražců

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- demontáž  - montáž ukolejnění

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Všetaty na v.č. 3 S49 1:9-300, v.č. 21 – S49 1:9-300, mezi v.č.21-3 zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky (č.21)

- výměna kolejového lože se snesením KR

- souvislé čištění KL (mezi v.č.21-3)

- doplnění kolejového lože kamenivem v koleji (mezi v.č.21-3)

- doplnění KL kamenivem ve výhybce

- demontáž a montáž jednoduché výhybky v ose (v.č.3), pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- demontáž a montáž jednoduché výhybky na uložišti (v.č.21), pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (dodá TO)

- KV č.21 a č.3 p.č.56-60 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (5ks*2 dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.21 – v.č.12 výměna dřevěných pražců příčné nevystrojené za nové (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.21 – v.č.3 výměna dřevěných pražců příčné nevystrojené za nové (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.3 – v.č.21 výměna dřevěných pražců příčné nevystrojené za nové (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- mezi v.č.21-3 výměna kolejnic za užité tv.S49 (254m - výzisk z 20.SK dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (ZV č.21 – 2ks, mezi v.č.21-3 2ks dodá TO)

- výměna LIS užitý ze ZV č.21 tv.S49 délky 3,6m (v.č.21 – 2ks dodá TO)

- navaření srdcovky (v.č.21)

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka 2ks (v.č.21)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou (mezi v.č.21-3)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože v koleji (mezi v.č.21-3)

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice v koleji (mezi v.č.21-3)

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- demontáž – montáž hákového závěru

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO2

V žst. Všetaty ve 3.SK (KV č.29-L3) zhotovitel provede

- výměna kolejnicových pásů tv. 60 E2 délky 75m(11ks dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna LIS tv.UIC60 délky 3,6m 2ks (dodá TO) z tepelně zpracovanou hlavou

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- odtavovací stykové svary tv. UIC60

- svary termitové tv. UIC60

- svary přechodové R65/UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- třídění kolejnic

- demontáž – montáž MIB 6

- demontáž – montáž nového ukolejnění

- kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Všetaty na v.č.27 - R65 1:9-300, v.č.30 – R65 1:9-300 zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- souvislá výměna KL se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- v.č.27 demontáž a montáž jednoduché výhybky na uložišti, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (dodá TO) užité kolejnice u KN tv.R65 (dodá TO), nové jazyky a opornice a srdcovku (dodá TO)

- v.č.30 demontáž a montáž jednoduché výhybky na uložišti, pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.R65 (dodá TO)

- KV č.27 p.č.57-62 výměnu dřevěných výhybkových pražců za nové (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 délky 3,6m (v.č.30 - 2ks dodá TO) z tepelně zpracovanou hlavou

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- zřízení zádržné opěrky proti putování jazyka 2+2ks

- demontáž – montáž nového lanového propojení

- odpojení a zpětné připojení lan LIS (v.č.30)

- kompletace ŽS4 na uložišti

KV č.30 – 5.SK, mezi v.č.27-28, spojka č.27-26 zhotovitel provede

- výměna kolejového lože včetně lavičky

- doplnění kolejového lože kamenivem

- mezi v.č. 27-28 výměna pražec dřevěný příčný vystrojený (16ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- KV č.30 – 5.SK výměna pražec dřevěný příčný vystrojený (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- spojka č.27-26 výměna dřevěných pražců příčné nevystrojené za nové (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- spojka 27-26 výměna užitých kolejnic tv.R65 8m*2 vložky současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- KV č.27-1a.SK výměna užitých kolejnic tv.R65 3m*2 vložky současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna LISŮ tv. R65 délky 3,6m (spojka č.27-26 – 2ks, mezi v.č.30-31 - 2ks dodá TO) z tepelně zpracovanou hlavou

- výměna LISŮ tv. R65 délky 8m (2,5+5,5m 2ks mezi v.č.27-28) z tepelně zpracovanou hlavou

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

- svary termitové tv. R65

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- demontáž dřevěných pražců

- odpojení a zpětné připojení lan LIS (spojka č.27-26, mezi v.č.30-31, mezi v.č. 27-28)

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 3

Na přejezdu P2929 v 1. a 2.TK v km 362,760 (kolejnice tv. 60 E2, pražce betonové SB 8 a B 91S/1) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m+mezi 3,3m+Pp 3m)

- výměna kolejového lože v délce 8m*2

- 1TK výměna kolejnic za nové tv.60 E2 délky 20m*2 (dodá TO)

- 2TK výměna kolejnic za nové tv.60 E2 délky 20m*2 (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO) v přejezdu s antikorozní úpravou

- výměna LISŮ tv. UIC 60 délky 3,6m (2+2ks dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou

- 2TK výměna nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek 100m (dodá TO)

- montáž přejezdové konstrukce (6m*2) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panely původní a 1ks (2TK) nový panel, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m+mezi 3,3m+Pp 3m)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65/UIC60

- svary termitové tv.UIC60

- svary přechodové R65/UIC60

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- hutnění kolejového lože (8m*2)

- doplnění kolejového lože

- demontáž – montáž ukolejnění

- odpojení a zpětné připojení lan LIS

- kompletace ŽS4 na uložišti

SO 4

Přeprava mechanizace

SO 5

VON

SO 6

KSU a TP

Ostatní

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti, výzisk z čištění a výměny kolejového lože, výzisk asfalt bude odvezen a uložen na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Všetaty.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P2929.

Zhotovitel zajistí hlásku.

Zhotovitel zajistí vypracování a používání KSU a TP.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací:          23.09.2020

Ukončení prací:         30.11.2020

Ukončení díla:           10.12.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc říjen a listopad:

01.10. - N - 09.10.2020

10.10. - N - 14.10.2020

15.10. - N - 22.10.2020

26.10. - N - 09.11.2020

12.11. - N - 30.11.2020

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 48,54,55,60-65, SO2 položka číslo 63-69, SO3 položka číslo 24-26 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.