Příloha č.4 Výzvy k podání nabídky

Podrobná specifikace materiálu k veřejné zakázce s názvem

„Dezinfekční gely“

Biocidní přípravek určený pro osobní hygienu, pro dezinfekci rukou a styk s lidskou pokožkou s obsahem denaturovaného kvasného rafinovaného velejemného neutrálního lihu (účinná látka) zvláštně denaturovaného 2-propanolem a s obsahem peroxidu vodíku (účinná látka), dále glycerolu plnícího hydratační funkci, vody a případně gelového agens. Parfemizace není vyloučena.

Balení:

| č. | embaláž | objem v litrech | Konzistence/viskozita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plast | 5 | GEL |
| 2 | plast | 3 | GEL |
| 3 | plast s pumpou | 1 | GEL |
| 4 | plast s pumpou | 0,5 | GEL |
| 5 | plast se sprejovým rozprašovačem | 0,2 | TEKUTINA |

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE

1.	Použitá účinná látka Ethanol (ethylalcohol) registrační číslo CAS 64-17-5.

Bude se jednat o líh kvasný rafinovaný jemný dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 141/1997 Sb. – kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu.

2.	Použitý denaturační prostředek pro zvláštní denaturaci.

Bude se jednat pouze o denaturační prostředek 2-propanol (isopropanol) registrační číslo CAS 67-63-0 dle přílohy č. 2, k vyhlášce č. 141/1997 Sb., pořadové č. 11 – druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu. Jiné denaturační prostředky jsou nepřípustné.

3.	Účinná látka Peroxid vodíku (Hydrogen peroxid), registrační číslo CAS 7722-84-1 v koncentraci 3%, obsah (% hm) v biocidním přípravku 5%.

4.	Látka s funkcí hydratace Glycerol o koncentraci 98% (Propan – 1,2,3 – triol) registrační číslo CAS 56-81-5.

5.	Voda

Demineralizovaná voda.

6.  V případě gelů, gelový agens ke zvýšení viskozit

Odůvodnění použití výše uvedené specifikace:

Vzhledem k záměru používat biocidní přípravek v dlouhodobém časovém horizontu i v uzavřených prostorách (kabiny vozů, čekárny, kancelářské prostory) a vzhledem k využívání těchto biocidních přípravků i dětmi nebo mladistvými, jeví se jako nepřijatelné využívání denaturantu lihu Denatonium benzoát (Bitrex) registrační číslo CAS 3734-33-6.

Problematickou skutečností je velmi vysoký stupeň hořkosti Bitrexu, který při použití v gelových variantách biocidního přípravku může následně při styku ošetřených částí pokožky, především rukou, s ústní dutinou vyvolat dráždivé nepříjemné účinky a nechutenství, kdy zejména u dětí může docházet až k žaludeční nevolnosti. Totéž platí pro využívání Bitrexu ve sprejích, kdy jemný aerosol, vdechnutý při aplikaci biocidního přípravku nasprejováním, může způsobit podráždění nosohltanových partií, částečné deformaci chuťových vjemů způsobené ulpíváním hořkosti Bitrexu na chuťových receptorech.

Z těchto důvodů je také Bitrex dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu pořadové č. 12, zařazen pouze jako denaturant vhodný k výrobě kosmetických přípravků, které nepřichází do styku s dutinou ústní. Biocidní přípravky sice nejsou primárně určeny pro styk s ústní dutinou, ale jejich sekundární dosah prostřednictvím „olizování“ rukou hlavně v případě dětí a vdechování jemných aerosolových částic při sprejování s následkem nepříjemných a obtěžujících dráždivých následků, je nežádoucí.

Z těchto důvodů se biocidní přípravky, ve kterých se jako denaturant lihu používá Bitrex, ať už se jedná o plnou denaturaci lihu dle výše uvedené vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, nebo o „eurodenaturaci“ dle prováděcího nařízení komise (EU) 2018/1880 ze dne 30.11.2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, nejeví jako vhodné a akceptovatelné pro využití v rámci společnosti Správa železnic, státní organizace.

Obdobné nepříjemné senzorické vjemy vedle Bitrexu, který je chuťovým markantem denaturace, vyvolává další složka obecné, nebo eurodenaturace, kterou je látka Metyletylketon jakožto čichový markant.

Pro zajištění celních a finančněsprávních účelů denaturace a zároveň odstranění nebezpečí neúměrného zatěžování zákazníků společnosti Správa železnic, státní organizace nepříjemnými chuťovými a čichovými markanty plně dostačuje denaturace zvláštní pouze látkou 2-propanol (isopropanol). Isopropanol je denaturačním markantem chemickoanalytickým, který je k prokázání denaturace lihu dostačující a zároveň je vhodný a určený pro výrobu kosmetických a desinfekčních prostředků, přičemž jeho styk s ústní dutinou nevyvolává žádné, výše uvedené nežádoucí účinky.