Správa železnic,

státní  organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

779 00 Olomouc

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava trati v úseku Olomouc – Moravský Beroun

Správa železnic,

Oblastní Ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

A1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava trati v úseku Olomouc – Moravský Beroun

Objekt : 	SO-01 – železniční svršek

SO-02 – VON

Rozhodující výkony: Výměna železničního svršku

Místo stavby: 	Domašov nad Bystřicí

Zadavatel:  	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací

Popis: neelektrifikovaná trať.

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod

Ostatní údaje:

SO-01

Železniční svršek:

SK 1

Kolejnice tvaru S – defektoskopické vady a ojetí, pražce dřevěné – rozpad, znečištěné štěrkové lože

SK 3

Kolejnice tvaru S – defektoskopické vady a ojetí, betonové SB5 – vyhnívání dřevěných hmoždinek, znečištěné štěrkové lože

SK 5a

Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, pražce dřevěné – rozpad, znečištěné štěrkové lože

v.č. 6

JS49 1:7,5 – 190 L - pražce dřevěné – rozpad, znečištěné štěrkové lože

SK 4a

Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, pražce dřevěné – rozpad, znečištěné štěrkové lože

v.č. 12

JT 6 L - pražce ocelové – defektoskopické vady a ojetí, znečištěné štěrkové lože

Směrové a sklonové poměry:

Objednatel předá zhotoviteli technický projekt.

Železniční spodek:

Bude provedena demontáž a nová montáž nástupišť u k.č. 3, 1, 2

A3. Požadavky a specifikace

SK 1

Bude provedena demontáž stávajícího nástupiště typu SUDOP v délce 152m a demontáž přechodu pro cestující.

V  délce 420m bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou, v délce 219m bude provedena výměna ŠL těžením. Bude provedeno vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože a doplnění ŠL do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem uložena v místě žst Domašov nad Bystřicí (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk z čištění a těžby štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.

Nový kolejový rošt v délce 639m tv. kolejnic 49E1 nových v délkách 75m, pražce nové B03R (+10mm), rozdělení „u“ bude zhotovitelem smontován v ose. Za výhybkou č. 2 a 10 bude použito 10ks dřevěných pražců.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu. Bude provedena montáž pražcových kotev.

Bude provedeno svaření koleje do BK.

Bude zřízeno nástupiště typu SUDOP v délce 150m dle vzorového listu z desek 145Z.

Bude zřízen přechod pro cestující.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Bude provedeno osazení zajišťovacích značek.

Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel. Dopravu nových kolejnic zajistí objednatel.

SK 3

Bude provedena demontáž stávajícího nástupiště sypaného délky 138m a demontáž přechodu pro cestující.

V  délce 380m bude provedeno pročištění stávajícího štěrkového lože strojní čističkou, v délce 238m bude provedena výměna ŠL těžením. Bude provedeno vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, rozhrnutí pročištěného kolejového lože a doplnění ŠL do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem uložena v místě žst Domašov nad Bystřicí (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk z čištění a těžby štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.

Nový kolejový rošt v délce 216 + 402m tv. kolejnic S49 regenerovaných v délkách 110 a 100m, pražce užité SB6, rozdělení „d“ bude zhotovitelem smontován v ose. Za výhybkou č. 2, 4 a 9 bude použito 10ks dřevěných pražců.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z původního pročištěného materiálu  s doplněním nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu. Bude provedena montáž pražcových kotev.

Bude provedeno svaření koleje do BK.

Bude zřízeno nástupiště typu SUDOP v délce 138m dle vzorového listu z desek 145Z.

Bude zřízen přechod pro cestující.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě.

SK 2

Bude provedena demontáž stávajícího nástupiště sypaného délky 150m.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu.

Bude zřízeno nástupiště typu SUDOP v délce 150m dle vzorového listu z desek 145Z.

SK 5a

v délce 64m bude provedena výměna ŠL těžením. Bude provedeno vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m a doplnění ŠL do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem uložena v místě žst Domašov nad Bystřicí (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk těžby štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.

Nový kolejový rošt v délce 64m tv. kolejnic S49 regenerovaných v délce 64m, pražce užité SB6, rozdělení „c“ bude zhotovitelem smontován v ose.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu.

Bude provedeno svaření koleje do BK.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě.

v.č. 6

Bude provedeno vytržení stávající výhybky a přípoje k v.č. 8.

V délce 34m bude provedena výměna ŠL těžením.

Bude provedeno doplnění ŠL do úrovně budoucí ložné plochy pražců a zřízení homogenizované vrstvy KL.

Vytržená výhybka přípojné kolejové pole budou zhotovitelem uložena v místě žst Domašov nad Bystřicí (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Výzisk těžby štěrkového lože bude použit ke zpevnění zemního tělesa v místě stavby, které určí objednatel. Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.

Nový kolejový rošt v délce 34m tv. kolejnic S49 regenerovaných v délce 34m, pražce užité SB6, rozdělení „c“ bude zhotovitelem smontován v ose.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z nového materiálu.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu.

Bude provedeno svaření koleje do BK.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě.

v.č. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Bude provedena výměna dřevěných pražců a směrové a výškové vyrovnání strojní podbíječkou metodou přesnou.

v.č. 1 – výměna 11ks pražců ve výměnové části

v.č. 7 – výměna 100% pražců + 3ks dlouhých za výhybkou + 17ks příčných dřevěných + 10ks betonových příčných v přípojích

v.č. 9 – výměna 33ks výhybkových pražců + 6ks příčných dřevěných pražců

k.č. 4a a v.č. 12

Bude provedeno vytržení stávající koleje v délce 224m a výhybky.

Vytržená výhybka přípojné kolejové pole budou zhotovitelem uložena v místě žst Domašov nad Bystřicí (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).

Zemní těleso bude zhotovitelem upraveno do předepsaného tvaru.

Dopravu potřebného materiálu včetně naložení a složení zajistí zhotovitel z žst Hranice na Moravě a ŽPSV. Dopravu nových kolejnic zajistí objednatel.

Obecně

V daném úseku se nachází zařízení SSZT.

V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).

Specifikace:

Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.

Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.

Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.

Výzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.

Přístupové cesty:

Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.

Požadavek na výluky:

21. 10 – 18.11. 2020

Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.

Zařízení správců souvisejících zařízení:

SSZT – demontáž a montáž lanových propojení a přestavníků zajistí zhotovitel.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla ml., mobil 606 780 083, e-mail: OulehlaZ@spravazeleznic.cz