Obsah:

1.	Základní údaje o mostním objektu	3

2.	Technický popis dosavadního stavu objektu	4

2.1	Základní údaje	4

2.2	Popis objektu	5

2.3	Dosavadní inženýrské sítě na objektu a v jeho okolí	6

2.4	Výsledky průzkumných prací	6

2.5	Stavební stav objektu	6

3.	Zdůvodnění stavby	7

3.1	Zdůvodnění a rozsah navrhovaných opatření	7

3.2	Vazba na výhledové záměry	7

3.3	Budování mostního provizoria	7

4.	Technický popis nového stavu objektu	8

4.1	Základní údaje	8

4.2	Kácení	8

4.3	Zemní práce	8

4.4	bourací práce	8

4.5	Popis úprav nosné konstrukce	8

4.6	Popis úprav spodní stavby	9

4.7	Popis úprav železničního svršku	10

4.8	Popis úprav mostního vybavení	11

4.9	Ochrana proti účinkům bludných proudů	12

4.10	Vodotěsné izolace	12

4.11	Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí	13

4.12	Vedení komunikací a inženýrských sítí na mostě a pod mostem	16

4.13	Zásah do stávající zeleně	17

4.14	Nakládání s odpady	17

4.15	Ostatní technické souvislosti	17

4.16	Požadavky na materiál	18

5.	Technický popis navrženého MP	20

5.1	Návrhové zatížení	20

5.2	Prostorové uspořádání	20

5.3	Hydrotechnické výpočty	20

6.	Způsob provádění stavby, postup výstavby	20

6.1	Prostor výstavby	20

6.2	Postup výstavby	21

6.3	Požadavky na zvedání mostní konstrukce	21

6.4	Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem	22

6.5	Zvláštní požadavky na stavební postupy	22

7.	Podklady	23

8.	Dotčené předpisy a literatura	23

9.	Příloha 1 - Zápisy z porad	25

# Základní údaje o mostním objektu

| Stavba: | "Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,624" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | SO 01 Most v km 20,624 |  |  |
| Stupeň dokumentace: | dokumentace pro opravné práce Z hlediska směrnice g. ř. SŽDC č.11/2006 - DPS |  |  |
| Objednatel: | Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |  |  |
| Správce mostního objektu: | Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc |  |  |
| Vlastník mostního objektu: | Správa železnic, státní organizace |  |  |
| Projekt stavby: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc |  |  |
| Projekt stavebního objektu: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |  |  |
| Odpovědný projektant objektu: | Ondrej Kvašňovský |  |  |
| Kraj: | Olomoucký |  |  |
| Obec: | Hlubočky [502146] |  |  |
| Katastrální území: | Hrubá Voda [648591] |  |  |
| Pověřený obecní úřad | Hlubočky |  |  |
| Trať: | 310 Olomouc – Opava, Rýmařov – Valšov |  |  |
| Traťový úsek: | 2191 Olomouc hl. n. (m) (O. hl. n. Bělidla vč) - Krnov (mimo) |  |  |
| Definiční úsek: | 10 Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí |  |  |
| Staničení: | Evidenční km: |  | 20,624 |
| Poloha objektu: | Šírá trať |  |  |
| Překonávané překážky: | Bystřice (ID 10100053) Místní komunikace |  |  |
| Dotčené parcely: | 1173 1251/4 | Správa železnic, státní organizace Správa železnic, státní organizace |  |

# Technický popis dosavadního stavu objektu

## Základní údaje

| Charakteristika objektu: | Trvalý železniční most bez kolejového lože s mostnicemi a spodní prvkovou mostovkou. Most je šikmý s kolmým ukončením konstrukce. Spodní stavba masivní, kamenná tížná. NK mostu je ocelová, nýtovaná, příhradová. |
| --- | --- |
| Statické působení: | Hlavní nosník příhradový – prosté pole Příčník-prosté pole Podélník-prosté pole |
| Rok výstavby: | 1910 |
| Rekonstrukce a opravy: | 1972 - obnova PKO 1998 - výměna mostnic |
| Údaje o mostním objektu: úhel křížení: výška mostu: volná výška pod mostem: stavební výška: světlost otvorů: rozpětí mostu: délka přemostění: délka mostu: šířka mostu: prostorové uspořádání na mostě: minimální vzdálenost k překážce podélný sklon NK: nadvýšení NK: | 45° 6,26 m (niveleta temena kolejnice nad terénem) 4,75 m ( nad vodním tokem) 4,05 m ( nad místní komunikací) 1,53 m (vztažená k NTK) kolmá 23,30 m, šikmá 30,30m 34,00 m 30,30m 45,70m 5,91 m vlevo 2,08 m; vpravo 1,92 m ~ 16,80 ‰ cca 35mm |
| Počet otvorů: | 1 |
| Šikmost mostu: | levá |
| Min. tloušťka kolejového lože: | 0 mm (plošné uložení mostnic) |
| Počet kolejí na mostě: | 1 |
| Železniční svršek na mostě: | kolejnice S49 na žebrových podkladnicích |
| Poloměr oblouku: | R=270m |
| Převýšení: | D = 118 mm |
| Sklonové poměry: | kolej stoupá ~ 15-20 ‰ |
| Traťová rychlost: | V = 60 km/h |
| Kategorie železniční tratě z pohledu mostů: | 3. |
| Traťová třída zatížení: | C3 |
| Zatížitelnost mostu: | nebyla zjišťována |
| Trakce: | není |

## Popis objektu

Železniční jednokolejný most nacházející se v DÚ Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí, o jednom otvoru přes řeku Bystřici a polní místní komunikaci postaven v roku 1910. Nosnou konstrukci tvoří ocelové nýtované příhradové nosníky se spodní otevřenou prvkovou mostovkou. Most je šikmý o uhlu křížení cca 45°. Kolmé ukončení mostovky pomocí podružných ložisek pod krajními příčníky. Délka mostu je 39,70 m, šířka mostu je 5,91 m, výška mostu nad terénem je 6,26 m. Rozpětí mostu je 34m  a délka přemostění je 31,6m. Hodnocení správce 2/2.

### Nosná konstrukce

Nosná konstrukce mostu je ocelová příhradová nýtovaná se spodní prvkovou mostovkou bez horního příčného ztužení, mostnice uloženy plošně na podložkách. Nýtované podélníky o osové vzdálenosti 1,8m a o rozpětí 3,4m jsou zapuštěny mezi příčníky a výškově odsazeny o cca 140mm. V příčném směrů jsou dvojice podélníků osazeny excentricky od osy mostu v souladu s průběhem zakřivené osy koleje na mostě.

Uložení nosné konstrukce – na typových ocelových ložiscích (O1 pevné stolicové, O2 pohyblivé čtyřválcové, podružná tangenciální ložiska s úložnou deskou). V předpolí mostu je kolej uložena v otevřeném štěrkovém loži.

### Spodní stavba

Spodní stavbu tvoří kamenné opěry s kamennými úložnými bloky pod ložisky, závěrné zdi a úložné prahy tvoří kamenné zdivo s kamennými římsami.  Šikmá křídla tvoří rovněž kamenné zdivo s kamennou římsou. Rok výstavby spodní stavby 1910.

### Železniční svršek

Na mostní konstrukci jsou použity mostnice nesoucí žebrové podkladnice. K nim jsou svěrkami ŽS4 upevněny kolejnice tvaru S49. Před mostem je sestava svršku tvořena betonovými pražci B91s s bezpodkladnicovým pružným upevněním a kolejnicemi 49E1. Výběh pro pojistné úhelníky před a za mostem je tvořen dřevěnými pražci s žebrovými podkladnicemi a kolejnicemi S49 s tuhým upevněním. Konstrukce železničního svršku za mostem (ve smyslu staničení) je stejná jako u výběhů pojistným úhelníků. Na mostě jsou pojistné uhelníky profilu 150/100/14 uložené na ocelových podložkách připojeny vrtulemi.  Vzdálenost od pojížděné hrany je 180-185mm.

### Vybavení a další

Podlahy

Na mostě je konstrukce chodníků osazena na chodníkových nosnících z profilu U100 přivařených přes „L“ profily 90x90x9 k příčníkům. Chodníkové podlahy jsou z rýhovaných a slzičkových plechů, připevněné šrouby.

Na mostnicích jsou pomocí vrutů připevněny mostnicové podlahy ze slzičkových plechů.

Zábradlí

Na římsách opěr je ocelové nýtované zábradlí profilu „L“ s dilatací vzduchovou mezerou. Profil madla je 40/40/4 a profil sloupku je 50/50/5. Výška stávajícího zábradlí dle protokolu o prohlídce je min. 1140mm. Sloupky zábradlí ve výbězích jsou zalité do kamenných bloků. Zábradlí na moste je přinýtované k NK.

Bezpečnostní nátěry a výstražné tabulky

První a poslední svislice jsou opatřeny žlutočerným nátěrem. Před i za objektem je tabulka „POZOR ZÚŽENÝ PRŮŘEZ“.

Jiná cizí zařízení

Na pravém nosníku na svislicích vede kab. žlab. Vlevo před objektem je hektometrovník - km 20,6.

## Dosavadní inženýrské sítě na objektu a v jeho okolí

Na mostě jsou ve stávajícím kab. žlabu vedeny kabely ČD- Telematika a SSZT Olomouc.

Pod mostem při Krnovské opěře vedou podzemní kabely NN ve správě ČEZ A CETIN.

## Výsledky průzkumných prací

Průzkumné práce na objektu nebyly provedeny. Navrhované práce na mostě neovlivní zatížitelnost mostu.

Byla provedena:

- vizuální prohlídka projektanta

- fotodokumentace stávajícího stavu

### Geologické a geotechnické podmínky

Geotechnický ani stavebnětechnický průzkum nebyl prováděn, protože se jedná pouze o opravné práce na mostě bez zásahu do spodní  stavby mostu. Stávající způsob založení se nemění.

## Stavební stav objektu

Stavební stav objektu byl stanoven na základě protokolu o podrobné prohlídce mostu a místního šetření.

### Nosná konstrukce

Stávající stavebně technický stav nosné ocelové konstrukce je dle provedených prohlídek hodnocen stupněm 2. Na konstrukci je patrné korozní napadení (Ri5), nátěry jsou z 15% stráveny. Vodorovné plochy jsou místy znečištěné. Na konstrukci je dále řada lokálních deformací a vrubů. Některé prvky NK jsou korozívně oslabeny až do ostra.

Nátěr ložisek je sešlý, loupe se, prostupuje koroze. Obetonování ložisek je popraskané, ložiska jsou uvolněná v hnízdech. Podružné ložiska jsou napadené korozí, upevnění ložiskových desek jsou volné.

### Spodní stavba

Stávající stavebně technický stav spodní stavby je dle provedených prohlídek hodnocen stupněm 2. Na opěrách spodní stavby je popraskané a vydrolené spárování. Římsa v místě posledního sloupku zábradlí je vylomená. Opěry jsou místy zarostlé mechem. Svahy jsou porostlé vegetací.

### Železniční svršek

Dřevěné pražce ve výbězích a mostnice jsou popraskané. Cca 80 % mostnic je pod podkladnicemi prohnilých. Na některých mostnicích chybí vrtule. Část podložek pod mostnicí je silně prohnilá a začíná se rozpadat. Mostnice vlevo nedosedají na podélník, při průjezdu vozidel pulzují. Pozednice jsou popraskané a pod podkladnicemi nahnilé. Pojistné uhelníky místy korodují, stupeň korozního napadení dle SŽDC S5/4 (ČD): cca 20% (Ri5). Ve stycích je několik šroubů volných a místy chybí. V připevnění úhelníků na konstrukci chybí 8 vrtulí. V úhelnících jsou otvory po starém rozdělení mostnic a pražců. Vrtule jsou místy povytažené a ohnuté. Trhliny v úhelnících jsou prořezané a pojistný úhelník vpravo na začátku prasklý.

### Vybavení a další

Podlahy

Náter na podlahových plechů je sešlí a mistami prostupuje koroze. Stupeň korozního napadení dle předpisu SŽDC S5/4 (ČD): cca 35% (Ri 5).

Zábradlí

Nátěr je sešlý, prostupuje koroze. Stupeň korozního napadení dle SŽDC S5/4: cca 15 % (Ri 5). 1. sloupek vpravo na začátku a poslední vlevo na konci je uvolněný v římse.

Bezpečnostní nátěry a výstražné tabulky

Bezpečnostní nátěry jsou mírně zašlé a znečištěné stékáním koroze. Výstražná tabulka před objektem je poškozená.

Jiná cizí zařízení

Ocelová chránička koroduje, stupeň korozního napadení dle SŽDC S5/4 (ČD): cca 90% (Ri 5).

# Zdůvodnění stavby

Objekt je součástí stavby "Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – projekty mostů  v km 20,624, 22,452 a 29,592", v rámci které se řeší opravné práce na železničním mostu v ev. km 20,624.

Jedná se o opravné a udržovací práce zadané v rozsahu požadovaném správcem mostních objektů pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na trati. Součástí opravy mostního objektů je také úprava geometrie polohy koleje v daném úseku trati dle podkladů dodaných od SŽG viz SO 02.

## Zdůvodnění a rozsah navrhovaných opatření

Rozsah opravných prací na stavebním objektu SO 01 je výsledkem dohody mezi projektantem a zástupci investora.

Je navržena oprava objektu, která zahrne:

- výměnu mostnic, pozednic a úprava podlahových plechů

- výměnu pojistných úhelníků ve výbězích

- výměnu pražců pod pojistnými uhelníky

- obsekání, oblití ložisek a obnova PKO

- výměna pásnic podélníků, výměna do ostra zkorodovaných částí NK

- očištění nosné konstrukce, očištění a prespárování spodní stavby s přibetonávkou

- betonáž nových částí říms

- oprava zábradlí ve výbězích

## Vazba na výhledové záměry

V dotčeném území nejsou výhledové záměry, které by ovlivnily opravné práce na mostě a jejich rozsah.

## Budování mostního provizoria

Budování mostního provizoria není potřeba, práce probíhají ve výluce trati.

# Technický popis nového stavu objektu

## Základní údaje

| V nové stavu se mnění pouze: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poloměr oblouku: | R=273m |  |
| Sklonové poměry: | kolej stoupá ~ 17 ‰ |  |
| Posun koleje: Prostorové uspořádání na mostě: minimální vzdálenost k překážce | Změna polohy nivelety směrově 30mm vlevo 2,09 m; vpravo 1,91 m |  |

## Kácení

Nedojde ke kácení. V rámci prácí dojde k odstranění náletových dřevin ve vzdálenosti 10m od hrany křídel.

## Zemní práce

Před prováděním výkopových prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících sítí. Sítě v kolizi, které se neruší, se musí přeložit. Počítá se s ochráněním a obnažením  kabelů v kolejovém loži.

Výkopy je nutno koordinovat s terénními pracemi při odstranění štěrkového lože, na které výkopy mostu navazují.

Těžitelnost zemin spadá do I. třídy dle ČSN 73 6133. Výkopy budou provedeny se sklony svahů 1:1. U zkonsolidovaných násypů možná 2:1. Okraje všech výkopů budou zabezpečeny provizorním dřevěným zábradlím.

Výkopová zemina vhodná k zásypu bude uložena na deponii a použita pro zpětné zásypy. Se zeminou musí být nakládáno dle TKP.

Zemina, která nebude dále použita pro zásypy, bude odvezena na skládku odpadu. Další informace v části dokumentace B odstavec odpadové hospodářství.

## bourací práce

Nejdříve budou ochráněny a posunuty kabely a kabelové chráničky. Do bouracích prací spadá odstranění částí stávajícího zábradlí ve výbězích do trati a to včetně kamenných částí římsy a odstránení kamenné přizdívky na opěre 1. Odstranění mostnic, pozednic, dřevěných pražců pod pojistnými úhelníky a demontáž těchto úhelníků. Dále demontáž stávajících pásnic podélníků, prvků NK určených na výměnu a demontáž stávajíci chráničky.

Před prováděním výkopových a pažících prací je nutno provést vytyčení veškerých stávajících sítí.

## Popis úprav nosné konstrukce

Nosná konstrukce mostu bude ručně mechanicky očištěna, tak aby nebyla narušena stávajíci protikorozní ochrana jednotlivých prvků, s důrazem na místa, kde se drží nečistoty a je zvýšené riziko vzniku koroze. Po očištění konstrukce proběhne její prohlídka a budou vyznačeny a určeny počty nýtů pro doplnění a případnou výměnu.

Pro zajištění přechodnosti podélníků zatížením železničním provozem pro traťovou třídu C3 s přidruženou rychlostí V=60 km/hod bude provedeno zesílení podélníků. Horní i spodní pásnice podélníků budou demontovány a nahrazeny novými profily. Horní pásnice bude nahrazena profilem  P12/220-3210 mm z oceli S 235 J2+N, která bude přišroubována šrouby HRC M20 ke stávajícím horním krčním úhelníkům. Spodní pásnice bude nahrazena profilem P15/220-2850 mm z oceli S 235 J2+N, která bude přišroubována šrouby HRC M20 ke stávajícím dolním krčním úhelníkům. Na horních a dolních krčních uhelnících podélníků bude rovnéž obnovena PKO. Spojení pásnic bude provedeno ve stávajících polohách nýtů a dle stávajícího průměru nýtu s vrtáním der přímo na stavbě. Použití HRC šroubů se řídí normou ČSN EN 14399-10. Zhotovitel musí vypracovat technologický předpis provedení, který musí být schválen odborným orgánem investora.

Dále dojde k výměně do ostra korozivně poškozených prvků konkrétně:

- dolních uhelníků prvního a posledního polopříčníků

- styčníkový plech spodního ztužení při podružných ložiskách

- ložiskových desek nad podružnými ložisky

- styčníkové plechy horního ztužení podélníků

Všechny nové prvky budou vyhotoveny  z oceli S 235 J2+N spojeny pomocí HRC šroubu dle stávajícího průměrů a polohy.

V případě že se v průběhu stavby objevy další výrazně korozívně poškozené prvky, které nejsou součástí této PD,  bude projektant a investor přizván a investor rozhodne o dalším postupu.

### Ložiska

Ložiska budou očištěna a opatřena novou PKO. Styčné plochy budou ošetřeny grafitovým tukem.  Na úložných prazích bude v okolí ložiskových ocelových úložných desek odsekán degradovaný beton a bude reprofilován statickou sanační maltou.

U válců pohyblivých ložisek bude zkontrolována jejich geometrie a v případě zjištění významnějších deformací budou válce opracovány. Určené drobné ocelové vyměnitelné části ložisek napr. krytky, budou odstraněny nahrazeny novými identickými prvky. Spáry mezi ocelovými deskami ložisek budou zatmeleny vhodným tmelem. Tmel bude trvanlivý a odolný vůči UV-záření. NK bude při pracích na ložiscích přizvednuta a stabilitně zajištěna.

### Podružná ložiska

Proběhne sanace stávajícího podružného ložiska zejména obnova PKO, zabezpečení styku mezi bločkem a podružným ložiskem podlitím vysokopevnostní kotevní zálivkovou maltou s elektroizolačními

vlastnostmi dle SR 5/7 (S) o min. tloušťce 10 mm, čímž se zcela vyplní prostor hnízda pro uložení ložisek. Dále proběhne reprofilace stávajícího ložiskového bločku statickou sanační maltou.

Dále proběhne výměna spodních uhelníků polopříčniků a styčníkového plechu spodního ztužení. Mezi ložisko a styčníkový plech spodního ztužení bude vložen nový plech 250x490. Funkcí vloženého plechu je vyrovnání výškové úrovně podélníků a polopříčníků v oblasti podružného ložiska. Tloušťka plechu bude doměřena na stavbě po vyrovnání podelníků. Plech (profilu 250x490) bude spojen se styčníkovým plechem a dolními uhelníky příčníků pomocí HRC šroubů M24 se zápustnou hlavou aby byl zabezpečen pohyb konstrukce po ložisku. V plechu bude zahloubení dle geometrie zápustné hlavy šroubu.

## Popis úprav spodní stavby

Sanace kamenného zdiva opěr

Na stávajících konstrukcích z kamenného zdiva bude provedeno celoplošné otryskání tlakovou vodou a provede se sanace spárování zdiva v rozsahu 50%. Po otryskání se provede odsekání narušeného materiálu ve spárách do hloubky 80 mm a provede se hloubkové přespárování s vyhlazením povrchu malty ve spárách ocelovou spárovačkou. V kapse závěrných zdí se provede vyrovnání plochy pod pozednicemi vrstvou z plastbetonu tl. min. 20mm. Očištění ploch úložných prahů bude probíhat ručně v součinnosti s obsekáním a zalitím ložisek.

Parapety rovnoběžných křídel na opěrách

Rozpadlé části říms OP1-pravá římsa, OP2-levá římsa budou odbourány. Pracovní spára se po odbourání očití a provede se vrtání a osazení kotevních trnů z betonářské oceli Φ16 mm. Na takto připravenou pracovní spáru se osadí výztužný koš a provede se nadbetonování nových říms parapetů opěr. Beton nových konstrukcí C30/37-XF4+XD3. Betonářská výztuž B500B.

Přibetonávka na OP1

Na opeře 1 bude odstraněná stávající kamenná přizdívka a bude nahrazena novou kotvenou přibetonávkou dle VL0 700.6.

Před Zhotovením přibetonávky proběhne očištění tlakovou vodou a odstranění poškozeného kameniva. Povrch bude opatřen spojovacím můstkem. Beton a vyztuž  přibetonávky dle 4.16.1. Přibetonávka bude kotvena kotevními háky φ10mm, délky 400mm nalepených na chemickou kotvu do vývrtu, vyztužena KARI síti φ 8-150x150mm.

Parapety kolmých křídel na opěrách

Vysunutá římsa na pravém kolmém křídle OP2, která prorůstá kořeny, bude nanovo zazděna s použitím stávajících kvádrů.

## Popis úprav železničního svršku

Úpravy železničního svršku jsou řešeny samostatným stavebním objektem SO 02 - Úpravy železničního svršku. Železniční svršek je rekonstruován i v prostoru před a za mostní konstrukcí. Řešený úsek koleje se nachází ve složeném oblouku s mezilehlými a krajními přechodnicemi. Opravovaná mostní konstrukce leží částečně ve směrovém oblouku a zbylou částí zasahuje do krajní přechodnice tvaru klotoidy. Oprava začíná v km 20,595 153, kde je směrový oblouk o poloměru 273 m a převýšení 118 mm navázán na předcházející mezilehlou přechodnici. Rekonstrukce je ukončena v km 20,700 000. Jedná se tedy o úsek v délce 104,847 m. Kolej stoupá ve smyslu staničení ve sklonu 6,36 – 19,44 ‰.

V rámci této stavby nebude vytvářena bezstyková kolej, ale bude zachována kolej stykovaná. Příprava na bezstykovou kolej bude zaručena vložením dilatačních zařízení umožňující přerušení bezstykové koleje.

### Mostnice

Mostnice a pozednice budou vyrobeny dle předpisu SŽDC S3, díl V Železniční svršek – Kolejnicové podpory a TNŽ 73 6261.

Uložení mostnic na ocelových nosných konstrukcích železničních mostů. Vzhledem k excentricitě koleje a převýšení trati jsou navrženy nové dubové mostnice o profilu 260/240mm, délka mostnic 2500mm. Uložení mostnic plošné s upevněním svislým mostnicovým šroubem k horním pásnicím podélníků. Číslování mostnic a pozednic je provedeno ve směru staničení (směr z Olomouce do Krnova). Celkový počet je 68 mostnic a 2 pozednice. Uložení mostnice musí být v souladu s TNŽ 73 6261 a SŽDC S3 kap V.

Vzhledem k tomu že nelze dodržet izol. vzdálenost mostnicových šroubů a vrtulí dle TNŽ 73 6261, budou mostnicové šrouby izolovány pomocí samosmrštujici fólie popř. namáčením do plastbetonu. Hlava šroubu bude zapuštěna do mostnice a zalita asf. zálivkou. Mostnice budou nad podélníkovými pásy zesíleny dřevěnými podložkami připevnenými k mostnici čtyřmi vruty Φ16mm dle TNŽ 73 6261 a opáskováním.

Podložky jsou přímé, bez začepování do tělesa mostnice, vložené do výřezu hloubky 20mm, vytvořených v mostnicích. Výškové opracování mostnic je řešeno vyfrézováním drážek ve spodní ploše v styku se zesilujícími podložkami. Úložná plocha podložek se dále vyprofiluje pro uložení na pásnicích s hlavami HRC šroubů. Veškeré opracované plochy mostnic budou opatřeny novou impregnací. V případě délkových úprav mostnic budou jejich čela opatřena protištěpnými sponami. Rovněž dojde k výměně pozednic.

Zhotovitel zajistí realizační dokumentaci, která specifikuje opracování mostnic na základě detailního zaměření podélníků. Toto zaměření bude provedeno po ukončení prací souvisejících s výměny prvků NK a sanací ložisek (nadzvednutí NK), až bude jasné že výšková a směrová poloha NK je definitivní.

### Pojistné úhelníky

Na mostě a ve výbézích jsou stávající pojistné úhelníky profilu L150/100/14. V rámci stavby bude provedena demontáž těchto pojistných úhelníků.

Ve výbězích se opraví pojistné uhelníky. PÚ budou  osazeny do polohy, která bude v souladu s předpisem SŽDC S3 díl XII. . Pro upevnění PÚ budou použity nové vrtule dle SŽDC S3 díl XII.

PKO ocelových konstrukcí viz kap. .

## Popis úprav mostního vybavení

### Podlahové plechy

Na stavbě proběhne demontáž podlahových plechů na chodnících v nutném rozsahu. Před montáží mostnic bude pro bezpečný pohyb pracovníků provedena zpětná montáž sanovaných plechů. Plechy budou dle potřeby na stavbě upraveny, položeny na nové gumové podložky a budou připevněny novými šrouby dle TNŽ 73 6260.  PKO viz kap. .

### Mostnicové plechy

Před demontáží mostnic se provede celoplošná demontáž podlah na mostnicích. Plechy budou odvezeny k dílenskému opracování, kdy bude provedeno jejich vyrovnání a šířková úprava. Ukládání ocelových podlah se řídí předpisem TNŽ 73 6260.

Po montáži mostnic a svršku budou na mostnicích obnoveny podlahy ze stávajících sanovaných plechů, které se uloží na nové ocelové podložky. Na hlavách mostnic bude dle potřeby provedena šířková úprava podlah, vzhledem na mírný posun nivelety.

Plechy na hlavách mostnic budou uloženy na nové podložky z uhelníků L30/30/3-200. Pod styky podlahových plechů budou vloženy zdvojeně svislými pásnicemi obrácenými k sobě. Podložky budou k mostnici přichyceny novými vruty se šestihrannou hlavou 8x50. Plech bude k podložkám přichycen novými vruty se šestihrannou hlavou 8x80.  Ve stycích budou hlavové plechy připevněny stávajícími vrtulemi S1 (případnou výměnou nebo doplněním, uvažovaným v rozsahu do 40%).

Sanované mezilehlé podlahy budou uloženy na nové uhelníky L30/30/3-200 (vlevo), L45/45/3(střed), L40/40/3-200(vpravo). Pod styky podlahových plechů budou uhelníky vloženy zdvojeně svislými pásnicemi obrácenými k sobě. Vzhledem na využití stávajících mezilehlých podlah nebude dodržen bod 8.c) TNŽ 73 6260.

Přichycení podložek k mostnicím novými vruty se šestihrannou hlavou 8x50. Středové plechy budou připevněny ve stycích a ve středu délky plechu stávajícími vrtulemi S1 (případnou výměnou nebo doplněním, uvažovaným v rozsahu do 40%).

### Zábradlí

Zábradlí ve výbězích

Levé stávající zábradlí na OP1 a pravé stávající zábradlí na OP2 budou očištěny a provede se obnova PKO. Na toto zábradlí bude doplněna nová dolní příčel z profilu L50/5 přišroubováním ke stávajícím sloupkům pomocí zinkovaných šroubů M12 s podložkou a samojistící maticí do předvrtaných otvorů průměru 13mm.

Pravé zábradlí na OP1 a levé zábradlí na OP2 budou demontovány.  Stávající sloupky na závěrných zídkách budou ponechány. Na částech římsy, kde proběhne betonáž nových říms křídel budou nové sloupky kotveny pomocí patních desek připevněných k římsám pomocí kotevních šroubů. Sloupky zábradlí budou tvořit válcované profily L 70x8, horní madla a příčle budou z válcovaných profilů L 60/5 respektive L50/5.

Nové části zábradlí budou splňovat platné znění MVL 720. Přesné rozměry stávajících částí zábradlí jako i polohy stávajících sloupků je nutné ověřit na stavbě a případně upravit rozměry pásovin. Zábradlí bude opatřeno novou protikorozní ochranou viz kap. . Stávající zábradlí nebylo staticky posuzované dle MVL 720, nesplňuje VMP.

### Bezpečnostní nátěry a výstražné tabulky

První a poslední svislice budou opatřeny novým žlutočerným výstražním nátěrem a tabulkou dle čl. 24 (7) předpisu SŽDC S5.

### Jiná cizí zařízení

Na konzolách je osazen žlab délky 42m pro vedení IS, který bude na koncích zapuštěn do štěrkového lože a napojen na stávající žlab v kolejovém loži. .Přechody mezi ocelovým žlabem a žlaby v zemi bude prostřednictvím plastového mezikusu.

## Ochrana proti účinkům bludných proudů

Trať je ve stávajícím stavu neelektrifikovaná, korozní průzkum nebyl proveden.

Do stávajících opatření se nezasahuje. Jedná se o opravné práce.

## Vodotěsné izolace

Vodotěsné izolace mostního objektu musí být provedeny výhradně schválenými systémy vodotěsných izolací (dále jen SVI), tj. systémy pro, které bylo vydáno „Osvědčení o shodě s podmínkami OTP“. Vodotěsné izolace smí provádět výhradně specializovaný zhotovitel, oprávněný a odborně způsobilý (viz TKP staveb státních drah, kapitola 22)

Zhotovitel vypracuje a předloží ke schválení technologický předpis provádění vodotěsných izolací včetně řešení detailů s ohledem na zvolený typ izolace, který bude plně v souladu technologickým postupem.

Povrch podkladu musí splňovat požadavky dle TNŽ 73 6280 a to zejména:

- pevnost v tahu povrchových vrstev		min 1,5MPa

- nerovnost povrchu				max 8mm

- vlhkost povrchu				max 4%

Pokud nebude možno dodržet stanovenou vlhkost povrchu, musí se zvolit izolační systém pro mladé betony. Izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti bude aplikována na římsy s přesahem na křídla.

Izolace říms křídel je ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z penetračně adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o max. tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad, pro ochranu je uvažovaná ochranná geotextílie min. 600g/m2.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů a TKP staveb státních drah, kap. 22.

Schéma izolací s popisem bude uvedeno na samostatné příloze.

## Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

### Základní specifikace pro návrh PKO

Konstrukce spadá do kategorie „ocelová konstrukce v exteriéru“.

Návrh protikorozní ochrany vychází z předpisu SŽDC S5/4. Při návrhu nátěrového systému se uvažuje stupeň korozní agresivity C3 a požaduje se vysoká životnost dle tabulky 1 předpisu SŽDC S5/4.

### Výpis použitých typů PKO

▪ TYP I

ONS 14 dle tab. D/1 a E/1 SŽDC S 5/4

- stávající části zábradlí, podlahové a mostnicové plechy, ložiska, stávající uhelníky na podélníků a lokální obnova PKO nosné konstrukce

▪ TYP II

ŽSP+ ONS 02  dle tab. D/1 a E/1 SŽDC S 5/4

- nové pásnice podélníků, měněné části NK, nové pojistné uhelníky, nové ocelové úhelníkové zábradlí na spodní stavbě

▪ TYP III

Zinkování ponorem dle tab. D/1 a E/3 SŽDC S 5/4

- podporující profily hlavových a středových plechů

### Požadavky na návrh a realizaci PKO

Na základě požadavků tohoto projektu protikorozní ochrany bude kvalifikovaným zhotovitelem zpracován „Technologický předpis protikorozní ochrany“ pro konkrétní nátěrový systém dle jeho nabídky. V tomto předpisu budou podrobně specifikovány konkrétní výrobky včetně technologických postupů provádění, způsob kontroly a přejímání.

Dále musí obsahovat podmínky, za kterých smějí být práce prováděny, kvalitativní parametry všech používaných výrobků a prací, spotřebu materiálu, způsob ochrany proti nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu provádění prací i po jejich dokončení.

Požadavky na obsah technologického předpisu stanovuje SŽDC S5/4 příloha F.

Technologický předpis musí být schválen projektantem i investorem.

Práce budou prováděny pod ochrannou závěsného lešení s nepropustnou podlahou při plném oplachtování pracovních prostor. Pro manipulaci s barvami je nutno zajistit pracovní místo s nepropustným dnem a záchytným prostorem proti úniku barev a ředidel. Staveniště musí být vybaveno prvky, umožňujícími bezodkladnou likvidaci úniků škodlivých látek v případě jejich náhodného úniku vlivem poruch mechanizmů popř. selháním pracovníků. Před zahájením prací musí zhotovitel stavby předložit schválený havarijní plán pro provoz staveniště.

Podle Obecných technických podmínek SŽ pro ochranné nátěrové systémy ocelových konstrukcí mostních objektů lze použít pouze ochranné nátěrové systémy s Osvědčením o shodě nátěrových systémů a nátěrových hmot s požadavky SŽ (tzv. „schválené“ systémy PKO).

Protikorozní ochranu smí provádět pouze zhotovitel (jeho pracovníci), který vyhovuje požadavkům státních drah a dotčeným předpisům:

- ČSN EN ISO 12944 -1 až 8 Nátěrové hmoty

- S 5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

- TKP staveb státních drah – kapitola 25 – Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí v aktuálním znění

- ČSN EN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu – Část 1: Stupně zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků

- ČSN EN 13507 Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním

- ČSN EN ISO 1461 Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích – Specifikace a zkušební metody

V místech případných montážních styků budou ocelové povrchy provizorně chráněny. V místě případných montážních styků bude PKO provedena na stavbě. Bude zaznamenáno vytvoření kontrolní ploch. Všechny neoznačené hrany OK budou zaobleny na R=2 mm.

Odstín vrchního nátěru PKO: dle požadavku technického dozoru investora.

### Požadavky na jednotlivé vrstvy PKO

#### Příprava povrchu OK pod ŽSP

Příprava povrchu pro nanesení kovového povlaku se provede abrazivním tryskáním ostrohranným prostředkem na stupeň Sa 3. Přípustné jsou stupně zarezavění dle S 5/4 - A, B hodnocené dle ČSN EN ISO 8501 – 1. Je nutno dodržet kvalitu (čistotu, drsnost, přilnavost) povrchu dle TKP a S 5/4. Pro kontrolu kvality povrchu budou použity referenční fotografické vzory uvedené v ČSN EN ISO 8501-1 a ČSN EN 13507. Nebude-li dosaženo požadované kvality povrchu, bude opětovně provedena příprava povrchu konstrukce.

Z hlediska ochrany životního prostředí je požadováno, aby byl odletující materiál při tryskání zachycen např. do plachet (nebo jiným vhodným způsobem) a likvidován uložením na skládku.

#### Příprava povrchu OK pro žárový povlak nanášený ponorem

Příprava povrchu pro žárové zinkování ponorem se provede mořením v odmořovací lázni - stupeň přípravy Be (moření v kyselině). Před prováděním moření je nutno odstranit povrchové nečistoty, které se nedají odstranit mořením (např. zbytky válcovacích olejů, olej, mazací tuk, nátěr, struska po svařování, nálepky, lepidla, atd..).

#### Aplikace kovového filmu- metalizace (pro ŽSP a ŽP ponorem)

Aplikace žárově stříkaného povlaku bude zahájena až po schválení kvality připraveného povrchu příslušným zástupcem objednatele. Kontrola povrchu se provede dle kontrolního plánu obsaženého v TP. V případě, že nebude povrch schválen, bude opětovně provedena příprava povrchu dle předcházejícího odstavce.

Žárové stříkání povlaku bude provedeno na plochách určených dle jednotlivých typů PKO. Kovový povlak musí být proveden v souladu s předpisy S 5/4 a TKP a ČSN EN ISO 2063. Po žárovém stříkání se provede tzv. utěsňovací nátěr. Tento nátěr bude proveden na suchý, čistý a nezoxidovaný povrch.

Je nutno dodržet časová a klimatická omezení, která stanovují předpisy S 5/4 a TKP. Vrstva kovového filmu bude přejímána a schvalována samostatně před nanášením ONS.

Plochy v místech případných montážních styků a svarů budou ošetřeny dle TP zhotovitele - přitom budou ošetřeny nejméně následujícím způsobem:

Hany a plochy u montážních styků budou chráněny vhodnou lepicí páskou v šířce 100 mm, po zavaření montážních styků přetryskány nekovovým materiálem před aplikací ŽSP, další vrstvy PKO je nutno odstupňovat tak, aby byla zajištěna návaznost a překrytí jednotlivých vrstev PKO. Minimální šířka odstupňování vrstev PKO je 50 mm.

#### Příprava ocelových povrchů před nanesením ONS

ONS 14 (podlahové a mostnicové plechy)

- příprava povrchu: Sa 2 ½

ONS 14 (stávající části zábradlí, ložiska, stávající uhelníky na podélníků a lokální obnova PKO nosné konstrukce)

- příprava povrchu: P St 3

ONS 02

- příprava povrchu v odmořovací lázni, stupeň Be

#### Ochranný nátěrový systém (dále ONS)

Nanášení ONS bude zahájeno až po schválení kvality připraveného povrchu. Kontrola povrchu se provede dle kontrolního plánu obsaženého v TP. V případě, že nebude povrch schválen, bude opětovně provedena příprava povrchu dle předcházejícího odstavce.

Ochranný nátěrový systém se skládá z nátěru základního, podkladového a vrchního. Pro dodržení ochranných vlastností v kritických místech konstrukce (hrany, svary, šroubové spoje, nýtové spoje, otvory atp.) se zpravidla před nanesením druhé vrstvy provádí navíc nátěr těchto míst, tzv. pásový nátěr a případné zatmelení v místech spár a štěrbin (pozn.: pásový nátěr se nezapočítává do celkové tloušťky ochranného systému). Při provádění nátěrů musí být dodrženy technologické požadavky uvedené v materiálových listech a TP (doby zasychání, poměry mísení atd.).

Nanesení ONS bude provedeno dle S 5/4 a TKP SŽ. Je nutno dodržet časová a klimatická omezení, která stanovují předpisy S 5/4 a TKP SŽ pro všechny vrstvy ONS.

Jednotlivé vrstvy ONS budou přejímány a schvalovány samostatně. TP zhotovitele bude obsahovat návrh řešení situace, kdyby nebyla některá z vrstev schválena objednatelem. Pokud v takovém případě tyto údaje nebudou v TP zhotovitele obsaženy a řádně schváleny, budou všechny vrstvy nátěru otryskány a bude celoplošně opravena vrstva kovového povlaku s příslušnou přípravou povrchu pro opravu slitinového povlaku a provede se opětovně příprava povrchu (viz výše).

Pro provádění PKO bude veden samostatný deník, který bude doložen obrazovou dokumentací (případně videodokumentací) všech problémových či sporných míst. Takto budou také zachyceny důležité detaily a případné montážní styky.

Bude zaznamenáno vytvoření kontrolní ploch.

- Základní nátěr

Teplota natíraného povrchu nesmí být vyšší než 40 °C a zároveň musí být nejméně 3 °C nad teplotou rosného bodu. V TP musí být uvedena nejnižší přípustná teplota a doba zasychání jednotlivých vrstev.

NDFT musí být v souladu s ČSN EN ISO 12944-7, minimální přípustná tloušťka je 80 % NDFT. Při nedodržení požadované NDFT musí být tloušťka základního nátěru doplněna a zkontrolována. Při nedosažení požadované přilnavosti musí být konstrukce znovu otryskána a základní nátěr proveden znovu s případnými opravami.

- Podkladové a vrchní nátery

Aplikace může proběhnout pouze po úspěšné kontrole základního nátěru. Pokud povrch nevyhoví, nečistoty se odstraní vysavačem nebo oplachem a kontrola se provede znovu.

Teplota natíraného povrchu nesmí být vyšší než 40 °C a zároveň musí být nejméně 3 °C nad teplotou rosného bodu. V TP musí být uvedena nejnižší přípustná teplota a doba zasychání jednotlivých vrstev.

Minimální interval přetíratelnosti bude dle technických listů použité nátěrové hmoty.

Tloušťky NDFT a typ pro podkladové a vrchní nátěry viz S 5/4 dle konkrétního ONS a požadavky níže.

- Požadavky na celkovou tloušťku zaschlého filmu ONS

- TYP I: ONS 14

1. ONS 14 – nátěr ve 3 vrstvách (základní, podkladový, vrchní):	280 m

celkem 								280 m

- TYP III: ŽSP + ONS 02

1. ŽSP – metalizace povrchu ZnAl15: 					80 m

2. ONS 02 – nátěr ve 3 vrstvách (základní, podkladový, vrchní): 	200 m

celkem 								280 m

- TYP V: zinkování ponorem

Tloušťka kovového povlaku (zinkování ponorem) tl. 80 až 100 mm v závislosti na tloušťce a členitosti materiálu.

Životnost žárově nanášeného kovového povlaku se požaduje velmi dlouhá, min. 20 let.

- Požadavky na pojiva ONS jednotlivých vrstev náterů

- základní nátěr: 	pojivo na bázi epoxidu (příp. se zaručenou přilnavostí na kov. povlaky)

- podkladový nátěr: 	pojivo na bázi epoxidu

- vrchní nátěr: 		pojivo na bázi polyuretanu (barevný odstín dle požadavků TDI)

### Požadavky na úpravu povrchů pro třecí spoje

Provádění přípravy povrchů pro jednotlivé spoje bude v souladu s předpisem SŽDC S 5/4, TKP 25B a ČSN EN 1090-2, vše v platném znění.

Požadavky na třídy třecích povrchů (dle ČSN EN 1090-2 v platném znění, tab. 18) jsou uvedeny v příslušných výkresech projektové dokumentace. Navržena je třídy třecích povrchů  „C“.

U styčných ploch určených pro spojení pomocí HRC šroubů je požadováno jejich podetírání vhodnou nátěrovou hmotou! Zhotovitel v TP PKO mj. rozpracuje opatření v místech těchto šroubových a nýtových spojů.

Požadavek na pásové nátěry: pro dodržení ochranných vlastností v kritických místech konstrukce (hrany, svary, šroubové spoje, nýtové spoje, otvory atp.) se zpravidla před nanesením druhé vrstvy provádí navíc nátěr těchto míst, tzv. pásový nátěr a případné zatmelení v místech spár a štěrbin (pozn.: pásový nátěr se nezapočítává do celkové tloušťky ochranného systému).

## Vedení komunikací a inženýrských sítí na mostě a pod mostem

Na mostě a v okolí mostu ne nachází sítě v správě organizací:

CETIN nn podzemní	-nedotčeno stavbou

ČEZ D nn podzemní	-nedotčeno stavbou

ČD-Telematika		-přeložení do nové chráničky v stávající poloze

SSZT OŘ Olomouc	-přeložení do nové chráničky v stávající poloze

Sítě (ČD- Telematika, SSZT) budou po dobu demontáže stávající chráničky položeny na konzolách. Po skončení montáže budou do nové chráničky vloženy. Obnažené kabely v přechodových oblastech budou po dobu výstavby ochráněny. Nové inženýrské sítě na most nejsou umísťovány.

Během výstavby musí být zabezpečená výška průjezdného prostoru min. 2,8m.

## Zásah do stávající zeleně

Na svazích železničního náspu, kolem křídel a pod mostem bude odstraněna náletová vegetace.

## Nakládání s odpady

Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kategorie „nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle příslušných platných legislativních opatření, TKP SŽ a předpisem S5/4. Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), v platném znění. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění. Podrobně je řešeno v částí dokumentace stavby  B.15.

## Ostatní technické souvislosti

### Přechody do trati, terénní úpravy

Před i za mostem bude upraven přechod drážní stezky z mostu do tratě dosypáním štěrku v prostoru mezi stávajícím kolejovým ložem a nově nadbetonovanou římsou. Proti rozsypání bude přechod drážní stezky zajištěn použitými betonovými pražci.

Za křídly mostu u krnovské opěry (OP2) bude provedena příčná drenáž, která se osadí do betonového lože a ochrání vrstvou geotextilie a zasype drenážním štěrkem. Vyústění drenáže na svah železničního náspu bude odlážděno kamenem do betonu tl. 350mm v ploše 1,0x1,0m. K zásypu bude použit vytěžený materiál. Odvodnění bude součástí mostního objektu SO 01.

### Zvláštní zařízení

Nejsou.

### Vytyčení objektu

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů dle vytyčovacího výkresu. Další body mohou být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci. Veškeré souřadnice jsou uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému B.p.v. Přesnost vytýčení dle:

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní ustanovení.

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčovací odchylky.

Pro vytyčení bude použita vytyčovací síť dle Geodetické dokumentace dodané SŽG. Poloha stávajících kolejí ve výkresech je zakreslena podle geodetického zaměření a nemusí zcela odpovídat stavu v době realizace. Vytyčení proto nesmí být bez dalšího ověření vztaženo ke stávající koleji.

## Požadavky na materiál

### Požadavky na materiál betonů a betonářské oceli

Betonové římsy:

C30/37 XF4+XD3 – Cl 0,4 – Dmax22, dle ČSN EN 206+A1

Výztuž B500B

Přibetonávky:

C30/37 XF3+XC4 – Cl 0,4 – Dmax22, dle ČSN EN 206+A1

Výztuž B500B

Podkladní beton pro odláždění:

C 25/30 - XF3 – Cl 1,0 – Dmax 22, dle ČSN EN 206+A1

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky výztuže:

- betonářská výztuž se provádí ze žebírkové vysokotažné oceli dle ENV 1992-1-1, kap. 3.2. Podmínky pro dodávku výztuže jsou stanoveny v TKP staveb státních drah, kap. 18.

- shoda vlastností výztuže musí být doložena:

- pro nosnou výztuž dokumentem kontroly 2.3.1 dle ČSN EN 10204,

- pro ostatní výztuž dokumenty kontroly dle TKP staveb stát. drah, kap. 17 a 18.

- veškeré svařování výztuže musí být prováděno pod dohledem odborného pracovníka pro svařování

Požadavky na výrobu, kontrolu a zkoušky betonu:

- Požadavky na kvalitu betonu a jeho složek, jakož i požadavky na jeho výrobu, dopravu, ukládání a ošetřování, jsou obsaženy v kapitole 17 TKP. Údaje specifikující jak typové, tak předepsané složení jsou uvedeny v ČSN EN 206+A1, kap. 8. Beton musí být specifikován též doplňujícími údaji podle čl. 8.2.3. a čl. 8.3.3. ČSN EN 206+A1.

- vlastnosti betonu musí odpovídat požadavkům:

- TKP staveb státních drah, kap. 17 a 18

- ČSN EN 206+A1

- ČSN EN 13 670

- ČSN EN 1992

### Požadavky na materiál konstrukční oceli

Pro provádění spojů (nebo osazování) prvků vyrobených v třídě EXC2 s konstrukcí (prvkem) vyrobené ve třídě EXC3 platí vždy třída EXC3.

Kvalita materiálu, předložené doklady a výsledky průkazních zkoušek musí být v souladu s požadavky ČSN EN 1090-1+A1, ČSN 73 2603, soustavy norem ČSN EN 10025 (pouze dotčené části) a TKP kapitola 19 v platném znění.

Montáž a výroba ocelových konstrukcí bude provedena v souladu s TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH (dále jen TKP) v aktuálním znění - zejména dle kapitoly 19, dále ČSN 73 2603 v aktuálním znění, ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2+A1 v aktuálním znění.

Výroba výše uvedených částí nosných konstrukcí bude ukončena dílenskými přejímkami podle ČSN 73 2603. Podmínky pro výrobu konstrukce a způsobilost zhotovitele jsou stanoveny v TKP kapitola 19, ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN 73 2603 v aktuálním znění.

Zhotovitel ocelové nosné konstrukce zpracuje výrobní dokumentaci, která bude schválena objednatelem stavby a odsouhlasena projektantem. Veškeré případné změny svarů, polohy případných montážních styků apod. budou odsouhlaseny projektantem. Katalog svarů a číselné rozmístění svarů dle katalogu svarů bude předmětem VDOK!

Pro provádění spojů platí mj. předpis SŽ s.o. TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce a norma ČSN EN 14399-10.

Požadavky na ocel pro zábradlí a montážní položky:

- Materiál: S235JR dle ČSN EN 10025-2

- Třída provedení: EXC2 dle ČSN EN 1090-2

- Druh dokumentu kontroly: 2.2 dle ČSN EN 10204

- Rozměrové úchylky úhelníků dle ČSN EN 10056-2

- Povrch materiálu dle ČSN EN 10025-2 - odstraňování povrchových vad zavářením se nepovoluje. Povrch materiálu s ohledem na kvalitu následně aplikované PKO – Sa3 dle ČSN EN ISO 8501-1

- Další požadavky: SŽDC TKP, kap. 19

- Volitelné požadavky dle ČSN EN 10025-2

Požadavky na ocel pro nové prvky NK a nové pojistné uhelníky:

- Materiál: S235J2+N dle ČSN EN 10025-2

- Třída provedení: EXC3 dle ČSN EN 1090-2

- Druh dokumentu kontroly: 3.2 dle ČSN EN 10204

- Rozměrové úchylky prvků NK dle ČSN EN 10056-2

- Další požadavky: SŽDC TKP, kap. 19

- Volitelné požadavky dle ČSN EN 10025-2

Přítlačné lišty izolace: nerezová ocel 1.4571

### Požadavky na vlastnosti plastmalty

Polymermalta musí být elektricky nevodivá ve smyslu SR 5/7 (S). Měrný elektrický odpor min. 1*1012 m musí být pro danou recepturu stanoven průkazními zkouškami a doložen prohlášením o shodě.

### Požadavky na sanační maltu

Zhotovitel zpracuje technologický předpis provádění sanačních prací dle TKP 23. V předpisu budou specifikovány konkrétní materiály, způsob provádění, požadavky na přípravy povrchu, podmínky pro realizaci apod.

# Technický popis navrženého MP

## Návrhové zatížení

Daný traťový úsek je řazen do 3. třídy celostátních tratí normálního rozchodu dle ČSN EN 1991-2/Z4 a „Kategorie železničních tratí z hlediska mostů“ konvenčního železničního systému (CR) SŽDC. Pro určení zatížitelnosti podélníků dle Metodického pokynu (S30135/2015-O13) na 3. třídě tratí se uplatnil model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem α=1,0.

Tento projekt se zabývá jenom určením zatížitelnosti podélníků. Přepočet stávající nosné konstrukce a stávající spodní stavby nebyl proveden. Přechodnost ani zatížitelnost mostního objektu se nemění.

## Prostorové uspořádání

Most se nachází v širé trati, kolej je v oblouku, traťová rychlost je 60 km/h. Na základě toho se na mostě uplatní volný mostní průřez VMP 2,5 v oblouku s R>250m s převýšením dle ČSN 73 6201 s rezervou 25 mm (objekt bez kolejového lože).

- 2500+2*118+25=2761mm		-VMP nebude dodrženo.

Stávající konstrukce mostu nesplňuje požadavky VMP. Investor souhlasí s nedodržením nim. vzdáleností VMP dle ČSN EN 73 6201 a předpisů SŽ.

### Rozměry kolejového lože

Na mostě není kolejové lože.

### Prostorové uspořádání pod mostem

Nemění se.

## Hydrotechnické výpočty

Nemění se odtokové poměry ani průtočný profil. Hydrotechnický výpočet nebyl proveden.

# Způsob provádění stavby, postup výstavby

## Prostor výstavby

### Územní podmínky

Mostní objekt je situován v extravilánu a nachází se v širé trati v mezistaničním úseku Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí. Tato železniční trať vede podél hranice vojenského újezdu Libavá. Most překonává vodoteč Bystřice (do Moravy) společně s místní komunikací u krnovské opěry.

### Přístupy na staveniště

Přístup k mostu je možný po trati a po místní komunikací a brodu u mostu.

### Parcely dotčené stavbou:

1251/4		Správa železnic, s.o.

1173		Správa železnic, s.o.

### Seznam souvisejících PS a SO

SO 02 Úprava železničního svršku

## Postup výstavby

Vzhledem k charakteru trati budou práce provedeny ve  třech stavebních postupech. Stavební postup č. 1 a 3 nevyžaduje výluku trati a stavební postup č.2  bude proveden v celkové výluce trati. Práce na mostě nebudou děleny na etapy a budou probíhat následovně:

Stavební postup č.1:

- zajištění zázemí stavby

- předzásobení stavby materiálem

- vytýčení stávajících inženýrských sítí v dosahu stavby

- provedení ochrany stávajících kabelů proti poškození

- odstranění náletové zeleně

- zahájení práce na realizační a dílenské dokumentaci a zahájení výroby dílců a komponentů stavby

Stavební postup č.2: (při plné výluce trati)

- montáž lešení na mostě

- demontáž podlah na mostnicích a pojistných úhelníků

- demontáž koleje (SO 02)

- demontáž mostnic

- demontáž podlah na chodnících

- čištění NK

- sanace a výměny prvků OK

- sanace, obsekání a obetonování ložisek+obnova PKO ložisek

- sanace povrchů úložných prahů, závěrných zdí a říms

- nová přibetonávka

- odvodnění svršku

- montáž chodníkových plechů

- provedení nových kabelových žlebů

- montáž mostnic a pozednic

- montáž koleje (SO 02)

- montáž pojistných úhelníků

- montáž středových podlah na mostnicích

- betonáž nových říms

- sanace a montáž zábradlí

Stavební postup č.3:

- dokončující práce a odstranění staveniště

Souslednost prací si může zhotovitel upravit.

## Požadavky na zvedání mostní konstrukce

Zdvih mostní konstrukce je navržen zejména za účelem umožnění provedení sanace podružných  ložisek.  Zdvihy budou realizovány jako krátkodobé, konstrukce bude přizvednuta o 50mm. V době provádění zdvihů se budou na konstrukci mostu vyskytovat pouze prvky závěsného lešení s plnou podlahou.

Pro zvedání budou použity hydraulické lisy. Lisy budou umístněny pod osu hlavních nosníků NK cca 50mm od hrany ložiska. Pro eliminaci svislích deformací v oblasti podružných ložisek budou  pod podélníky v oblasti podružných ložisek použity pomocné lisy.

Na opěře, kde bude zdvih aktuálně prováděn, se pro soustavy hlavních lisů požaduje synchronní zvedání – vzhledem k šikmosti. Tato synchronizace bude spočívat ve vzájemné koordinaci zdvihů (posuny) realizovaných jednotlivých lisech.

Hmotnost odstrojené ocelové konstrukce je dle archivní dokumentace cca 95t.

Zhotovitel předloží projektantovi a investorovi TP pro zvedání mostní konstrukce k odsouhlasení!

## Dopady postupu výstavby na provoz na mostě a pod mostem

Most v km 20,624 představuje mimoúrovňové křížení řeky Bystřice a místní komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jedinou přístupovou komunikaci do rekreační lokality Hrubá Voda, Smilov, dlouhodobá uzavírka je vyloučena. Navrženy jsou krátkodobé uzavírky komunikace při provádění povrchové sanace Krnovské opěry, řádově v jednotkách minut. Zhotovitel bude své práce organizovat tak, že v případě potřeby komunikaci urychleně uvolní. Projektant doporučuje provádět tyto práce mimo dny pracovního klidu a mimo období letních prázdnin.

Organizace výstavby je řešena podrobně v samostatné části F ZOV. Opravou mostního objektu nedojde ke změně využití území ani záborům.

## Zvláštní požadavky na stavební postupy

### Vliv objektu na životní prostředí

Bude-li s odpady v průběhu výstavby nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů.

### Havarijní a povodňový plán

Havarijní a povodňový plán si zpracuje zhotovitel stavby.

### Uvedení stavebního objektu do provozu

Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena TBZ (technicko-bezpečnostní zkouška). Délka zkušebního provozu bude 6 měsíců.

Zatěžovací zkouška nebude prováděná.

### Bezpečnost práce

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s obecně platnými zákony, vnitřními předpisy zhotovitele stavby a provozovatele dráhy. Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle směrnice SŽDC č. 50.

Dotčené předpisy:

- Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

# Podklady

- Zaměření prostorové polohy koleje, SŽG Olomouc, 2015

- Zaměření mostu, SŽG Olomouc, 2020

- Doměření skutečného stavu, MCO a.s., 2020

- Archivní dokumentace mostních objektů, OŘ Olomouc

- Podrobná prohlídka mostů, SŽ, s.o., 2019

- Vlastní měření zpracovatele a fotodokumentace, 2020

- Zadávací podklady investora

- Stávající sítě - situační dgn výkres (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., 2020)

# Dotčené předpisy a literatura

Předpisy a normy SŽ a ČD:

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání,

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích celostátních a regionálních,

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky,

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC S 3 Železniční svršek,

SŽDC S 4 Železniční spodek,

SŽDC S 5 Správa mostních objektů,

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí,

SŽDC S 66 Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v České republice,

SŽDC Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů

TKP staveb státních drah

TKP staveb pozemních komunikací

TNŽ 73 62 61

TNŽ 73 62 60

Normy ostatní:

ČSN EN 1990 Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí,

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí,

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí,

ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní ustanovení,

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčovací odchylky,

ČSN 73 6200 Mosty - Terminologie a třídění,

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů,

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení,

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

ČSN EN 12944-1 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady,

ČSN EN 14399-10  Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím

ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN EN 206+A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 10051 Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru,

ČSN EN 10056-2 Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného L z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru,

ČSN EN ISO 17660-1 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje,

ČSN EN ISO 17660-2 Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje,

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí,

Technickou zprávu zpracoval:				Ing. Ondrej Kvašňovský

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Mob: +420 735 102 252

E-mail: kvasnovsky@moravia.cz

# Příloha 1 - Zápisy z porad

Výňatek ze zápisu z porady ze dne 19.5.2020

Zpracovatel: Ing. Ondrej Kvašňovský

Stávající stav mostu:

Železniční most o jednom poli převádějící traťovou kolej č. 1, jednokolejné trati přes vodní tok – řeka Bystřice. Nosná konstrukce mostu ocelová příhradová nýtovaná s dolní prvkovou mostovkou bez horního příčného ztužení, mostnice uloženy plošně na podložkách – 68ks + pozednice-2 ks, kolmá světlost mostního otvoru je 27,00m, rozpětí nosné konstrukce 34,0m, délka nosné konstrukce je 34,51m, úhel křížení 45°, ukončení nosné konstrukce kolmé, rok výroby 1910. Uložení nosné konstrukce – na typových ocelových ložiscích (O1 pevné stolicové, O2 pohyblivé čtyřválcové, podružná tangenciální ložiska s úložnou deskou). V předpolí mostu je kolej uložena v otevřeném štěrkovém loži. Opěry kamenné s kamennými úložnými bloky pod ložisky, závěrné zdi a úložné prahy kamenné zdivo s kamennými římsami, křídla šikmá – kamenné zdivo s kamennou římsou. Rok výstavby spodní stavby 1910.

Stávající stav žel. svršku:

Ve stávajícím stavu je most umístěn částečně v oblouku a částečně v přechodnici. Poloměr oblouku je R=273,0 m s převýšením 118 mm. Niveleta koleje ve směru staničení stoupá v cca 14,00‰ – 20,00 ‰.

Co se týče sestavy železničního svršku, tak na mostní konstrukci jsou použity mostnice nesoucí žebrové podkladnice. K nim jsou svěrkami ŽS4 upevněny kolejnice tvaru S49. Před mostem je sestava svršku tvořena betonovými pražci B91s s bezpodkladnicovým pružným upevněním a kolejnicemi 49E1. Výběh pro pojistné úhelníky před a za mostem je tvořen dřevěnými pražci s žebrovými podkladnicemi a kolejnicemi S49 s tuhým upevněním. Konstrukce železničního svršku za mostem (ve smyslu staničení) je stejná jako u výběhů pojistným úhelníků. Parametry vycházejí z nákresného přehledu železničního svršku.

Návrh úprav mostu dle rozsahu prací v ZP:

- Výměna mostnic, pozednic a úprava podlahových plechů

Vzhledem k excentricitě koleje a převýšení trati jsou navrženy mostnice o profilu 260/240mm. Uložení mostnic plošné s upevněním svislým mostnicovým šroubem k horním pásnicím podélníků. Vzhledem k tomu že nelze dodržet izol. vzdálenost mostnicových šroubů a vrtulí dle TNŽ 73 6261, budou mostnicové šrouby izolovány pomocí samosmrštujici fólie popř. namáčením do plastbetonu. Hlava šroubu bude zapuštěna do mostnice a zalita asf. zálivkou. Mostnice budou nad podélníkovými pásy zesíleny dřevěnými podložkami.

Stávající podlahové plechy budou sneseny, očištěny, vyrovnány a následně nanovo použity.

-Oprava pojistných úhelníků, popřípadě výměna pražců pod pojistnými úhelníky

Proběhne demontáž, prohlédnutí, výměna poškozených částí a montáž do nové polohy.

- Obsekání a oblití ložisek

Ložiska budou očištěna a opatřena novou protikorozní úpravou. Styčné

plochy budou ošetřeny grafitovým tukem. Zálivka ložisek se odseká a provedou se nové

zálivky.

-Statické posouzení podélníků, případné zesílení nebo výměna

Vzhledem ke korozívnímu oslabeni horní pásnice podélníků až do ostra a nevyhovující přechodnosti  pro  TTZ C3-70, budou obě pásnice podélníků demontovány a nahrazeny novými. Nové pásnice budou spojeny nýty ve stávajících polohách.

Výrazně korozně poškozené nýty a prvky NK budou vyměněny. Posouzení nutnosti výměny proběhne po otryskání konstrukce. Oslabené prvky dle podrobné mostní prohlídky (dolní uhelníky příčníku č. 1, horní styčníky ztužení podélníků, dolní uhelník 1.polopříčniku). Strávené nýty se nahradí novými.

-Očištění nosné konstrukce, spodní stavby a odstranění vegetace

Provede se otryskání ocelové konstrukce a následná prohlídka, kde se určí stav stávajícího PKO, počet nýtů pro výměnu, příp. doplnění. Rovněž se určí prvky NK, které bude nutno vyměnit. Obnova PKO je na zvážení investora.

Bude odstraněna náletová vegetace pod mostem, kolem křídel a na svazích násypu. Na stávajících konstrukcích z kamenného zdiva bude provedeno celoplošné otryskání tlakovou vodou a provede se celoplošně sanace spárování zdiva. Po otryskání se provede

odsekání narušeného materiálu ve spárách do hloubky 80 mm a provede se hloubkové

přespárování s vyhlazením povrchu malty ve spárách ocelovou spárovačkou.

-Ojedinělé sanační práce na spodní stavbě

Rozpadlé části říms OP1-pravá římsa, OP2-levá římsa budou odbourány. Na nově vzniknutou pracovní spáru se provede nadbetonováni nových říms s výztuží B500B.

Levá římsa na OP1, pravá římsa na OP2 a závěrné zídky budou otryskány a provede se sanace a spárování zdiva.

Vysunutá římsa na pravém křídle OP2, která prorůstá kořeny, bude opravena s použitím stávajících kvádrů.

-Oprava zábradlí ve výbězích

Levé stávající zábradlí na OP1 a pravé stávající zábradlí na OP2 bude doplněno o třetí madlo. Pravé zábradlí na OP1 a levé zábradlí na OP2 bude nové a bude kotveno do nově nadbetonovaných říms.

- Provedení nových ocelových chrániček pro kabely

Dle protokolu o podrobné prohlídce mostu je stupeň korozního napadení dle SŽDC S5/4 (ČD): cca 90% (Ri 5). Na stávající konzoly bude osazen nový plastový žlab pro vedení IS na stávajících konzolách.

Po dobu stavby budou stávající sítě (ČD- Telematika, SSZT) před a za mostem v zemní trase obnaženy a vyvěšeny na pomocné ocelové nosníky a kabely budou vhodným způsobem ochráněny. Po rozebrání kabelových žlebů budou kabeli vyvěšeny na stávající zábradlí. Po dokončení prací budou kabely vloženy do nového kabelového žlabu.

Návrh úprav žel. svršku:

Navržená geometrie vychází z již hotového projektu SŽG. Tuto geometrii návrh plně respektuje.  Vzhledem k charakteru mostní konstrukce co nejvíce idealizuje stávající stav. Most je stále umístěn částečně v oblouku a částečně v přechodnici. Poloměr oblouku je zachován R=273,0 m s převýšením 118 mm.

Navrhuji sjednocení sestavy železničního svršku před a za mostem s použitím pražců B91s bezpodkladnicového upevnění a kolejnice 49E1. Ve výběhu pojistných úhelníků budou použity pražce dřevěné. Na mostní konstrukci navrhuji pružné upevnění na žebrových podkladnicích uložených na mostnicích.

Upozornění na problémy, které tenhle projekt neřeší:

Na mostě nebude dodrženo VMP 2,5.

Koutové výztuhy zasahují do volného schůdného a manipulačního prostoru.

Zábradlí vpravo zasahuje do volného schůdného a manipulačního prostoru.

Římsa vpravo zasahuje do obrysu nutného kolejového lože.

Na objektu nejsou bezpečnostní výklenky.

Závěr připomínky k poradě ze dne 19. 5. 2020:

Připomínky investora:

V rámci opravné práce nepředpokládáme protikorozní ochranu nosné konstrukce, pouze bych nechal natřít ložiska a nově vyměněné prvky podélníků.

Pro zjištění stavu hlav nýtů a stavu dalších ocelových prvků navrhněte alternativní způsob zjištění, ne tryskání, předpokládáte li tryskání abrazivem, které se používá při přípravě konstrukcí pro obnovu PKO. Nýty je možné nahradit prostřednictvím HRC šroubů.

Sanace spodní stavby, oprava zábradlí ve výbězích, kontrola pojistných úhelníků, výměna kabelového žlabu (projednáno se správou zabezpečovací) – bez připomínek.

Části konstrukcí (čela hlavních nosníků) nebo zábradlí bude opatřeno bezpečnostním žlutě černým šrafováním, eventuálně bezpečnostní tabulky.

Stanovisko ST:

-souhlasím, prosím o výměnu ŠL a o zřízení odvodnění svršku u opěr – trativod

Výňatek ze zápisu z porady ze dne 18.6.2020

SO 01 – Most v km 20,624

(Ing. Ondrej Kvašňovský)

Rekapitulace a případné změny a doplnění návrhu nového stavu:

- Výměna mostnic, pozednic a úprava podlahových plechů

Vzhledem k excentricitě koleje a převýšení trati jsou navrženy nové mostnice o profilu 260/240mm. Uložení mostnic plošné s upevněním svislým mostnicovým šroubem k horním pásnicím podélníků. Vzhledem k tomu že nelze dodržet izol. vzdálenost mostnicových šroubů a vrtulí dle TNŽ 73 6261, budou mostnicové šrouby izolovány pomocí samosmrštujici fólie popř. namáčením do plastbetonu. Hlava šroubu bude zapuštěna do mostnice a zalita asf. zálivkou. Mostnice budou nad podélníkovými pásy zesíleny dřevěnými podložkami. Rovněž dojde k výměně pozednic.

Po výměně poškozených části NK (zejména pásnic podelníků), proběhne na náklady zhotovitele detailní výškové zaměření podélníků a tabulka opracovaní mostnic bude aktualizována.

Stávající podlahové plechy budou sneseny, očištěny, vyrovnány a bude obnovena PKO (systém ONS13). Následně budou plechy dle potřeby upraveny a nanovo použity.

-Oprava pojistných úhelníků, popřípadě výměna pražců pod pojistnými úhelníky

Proběhne demontáž a prohlédnutí pojistných uhelníků. Na mostní konstrukci budou za předpokladu vyhovujícího stavu použity stávající PÚ. Ve výbězích budou použity nové PÚ i pražce pod PÚ. Bude zachován stávající průřez PÚ 150/100/14 dle výnimky v předpisů SŽDC S3.

- Obsekání a oblití ložisek

Ložiska budou očištěna a opatřena novou PKO. Styčné plochy budou ošetřeny grafitovým tukem. Zálivka ložisek se odseká a provedou se nové zálivky plastmaltou.

V oblasti podružných ložisek proběhne očištění a reprofilace stávajících bločků. Styk mezi bločkem a ložiskem bude zajištěn podlitím vysoko pevnostní kotevní zálivkovou maltou. Proběhne výměna styčníkového plechu, dolních uhelníků příčníků a mezi podružné ložisko a styčníkový plech bude vložen nový plech spojen se styčníkovým plechem a dolními uhelníky pomocí HRC šroubů se skosenou hlavou, aby byl zabezpečen pohyb konstrukce po ložisku.

-Statické posouzení podélníků, případné zesílení nebo výměna

Vzhledem ke korozívnímu oslabeni horní pásnice podélníků až do ostra a nevyhovující přechodnosti pro  TTZ C3-60 (traťová třída zatížení C3 s rychlostí na mostě 60km/h), budou obě pásnice podélníků demontovány a nahrazeny novými. Nové pásnice budou spojeny pomoci HRC šroubu ve stávajících polohách nýtu. Dále dojde k výměně výrazně korozivně poškozených prvků dle podrobné mostní prohlídky. S investorem bylo dohodnuto, že budou vyměněny pouze do ostra poškozené prvky uvedené v mostní prohlídce. Jedná se o následujíci prvky:

Horní a dolní pásnice podélníků, horní styčníky ztužení podélníků, dolní uhelníky prvního a posledního polopříčniku.

Zhotovitel si na vlastní náklady vypracuje výrobní dokumentaci nových prvků NK. Je doporučeno vŕtaní der přímo na stavbě, protože nelze deklarovat identičnost archivní dokumentace se stávajícím stavem.

Investor projektantovi poskytne údaje o zatížení koleje na mostě potřebné pro výpočet součinitele objemu dopravy (únava).

-Očištění nosné konstrukce, spodní stavby a odstranění vegetace

Investor neuvažuje s obnovou protikorozní ochrany nosné konstrukce. Provede se pouze ruční mechanické čištění ocelové konstrukce s důrazem na čištění detailů, kde se hromadí usazeniny.

Bude odstraněna náletová vegetace pod mostem, kolem křídel a na svazích násypu. Na stávajících konstrukcích z kamenného zdiva bude provedeno celoplošné otryskání tlakovou vodou. Po otryskání se provede odsekání narušeného materiálu ve spárách do hloubky 80 mm a provede se hloubkové přespárování s vyhlazením povrchu malty ve spárách ocelovou spárovačkou.

-Ojedinělé sanační práce na spodní stavbě

Rozpadlé části říms OP1-pravá římsa, OP2-levá římsa budou odbourány. Na nově vzniknutou pracovní spáru se provede nadbetonováni nových říms s výztuží B500B.

Levá římsa na OP1, pravá římsa na OP2 a závěrné zídky budou otryskány a provede se sanace a spárování zdiva.

Vysunutá římsa na pravém křídle OP2, která prorůstá kořeny, bude nanovo zazděna s použitím stávajících kvádrů.

Na opeře 1 bude odstraněná stávající kamenná přizdívka a bude nahrazena novou kotvenou přibetonávkou dle VL0 700.6.

-Oprava zábradlí ve výbězích

Levé stávající zábradlí na OP1 a pravé stávající zábradlí na OP2 bude doplněno o třetí madlo. Nová část pravého zábradlí na OP1 a levého zábradlí na OP2 budou šroubově spojeny se stávajícími konzolami zábradlí. Nové sloupky zábradlí s patní deskou budou kotveny do nově nadbetonovaných říms.

- Provedení nových ocelových chrániček pro kabely

Dle protokolu o podrobné prohlídce mostu je stupeň korozního napadení chrániček dle SŽDC S5/4 (ČD): cca 90% (Ri 5). Na stávající konzoly bude osazen nový plechový žlab pro vedení IS, který bude na koncích zapuštěn do štěrkového lože.

Sítě (ČD- Telematika, SSZT) budou po dobu demontáže stávající chráničky položeny na konzolách. Po skončení montáže budou do nové chráničky vloženy. Obnažené kabely v přechodových oblastech budou po dobu výstavby ochráněny.

- Provedení odvodnění svršku u opěr dle požadavku ST

Příčná drenáž osazená do betonového lože a ochráněná geotextílií bude provedena za křídly mostu. Vyústění do svahu bude v nejnutnější míře odlážděno. Odvodnění bude součástí výkazu výměr  SO 01.

Technické řešení je považováno za projednané a odsouhlasené.