„Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,624“

E.1 Inženýrské objekty

E.1.1 Železniční svršek a spodek

E.1.1.1 Železniční svršek

SO 02 Úpravy železničního svršku

O b s a h

1	Identifikační údaje	3

2	Základní údaje o stavbě a stavebních objektech	4

2.1	Železniční spodek	4

2.2	Železniční svršek	4

2.3	Přehled parcel a vlastníků	5

3	Podklady	6

3.1	Vstupní podklady:	6

3.2	Vyhodnocení průzkumů	6

3.2.1	Geomorfologické, klimatické, geologické poměry	6

3.2.2	Hydrogeologické poměry	6

3.2.3	Geotechnický průzkum	6

3.2.4	Znečištění zemin pražcového podloží	6

3.3	Inženýrské sítě	7

3.4	Polohový systém, staničení a vytyčování	7

4	Popis stávajícího stavu	8

4.1	Železniční spodek	8

4.2	Železniční svršek	8

4.3	Železniční mosty a propustky	8

4.4	Železniční přejezdy	8

5	Navržený stav	8

5.1	Situování a rozsah rekonstrukce	9

5.2	Popis navrženého technického řešení – železniční spodek	9

5.2.1	Vymezení kvazihomogenních bloků	9

5.2.2	Návrh konstrukce pražcového podloží	9

5.2.3	Zesílené konstrukce pražcového podloží	9

5.2.4	Zemní práce	9

5.2.5	Výkopy	10

5.2.1	Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku	10

5.2.2	Zemní pláň	10

5.2.3	Odvodňovací systém	11

5.2.4	Úprava drážních svahů	11

5.2.5	Přípustné odchylky	12

5.2.6	Kontrolní zkoušky, vzorky	12

5.2.7	Křížení s inženýrskými sítěmi - chráničky	12

5.3	Popis navrženého technického řešení – železniční svršek (SO 02)	12

5.3.1	Situování a rozsah rekonstrukce	12

5.3.2	Využití stávajících objektů	12

5.3.3	Rušené koleje	13

5.3.4	Stávající štěrkové lože	13

5.3.5	Jiné rušené objekty	13

5.3.6	Technické parametry geometrické polohy koleje, navržené rychlosti, už. délky	13

5.3.7	Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje	15

5.3.8	Rozšíření rozchodu koleje	16

5.3.9	Kolejové lože	16

5.3.10	Drážní stezky	16

5.3.11	Zřízení stykované koleje	16

5.3.12	Broušení kolejnic	17

5.3.13	Námezníky	17

5.3.14	Zajištění prostorové polohy koleje	17

6	Postup výstavby	17

7	Součinnost s jinými stavebními objekty a stavbami	18

8	Bezpečnost práce	19

9	Soupis norem, předpisů a vzorových listů	21

9.1	Zákony a vyhlášky České republiky	21

10	Výjimky z norem a předpisů	23

11	Plnění podmínek daných schvalovacím řízením	23

12	Vlivy realizace na životní prostředí	23

12.1	Řešení z hlediska životního prostředí	23

12.2	Práce s hmotami	23

12.3	Odpady	23

13	Ochranná pásma	24

14	Základní parametry interoperability	24

15	Závěrečné ustanovení	26

16	Přílohy:	26

# Identifikační údaje

Název stavby:            		„Oprava mostů na trati Hlubočky – Domašov – most v km 20,624“

Stupeň dokumentace:		 	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Charakter stavby:       		Liniová stavba,

Odvětví:              		Železniční doprava

Místo stavby:		Hlubočky

Trať Olomouc – Opava východ

Číslo trati:			dle Prohlášení o dráze 840 00

dle nákresného jízdního řádu 310A

dle knižního jízdního řádu 310

Číslo traťového a definičního úseku 219110

Kategorie dráhy:		Celostátní dráha

Traťový úsek (TÚ):		2191 – Olomouc hl. n. – Bělidla - Krnov

Definiční úsek (DÚ):	219110 – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí, km 19,820 – km 29,087

Kraj:		Olomoucký

Obec s rozšířenou působ.:	Olomouc

Obec:		Hlubočky

Katastrální území:		Hrubá Voda 648591

Stavební objekty:

| číslo SO |  | název SO |  | odpovědný projektant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 02 |  | Úpravy železničního svršku |  | Ing. Radim Chýlek |

Budoucí vlastník SO:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Budoucí provozovatel: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

Nerudova 1

772 58 Olomouc

# Základní údaje o stavbě a stavebních objektech

Cílem stavby je oprava železničního mostu v km 20,624. Součástí rekonstrukce je také úprava železničního svršků v rozsahu nutném pro opravu zmíněného železničního mostu. Dále byl vznesen požadavek SŽ na minimální délky vkládaných kolejnicových pásů, což má také vliv na rozsah prací. Železniční most se nachází na celostátní trati č. 310.

Pro vypracování projektu geometrie koleje byla poskytnuta Správou železniční geodezie (SŽG) dokumentace s názvem: „Projekt osy koleje č.1 na TU2091 Olomouc – Krnov, km 0,440 – 86,719“. Úkolem projektanta železničního svršku bylo tuto geometrii respektovat a případnou úpravu geometrie napojit na tento projekt a nikoliv na stávající stav.

Návrh kolejového řešení počítá pouze s rychlostním profilem V. Úkolem projektanta bylo respektovat směrové a sklonové poměry současného stavu, který je zastoupen zmíněným projekt SŽG. Cílem bylo tedy pouze udržení současné traťové rychlosti 60km/h.

Konstrukce železničního svršku je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla pro třídu zatížitelnosti C3 (20 t / 7,2 t), průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy.

## Železniční spodek

V tomto stavebním objektu se nepředpokládá zásah do železničního spodku. V rámci oprav nebude zasahováno do stávající ZKPP. ZKPP bude zachováno. Rovněž není řešeno ani pražcové podloží.

## Železniční svršek

Navržená prostorová poloha koleje, tedy její směrová a výšková poloha, respektuje projekt SŽG s názvem: „Projekt osy koleje č.1 na TU2091 Olomouc – Krnov, km 0,440 – 86,719“. Rozsah rekonstrukce koleje je dán minimální délkou vloženého kolejnicového pásu, danou SŽ. Oprava mostních konstrukcí není součástí tohoto SO.

Změna ve srovnání se stávající geometrií nenastává žádná. Uvažuje se se stávající rychlostí 60km/h. S dalšími rychlostními profily není uvažováno.

- V = 60 km/h

Železniční svršek je rekonstruován i v prostoru před a za mostní konstrukcí. Řešený úsek koleje se nachází ve složeném oblouku s mezilehlými a krajními přechodnicemi. Opravovaná mostní konstrukce leží částečně ve směrovém oblouku a zbylou částí zasahuje do krajní přechodnice tvaru klotoidy. Rekonstrukce začíná v km 20,595 153, kde je směrový oblouk o poloměru 273 m a převýšení 118 mm navázán na předcházející mezilehlou přechodnici. Rekonstrukce je ukončena v km 20,700 000. Jedná se tedy o úsek v délce 104,847 m. Kolej stoupá ve smyslu staničení ve sklonu 6,36 – 19,44 ‰.

Rekonstrukce zahrnuje provedení výměny kolejového lože, nahrazení stávajících kolejnic, podpor a drobného kolejiva novým materiálem. V místě výběhu pojistných úhelníku je navržena sestava s použitím kolejnic 49E1, žebrových podkladnic a dřevěných pražců. Na mostní konstrukci budou použity nové mostnice s žebrovými podkladnicemi a tuhým upevněním.

Kolej je v původním stavu stykovaná. Ze strany Správy tratě byl vznesen požadavek na délku kolejového pásu 75 m, který bude svařený a následně vložen a napojen na stávající konstrukcí. Rekonstruovaný úsek by měl být připraven na budoucí zřízení bezstykové koleje. V rámci této stavby nebude vytvářena bezstyková kolej, ale bude zachována kolej stykovaná. Příprava na bezstykovou kolej bude zaručena vložením dilatačních zařízení umožňující přerušení bezstykové koleje. Vzhledem k dispozici mostu nebude moci ani v budoucnu být přes mostní konstrukci vedena BK.

## Přehled parcel a vlastníků

K.Ú.: Hrubá Voda [648591]

Součástí zadání je v co největší možné míře respektovat stávající hranice drážních pozemků a nezasahovat do sousedních cizích mimodrážních pozemků. Z tohoto požadavku vychází i navrhované řešení.

Přehled dotčených pozemků a jejich vlastníků

| Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží SO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| parc. č. | vlastník | využití pozemku | druh pozemku |
| Katastrální území: Hrubá Voda 648591 |  |  |  |
| 1251/4 | Česká republika | dráha | ostatní plocha |
| 1173 | Česká republika | dráha | ostatní plocha |

# Podklady

## Vstupní podklady:

- Zadávací dokumentace stavby, SŽDC, s.r.o.

- Geodetické zaměření stávajícího stavu poskytnuté SŽG

- Doměření pro účely projektování

- Informace z místních šetření na trati

- Podklady od správce infrastruktury – OŘ Olomouc

- Příslušné zákonné, normové a drážní předpisy

- Projekt SŽG „Projekt osy koleje č.1 na TU2091 Olomouc – Krnov, km 0,440 – 86,719“

## Vyhodnocení průzkumů

### Geomorfologické, klimatické, geologické poměry

Vzhledem k tomu, že nedojde k zásahu do železničního spodku, nebyl tento průzkum proveden.

### Hydrogeologické poměry

Vzhledem k tomu, že nedojde k zásahu do železničního spodku, nebyl tento průzkum proveden.

### Geotechnický průzkum

Vzhledem k tomu, že nedojde k zásahu do železničního spodku, nebyl tento průzkum proveden.

### Znečištění zemin pražcového podloží

Vzhledem k tomu, že nedojde k zásahu do železničního spodku, nebyl tento průzkum proveden.

## Inženýrské sítě

Zjištěné stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v příslušných výkresových přílohách. Vyznačené vedení sítí je nutné brát jako orientační, neboť zákres inženýrských sítí do situačních výkresů byl proveden na základě podkladů předaných jejich správci a jejich přesnost a spolehlivost je značně rozdílná. Před zahájením stavby je proto nezbytně nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení.

## Polohový systém, staničení a vytyčování

Zpracovaná projektová dokumentace je navržena v souřadném systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv).

Popisy staničení v jednotlivých výkresových přílohách (není-li uvedeno jinak) jsou vztaženy k definičnímu staničení koleje č. 1.

Údaje o výškových a polohových bodech pro napojení a vytýčení celé stavby jsou součástí geodetické části dokumentace a nejsou popisovány a uváděny v jednotlivých výkresech stavebních objektů. Veškeré vytýčení prostorové polohy v rámci stavebního objektu bude prováděno dle požadavků ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, ČSN 730420-1 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 1: Základní požadavky, ČSN 730420-2 „Přesnost vytyčování staveb“, Část 2: Vytyčovací odchylky, ČSN ISO 4463-1 až 3 (730411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření a též v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (schváleno VŘ DDC č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000). Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby v době vytyčení.

Úpravy směrové a výškové polohy koleje budou provedeny metodou přesnou ve smyslu předpisu SŽDC S3/1 s nutností dodržení stanovených odchylek SKa a VKA podle čl. 6.4 ČSN 736360-2.

Před realizací stavby je nutné požádat SŽG o aktuální souřadnice bodů železničního bodového pole, v daném úseku probíhá údržba a doplnění již zničených bodů ŽBP.

# Popis stávajícího stavu

Místem stavby je část definičního úseku 219110 – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí. Přesněji se jedná o úsek v rozsahu km 20,595 153 až km 20,700 000.

Stávající traťová rychlost je 60 km. Traťový úsek v místě stavby není elektrifikováný.

## Železniční spodek

Jedná se o trať z části na relativně vysokém násypu místy až 6 m. Při místním šetření nebyly nalezeny prvky odvodnění. Pravděpodobně je odváděna na terén. Mostní konstrukce převádí kolej po prvkové mostovce.

## Železniční svršek

Co se týče sestavy železničního svršku, tak na mostní konstrukci jsou použity mostnice 250-255/240-245/2450 mm (v/š/d) s rozdělením 480 – 640 mm a pozednice 225/255/2400 mm.

Mostnice nesou žebrové podkladnice se svěrkami ŽS4, na kterých jsou upevněny kolejnice tvaru T. Výběhy pro pojistné úhelníky před a za mostem jsou podepřeny dřevěnými pražci s žebrovými podkladnicemi a kolejnicemi S49 s tuhým upevněním. Konstrukce železničního svršku před mostem (ve smyslu staničení) je stejná jako u výběhů pojistným úhelníků. Za mostem je sestava svršku lokálně tvořena betonovými pražci B91s s bezpodkladnicovým pružným upevněním a kolejnicemi T. Tento svršek byl pravděpodobně vložen v rámci opravy. Poté svršek pokračuje betonovými pražci SB5. Parametry vycházejí z nákresného přehledu železničního svršku. Rozdělení pražců v koleji je „d“.

Dle nákresného přehledu železničního svršku je tento materiál vložen v koleji od roku 1975, 1991 a 1998. Zmíněná lokální oprava byla dle nákresného přehledu provedena v roce 2017. Kolej je provedena jako stykovaná. Styky jsou umístěny mimo mostní konstrukci před a za výběhy pojistných úhelníků.

Pro tuto stavbu nebyla provedena předkategorizace železničního svršku. Počítá se s úplnou náhradou materiálu v plném rozsahu rekonstrukce. V rozsahu rekonstrukce bude kolejové lože nahrazeno novým.

## Železniční mosty a propustky

V předmětném úseku dotčeném stavbou se nachází následující propustky a mosty:

- Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí, žel. most v ev. km 20,624

## Železniční přejezdy

V předmětném úseku dotčeném stavbou se nenachází žádné železniční přejezdy-

# Navržený stav

V rámci tohoto SO bude rekonstruován úsek tratě a to z důvodu opravy mostních konstrukcí. Rozsah rekonstrukcí v oblasti přejezdů je patrný z tabulky viz níže. Směrové a výškové vyrovnání koleje stávajícího stavu není provedeno, z důvodu nenapojování na stávající stav, ale na projekt SŽG.

| staničení km | navržená úprava |
| --- | --- |
| 20,595 153 – 20,608 230 | Výměna sestavy svršku a kolejového lože |
| 20,608 230 – 20,645 148 | Výměna sestavy svršku na mostní konstrukci |
| 20,645 148 – 20,700 000 | Výměna sestavy svršku a kolejového lože |

## Situování a rozsah rekonstrukce

Místem stavby je část definičního úseku 219110 – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí. Přesněji se jedná o úsek v rozsahu km 20,595 153 až km 20,700 000. Stávající traťová rychlost je 60 km. Traťový úsek v místě stavby není elektrifikováný.

## Popis navrženého technického řešení – železniční spodek

Vzhledem k minimálním směrovým a výškovým rozdílům ve stávajících a navrhovaných trasách kolejí, nebude zasahováno do železničního spodku. Stejně tak nebude zasahováno do ZKPP, která bude ponechána stávající.

### Vymezení kvazihomogenních bloků

Vzhledem k absenci geotechnického průzkumu nebylo provedeno stanovení kvazihomogenních bloků. Nebude totiž zasahováno do železničního spodku.

### Návrh konstrukce pražcového podloží

V rámci železničního spodku nebude navrhována nová konstrukce pražcového podloží.

### Zesílené konstrukce pražcového podloží

Při rekonstrukci mostních konstrukcí bude zachována stávající zesílená konstrukce pražcového podloží, do které nebude zasahováno.

Výpis stávajících ZKPP:

- Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí, žel. most v ev. km 20,624

### Zemní práce

Z upravovaných ploch železničního tělesa musí být odstraněna náletová vegetace, následně budou prováděny zemní práce dle výkresové dokumentace, přičemž je třeba vždy nejdříve vybudovat odvodnění (trvalé nebo provizorní), poté až zemní pláň.

Bilance zemních prací je detailně řešena v příloze „výkaz výměr“ objektu železničního spodku. Výkopy je nutno provádět:

- za nedeštivého počasí

- ve směru proti sklonu realizovaného odvodnění, aby byl zajištěn plynulý odtok vody

- v případě výronů vody z podloží tuto odčerpávat či odvádět ze stavební jámy

Při nejasných nebo nepředpokládaných situacích (např. odlišná skladba podloží proti provedeným průzkumům) je nutné provádění prací konzultovat s geotechnickým dozorem na stavbě, resp. projektantem (dle závažnosti).

Vytěžený vhodný materiál bude využit do násypů a zásypů v rámci stavby.

Při zemních pracích je nutno postupovat podle ČSN 73 6133 a dle technických kvalitativních podmínek (TKP) v aktuálním znění.

Při výkopových pracích je třeba důsledně brát zřetel na stávající inženýrské sítě. Jejich poloha vyznačená v situacích a podélných profilech odpovídá podkladům, poskytnutých jednotlivými správci a je pouze informativní. Všechny stávající sítě v zájmovém území je třeba před započetím stavebních prací nechat vytyčit jejich správci, práce v jejich blízkosti provádět za dozoru jejich správců a řídit se jejich pokyny.

### Výkopy

Výkopy v sobě zahrnují rozpojení, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení na dané místo, kde bude materiál uložen. Výkopy musí být provedeny důsledně v geometrické podobě dle projektové dokumentace. V rámci prací na železničním spodku se jedná o běžné výkopy, které jsou na základě ČSN 73 6133 resp. geotechnického průzkumu zatříděny do třídy těžitelnosti I (dle původní ČSN 73 3050 2-3). Dále dle poznatků z geotechnického průzkumu byly v některých sondách zastiženy kameny a balvany (velikosti až 30 cm), které jsou na základě ČSN 73 6133 zatříděny do třídy těžitelnosti II (dle původní ČSN 73 3050 4-5).

Detailní popis a charakteristika tříd těžitelnosti hornin je popsáno v ceníku zemních prací 800-1. ČSN 73 3050 byla zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, v ní jsou třídy těžitelnosti 1-7 nahrazeny třídami I-III.

Tabulka srovnávající třídy těžitelnosti hornin

Při provádění výkopových prací musí dodavatel stavebních zajistit soustavné odvádění povrchových a podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby nedošlo k znehodnocení těženého materiálu, zhoršení únosnosti zemní pláně nebo základové spáry pro rozšíření náspů, snížení stability svahů podmáčením a podobně. Uložení zeminy na deponie je možné pouze s písemným souhlasem stavebního dozoru.

Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění se zřizují proti spádu tak, aby bylo v každém okamžiku zajištěno odvodnění výkopu. V soudržných zeminách se dělají výkopové stěny obvykle svislé. Pokud není stabilita výkopu dostačující je nutné výkop pažit nebo provést svahovaný výkop. Dle ČSN 73 6133 je nutno pažit výkop v zastavěném území od hloubky 1,30 m a v nezastavěném území od hloubky 1,50 m. Za návrh svahů dočasných výkopů nese plnou zodpovědnost dodavatel stavebních prací. Stavební dozor může nařídit dodavateli úpravu nedostatečně stabilních svahů. Dodavatel je povinen chránit všechny výkopy před zaplavením vodou, po celou dobu výstavby musí mít k dispozici techniku pro čerpání a odvedení vody.

### Demolice objektů zasahujících do konstrukcí žel. spodku

V rámci SO železničního spodku nebudou vybourány žádné konstrukce zasahující do konstrukcí železničního spodku (stávající šachty, trouby, základy oplocení, oplocení a stávající kabelové žlaby zasahující do rekonstrukce žel. spodku).

### Zemní pláň

Protože nedojde k zásahu železničního spodku, je považována pláň pod kolejovým ložem za zemní pláň. Nejsou totiž podklady o existenci konstrukčních vrstev ve stávajícím železničním spodku, a tudíž nelze jednoznačně říci, jestli jde o pláň tělesa železničního spodku.

Základní sklon zemní pláně není znám, proto je pláň uvažovaná jako vodorovná.

Na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného statického modulu přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní. Pláň, která by nesplňovala tyto požadavky, musí být rozrušena a upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Před pokládáním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním dozorem. Dokončená zemní pláň musí být chráněna a pojezdy vozidel na stavbě po pláni musí být minimalizovány.

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakož i jejich využitelné množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. Při stabilizaci zemin zemní pláně musí dodavatel předložit stavebnímu dozoru předepsané průkazné zkoušky.

Prokazování únosnosti :

- Na zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku příslušných kolejí budou prováděné statické zatěžovací zkoušky deskou dle SŽDC S4.

- Na zásypech mimo koleje bude postupováno ve smyslu ČSN 72 1006, příloha D do napětí 200 kPa s tím, že modul přetvárnosti z druhé větve statické zatěžovací zkoušky deskou (Edef2) bude min. 45 MPa s tím, že z první větve musí být dosaženo alespoň modulu přetvárnosti Edef1 = 20 MPa.

- U sypanin, kterou jsou dovážené na místo na příklad z deponie musí před zabudováním proveden hutnící pokus, kde bude provedena jak statická zatěžovací zkouška deskou, tak i rázovou zatěžovací zkoušku dynamickou deskou se stanovením převodního koeficientu mezi statickou zatěžovací zkouškou a rázovou zatěžovací zkouškou dynamickou deskou.

- Rázová zatěžovací zkouška dynamickou deskou se pak provádí v místech, kde není možné použít jako protizátěž nákladní vozidlo nebo tahačový válec. Na základě znalosti převodní koeficientu pak usoudíme na hodnotu modulu přetvárnosti, kterou bychom obdrželi, kdybychom v daném místě provedli statickou zatěžovací zkoušku deskou.

Upozornění :

Při hutnícím pokusu pro konkrétní zeminu je třeba provést min. 5 statických zatěžovacích zkoušek deskou a k nim pak 5 rázových zatěžovacích zkoušek dynamickou deskou. Pokud bude mít zemina na deponii rozdílnou vlhkost, což lze zjistit již na základě makropiského posouzení, pak musí být znovu proveden hutnící pokus.

Při provedení každého hutnícího pokusu musí být odebrány min. 2 technologické vzorky a v místě statické zatěžovací zkoušky a dynamické rázové zatěžovací zkoušky budou odebrány neporušené vzorky pro stanovení zrnitosti, Atterbergových mezí a objemové hmotnosti.

U mostních objektů, u kterých jsou mostní křídla rovnoběžná s kolejí, bude zemní pláň upravena tak, že hrana zemní pláně u mostního křídla bude skloněná od opěry mostu ve sklonu min. 5 %.

Rozměry zemní pláně jsou zřejmé z příčných řezů, v projektové dokumentaci zpracovaných po 25 m.

### Odvodňovací systém

V rámci rekonstrukce není navrženo odvodnění zemní pláně. Pláň je pro odstranění kolejového lože v rámci rekonstrukce navržena jako vodorovná.

### Úprava drážních svahů

Vegetační ochrana svahů

V rámci stavby není prováděna vegetační ochrana na svazích.

Technická ochrana svahů

V rámci stavby není navržena žádná technická ochrana svahů.

### Přípustné odchylky

Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou dány projektovou dokumentací stavby, jsou pro jednotlivá měření v rozpětí +20 až -30 mm. Rovnost povrchu pláně v podélném a příčném směru se kontroluje 3m latí, pod níž může být prohlubeň max. 20mm hluboká. Odchylka od projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší než +-0,5%. Měření je třeba provádět ve vzdálenostech nepřesahujících 50 m. Přesnost svahování se posuzuje 3m latí, největší prohlubeň pod touto latí musí být 50 mm na svazích, které budou ohumusovány či opatřeny hydroosevem. Skutečný sklon svahu se od projektovaného může lišit max. o ± 5 %.

### Kontrolní zkoušky, vzorky

Pro prokázání vhodnosti použitých materiálů musí být provedeny počáteční zkoušky ve smyslu TKP a příslušných článků předpisu SŽDC S4, případně předloženo prohlášení o shodě podle příslušných předpisů.

V průběhu provádění stavebních prací se shoda vlastností použitých materiálů s počátečními zkouškami ověřuje kontrolními zkouškami, jejichž četnost stanovují příslušná ustanovení TKP a předpisu SŽDC S4. Zhotovitel je povinen předložit zpracovaný „Kontrolní a zkušební plán“.

Při realizaci zemních prací a zřizování konstrukčních vrstev musí být zajištěn trvalý geotechnický dozor.

### Křížení s inženýrskými sítěmi - chráničky

V souladu s předpisem SŽDC S4 jsou veškerá nově budovaná nebo překládaná podzemní vedení křížící koleje uložena do kabelových chrániček. V rámci této stavby nejsou nově budování a ni překládány příčně orientované chráničky.

## Popis navrženého technického řešení – železniční svršek (SO 02)

### Situování a rozsah rekonstrukce

Kolejové úpravy, respektive jejich počátek je situován v km 20,595 153. Od tohoto staničení je navázáno na směrové a výškové řešení koleje z projektu SŽG s názvem: „Projekt osy koleje č.1 na TU2091 Olomouc – Krnov, km 0,440 – 86,719“. Konec rekonstrukce svršku je v km 20,700 000, na který rovněž navazuje zmíněný projekt. Rekonstrukce železničního svršku zahrnuje provedení nového kolejového lože. Stavající kolejnice, podpory a drobné kolejivo bude nahrazeno novým materiálem.

### Využití stávajících objektů

Pro účely zpracování projektové dokumentace nebyla projektantovi investorem předána „Předkategorizace materiálu železničního svršku“, ale veškerý výtěžek je uvažován jako odpad. Projektant obdržel dále od OŘ Olomouc, Správy tratí údaje o materiálu žel. svršku (nákresný přehled železničního svršku).

Vyjmutý materiál, který nebude dále využit ve stavbě může být určen pro opravy a údržbu (zajištění provozuschopnosti ŽDC). Z investičních prostředků je hrazeno vyjmutí, přesun, uložení výzisku na určené složiště, demontáž a rozdělení na jednotlivé použitelné druhy materiálu, šrot a odpadové suroviny.

Odvoz odpadového materiálu, případně výzisku SŽ nevyužitelného, určeného k likvidaci nebo na skládku včetně nákladů na jeho uložení je jako součást odpadového hospodářství zahrnut do nákladů stavby.

Rozsah demontáže kolejového materiálu a jeho využití v rámci stavby byl zpracován na základě uvedených materiálů a je shrnut v následujících odstavcích a v tabulce příloh technické zprávy.

### Rušené koleje

Sumarizace rozsahu snášení kolejí je podrobně zpracována v „tabulce rušených kolejí“, jež je přílohou technické zprávy. Přesný rozsah snášených kolejí je patrný také z grafických částí tohoto SO (podélné řezy, situace, vytyčovací výkresy).

Kolejový rošt bude snesen v celém rozsahu rekonstrukce železničního svršku a bude nahrazen materiálem novým.

Stávající kolejnice tv. S49 a pražce je nutno posoudit, zda je možné jejich další využití, ne však v rámci této stavby. Podrobná předkategorizace materiálu nebyla provedena.

### Stávající štěrkové lože

Stávající lože bude vytěženo. Vzhledem k malému rozsahu bude tento vytěžený materiál považován za odpad a nebude již znovu využit v konstrukci železničního svršku.

Odstranění stávajícího kolejového lože v traťové koleji se předpokládá v tl. 0,60 m od úložné plochy pražce v šířce cca 4,0m. Materiál mimo takto definovaný profil, je zahrnut do výkopu zeminy v rámci SO 02.

| Předpokládané kubatury starého štěrkové lože |  |  |
| --- | --- | --- |
| odtěžení celkem (0.3 m pod ložnou plochou praže): | 139,0 | m3 |
| - z tohoto objemu: |  |  |
| do odpadu (o) 17 05 08: | 139,0 | m3 |

Přesný rozsah těženého kolejového lože musí být upřesněn na stavbě během výkopových prací. Umístění deponií je součástí souhrnné části projektové dokumentace a dokumentaci ZOV.

### Jiné rušené objekty

V rámci SO železničního svršku se nepředpokládá nutnost rušení jiných významných objektů – mimo stávajících kolejí a odtěžení štěrkového lože. V rámci odtěžení štěrkového lože je uvažováno s demolicí stávajících drobných beton. základů a námezníků, překážejících při realizaci tohoto SO.

### Technické parametry geometrické polohy koleje, navržené rychlosti, už. délky

Návrh GPK je navržen v souladu s ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železniční drah a její prostorová poloha – Část 1 Projektování a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Návrh GPK je zpracován pro rychlost V vozidel klasické stavby využívající nedostatku převýšení I ≤ 100 mm.

Poloha koleje bude provedena metodou absolutní polohy koleje (APK).

#### Směrové poměry

Směrové řešení nové GPK plně respektuje projekt, který poskytla SŽG. Nedošlo k navržení žádné odchylky od tohoto projektu.

V následujících tabulce jsou shrnuty směrové poměry navržené trasy osy traťové koleje.

Tabulka směrových poměrů:

| - Kolej - č. | staničení | poloměr, délka oblouku | rychlost (km/h) [V/V100/V130] | nedostatek převýšení I (mm) [V/V100/V130] | převýšení D (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,595 153 20,639 424 | ZÚ=ZO R = 273 m, Li = 44,271 m ZP | 60/-/- | 38 | 118 |
| 1 | 20,639 424 20,682 424 | ZP přechodnice dl. 43,000 m A = 108,000 KP | 60/-/- | 38-0/-/- | 118-0 |
| 1 | 20,682 424 20,695 153 | KP přímá dl. 12,279 m KÚ | 60/-/- | 0/-/- | 0 |

#### Pro dodržení minimální délky vzestupnice, vzhledem k maximálnímu sklonu je navržena vzestupnice délky Ld=53,000m. Tudíž částečně zasahuje do směrového oblouku. Viz příloha č. 2.

#### Sklonové poměry

Výškové řešení nové GPK plně respektuje projekt, který poskytla SŽG. Nedošlo k navržení žádné odchylky od tohoto projektu.

Sklonové poměry navržené trasy jsou patrné z výkresové přílohy č. 3 tohoto SO.

V následující tabulce jsou shrnuty sklonové poměry navržené trasy osy traťové koleje.

Tabulka sklonových poměrů:

| Kolej č. | Staničení [km] | Výška [m]Bpv | Sklonové parametry úseku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Délka [m] | Sklon [‰] | Rv [m] | v [m] | yv [m] |
| 1 | ZÚ 20,595 153 LN 20,603 893 | 361,820 361,875 | 8,740 | 6,364 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 | 5,235 | 0,014 |
|  | LN 20,603 893 LN 20,652 424 | 361,875 362,692 | 48,531 | 16,834 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000 | 2,604 | 0,002 |
|  | LN 20,652 424 LN 20,649 634 | 362,692 363,617 | 47,576 | 19,437 |  |  |  |

#### Pro dodržení minimální délky vzestupnice, vzhledem k maximálnímu sklonu je navržena vzestupnice délky Ld=53,000m. Tudíž částečně zasahuje do směrového oblouku. Viz příloha č. 2.

### Konstrukční uspořádání železničního svršku - koleje

Konstrukce železničního svršku zajišťuje bezpečnou jízdu drážního vozidla pro třídu zatížitelnosti C3, průchodnosti průjezdného průřezu Z-GC a maximální rychlosti jízdy.

Rekonstruovaný úsek v rozmezí km 20,595 153 – km 20,700 000 bude svařen v jeden kolejnicový pás. Tento návrh plyne z požadavků SŽ. Ta předepsala minimální délku kolejnicového 75 m. Ve skutečnosti je úsek navržen v délce 104,847 m a to vzhledem ke geometrii v daném úseku tratě.

Vzhledem k požadavku na přípravu rekonstruovaného úseku pro bezstykovou kolej a překročení dilatační délky NK, jsou vloženy tři KMDZ. Vzhledem ke geometrii budou pražce od pozednice po dilatační zařízení kotveny a to na každém pražci.

Rekonstruovaný úsek bude dále spojen svary ke stávající konstrukci koleje. Nebude ovšem vytvářet bezstykovou kolej.

Pozn.: ve výkresové a textové části dokumentace jsou uvedeny názvy stávajících železničních svršků tvaru S49, jedná se o popis konstrukce kolejového roštu tvořeného kolejnicemi tvaru 49 E1 včetně upevňovadel a drobného kolejiva.

Železniční svršek v rekonstruované traťové koleji mimo výběhy pojistných úhelníků:

- nové kolejnice tvaru 49 E1 (dlouhé kolejnicové pasy dl. 25 m)

- nové betonové pražce min. dl. 2,6 m o min. hmotnosti 304 kg s úklonem úložné plochy 1:40, s bezpodkladnicovým pružným upevněním (upevnění typ W14 se svěrkami Skl 14) – částečně použity užité pražce

- rozdělení pražců „d“

- kolejové lože min. tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5-63mm (železniční štěrk)

- Obecně je uvažováno s jakostí oceli R 260

Železniční svršek v rekonstruované traťové koleji pod výběhy pojistných úhelníků:

- nové kolejnice tvaru 49 E1 (dlouhé kolejnicové pasy dl. 25 m)

- nové dřevěné pražce, s žebrovou podkladnicí a tuhým upevněním (upevnění se svěrkami ŽS4)

- rozdělení pražců „d“

- kolejové lože min. tloušťky 300 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 31,5-63mm (železniční štěrk)

- Obecně je uvažováno s jakostí oceli R 260

V rámci výkazu výměr daného SO svršku je uvažováno s položkou následného podbití. Jedná se o činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření („následná úprava GPK“).

Poloha koleje bude provedena metodou absolutní polohy koleje (APK).

### Rozšíření rozchodu koleje

Vzhledem k navržené úpravě celého oblouku R=273 m včetně přechodnice není navrženo rozšíření rozchodu koleje.

### Kolejové lože

Pro kolejové lože platí obecné technické podmínky „Kamenivo pro kolejové lože“ - č.j. 59 931/95-S7/STAV, platné od 1.1.1996. Ustanovení těchto obecných technických podmínek je třeba dodržet při veškerých dodávkách kameniva pro kolejové lože.

Kolejové lože bude zřízeno z nového materiálu - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63mm v souladu s předpisem SŽDC S3. Tloušťka kolejového lože je navržena, v souladu s předpisem SŽDC S3 min. 350 mm pod spodní ložnou plochou betonového pražce. U pražce dřevěného je to 300 mm.

Nové kolejové lože je v traťovém úseku navrženo převážně jako otevřené, výjimku tvoří oblast před mostní konstrukcí – kde je kolejové lože navrženo jako zapuštěné. Tvarem bude navrženo jako pro bezstykovou kolej. Důvodem je příprava na budoucí provedení bezstykové koleje, což je také jedním z požadavků SŽ.

Návrh zapuštěného a polozapuštěného kolejového lože:

- km 20,595 153 do km 20,607,144 po obou stranách koleje – zapuštěné lože (oblast mostu)

- km 20,645 840 do km 20,656 529 po obou stranách koleje – zapuštěné lože (oblast mostu)

Délky úseku jsou uvedeny včetně náběhových klínu 1:10.

Stezky v úrovni kolejového lože (zapuštěné štěrkové lože) nebo u částečně zapuštěného štěrkového lože, budou zřízeny z materiálu štěrkového lože - z přírodního drceného, hrubého, hutného kameniva frakce 31,5/63mm.

Přechod ze zapuštěného do otevřeného kolejového lože a přechod z otevřeného do zapuštěného kolejového lože bude proveden dle „Vzorových listů SŽDC (ČD)“ Ž1.1 s maximálním podélným sklonem rampy drážní stezky 1:10 (10%).

V rámci SO kol. svršku bude nového ŠL zabudováno cca 217 m3 nového materiálu kameniva frakce 31,5/63 mm.

### Drážní stezky

Pro zajištění bezpečného pohybu drážních zaměstnanců v kolejišti budou zachovány drážní stezky vně kolejí o minimální šířce 400 mm v úrovni pláně tělesa železničního spodku. Stezky vně kolejí i mezi kolejemi v úrovni kolejového lože (zapuštěné štěrkové lože) nebo u částečně zapuštěného štěrkového lože, budou zřízeny z materiálu štěrkového lože.

### Zřízení stykované koleje

Rekonstruovaný úsek v rozmezí km 20,595 153 – km 20,700 000 bude proveden stejně jako ve stávajícím stavu ve formě stykované koleje. Ze strany Správy tratě byl vznesen požadavek na délku kolejového pásu 75 m, který bude svařený a následně vložen a napojen na stávající konstrukcí. Ve skutečnosti je úsek navržen v délce 104,847 m a to vzhledem ke geometrii v daném úseku tratě. Rekonstruovaný úsek by měl být připraven na budoucí zřízení bezstykové koleje.

Vzhledem k dispozici mostu nebude možné ani v budoucnu být přes mostní konstrukci vedena BK a v tomto místě bude nutné její přerušení.

Pro dodržení požadavku na přípravu rekonstruovaného úseku pro bezstykovou kolej a překročení dilatační délky NK, jsou vloženy tři KMDZ dle článku 75 předpisu SŽDC S3, dílu 12. K vložení KMDZ do oblouku o poloměru menším než 300 m a do přechodnice, bude požadováno souhlasné stanovisko SŽDC OTH. Dilatační zařízení nelze z přechodnice vymístit pro dodržení vzdálenosti od líce opěry mostu. Poloha dilatačních zařízení je navržena dle předpisu S3 dílu XII tab. 2 a obr. 1a. Poloha je patrná z přílohy č. 2 Situace č. 3 Podélného profilu.

Orientace KMDZ je navržena vzhledem k umístění pohyblivých a posuvných ložisek mostních konstrukcí.

Schéma mostního objektu:

U opěry O 01 je umístěno ložisko pevné stolicové a u opěry O 02 je ložisko pohyblivé čtyřválcové. KMDZ u pevné ložiska bude orientováno pevnou částí k ložisku. Vpravo u ložiska pohyblivého bude KMDZ orientováno pohyblivou částí k ložisku. Vložené kolejové pole ukončující bezstykovou kolej je délky větší než 25 m, tudíž splňuje požadavek S3 dílu XII, článku 75. KMDZ ukončující zmíněné kolejové pole bude orientováno pohyblivou částí do širé trati.

Vzhledem ke geometrii budou pražce od pozednice po dilatační zařízení kotveny a to na každém pražci.

Poblíž mostní konstrukce jsou situovány tři stávající styky. Jejich označení a poloha je patrná z přílohy č. 2 Situace. Styk č. 1 je zachován. Styky jsou zrušeny a nahrazeny rekonstruovaným motivem.

Protože se uvažuje s výhledem bezstykové koleje, požaduje správa trati a správce PPK zaměření prostorové polohy koleje metodou APK zhotovitelem stavby.

### Broušení kolejnic

Broušení kolejnic vzhledem k charakteru tratě a návrhové rychlosti není navrženo.

### Námezníky

V souvislosti s novým řešením traťové koleje nebudou vkládány nové námezníky ani upraveny stávající.

### Zajištění prostorové polohy koleje

Vzhledem k povaze stavby nebude řešeno

# Postup výstavby

Celkové stavební postupy s časovými vazbami jsou detailně rozpracovány v části projektové dokumentace „F Zásady organizace výstavby“.

# Součinnost s jinými stavebními objekty a stavbami

Mosty propustky a zdi

SO 01		Most v km 20,624

Při provádění prací na železničním spodku a svršku je nutno věnovat zvláštní pozornost koordinaci s profesemi zabývajícími se zřizováním sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, inž. sítí, mostních objektů, pozemních objektů a přejezdů.

S ohledem na skutečnost, že prioritou celé stavby je provést rekonstrukci žel. spodku a svršku jsou veškeré SO a PS zpracovávané v rámci stavby v přímé souvislosti s objekty svršku a spodku.

Při pokládce kabelů do tělesa železničního spodku je třeba dbát zásady, že nebude omezena možnost údržby staveb a zařízení státních drah a že nedojde k narušení stability tělesa železničního spodku. Rovněž železničním provozem nesmí být narušena funkce kabelu.

U kabelové trasy ve stezce musí být kabely uloženy (s výjimkou kabelů pokládaných kolejovým pokladačem kabelů) ve žlabu nebo v rýze vyplněné propustným materiálem. Tloušťka propustného materiálu pod kabelovou trasou musí být min. 0,15 m. Kabelový žlab, jehož povrch je v úrovni stezky, nesmí být umístěn pod kolejovým ložem. Krycí deska kabelového žlabu musí vyhovovat provozu pro pěší.

Veškerá nově budovaná a rekonstruovaná podzemní vedení souběžná s dráhou musí být uložena mimo svahy zemního tělesa, nejméně 1,00 m od paty náspu nebo horní hrany zářezu. Křížení podzemních vedení s dráhou se provádí pokud možno kolmo k ose kolejí.

Křížení musí být provedeno tak, aby drážním provozem nemohlo dojít k porušení vedení a naopak, aby poruchou vedení nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu, ani narušena stabilita tělesa železničního spodku. S ohledem na zajištění stability zemního tělesa je šikmé vedení svahem nepřípustné.

Pokládka a umístění kabelových tras se musí řídit pokyny dle předpisu SŽDC S4, TKP a pro drážní silová kabelová vedení platí ustanovení TNŽ 37 5715, pro kabelové rozvody železničních zabezpečovacích zařízení TNŽ 34 2609.

# Bezpečnost práce

Základní povinností účastníků výstavby je v oblasti bezpečnosti práce dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví a Nařízení vlády 591 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Dále je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení a ochranná opatření dle dalších technických norem jednotlivých profesí podílejících se na realizaci stavby.

Nutné je zdůraznit dodržování bezpečnostních předpisů B1-B6, novelizované vyhláškou ČÚBO č.324/90 Sb., zejména pak ustanovení o zemních pracích, pažení výkopů (trativody, svodná potrubí, příkopové zídky,...) a v souběhu s provozovanou kolejí. Při pracích je nutno rovněž dodržovat vyhlášku č. 55/80 Sb. a ČSN 733050.

Pro stavební práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat základní předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v železniční dopravě SŽDC Bp1, platný od 1. října 2013.

Staveniště a zařízení stavby bude jasně vyznačeno, ohrazeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti všech vedení inženýrských sítí. Veškeré inženýrské sítě musí být před zahájením stavby vytýčeny a poloha předána stavebníkovi. Vytýčení provedou - na vyžádání - zástupci spravujících organizací. Práce budou probíhat v blízkosti, nebo přímo na vedení a zařízení velmi vysokého napětí.

V místech, kde lze očekávat přístup veřejnosti, nebo kde bude povolen pohyb osob v obvodu staveniště, je třeba zajistit bezpečné provádění prací současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti. A to jak organizačně, tak i technicky (např. oplocením, vymezením území pro průchod staveništěm, objízdné trasy a podobně).

Při dopravě materiálu na stavbu je nutné dbát zvýšené pozornosti zejména při vykládání materiálu a pohybu vozidel v prostoru veřejných komunikací. Všichni pracovníci se budou řídit bližšími minimálními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi.

Zhotovitel provádějící výkopové práce zajistí, aby stěny výkopů byly zajištěny proti sesunutí. Zajištění výkopů a provádění všech prací na bednění a betonářské práce budou prováděny s dodržením požadavků na organizaci práce a pracovní postupy (sbírka zákonů č. 591/20006)

Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP.

Některá ustanovení, která jsou nezbytně nutná k dodržování na stavbě:

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

- pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopu, musí zabránit poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučit nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením v hloubce výkopu větší než 1,30 m v zastavěném území a 1,50 m v nezastavěném území. V zeminách podmáčených, nesoudržných nebo jinak náchylných k sesutí musí být stěny zajištěny dle technologického postupu i v menších hloubkách než je stanoveno ve větě první.

- výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,50 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,60 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,90 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

- Je nutno dbát mimořádné opatrnosti při hutnění jednotlivých vrstev násypu, zejména dodržení bezpečné vzdálenosti okraje válce od okraje svahu s ohledem na tloušťku hutněné vrstvy (nebezpečí nekontrolovaného ujetí válce ze svahu).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení v případech, kdy není možno předem zjistit spolehlivě jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikují správci zařízení způsob provádění prací, je třeba pro práce v blízkosti sítí dodržovat následující postup:

Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, ověřil nebo upřesnil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti.

Současně zajistí v případě potřeby na místě staveniště vypnutí zařízení z provozu:

- při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý dozor nad prováděním prací,

- při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi se přizpůsobí technologie provádění charakteru ohrožení.

# Soupis norem, předpisů a vzorových listů

- Zákony a vyhlášky České republiky

- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy

- technické normy ČSN a TNŽ

## Zákony a vyhlášky České republiky

Železniční

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

- Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah

#### Stavební

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

- Zákon č. 61/1988 o hornické činnosti-(platí m.j. pro řízené protlaky delší než 30m)

- Zákon č. 127/2005 o elektronických komunikacích

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu

- Zákon č. 458 Energetický zákon

- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Vyhláška 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Vyhláška 577/2004 Sb., požadavek na dálkově ovládanou zvuk. signalizaci pro nevidomé na žel. přejezdech dle Tech. specifikace

#### Životní prostředí

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, s účinností od 1.7.2013

- Zákon č. 86/2001 Sb., o ochraně ovzduší

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví včetně

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

- Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů.

#### Interní předpisy, směrnice a vzorové listy

Směrnice

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ , v platném znění ( vč. změny č. 1 z 05/2010 a změny č. 1 přílohy č.1 z 04/2012)

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 30/2008 „Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do evropského železničního systému“

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o., č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ ve znění pozdějších změn

- Směrnice GŘ ČD, s.o. č. 28/2005 „Koncepce používání jednotl. tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích žel. drah ve vlastnictví ČR.

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č.34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, , v platném znění včetně příslušných dodatků

- Směrnice GŘ SŽDC s.o., č. 42- Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění vč. dodatků

- Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace investiční výstavby č.j. 6154/04-Ol ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění, vč. všech dodatků.

#### Seznam interních předpisů SŽDC

| Označení | Název |
| --- | --- |
| SŽDC D 1 | Dopravní a návěstní předpis |
| SŽDC D 7/2 | Organizování výlukových činností |
| SŽDC (ČD) M 20/2 | Jednotná železniční mapa. Vzorové listy |
| SŽDC (ČD) M 21 | Topologie sítě a staničení tratí železničních drah |
| ČD Op 16 | Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích ČD) |
| SŽDC Bp1 | Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (na pozemcích SŽDC) |
| SŽDC S 3 | Železniční svršek |
| SŽDC S4 | Železniční spodek |
| SŽDC (ČD) S 3/1 | Předpis pro práce na železničním svršku |
| SŽDC S 3/2 | Bezstyková kolej |
| SŽDC S 3/5 | Předpis pro svařování součástí železničního svršku v traťovém hospodářství |
| SŽDC (ČD) SR101 (S) | Seznam soupisů materiálu pro žel. svršek |
| SŽDC SR 103/1 (S) | Seznam vzorových listů železničního svršku |
| SŽDC SR 103/3 (S) | Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej |
| SŽDC (ČSD) SR 103/6 (S) | Výkresy materiálu pro železniční svršek. Výhybky soustavy R 65, S 49, T |
| SŽDC (ČD) SR 103/7 (S) | Pasportní evidence železničního svršku |
| SŽDC (ČD) Ž (1-10) | Vzorové listy železničního spodku |
| SŽDC (ČD) Ž11 | Vzorové listy žel. spodku-Železniční přejezdy a přechody |
| SŽDC (ČD) S 66 | Základní předpis pro prostorovou průchodnost a přechodnost vozů na tratích celostátních drah v ČR |
| SŽDC (ČD) 18/86-PMR | Kategorie železničních tratí z hlediska mostů |
| SŽDC (ČD) S 5/4 | Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí |

Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění.

Technické normy

Přehled základních technických norem je uvedený v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP-Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí vydání. Seznam je uveden na konci každé kapitoly (Zemní práce, Odvodnění tratí a stanic…). V souč. době bylo vydaných 8 změn TKP, poslední 8. změna k 05/2013.

# Výjimky z norem a předpisů

Pro zpracování projektové dokumentace bylo žádáno o souhlas pro umístění dilatačních zařízení do oblouku malého poloměru a do přechodnice. Souhlasné stanovisko je přiloženo v příloze této TZ.

# Plnění podmínek daných schvalovacím řízením

Navržené řešení SO železničního spodku a svršku je v souladu se zadávacími podmínkami a požadavky investora stavby a územního rozhodnutí o umístění stavby.

# Vlivy realizace na životní prostředí

## Řešení z hlediska životního prostředí

Při těžbě i ukládání zemin musí zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedošlo k překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací (Hygienický předpis č. 41 - svazek 37/77). Stroje a vozidla musí být v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Ekologické aspekty provádění zemních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).Orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je stavbě místně příslušný referát životního prostředí pověřeného úřadu . Tato oblast se řídí Zákonem č. 185/2001 Sb.

Materiály zabudované do železničního spodku musí splňovat ustanovení Zákona č.114/1992 Sb. Jejich nezávadnost musí být prokázána.

## Práce s hmotami

Vytěžená výkopová zemina a zbytek starého štěrkového lože (odpad po pročištění) je uvažován k odvozu na skládku.

Nekontaminovaný výzisk materiálu ze sneseného kolejového lože, který již nelze využít, bude odvezen a uložen na skládce.

Kontaminovaný štěrk ze železničního svršku (oblast stání lokomotiv) budou samostatně odtěženy a uloženy na zabezpečené skládce skupiny S – nebezpečný odpad.

## Odpady

Materiál stávajícího kolejového lože, je podle zákona č. 185/2001 Sb. a doplňujících vyhlášek č. 94/2016 Sb., 93/2016 Sb., 382/2001Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb., 237/2002 Sb. zatříděn jako odpad ostatní nebo nebezpečný pod katalogovým číslem 170507 (kontaminovaný) a 170508 (nekontaminovaný). Výluh jemnozrnné frakce z kolejového lože se řídí vyhláškou č.294/2005 Sb.

Míra kontaminace závisí na umístění v železničním svršku. Nejvyšší kontaminace je v oblasti stávajících výhybkových výměn, případně v místech častého stání hnacích vozidel. Způsob likvidace nebo opětovného použití materiálu kolejového lože je uveden v části „Stávající štěrkové lože“, způsob využití materiálu kolejového roštu je uveden v části „Rušené koleje“. Způsob likvidace odpadů je především popsáno v části B.3.3 „Odpadové hospodářství“ projektové dokumentace.

V rámci SO 02 se předpokládá vytěžit celkem 89 m3 zeminy, z tohoto se použije 0 m3 zeminy jako zpětný zásyp (zásyp chrániček, svodných potrubí,…).

V rámci SO 02 bude vytěženo cca  139 m3 materiálu ze stávajícího štěrkového lože.

V rámci stavby se počítá s 0 m3 využitím „čistého“ štěrkového lože (po naplnění všech potřeb materiálu násypů žel. spodku, nástupišť,…) k předrcení do podkladní vrstvy konstrukce žel. spodku, rozšíření drážní stezky, zbývající část bude uložena na skládku.

V rámci SO budou vybourány veškeré základy zasahující do konstrukcí železničního spodku (stávající šachty, trouby, panely, základy oplocení, oplocení a stávající kabelové žlaby zasahující do rekonstrukce žel. spodku) vyjma základů rušených v rámci jiných SO a PS (např. základů návěstidel, trakce, …).

Tabulka odpadů:

| kód | kategorie | druh odpadu | hmotnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | o | výkopová zemina | 169,1 t |
| 17 01 01 | o | beton z demolic objektů, základů TV | 0,5 t |
| 17 02 04 | n | železniční pražce dřevěné | 4,0 t |
| 17 01 01 | o | železniční pražce betonové | 8,3 t |
| 17 05 08 | o | štěrk z kolejiště | 291,9 t |
| 17 04 05 | o | železný šrot | 14 t |
| 17 04 11 | o | zbytky kabelů, vodičů | 0,05 t |
| 17 09 03 | o | PE podložky | 0,024 t |
| 17 02 04 | n | pryžové podložky | 0,049 t |

# Ochranná pásma

Ochranné pásmo železnice tvoří prostor do vzdálenosti 60 m od osy krajních kolejí na obě strany kolejiště – Zákon č. 266/1994 Sb o drahách.

# Základní parametry interoperability

Posuzování projektů s Technickými specifikacemi interoperability (TSI) se řídí zákonem č.134/2011 Sb., kterým se mění mj.zákon 266/1994 , o dráhách. Zapracovává mj. směrnici 2008/57/ES. Evropský železniční systém v ČR je dráhou celostátní. Stavby na dráze celostátní musí mít ES ověření subsystému notifikovanou/oznámenou osobou. TSI jsou přímo platné legislativní dokumenty, které jsou závazné pro všechny členské státy Společenství.

Pro zpracování projektu, jako podklad pro splnění požadavků z hlediska interoperability, byly použity národní zákony a vyhlášky, technické normy, interní předpisy, směrnice a vzorové listy.

Základní parametry pro stavbu dle §4 Vyhlášky 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému a jejich hodnoty dodržené v rámci stavebního objektu jsou :

Průjezdný průřez

Technické řešení tohoto SO respektuje průjezdný průřez Z-GC. Tento průjezdný průřez podle ČSN 73 6320 je odvozen od vztažných kinematických obrysů vozidla GC podle vyhlášky UIC 506, UIC 505-1, UIC 505-4. Navržené řešení vyhovuje prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla.

Dále je v projektu dodržován Volný schůdný a manipulační prostor (VSMP), který je definován podle Vyhlášky MD č.177/1995 Sb.

Konstrukce železničního svršku a spodku

Je navržena pro bezpečnou jízdu drážního vozidla při největší stanovené hmotnosti na nápravu 22,5t pro dosažení požadované traťové třídy zatížení D4 s přidruženou rychlostí 120km/h.

Konstrukce železničního spodku je navržena v souladu s předpisem SŽDC S4. Základní parametry pro návrh pražcového podloží:

- Požadované parametry pražcového podloží pro hlavní traťové koleje

- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na zemní pláni…………E0 = 20 MPa

- min. požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni žel. spodku……Ep1 = 40 MPa

- ZKPP v přechodové oblasti mostních objektů a přejezdů:

  - modul přetvárnosti pláně železničního spodku - Ezp = 80 MPa

Technické řešení tohoto SO respektuje obecné požadavky dle §8 - §12 vyhlášky č.352 a dále §13 vyhlášky č.352, který definuje konkrétní požadavky pro subsystém infrastruktura.

# Závěrečné ustanovení

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků, vzorových listů a zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně nejúspornější, sloužící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. V dokumentaci konkrétně uvedené výrobky nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými výrobky s minimálně stejnými parametry a kvalitou. Ke všem prvkům železničního svršku a spodku je nutné doložit doklady dle příslušných TPD. Změna materiálu zvyšující náklady není možná. Pokud, ve výjimečných případech, dojde ke změně technického řešení, vyžaduje se souhlas investora.

Provedení všech částí stavby musí být v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami (TKP) staveb státních drah. Jednotlivé konstrukční součásti, pro které není zpracována TNŽ nebo ČSN, musí být v souladu s Obecnými technickými podmínkami (OTP). Příslušný výrobce na základě OTP si následně zpracovává Technické podmínky dodací (TPD), které SŽDC odsouhlasují. OTP jsou zpracovány např. pro pražce a příslušenství, kamenivo, geotextilie atd. Jednotliví výrobci jsou vázaní dodržením postupů a podmínek dle TKP, kap. 8.2, a Směrnicí SŽDC č. 67.

Navržené řešení všech stavebních objektů splňuje požadavky zadávacích podmínek.

V Ostravě, červenec 2020		 		Vypracoval:         Ing. Radim Chýlek

-------------------------------------

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

středisko Ostrava

28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

tel.: 735 102 254

e-mail: chylek@moravia.cz

http://www.moravia.cz

-------------------------------------

# Přílohy:

- Tabulka rušených kolejí

- Záznamy z výrobních porad

- Souhlasné stanovisko OTH

Příloha 1

Tabulka rušených kolejí