BŘECLAV, ÚSTŘEDNÍ STAVĚDLO

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU 2.

ULICE NA HRŮDÁCH, Č. P. 3538, 690 02 BŘECLAV 2

PARC. Č. 5318,  K.Ú. BŘECLAV                                                                               PROJEKT

Průvodní a technická zpráva

STAVEBNÍ ČÁSTI

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:	PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

Datum:	prosinec 2018

Obsah:

A. 	Průvodní zpráva

A. 1.	Identifikační údaje stavby a investora	2

A. 2.	Popis a účel	2

A. 3.	Napojení na inženýrské sítě	3

A. 4.	Architektonické řešení	3

A. 5.	Bezbarérové užívání stavby	6

A. 6.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí	6

B.	Technická zpráva	7

B. 1.	Stavební řešení	7

B. 1. 1.	Bourací, demontážní a montážní práce	7

B. 1. 2.	Střecha	8

B. 1. 3.	Tepelné izolace	9

B. 1. 4.	Úpravy povrchů, omítky, nátěry	10

B. 1. 5.	Výplně otvorů	10

B. 1. 6.	Úprava dešťové kanalizace	10

B. 1. 1.	Úprava zdravotně technických instalací	10

B. 1. 2.	Klempířské práce	10

B. 1. 3.	Zámečnické práce	11

B. 1. 4.	Komín	11

B. 1. 5.	Úprava hromosvodu	11

B. 1. 6.	Terénní úpravy a oplocení	11

B. 1. 7.	Barevné řešení	11

## A. Průvodní zpráva

## Identifikační údaje stavby a investora

a)	Název stavby:

Břeclav, ústřední stavědlo

Ulice Na Hrůdách č. p. 3538, 690 02 Břeclav 2

Parcelní číslo 5318, k. ú. Břeclav (613584)

b)	Místo stavby:

Břeclav, ústřední stavědlo

Ulice Na Hrůdách č. p. 3538, 690 02 Břeclav 2

Katastrální území:	Břeclav (613584)

Parcelní čísla

- stavba :		Parcelní číslo 5318, k. ú. Břeclav (613584)

- přípojky :   		stávající – nemění se

c)	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava střechy objektu 2.“

ústředního stavědla v Břeclavi“

účel: projekt

d)        	Údaje o stavebníkovi

Investor:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 709 94 234

e) 	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

## Popis a účel

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ Ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. 	Ústřední stavědlo je čtyřpodlažní budova realizovaná počátkem 80. let dvacátého století. Její konstrukční systém je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem MS – OB se skrytými průvlaky založeným na monolitickém železobetonovém roštu. Obvodový plášť je tvořen závěsnými plynosilikátovými obvodovými panely tl. 250mm. Opláštění budovy je provedeno zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 150 mm. Atiky jsou opatřeny oplechováním z pozinkovaného plechu.

Stropní konstrukce střech je provedena z železobetonových stropních panelů. Na stropních panelech je provedena spádová vrstva z betonu (perlitbetonu) v tl. cca 30-250 mm krytá penetračním nátěrem a asfaltovým pásem. Na tuto podkladní spádovou vrstvu jsou uloženy střešní dílce KSD v tl. polystyrenu 2 x 50 mm. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří souvrství asfaltových pásů v celkové tl. 20-30 mm. Stávající střechy jsou spádovány k nesymetricky umístěným střešním vpustím a mají proměnlivý místy nedostatečný spád - 0,4 – 12,5 %.

Objekt je tvořen kancelářemi a technologickými provozy SSZT, dopravní kanceláří, kanceláří řízení provozu TO a příslušnými sociálními zařízeními.

Do stávajících vnitřních dispozic a nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Bude provedena oprava stávajících střech a navýšení střešních atik související s opravou střešního pláště.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

## Napojení na inženýrské sítě

Napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nemění se.

## Architektonické řešení

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ Ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu.

Ústřední stavědlo je čtyřpodlažní budova realizovaná počátkem 80. let dvacátého století. Její konstrukční systém je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem MS – OB se skrytými průvlaky založeným na monolitickém železobetonovém roštu. Obvodový plášť je tvořen závěsnými plynosilikátovými obvodovými panely tl. 250mm. Opláštění budovy je provedeno zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 150 mm. Atiky jsou opatřeny oplechováním z pozinkovaného plechu.

Stropní konstrukce střech je provedena z železobetonových stropních panelů. Na stropních panelech je provedena spádová vrstva z betonu (perlitbetonu) v tl. cca 30-250 mm krytá penetračním nátěrem a asfaltovým pásem. Na tuto podkladní spádovou vrstvu jsou uloženy střešní dílce KSD v tl. polystyrenu 2 x 50 mm. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří souvrství asfaltových pásů v celkové tl. 20-30 mm. Stávající střechy jsou spádovány k nesymetricky umístěným střešním vpustím a mají proměnlivý místy nedostatečný  spád - 0,4 – 12,5 %.

Objekt je tvořen kancelářemi a technologickými provozy SSZT, dopravní kanceláří, kanceláří řízení provozu TO a příslušnými sociálními zařízeními.

Do stávajících vnitřních dispozic a nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Bude provedena oprava stávajících střech a navýšení střešních atik související s opravou střešního pláště.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Na nižší střeše budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace, litinové vpustě a plastové odvětrávací komínky. Budou rovněž demontovány veškeré klempířské střešní prvky a vodorovná střešní část hromosvodu včetně hromosvodu na stávajícím komíně. Bude demontováno stávající plastové okno 1200/2300 mm a bude nahrazeno oknem stejného rozměru ale jinak členěným -  otvíravým pro zajištění pohodlnějšího přístupu na střechy zejména k anténám. Bude upraven stávající ocelový žebřík. Bude demontován a posunut o cca 30 cm, stávající kotvení bude zapraveno.  Žebřík bude opatřen novým ochranným nátěrem.

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 2%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými sparami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude osazeno nové, nově členěné okno včetně vnitřního parapetu a úpravy parapetu vnějšího. Bude provedena montáž nového hromosvodu dle samostatného projektu.

Na vyšší střeše budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace, litinové vpustě, plastové odvětrávací komínky a nefunkční odvětrání ocelovou trubkou. Budou rovněž demontovány veškeré klempířské střešní prvky a vodorovná střešní část hromosvodu včetně hromosvodu na nástavbu expanzní nádrže. Budou demontovány 2 ks nefunkčních klimatizačních jednotek a 3 ks antén bez náhrady - A1, A4, A7 včetně podkladních prvků. Budou demontovány a přesunuty na nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. U antény č. A5 bude demontována její stávající horní nepoužívaná část včetně nefunkční kabeláže a stožár bude upraven na výšku stožárů antén A2 a A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Bude demontována anténa - A3 - SSZT. Anténa bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32. Bude demontována stávající instalační lišta včetně kabelů kamery č. 32. Po přeložení kamery budou kabely vedeny v chráničce volně po střeše. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli, osazenou v rámci zateplení střechy.

Bude vyklizena stávající střešní nástavba. Bude demontována stávající expanzní nádrž včetně porubí a tepelné izolace potrubí dle přiložené fotodokumentace.

Bude kompletně vybourána stávající střešní nástavba expanzní nádrže UT. Budou demontovány veškeré klempířské střešní prvky. Bude odstraněna asfaltová střešní krytina a bude kompletně vybourána stávající střešní nástavba expanzní nádrže UT až na nosnou konstrukci střechy.

Bude demontována stávající komínová hlava a stávající komínová lávka. Bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky a budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky.

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace. Po demontáži nástavby pro expanzní nádobu bude střecha doplněna polystyrenem EPS 150 S ve sklonu a profilu stávající střechy a bude překryta parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu – skladba bude upřesněna po odstranění nástavby. Budou provedeny nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antény. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány. Do stávající střechy bude osazen nový kotevní prvek sloupku kamery a střecha bude opravena ve stávajícím profilu.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 1,6%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými sparami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. V nejdelším rozměru střechy je navržen spád 2% a zvyšuje se úroveň ukončení střechy. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli osazenou v rámci zateplení střechy. Omítka po osazení kamery č. 32 bude zapravena. Po přeložení kamery bude - datový a silový kabel od kamery č. 32 veden v chráničce volně po střeše. Anténa - A3 - SSZT bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32 (SSZT). Přepojení kamery a antény A3 provede SSZT Brno. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno.

Na sníženém komínu bude provedena nová komínová hlava. Hlava komína bude provedena z betonu C 20/25 XC 2, hlava bude armovaná kari sítí 5/100 a bude provedena včetně okapových nosů.  Celé těleso komína bude opatřeno hydrofobizačním nátěrem.

Bude provedena montáž nového hromosvodu dle samostatného projektu.

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

Na střeše se nachází antény různých provozovatelů.

Dodavatelská firma musí vyzvat příslušné firmy ke spolupráci:

SPRÁVCE OBJEKTU:

Petr Vitouch - OŘ BRNO, SBBH

TEL.: 972 634 416,   MOB.: 602 562 339

VitouchP@szdc.cz

ANTÉNY -  SŽ - TUDC:

Ing. Pavel Čech - SŽ-TUDC

TEL.: 972 245 560, MOB.: 727 902 629

Pavel.Cech@tudc.cz

Jaromír Šindelka

Vedoucí skupiny Brno, ČD - Telematika a.s.

TEL.: 972 624 023, MOB.: 602 760 474

Jaromir.Sindelka@cdt.cz

SSZT – ANTÉNA A KABELY KAMEROVÉHO SYSTÉMU :

Milan Komárek - VPS SZO BŘECLAV

MOB.: 725 353 074

komarekM@szdc.cz

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Veškeré přípojky zůstávají stávající.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

## Bezbarérové užívání stavby

Přístup do objektu a provoz objektu se nemění.

## Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Stávající zateplení střechy budovy je nedostačující.

- střecha nad 3. a 4. NP – KSD dílce tl. 100 mm + spádové klíny v průměru cca 60 mm EPS 100 S Stabil mm + 120 mm EPS 150 S Stabil -  - U ~ 0,15 W/m2.K

Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí splňují doporučené hodnoty pro tepelně technické vlastnosti konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011.

# Technická zpráva

## Stavební řešení

### Bourací, demontážní a montážní práce

Střecha nižší:

- bude demontováno stávající oplechování

- budou demontovány stávající přítlačné lišty střešní krytiny

- budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace 1.ZTI

- budou demontovány stávající litinové vpustě dešťové kanalizace 2.ZTI

- budou demontovány stávající plastové komínky odvětrávání střechy 3.ZTI

- bude demontovaná vodorovná (střešní část) stávajícího hromosvodu a část hromosvodu na snižovaném komínu

- bude demontováno stávající plastové okno 1200/2300 mm – bude nahrazeno oknem stejného rozměru ale jinak členěným, otvíravým pro zajištění pohodlného přístupu na střechy zejména k anténám. Bude vybourán stávající okenní parapet.

- bude upraven stávající ocelový žebřík - bude demontován a posunut o cca 30 cm (překotven) - stávající kotvení bude zapraveno, žebřík bude opatřen novým ochranným nátěrem.

Střecha vyšší:

- bude demontováno stávající oplechování

- budou demontovány stávající přítlačné lišty střešní krytiny

- budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace 1.ZTI

- budou demontovány stávající litinové vpustě dešťové kanalizace - 2.ZTI

- budou demontovány stávající plastové komínky odvětrávání střechy - 3.ZTI

- bude demontováno stávající odvětraní z ocelové trubky - 4.ZTI

- bude demontována vodorovná (střešní) část stávajícího hromosvodu a část hromosvodu na okapu střešní nástavby

- budou demontovány 2 ks nefunkčních klimatizačních jednotek

- budou demontovány 3 ks antén bez náhrady - A1, A4, A7 včetně podkladních prvků

- budou demontovány a přesunuty na nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. U antény č. A5 bude demontována její stávající horní nepoužívaná část včetně nefunkční kabeláže a stožár bude upraven na výšku stožárů antén A2 a A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! 	Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antén. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány.

- bude demontována anténa - A3 – SSZT, anténa bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32.

- bude demontována stávající instalační lišta včetně kabelů kamery č. 32. Po přeložení kamery budou kabely vedeny v chráničce volně po střeše.

- bude upraveno stávající - PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno.

- bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli osazenou v rámci zateplení střechy.

- omítka po osazení kamery č. 32 bude zapravena.

- bude vyklizena stávající střešní nástavba - bude demontována stávající expanzní nádrž včetně porubí a tepelné izolace potrubí dle přiložené fotodokumentace.

- bude kompletně vybourána stávající střešní nástavba expanzní nádrže UT. Bude demontováno stávající oplechování atik šířky cca 220 mm, stávající okapový plech střechy, střešní žlab a střešní svod včetně háků a zděří. Bude odstraněna asfaltová střešní krytina až na nosnou konstrukci střechy. Bude demontována stávající komínová hlava a stávající komínová lávka. Bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky. Budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky.

Na střeše se nachází antény různých provozovatelů.

Dodavatelská firma musí vyzvat příslušné firmy ke spolupráci:

SPRÁVCE OBJEKTU:

Petr Vitouch - OŘ BRNO, SBBH

TEL.: 972 634 416,   MOB.: 602 562 339

VitouchP@szdc.cz

ANTÉNY -  SŽ - TUDC:

Ing. Pavel Čech - SŽ-TUDC

TEL.: 972 245 560, MOB.: 727 902 629

Pavel.Cech@tudc.cz

Jaromír Šindelka

Vedoucí skupiny Brno, ČD - Telematika a.s.

TEL.: 972 624 023, MOB.: 602 760 474

Jaromir.Sindelka@cdt.cz

SSZT – ANTÉNA A KABELY KAMEROVÉHO SYSTÉMU :

Milan Komárek - VPS SZO BŘECLAV

MOB.: 725 353 074

komarekM@szdc.cz

### Střecha

Stropní konstrukce střech je provedena z železobetonových stropních panelů. Na stropních panelech je provedena spádová vrstva z betonu (perlitbetonu) v tl. cca 30-250 mm krytá penetračním nátěrem a asfaltovým pásem. Na tuto podkladní spádovou vrstvu jsou uloženy střešní dílce KSD v tl. polystyrenu 2 x 50 mm. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří souvrství asfaltových pásů v celkové tl. 20-30 mm. Stávající střechy jsou spádovány k nesymetricky umístěným střešním vpustím a mají proměnlivý místy nedostatečný spád -  0,4 – 12,5 %.

Střecha nižší:

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 2%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů.

Střecha vyšší:

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace. Po demontáži nástavby pro expanzní nádobu bude střecha doplněna polystyrenem EPS 150 S ve sklonu a profilu stávající střechy a bude překryta parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu krytinu – skladba bude upřesněna po odstranění nástavby. Budou provedeny nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antény. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány. Do stávající střechy bude osazen nový kotevní prvek sloupku kamery a střecha bude opravena ve stávajícím profilu.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 1,6%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými sparami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. V nejdelším rozměru střechy je navržen spád 2% a zvyšuje se úroveň ukončení střechy. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli osazenou v rámci zateplení střechy. Omítka po osazení kamery č. 32 bude zapravena. Po přeložení kamery bude - datový a silový kabel od kamery č. 32 veden v chráničce volně po střeše. Anténa - A3 - SSZT bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32 (SSZT). Přepojení kamery a antény A3 provede SSZT Brno. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno.

Na vrstvu spádované tepelné izolace bude položena geotextilie 300 g/m2 (vyšší střecha) nebo sklovláknitá separační textilie 120 g/m2 (nižší střecha) a mechanicky kotvená střešní fólie z mPVC tl. 1,5 mm udolná proti UV záření (Sikaplan G15). Doplňkové prvky střechy budou provedeny v systému použité fóliové střechy. Střecha bude provedena dle samostatných detailů. Kotvení střešního systému bude doloženo dodavatelem stavby dle použitých kotevních prvků. Dodavatelem budou dokladovány i trhací zkoušky použitých kotev

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

### Tepelné izolace

Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 1,6% - 2,0%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. V nejdelším rozměru střechy je navržen spád 2% a zvyšuje se úroveň ukončení střechy.

Střecha nad 3. a 4. NP – KSD dílce tl. 100 mm + spádové klíny v průměru cca 60 mm EPS 100 S Stabil mm + 120 mm EPS 150 S Stabil -  - U ~ 0,15 W/m2.K

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

Zateplení vnitřní části atik je navrhováno tepelnou izolací polystyrenem EPS 100 S v tl. 150 mm.

Zateplení vnější části atik je navrhováno certifikovaným lepeným fasádním systémem s tepelnou izolací polystyrenem EPS 70 F v tl. 150 mm.

Kotvení střešního a fasádního systému bude doloženo dodavatelem stavby dle použitého zateplovacího systému a dle použitých kotevních prvků. Dodavatelem budou dokladovány i trhací zkoušky použitých kotev. Pro kotvení zateplovacího fasádního systému bude použit systém zápustných kotev s tepelně izolačními krycími zátkami.

Zateplení střechy a atik bude provedeno dle samostatných schematických detailů.

### Úpravy povrchů, omítky, nátěry

Zateplení fasády atiky je navrhováno certifikovaným lepeným fasádním systémem s tepelnou izolací polystyrenem EPS 70 F v tl. 150 mm.

Kotvení fasádního systému bude doloženo dodavatelem stavby dle použitého zateplovacího systému ETICS a dle použitých kotevních prvků. Dodavatelem budou dokladovány i trhací zkoušky použitých kotev. Pro kotvení zateplovacího systému bude použit systém zápustných kotev s tepelně izolačními krycími zátkami.

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

### Výplně otvorů

Bude demontováno stávající plastové okno 1200/2300 mm – bude nahrazeno oknem stejného rozměru ale jinak členěným, otvíravým pro zajištění pohodlného přístupu na střechy, zejména k anténám. Nové okno bude plastové, pětikomorové, se zasklením z izolačního dvojskla. Celkový součinitel prostupu pro okna je Un ~ 1,2 W/m2K. Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken budou těsněny příslušnými difúzními obvodovými pásky. K novému oknu bude proveden nový vnitřní parapet a bude upraven stávající vnější parapet z pozinkovaného plechu.

### Úprava dešťové kanalizace

Na opravené střeše budou osazeny nové sanační vpustě s integrovanou PVC manžetou s délkou na vrstvu nové tepelné izolace tl. cca 300 mm. Nové vpustě budou napojeny na stávající svodné potrubí.  Rozměr sanačních vpustí, je třeba upřesnit po odkrytí stávajícího svodného potrubí.

### Úprava zdravotně technických instalací

Na opravené střeše budou osazeny nové sanační odvětrávací hlavice kanalizace s integrovanou PVC manžetou s délkou na vrstvu nové tepelné izolace tl. cca 300 mm. Nové odvětrávací hlavice budou napojeny na stávající odvětrávací potrubí. Rozměr sanačních odvětrávacích hlavic je třeba upřesnit po odkrytí stávajícího svodného potrubí.

### Klempířské práce

Budou provedeny klempířské prvky střechy – přechodové profily, atiková okapnice, přítlačné lišty a tmelící pojistné lišty. Klempířské prvky budou provedeny dle detailů a výpisů z poplastovaného plechu v šedé barvě – v systému fóliové střechy.

### Zámečnické práce

Budou provedeny nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! !

Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antény. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány.

Do stávající střechy bude osazen nový kotevní prvek sloupku kamery a střecha bude opravena ve stávajícím profilu.

Bude upraven stávající ocelový žebřík - bude demontován a posunut o cca 30 cm (překotven) - stávající kotvení bude zapraveno, žebřík bude opatřen novým ochranným nátěrem.

Bude demontována stávající komínová lávka. Demontovaná komínová lávka bude očištěna, opatřena novým nátěrem, novými pochozími fošnami a bude pomocí chemických kotev upevněna v úrovni atiky na snížený komín. Stávající hliníkové komínové vložky budou zkráceny na příslušnou délku.

### Komín

Bude demontována stávající komínová hlava a bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky. Budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky. Na sníženém komínu bude provedena nová komínová hlava. Hlava komína bude provedena z betonu C 20/25 XC 2, hlava bude armovaná kari sítí 5/100 a bude provedena včetně okapových nosů.  Celé těleso komína bude opatřeno hydrofobizačním nátěrem.

### Úprava hromosvodu

Stávající vodorovná část hromosvodu bude demontována. Na střeše bude proveden hromosvod nový dle platné ČSN dle samostatného projektu. Montáž musí provádět firmy s příslušným oprávněním a práce musí být provedeny v souladu s technickými normami a vyhláškami.

Po ukončení montáže bude provedena výchozí revize s vystavenou revizní správou dle příslušné ČSN 332000-6-61 ed2. Další pravidelné revize musí zajišťovat uživatel v termínech dle ČSN 331500.

### Terénní úpravy a oplocení

Základní terénní úpravy a úpravy ploch jsou stávající a nemění se.

### Barevné řešení

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

Vzorky barev budou po vynesení odsouhlaseny zástupcem investora.

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních parametrů.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Poznámka :

Všechny použité materiály budou odpovídat technickým normám a předpisům, což bude doloženo technickými listy.

prosinec 2018

vypracoval : Ing. Vladimír Res

Použité normy :

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

7300 - Navrhování staveb, všeobecně

7306 - Ochrana staveb proti vodě

7308 - Požární bezpečnost staveb

7309 – Udržitelnost staveb

7319 - Střechy, navrhování

7325 – Stavební konstrukce, zkoušení povrchu

7329 – Ostatní konstrukce, provádění

732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

732902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického 	   upevnění pro spojení s podkladem

733610 - Navrhování klempířských konstrukcí

7337 –   Stavební práce přidružené - omítání

736760 – Vnitřní kanalizace