BŘECLAV, ÚSTŘEDNÍ STAVĚDLO

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU 2.

ULICE NA HRŮDÁCH, Č. P. 3538, 690 02 BŘECLAV 2

PARC. Č. 5318,  K.Ú. BŘECLAV                                                                               PROJEKT

A - Průvodní zpráva

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:	PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	prosinec 2018

A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A. 1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby:

Břeclav, ústřední stavědlo – „Oprava střechy objetu 2“

Ulice Na Hrůdách č. p. 3538, 690 02 Břeclav 2

Parcelní číslo 5318, k. ú. Břeclav (613584)

b)	Místo stavby:

Břeclav, ústřední stavědlo

Ulice Na Hrůdách č. p. 3538, 690 02 Břeclav 2

Katastrální území:	Břeclav (613584)

Parcelní čísla

- stavba :		Parcelní číslo 5318, k. ú. Břeclav (613584)

- přípojky :   		stávající – nemění se

c)	Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je „Oprava střechy objektu 2.“

ústředního stavědla v Břeclavi“

Účel: projekt (stavební povolení)

A. 1.2	Údaje o stavebníkovi

Investor:			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 709 94 234

A. 1.3	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:		Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

A.2	Seznam vstupních podkladů

Projekt vychází z výkresových podkladů stávajícího stavu objektu předaných investorem a na základě prohlídky a doměření objektu.

A.3		Údaje o území

a)  		Rozsah řešeného území

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání objektu. V rámci opravy střechy dochází k navýšení respektive k provedení nové střešní atiky, ke snížení stávajícího komína a odbourání stávající nástavby pro původní expanzní nádrž.

b)  		Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Budova ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi se nachází v ochranném pásku dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění. Budova ústředního stavědla v Břeclavi není kulturní památkou.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Oprava střechy objektu 2., ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nemění odtokové poměry v daném území. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu. Oprava střechy budovy je v souladu s územně plánovací dokumentací.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou nebo územním souhlasem.

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu. Oprava střechy budovy je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu. Oprava střechy budovy je v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu projektových prací byly do PD zapracovány požadavky dotčených orgánů tak, aby konečná vyjádření byla kladná – viz dokladová část.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na projekt „Opravy střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nebyla vydána žádná výjimka ani žádná úleva z požadovaných řešení.

i)	Seznam souvisejících a požadovaných investic

Nejsou známy žádné související nebo požadované investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav.

- Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi

parcelní číslo 5318, k. ú. Břeclav			pozemek evidován jako zastavěná plocha a nádvoří

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

- sousední pozemky, které však nebudou stavbou dotčené:

parcelní číslo 3718/1, k. ú. Břeclav			pozemek evidován jako ostatní plocha, dráha

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

parcelní číslo 3759/1, k. ú. Břeclav		 	pozemek evidován jako ostatní plocha, dráha

České dráhy, a.s.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

A.4		Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Jedná se o změnu dokončené stavby.

- Účel užívání stavby

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Účel užívání objektu se nemění.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Veškeré v projektu navržené stavby jsou stavby trvalé.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, hranice chráněného území, ochr. pásma)

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.

Budova ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi se nachází v ochranném pásku dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Budova ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi není kulturní památkou.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb.

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit. Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Navržená stavební úprava bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Odstupové vzdálenosti k ostatním objektům jsou zachovány, nebo splňují požadované odstupové vzdálenosti.

Oprava střechy objektu 2. ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí (denní osvětlení, vytápění, větrání, proslunění, ochrana proti hluku). Dále objekt splňuje požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení staveb.

Přístup do objektu je v úrovni 1.NP přímo z příjezdové komunikace. Stávající objekt má bezbariérový přístup.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

V průběhu projektových prací byly do PD zapracovány požadavky dotčených orgánů tak, aby konečná vyjádření byla kladná – viz dokladová část.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na projekt „Opravy střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nebyla vydána žádná výjimka ani žádná úleva z požadovaných řešení.

h)	Navrhované kapacity stavby

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Odtokové poměry v daném území se nemění.

- Základní bilance stavby

Oprava střechy objektu 2. ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Oprava střechy objetu č. 2 ústředního stavědla v Břeclavi nemění tvar, plochu, účel ani kapacitu užívání objektu.  Odtokové poměry v daném území se nemění. Požadavky na zajištění energií se nemění.

Odpady na stavbě

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Pří realizaci projektu „Oprava střechy objektu 2. ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi“ bude vyprodukován stavební odpad:

17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst

| Katalog. Číslo | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu | Koncové nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | 1,5 t | Předání do zařízení na využívání odpadů formou recyklace |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,10 t | Předání do zařízení na využívání odpadů formou recyklace |
| 17 03 02 | Asfaltové pásy | O | 0,03 t | Předání do zařízení na využívání odpadů formou recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,50 t | Sběrné suroviny – okapy, svody, oplechování, stožár… |

V České republice bylo používání dehtů pro hydroizolační materiály střech definitivně ukončeno v roce 1969 a od té doby se používají pouze ropné asfalty.

- Základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby :		srpen 2020

Předpokládané ukončení stavby : 		prosinec 2022

Stavba bude provedena v jedné etapě

- Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby . 		2,0 mil. - Kč

A.5		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projekt „Opravy střechy objektu 2. ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi“ není členěn na objekty ani technická nebo technologická zařízení.

B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi byly provedeny sondy do střešní konstrukce. Skladba střechy je uvedena v projektové dokumentaci.

c)		Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.

Budova ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi se nachází v ochranném pásku dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Budova ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi není kulturní památkou.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Není známo, že by se objekt nacházel v záplavovém ani poddolovaném území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit. Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Trasování komunikace a inženýrských sítí je stávající a nebude se měnit.

Navržená „Oprava střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Navržená „Oprava střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nemění odtokové poměry v daném území.

f) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržená „Oprava střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nemá žádné požadavky na sanace, demolice nebo kácení dřevin.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce

Lesa (dočasné / trvalé)

Navržená „Oprava střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nemá žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

h)	Územně technické podmínky – možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit. Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

i)	Věcné a časové vazby, doplňující, vyvolané a související investice

Navržená „Oprava střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nemá žádné věcné a časové vazby, doplňující, vyvolané nebo související investice.

B.2	Celkový popis stavby

B. 2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu. Nemění se tvar, plocha ani užívání objektu. V rámci opravy střechy dochází k navýšení respektive k provedení nové střešní atiky, ke snížení stávajícího komína a odbourání stávající nástavby pro původní expanzní nádrž.

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav.

V objektu se nachází kanceláře a technologické provozy SSZT, dopravní kancelář, kancelář řízení provozu TO a příslušná sociálními zařízeními.

Všechny pobytové prostory, prostory kanceláří a sociálního zázemí jsou osvětleny a větrány přímo – stávajícími plastovými okny.

Vytápění objektu a příprava TUV je stávající a nemění se.

Do nosných konstrukcí a vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Celková zastavěná plocha objektu			       :		               529 m2

Výška nižší střechy objektu ústředního stavědla     	       :  	    cca + 11,45 m nad úrovní vstupu (±0,00)

Výška vyšší střechy objektu ústředního stavědla     	       :  	    cca + 15,11 m nad úrovní vstupu (±0,00)

Kapacity objektu ústředního stavědla - se nemění.

B. 2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) 		Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit. Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

b)	Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ Ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu.

Ústřední stavědlo je čtyřpodlažní budova realizovaná počátkem 80. let dvacátého století. Její konstrukční systém je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem MS – OB se skrytými průvlaky založeným na monolitickém železobetonovém roštu. Obvodový plášť je tvořen závěsnými plynosilikátovými obvodovými panely tl. 250mm. Opláštění budovy je provedeno zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 150 mm. Atiky jsou opatřeny oplechováním z pozinkovaného plechu.

Stropní konstrukce střech je provedena z železobetonových stropních panelů. Na stropních panelech je provedena spádová vrstva z betonu (perlitbetonu) v tl. cca 30-250 mm krytá penetračním nátěrem a asfaltovým pásem. Na tuto podkladní spádovou vrstvu jsou uloženy střešní dílce KSD v tl. polystyrenu 2 x 50 mm. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří souvrství asfaltových pásů v celkové tl. 20-30 mm. Stávající střechy jsou spádovány k nesymetricky umístěným střešním vpustím a mají proměnlivý místy nedostatečný  spád - 0,4 – 12,5 %.

Objekt je tvořen kancelářemi a technologickými provozy SSZT, dopravní kanceláří, kanceláří řízení provozu TO a příslušnými sociálními zařízeními.

Do stávajících vnitřních dispozic a nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Bude provedena oprava stávajících střech a navýšení střešních atik související s opravou střešního pláště.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude osazeno nové, nově členěné okno včetně vnitřního parapetu a úpravy parapetu vnějšího.

Na vyšší střeše budou demontovány a přesunuty na nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Bude demontována anténa - A3 - SSZT. Anténa bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli, osazenou v rámci zateplení střechy.

Bude vyklizena a kompletně vybourána stávající střešní nástavba. Bude demontována stávající expanzní nádrž včetně porubí a tepelné izolace potrubí dle přiložené fotodokumentace.

Bude demontována stávající komínová hlava a stávající komínová lávka. Bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky a budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky.

Na sníženém komínu bude provedena nová komínová hlava. Hlava komína bude provedena z betonu C 20/25 XC 2, hlava bude armovaná kari sítí 5/100 a bude provedena včetně okapových nosů.  Celé těleso komína bude opatřeno hydrofobizačním nátěrem.

Bude provedena montáž nového hromosvodu dle samostatného projektu.

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

Na střeše se nachází antény různých provozovatelů.

Dodavatelská firma musí vyzvat příslušné firmy ke spolupráci:

SPRÁVCE OBJEKTU:

Petr Vitouch - OŘ BRNO, SBBH

TEL.: 972 634 416,   MOB.: 602 562 339

VitouchP@szdc.cz

ANTÉNY -  SŽ - TUDC:

Ing. Pavel Čech - SŽ-TUDC  			Jaromír Šindelka

TEL.: 972 245 560, MOB.: 727 902 		Vedoucí skupiny Brno, ČD - Telematika a.s.

Pavel.Cech@tudc.cz   				TEL.: 972 624 023, MOB.: 602 760 474

Jaromir.Sindelka@cdt.cz

SSZT – ANTÉNA A KABELY KAMEROVÉHO SYSTÉMU :

Milan Komárek - VPS SZO BŘECLAV

MOB.: 725 353 074

komarekM@szdc.cz

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Veškeré přípojky zůstávají stávající.

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

B. 2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.  Veškeré technologie objektu zůstávají stávající.

B. 2.4	Bezbariérové užívání stavby

Přístup do objektu je v úrovni 1.NP přímo z příjezdové komunikace. Stávající objekt má bezbariérový přístup.

B. 2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Bezpečnost užívání stavby se opravou střechy objektu nemění.

Pracovníci provádějící na střeše údržbářské práce a servis anténních systémů musí být řádně poučeni a ve vzdálenosti nižší jak 1,5 m od okraje střechy musí používat bezpečnostní vybavení – zádržné bezpečnostní systémy.

B. 2.6	Základní charakteristika objektů

a)		Stavební řešení

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ Ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Projekt byl zpracován na základě předaných podkladů, prohlídky a doměření objektu.

Ústřední stavědlo je čtyřpodlažní budova realizovaná počátkem 80. let dvacátého století. Její konstrukční systém je tvořen železobetonovým prefabrikovaným skeletem MS – OB se skrytými průvlaky založeným na monolitickém železobetonovém roštu. Obvodový plášť je tvořen závěsnými plynosilikátovými obvodovými panely tl. 250mm. Opláštění budovy je provedeno zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu tl. 150 mm. Atiky jsou opatřeny oplechováním z pozinkovaného plechu.

Stropní konstrukce střech je provedena z železobetonových stropních panelů. Na stropních panelech je provedena spádová vrstva z betonu (perlitbetonu) v tl. cca 30-250 mm krytá penetračním nátěrem a asfaltovým pásem. Na tuto podkladní spádovou vrstvu jsou uloženy střešní dílce KSD v tl. polystyrenu 2 x 50 mm. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří souvrství asfaltových pásů v celkové tl. 20-30 mm. Stávající střechy jsou spádovány k nesymetricky umístěným střešním vpustím a mají proměnlivý místy nedostatečný  spád - 0,4 – 12,5 %.

Objekt je tvořen kancelářemi a technologickými provozy SSZT, dopravní kanceláří, kanceláří řízení provozu TO a příslušnými sociálními zařízeními.

Do stávajících vnitřních dispozic a nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Bude provedena oprava stávajících střech a navýšení střešních atik související s opravou střešního pláště.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

Na nižší střeše budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace, litinové vpustě a plastové odvětrávací komínky. Budou rovněž demontovány veškeré klempířské střešní prvky a vodorovná střešní část hromosvodu včetně hromosvodu na stávajícím komíně. Bude demontováno stávající plastové okno 1200/2300 mm a bude nahrazeno oknem stejného rozměru ale jinak členěným -  otvíravým pro zajištění pohodlnějšího přístupu na střechy zejména k anténám. Bude upraven stávající ocelový žebřík. Bude demontován a posunut o cca 30 cm, stávající kotvení bude zapraveno.  Žebřík bude opatřen novým ochranným nátěrem.

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 2%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude osazeno nové, nově členěné okno včetně vnitřního parapetu a úpravy parapetu vnějšího. Bude provedena montáž nového hromosvodu dle samostatného projektu.

Na vyšší střeše budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace, litinové vpustě, plastové odvětrávací komínky a nefunkční odvětrání ocelovou trubkou. Budou rovněž demontovány veškeré klempířské střešní prvky a vodorovná střešní část hromosvodu včetně hromosvodu na nástavbu expanzní nádrže. Budou demontovány 2 ks nefunkčních klimatizačních jednotek a 3 ks antén bez náhrady - A1, A4, A7 včetně podkladních prvků. Budou demontovány a přesunuty na nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. U antény č. A5 bude demontována její stávající horní nepoužívaná část včetně nefunkční kabeláže a stožár bude upraven na výšku stožárů antén A2 a A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Bude demontována anténa - A3 - SSZT. Anténa bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32. Bude demontována stávající instalační lišta včetně kabelů kamery č. 32. Po přeložení kamery budou kabely vedeny v chráničce volně po střeše. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli, osazenou v rámci zateplení střechy.

Bude vyklizena stávající střešní nástavba. Bude demontována stávající expanzní nádrž včetně porubí a tepelné izolace potrubí dle přiložené fotodokumentace.

Bude kompletně vybourána stávající střešní nástavba expanzní nádrže UT. Budou demontovány veškeré klempířské střešní prvky. Bude odstraněna asfaltová střešní krytina a bude kompletně vybourána stávající střešní nástavba expanzní nádrže UT až na nosnou konstrukci střechy.

Bude demontována stávající komínová hlava a stávající komínová lávka. Bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky a budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky.

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace. Po demontáži nástavby pro expanzní nádobu bude střecha doplněna polystyrenem EPS 150 S ve sklonu a profilu stávající střechy a bude překryta parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu – skladba bude upřesněna po odstranění nástavby. Budou provedeny nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antény. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány. Do stávající střechy bude osazen nový kotevní prvek sloupku kamery a střecha bude opravena ve stávajícím profilu.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 1,6%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. V nejdelším rozměru střechy je navržen spád 2% a zvyšuje se úroveň ukončení střechy. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli osazenou v rámci zateplení střechy. Omítka po osazení kamery č. 32 bude zapravena. Po přeložení kamery bude - datový a silový kabel od kamery č. 32 veden v chráničce volně po střeše. Anténa - A3 - SSZT bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32 (SSZT). Přepojení kamery a antény A3 provede SSZT Brno. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno.

Na sníženém komínu bude provedena nová komínová hlava. Hlava komína bude provedena z betonu C 20/25 XC 2, hlava bude armovaná kari sítí 5/100 a bude provedena včetně okapových nosů.  Celé těleso komína bude opatřeno hydrofobizačním nátěrem.

Bude provedena montáž nového hromosvodu dle samostatného projektu.

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

Na střeše se nachází antény různých provozovatelů.

Dodavatelská firma musí vyzvat příslušné firmy ke spolupráci:

SPRÁVCE OBJEKTU:

Petr Vitouch - OŘ BRNO, SBBH

TEL.: 972 634 416,   MOB.: 602 562 339

VitouchP@szdc.cz

ANTÉNY -  SŽ - TUDC:

Ing. Pavel Čech - SŽ-TUDC  			Jaromír Šindelka

TEL.: 972 245 560, MOB.: 727 902 		Vedoucí skupiny Brno, ČD - Telematika a.s.

Pavel.Cech@tudc.cz   				TEL.: 972 624 023, MOB.: 602 760 474

Jaromir.Sindelka@cdt.cz

SSZT – ANTÉNA A KABELY KAMEROVÉHO SYSTÉMU :

Milan Komárek - VPS SZO BŘECLAV

MOB.: 725 353 074

komarekM@szdc.cz

Do stávajících vnitřních dispozic nebude zasahováno.

Veškeré přípojky zůstávají stávající.

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

Napojení objektu na komunikaci se nemění.

b)		Konstrukční a materiálové řešení

Bourací, demontážní a montážní práce

Střecha nižší:

- bude demontováno stávající oplechování

- budou demontovány stávající přítlačné lišty střešní krytiny

- budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace 1.ZTI

- budou demontovány stávající litinové vpustě dešťové kanalizace 2.ZTI

- budou demontovány stávající plastové komínky odvětrávání střechy 3.ZTI

- bude demontovaná vodorovná (střešní část) stávajícího hromosvodu a část hromosvodu na snižovaném komínu

- bude demontováno stávající plastové okno 1200/2300 mm – bude nahrazeno oknem stejného rozměru ale jinak členěným, otvíravým pro zajištění pohodlného přístupu na střechy zejména k anténám. Bude vybourán stávající okenní parapet.

- bude upraven stávající ocelový žebřík - bude demontován a posunut o cca 30 cm (překotven) - stávající kotvení bude zapraveno, žebřík bude opatřen novým ochranným nátěrem.

Střecha vyšší:

- bude demontováno stávající oplechování

- budou demontovány stávající přítlačné lišty střešní krytiny

- budou demontovány stávající litinové hlavice odvětrání kanalizace 1.ZTI

- budou demontovány stávající litinové vpustě dešťové kanalizace - 2.ZTI

- budou demontovány stávající plastové komínky odvětrávání střechy - 3.ZTI

- bude demontováno stávající odvětraní z ocelové trubky - 4.ZTI

- bude demontována vodorovná (střešní) část stávajícího hromosvodu a část hromosvodu na okapu střešní nástavby

- budou demontovány 2 ks nefunkčních klimatizačních jednotek

- budou demontovány 3 ks antén bez náhrady - A1, A4, A7 včetně podkladních prvků

- budou demontovány a přesunuty na nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. U antény č. A5 bude demontována její stávající horní nepoužívaná část včetně nefunkční kabeláže a stožár bude upraven na výšku stožárů antén A2 a A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! 	Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antén. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány.

- bude demontována anténa - A3 – SSZT, anténa bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32.

- bude demontována stávající instalační lišta včetně kabelů kamery č. 32. Po přeložení kamery budou kabely vedeny v chráničce volně po střeše.

- bude upraveno stávající - PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno.

- bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli osazenou v rámci zateplení střechy.

- omítka po osazení kamery č. 32 bude zapravena.

- bude vyklizena stávající střešní nástavba - bude demontována stávající expanzní nádrž včetně porubí a tepelné izolace potrubí dle přiložené fotodokumentace.

- bude kompletně vybourána stávající střešní nástavba expanzní nádrže UT. Bude demontováno stávající oplechování atik šířky cca 220 mm, stávající okapový plech střechy, střešní žlab a střešní svod včetně háků a zděří. Bude odstraněna asfaltová střešní krytina až na nosnou konstrukci střechy. Bude demontována stávající komínová hlava a stávající komínová lávka. Bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky. Budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky.

Na střeše se nachází antény různých provozovatelů.

Dodavatelská firma musí vyzvat příslušné firmy ke spolupráci:

SPRÁVCE OBJEKTU:

Petr Vitouch - OŘ BRNO, SBBH

TEL.: 972 634 416,   MOB.: 602 562 339

VitouchP@szdc.cz

ANTÉNY -  SŽ - TUDC:

Ing. Pavel Čech - SŽ-TUDC  			Jaromír Šindelka

TEL.: 972 245 560, MOB.: 727 902 		Vedoucí skupiny Brno, ČD - Telematika a.s.

Pavel.Cech@tudc.cz   				TEL.: 972 624 023, MOB.: 602 760 474

Jaromir.Sindelka@cdt.cz

SSZT – ANTÉNA A KABELY KAMEROVÉHO SYSTÉMU :

Milan Komárek - VPS SZO BŘECLAV

MOB.: 725 353 074

komarekM@szdc.cz

Střecha

Stropní konstrukce střech je provedena z železobetonových stropních panelů. Na stropních panelech je provedena spádová vrstva z betonu (perlitbetonu) v tl. cca 30-250 mm krytá penetračním nátěrem a asfaltovým pásem. Na tuto podkladní spádovou vrstvu jsou uloženy střešní dílce KSD v tl. polystyrenu 2 x 50 mm. Hydroizolační vrstvu střechy tvoří souvrství asfaltových pásů v celkové tl. 20-30 mm. Stávající střechy jsou spádovány k nesymetricky umístěným střešním vpustím a mají proměnlivý místy nedostatečný spád -  0,4 – 12,5 %.

Střecha nižší:

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 2%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů.

Střecha vyšší:

Stávající otvory po demontovaných větracích komíncích budou překryty parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu. Budou osazeny nové sanační dešťové vpustě a nové sanační odvětrávací prvky kanalizace. Po demontáži nástavby pro expanzní nádobu bude střecha doplněna polystyrenem EPS 150 S ve sklonu a profilu stávající střechy a bude překryta parozábranou z modifikovaného pásu napojenou na stávající střešní krytinu – skladba bude upřesněna po odstranění nástavby. Budou provedeny nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! ! Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antény. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány. Do stávající střechy bude osazen nový kotevní prvek sloupku kamery a střecha bude opravena ve stávajícím profilu.

Bude provedeno zateplení střešní konstrukce ve skladbách dle samostatných detailů. Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 1,6%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. V nejdelším rozměru střechy je navržen spád 2% a zvyšuje se úroveň ukončení střechy. Dodavatelská firma může po konzultaci s projektantem upravit kladečský plán tepelně izolačních desek dle svých zvyklostí. Budou provedeny nové atiky dle samostatných detailů. Bude demontována stávající kamera č. 32 z fasády a bude přemístěna na novou otočnou konzoli osazenou v rámci zateplení střechy. Omítka po osazení kamery č. 32 bude zapravena. Po přeložení kamery bude - datový a silový kabel od kamery č. 32 veden v chráničce volně po střeše. Anténa - A3 - SSZT bude přesunuta na nový kamerový stožár kamery č. 32 (SSZT). Přepojení kamery a antény A3 provede SSZT Brno. Bude upraveno stávající PVC potrubí DN 110 - vedení kabelů do 4. NP. Potrubí bude rozměrově upraveno a bude nově zakotveno do atiky novým kotevním prvkem. Při provádění střechy bude potrubí provizorně podepřeno.

Na vrstvu spádované tepelné izolace bude položena geotextilie 300 g/m2 (vyšší střecha) nebo sklovláknitá separační textilie 120 g/m2 (nižší střecha) a mechanicky kotvená střešní fólie z mPVC tl. 1,5 mm udolná proti UV záření (Sikaplan G15). Doplňkové prvky střechy budou provedeny v systému použité fóliové střechy. Střecha bude provedena dle samostatných detailů. Kotvení střešního systému bude doloženo dodavatelem stavby dle použitých kotevních prvků. Dodavatelem budou dokladovány i trhací zkoušky použitých kotev

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

Tepelné izolace

Návrh střechy vychází ze stávajícího nejmenšího sklonu 1,6% - 2,0%, který se pomocí spádových klínů zvyšuje na sklon 3%. Minimální tl. spádového klínu EPS 100 S je 20 mm. Na spádové klíny je kladna vrstva EPS 150 S v tl. 120 mm s prostřídanými spárami. Při návrhu je akceptováno stávající spádování střechy a stejná úroveň ukončení střechy. Stejné výškové úrovně je dosaženo různými sklony spádových klínů. V nejdelším rozměru střechy je navržen spád 2% a zvyšuje se úroveň ukončení střechy.

Střecha nad 3. a 4. NP – KSD dílce tl. 100 mm + spádové klíny v průměru cca 60 mm EPS 100 S Stabil mm + 120 mm EPS 150 S Stabil -  - U ~ 0,15 W/m2.K

Hodnoty součinitele prostupu tepla – odpovídají po opravě střechy doporučené hodnotě ČSN 73 05 40.

Zateplení vnitřní části atik je navrhováno tepelnou izolací polystyrenem EPS 100 S v tl. 150 mm.

Zateplení vnější části atik je navrhováno certifikovaným lepeným fasádním systémem s tepelnou izolací polystyrenem EPS 70 F v tl. 150 mm.

Kotvení střešního a fasádního systému bude doloženo dodavatelem stavby dle použitého zateplovacího systému a dle použitých kotevních prvků. Dodavatelem budou dokladovány i trhací zkoušky použitých kotev. Pro kotvení zateplovacího fasádního systému bude použit systém zápustných kotev s tepelně izolačními krycími zátkami.

Zateplení střechy a atik bude provedeno dle samostatných schematických detailů.

Úpravy povrchů, omítky, nátěry

Zateplení fasády atiky je navrhováno certifikovaným lepeným fasádním systémem s tepelnou izolací polystyrenem EPS 70 F v tl. 150 mm.

Kotvení fasádního systému bude doloženo dodavatelem stavby dle použitého zateplovacího systému ETICS a dle použitých kotevních prvků. Dodavatelem budou dokladovány i trhací zkoušky použitých kotev. Pro kotvení zateplovacího systému bude použit systém zápustných kotev s tepelně izolačními krycími zátkami.

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

Výplně otvorů

Bude demontováno stávající plastové okno 1200/2300 mm – bude nahrazeno oknem stejného rozměru ale jinak členěným, otvíravým pro zajištění pohodlného přístupu na střechy, zejména k anténám. Nové okno bude plastové, pětikomorové, se zasklením z izolačního dvojskla. Celkový součinitel prostupu pro okna je Un ~ 1,2 W/m2K. Mezery mezi rámy výplní a ostěními budou vypěněny polyuretanovou pěnou. Montážní spáry oken budou těsněny příslušnými difúzními obvodovými pásky. K novému oknu bude proveden nový vnitřní parapet a bude upraven stávající vnější parapet z pozinkovaného plechu.

Úprava dešťové kanalizace

Na opravené střeše budou osazeny nové sanační vpustě s integrovanou PVC manžetou s délkou na vrstvu nové tepelné izolace tl. cca 300 mm. Nové vpustě budou napojeny na stávající svodné potrubí.  Rozměr sanačních vpustí, je třeba upřesnit po odkrytí stávajícího svodného potrubí.

Úprava zdravotně technických instalací

Na opravené střeše budou osazeny nové sanační odvětrávací hlavice kanalizace s integrovanou PVC manžetou s délkou na vrstvu nové tepelné izolace tl. cca 300 mm. Nové odvětrávací hlavice budou napojeny na stávající odvětrávací potrubí. Rozměr sanačních odvětrávacích hlavic je třeba upřesnit po odkrytí stávajícího svodného potrubí.

Klempířské práce

Budou provedeny klempířské prvky střechy – přechodové profily, atiková okapnice, přítlačné lišty a tmelící pojistné lišty. Klempířské prvky budou provedeny dle detailů a výpisů z poplastovaného plechu v šedé barvě – v systému fóliové střechy.

Zámečnické práce

Budou provedeny nové kotevní prvky 3 ks antén - A2, A5, A6. Půdorysná poloha antén bude zachována ! ! !

Antény budou na nové kotevní prvky přemisťovány postupně. V první fázi bude každá anténa posunuta o cca 1,0 m mimo svoji stávající polohu. Ve druhé fázi budou do stávající střechy osazeny nové kotevní prvky a střecha bude opravena ve stávajícím profilu. Ve třetí fázi bude anténa osazena na nové kotevní prvky ve stávající poloze antény. Stávající kotevní prvky antén A2, A5, A6 budou demontovány.

Do stávající střechy bude osazen nový kotevní prvek sloupku kamery a střecha bude opravena ve stávajícím profilu.

Bude upraven stávající ocelový žebřík - bude demontován a posunut o cca 30 cm (překotven) - stávající kotvení bude zapraveno, žebřík bude opatřen novým ochranným nátěrem.

Bude demontována stávající komínová lávka. Demontovaná komínová lávka bude očištěna, opatřena novým nátěrem, novými pochozími fošnami a bude pomocí chemických kotev upevněna v úrovni atiky na snížený komín. Stávající hliníkové komínové vložky budou zkráceny na příslušnou délku.

Komín

Bude demontována stávající komínová hlava a bude odbourána část komínového zdiva - cca 1,2 m nad úroveň stávající atiky. Budou zkráceny stávající hliníkové komínové vložky. Na sníženém komínu bude provedena nová komínová hlava. Hlava komína bude provedena z betonu C 20/25 XC 2, hlava bude armovaná kari sítí 5/100 a bude provedena včetně okapových nosů.  Celé těleso komína bude opatřeno hydrofobizačním nátěrem.

Úprava hromosvodu

Stávající vodorovná část hromosvodu bude demontována. Na střeše bude proveden hromosvod nový dle platné ČSN dle samostatného projektu. Montáž musí provádět firmy s příslušným oprávněním a práce musí být provedeny v souladu s technickými normami a vyhláškami.

Po ukončení montáže bude provedena výchozí revize s vystavenou revizní správou dle příslušné ČSN 332000-6-61 ed2. Další pravidelné revize musí zajišťovat uživatel v termínech dle ČSN 331500.

Terénní úpravy a oplocení

Základní terénní úpravy a úpravy ploch jsou stávající a nemění se.

Barevné řešení

Nová atika bude ve fasádě provedena ze systémové probarvované omítky – RAL 7042, dopravní šedá, zrno 1,5, točené. Nové klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu šedé - RAL 7040.

Vzorky barev budou po vynesení odsouhlaseny zástupcem investora.

c) 		Mechanická odolnost a stabilita

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

B. 2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) 		Technické řešení

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.

Do technického řešení stavby – elektroinstalace, vodovod, vytápění a kanalizace nebude zasahováno.

Bilance odtoku odpadních vod se nemění.

Zařizovací předměty a armatury jsou stávající a nemění se.

b)	Výčet technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení objektu jsou stávající a nemění se.

B. 2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Oprava střechy nemá vliv na požárně bezpečnostní řešení stavby. U nižší střechy musí být pod střešní fólii použita sklovláknitá separační textilie

B. 2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a) 	Kritéria tepelně technického hodnocení

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.

Opravovaná střecha nad 3. a 4. NP

střecha nad 3. a 4. NP – KSD dílce tl. 100 mm + spádové klíny v průměru cca 60 mm EPS 100 S Stabil mm + 120 mm EPS 150 S Stabil -  - U ~ 0,15 W/m2.K

Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí splňují doporučené hodnoty pro tepelně technické vlastnosti konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011.

b) 	Posouzení využití alternativních zdrojů energie

Využití alternativních zdrojů se neposuzuje.

B. 2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí jsou stávající a nemění se.

B. 2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a)   	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

U stavebních úprav takového rozsahu a typu se neřeší.

b) 	Ochrana před bludnými proudy

U stavebních úprav takového rozsahu a typu se neřeší.

c) 	Ochrana před technickou seismicitou

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Ochrana před technickou seismicitou se neřeší.

d) 	Ochrana před hlukem

Užíváním objektu nevzniká nadlimitní hladina hluku. Použité materiály a konstrukce splňují běžné požadavky na vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí.

e) 	Protipovodňová opatření

U stavebních úprav takového rozsahu a typu se neřeší.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu.

a) 	Napojení na místa technické infrastruktury

Způsob napojení objektu na inženýrské sítě je stávající a nebude se zateplením střechy objektu měnit.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Způsob napojení, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky napojení přípojek objektu ústředního stavědla v Břeclavi na inženýrské sítě jsou stávající a nebudou se měnit.

Nemění se tvar, vzhled, plocha ani užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit.

B.4	Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit.

b) 	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit.

c) 	Doprava v klidu

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit.

d) 	Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky jsou stávající

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) 	Terénní úpravy

Veškeré terénní úpravy jsou stávající a nebudou se měnit.

b) 	Použité vegetační prvky

Veškeré terénní úpravy jsou stávající a nebudou se měnit.

d) 	Biotechnická opatření

Nejsou prováděna.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) 	Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Navržená oprava střechy objektu nemá žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami. Do přípojek nebude zasahováno.

Oprava střechy ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi nebude mít vliv na ovzduší, na zvýšení hluku ani na okolní vody.

b) 	Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.  Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit.

Navrženou stavební úpravou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy v oblasti čistoty ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., dále nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 349/2012 Sb. Stavbou nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa a zároveň stavba nevyžaduje kácení dřevin v prostoru staveniště.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Navržená stavební úprava nemá žádný vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

c) 	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se u daného rozsahu a typu stavby.

d) 	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Neřeší se u daného rozsahu a typu stavby.

e) 	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních

předpisů.

Stavební úprava je navržena v souladu s územním plánem a bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Budou dodrženy veškeré požadované odstupové vzdálenosti a ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Oprava střechy objektu nevyžaduje speciální nároky na řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba je navržena v souladu s územním plánem a bude provedena v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Budou dodrženy veškeré požadované odstupové vzdálenosti a ochranná a bezpečnostní pásma.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií budou v rozsahu nutném pro kvalitní a zodpovědné provedení stavby. Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot – zateplovacích systémů a omítek budou v běžném rozsahu nutném pro kvalitní provedení stavby. Média budou zajištěna od standardních dodavatelů (E-ON, RWE,…) ze stávajících rozvodů objektu, stavební hmoty budou dodány na základě poptávky od běžných dodavatelů.

b) 	Odvodnění staveniště

Odvodnění stávajícího objektu a přilehlých ploch je stávající. Navržené stavební úpravy nemají na odvodnění staveniště vliv.

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Způsob napojení, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky napojení přípojek objektu ústředního stavědla v Břeclavi na inženýrské sítě jsou stávající a nebudou se měnit.

Nemění se tvar, vzhled, plocha ani užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit.

d) 	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi, který je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Stavební práce nenaruší stávající úroveň okolního provozu kolem budovy stavědla a v uliční části objektu.

Navržené stavební úpravy objektu splňují podmínky z hlediska územně technických požadavků na stavby. Oprava střechy objektu nijak nemění poměry v zastavěném území a nemění ani situaci stávajícího požárně nebezpečného prostoru.

Navržená oprava střechy objektu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí.

Stávající stavba je vybavena nádobou na komunální odpad, který je vyvážen v intervalech nasmlouvaných příslušnou správní částí obce.  Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejm. zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je řádně připojen na pozemní komunikaci stávajícím sjezdem. Areál ústředního stavědla není oplocen. Při provádění stavby bude částečně omezen vstup do budovy.

Skládky materiálu budou probíhat pouze v prostorách staveniště.

V případě znečištění komunikací stavební technikou je stavebník povinen okamžitě zajistit nápravu. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být stavbou ohrožen.

Práce na staveništi, při kterých by hluk překročil 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován.

Směsný komunální odpad bude vždy uchováván v obvyklých nádobách před objektem s pravidelným intervalem vyvážení.

e) 		Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi.  Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Stavební práce nenaruší stávající úroveň okolního provozu kolem nádražní budovy a v uliční části objektu.

Staveniště bude v průběhu stavby zajištěno tak, aby nedocházelo k  poškození bezprostředně sousedících objektů. Objekt zastávky je řádně připojen na pozemní komunikaci stávajícím sjezdem. Areál budovy ústředního stavědla není oplocen. Při provádění stavby bude částečně omezen vstup do budovy.

Navržená oprava střechy objektu nemá žádné požadavky na sanace, demolice nebo kácení dřevin.

f) 	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav.

Oprava střechy objektu ústředního stavědla nemá žádné požadavky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

Krátkodobé zábory komunikace a dopravní omezení nebudou v průběhu výstavby realizovány.

Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemku investora a pozemku drah.

g) 	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Pří realizaci projektu „Oprava střechy objektu 2. ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi“ bude vyprodukován stavební odpad:

17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst

| Katalog. Číslo | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu | Koncové nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků | O | 1,5 t | Předání do zařízení na využívání odpadů formou recyklace |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,10 t | Předání do zařízení na využívání odpadů formou recyklace |
| 17 03 02 | Asfaltové pásy | O | 0,03 t | Předání do zařízení na využívání odpadů formou recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,50 t | Sběrné suroviny – okapy, svody, oplechování, stožár… |

V České republice bylo používání dehtů pro hydroizolační materiály střech definitivně ukončeno v roce 1969 a od té doby se používají pouze ropné asfalty.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

h) 	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou při opravě střechy prováděny.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Předložený projekt řeší „Opravu střechy objektu 2.“ ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi. Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav. Nemění se tvar, plocha ani účel užívání objektu.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na Hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit. Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Stavební práce nenaruší stávající úroveň okolního provozu kolem ústředního stavědla a v uliční části objektu.

Areál ústředního stavědla není oplocen. Při provádění stavby bude částečně omezen vstup do budovy.

Navrženou stavební úpravou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy v oblasti čistoty ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., dále nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 349/2012 Sb. Stavbou nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa a zároveň stavba nevyžaduje kácení dřevin v prostoru staveniště.

Navržená stavební úprava nemá žádný vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

Po dobu realizace bude zajištěna pro pracovníky stavby nádoba na odložení odpadu podobného komunálnímu a její pravidelný odvoz bude dokladován. Směsný komunální odpad bude vždy uchováván v obvyklých nádobách před objektem s pravidelným intervalem vyvážení.

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 169/2013 Sb. V souladu s výše uvedeným zákonem bude vedená evidence odpadů.

Staveniště bude v průběhu stavby zajištěno tak, aby nedocházelo k  poškození bezprostředně sousedících objektů.  Objekt ústředního stavědla řádně připojen na pozemní komunikaci stávajícím sjezdem.

Skládky materiálu budou probíhat pouze v prostorách staveniště na pozemku stavebníka a na pozemku drah.

V případě znečištění komunikací stavební technikou je stavebník povinen okamžitě zajistit nápravu. Provoz na přilehlých komunikacích nesmí být stavbou ohrožen.

Práce na staveništi, při kterých by hluk překročil 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hodin.

Po dobu realizace je nutné eliminovat dopady na životní prostředí (zejm. zvýšená prašnost), které jsou vyvolány jak vlastními pracemi na realizaci díla, tak i provozem vozidel stavby.

j) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel.

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních parametrů.

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Dále je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. především část třetí – §14 - §18. U daného rozsahu stavby vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1.

Bude li se na stavbě podílet více firem je třeba zajištění koordinátora BOZP.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Přístup do objektu je v úrovni 1.NP, přímo z příjezdové komunikace nebo chodníku. Stávající objekt má bezbariérový přístup.

l)	Zásady dopravně inženýrských opatření

Objekt ústředního stavědla na parcele č. 5318 v Břeclavi je součástí nádražních budov nádraží Břeclav.

Příjezd k objektu, napojení na komunikaci ulice Na hrůdách a parkovací místa jsou stávající a nebudou se měnit. Přípojky objektu jsou rovněž stávající a nebudou se měnit.

Stavební pozemek je pro veškerou techniku přístupný po stávající místní komunikaci. Vozovka začíná napojením na stávající komunikaci - ulice Na Hrůdách  - ze západní strany.

Hlavní příjezdová trasa veškeré staveništní dopravy bude směřována po komunikaci Na Hrůdách a dále na ulici Stromořadí a ulici Na Zahradách. Při provádění stavby nebude na místní komunikaci omezena veřejná doprava.

Krátkodobé zábory komunikace a dopravní omezení nebudou v průběhu výstavby realizovány. Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemku investora.

Maximální tonáž nákladních automobilů přijíždějících na stavbu bude 12 t.

m)	Stanovení speciálním podmínek pro provádění stavby

Stavební úprava objektu nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby.

n) 	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby :		srpen 2020

Předpokládané ukončení stavby : 		prosinec 2022

Stavba bude provedena v jedné etapě