TO Děčín, hl.n., rekonstrukce sociálního zařízení –

Sprchy páni

- Vybourání oken 2ks (1,75*0,75)

- Otlučení obkladů (32m2)

- Vybourání dlažby (18m2) včetně soklu 13m

- Vybourání guly 1ks, stávající odtokové kanálky ve sprchách 2ks

- Demontáž umyvadla 2ks

- Vyvěšení dveřních křídel 1ks

- Demontáž radiátoru 1ks

- Demontáž osvětlení 5ks

- Nové rozvody vody a kanalizace – ke sprchám 3m, k umyvadlům 3m, k hlavní větvi 10m

- Lokální vysprávky omítek (cca 10m2)

- Aplikace izolace proti vodě – stěrka 15m2

- Osazení nových oken – plast 2ks

- Oškrábání stávající malby 70m2

- Nové obklady (32m2)

- Nová gula 1ks

- Nová dlažba (18m2) , včetně soklu 13m

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nové sprchové baterie 2ks

- Nové sprchové odtokové kanálky 2ks

- Nová svítidla LED 5ks

- Nový radiátor deskový – 1ks, natření topenářských trubek cca 4m2

- Výměna vypínačů – 1ks

- Větrací mřížka 1ks

- Nátěry zárubní (cca 2,5m2)

- Výmalba 70m2

- Nová dveřní křídla 1ks, nový práh 1ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 2ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks,

Sprchy dámy

- Vybourání oken 1ks (1,75*0,75)

- Otlučení obkladů (14m2)

- Vybourání dlažby (10m2) včetně soklu 15m

- Demontáž WC 1ks

- Vybourání guly 1ks, stávající odtokové kanálky ve sprchách 1ks

- Demontáž umyvadla 2ks

- Vyvěšení dveřních křídel 2ks

- Demontáž radiátoru 1ks

- Demontáž osvětlení 3ks

- Lokální vysprávky omítek (cca 10m2)

- Aplikace izolace proti vodě – stěrka 5m2

- Osazení nových oken – plast 1ks

- Oškrábání stávající malby 52m2

- Nové obklady (14m2)

- Nová dlažba (10m2) , včetně soklu 15m

- Nová gula 1ks

- Nové WC 1ks

- Nová umyvadla 2ks, včetně baterie

- Nové sprchové baterie 1ks

- Nové sprchové odtokové kanálky 1ks

- Nová svítidla 3ks

- Nový radiátor deskový – 1ks, natření topenářských trubek cca 10m2

- Výměna vypínačů 3ks

- Nátěry zárubní (cca 5m2)

- Výmalba 52m2

- Nová dveřní křídla 2ks

- Sanitární vybavení – koš 1ks, zrcadlo 2ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks, podavač na toaletní papír 1ks

Předsíň u dámské sprchy

- Odstranění stávající PVC krytiny 3m2

- Oškrábání stávající malby 23m2

- Nová dlažba 3m2

- Nová malba 23m2

- Výměna osvětlení, vypínače 1ks

- Výměna dveřních křídel 2ks

- Nátěry zárubní 5m2

Při výměně radiátorů bude potřeba vypustit celou větev, po výměně napustit + odvzdušnit

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného

Fotogalerie: