TO Štětí, rekonstrukce sociálního zařízení

- demontáž stávajícího sprchového koutu 1ks

- vyvěšení stávajícího boileru

- vyklizení místnosti

- vybourání dlažby – 19m2

- demontáž guly 1ks

- otlučení obkladů – 20m2

- demontáž umyvadla 3ks

- demontáž radiátoru 1ks

- odstranění dveřního křídla 3ks

- nové rozvody vody – 20m

- nové rozvody kanalizace – 30m

- nové rozvody topení – 20m

- vyvěšení okenních křídel, zazdění okenního otvoru 1,2*0,6m

- vyzdění nové dělící příčky z přesných zdících tvárnic – pro sprchové kouty 2*2m2, přetažení perlinkou, omítka

- vyrovnání omítek – 10m2

- aplikace izolace proti vodě – stěrka 10m2

- nový obklad – 42m2

- nová dlažba – 19m2

- nový sprchový odtokový kanálek 2ks, nová sprchová baterie 2ks

- nová gula 1ks

- nové umyvadlo včetně baterie 3ks

- nové radiátory – deskový 1ks, žebříkový 1ks

- výměna dveřního křídla 3ks

- nátěr zárubně – 7,5m2

- elektrika – nový přívod 15m, výměna vypínače – 2ks, výměna osvětlení LED 2ks, jistič 1ks, dopojení el.boileru (kabel cca 5m)

- nový ventilátor – zapnutí na vypínač 1ks

- Výmalba 43m2

- nový elektrický boiler 1ks

- vybavení koupelny – koš 1ks, zrcadlo 3ks, podavač na mýdlo 2ks, podavač na ručníky 1ks,

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného

Fotogalerie: