ÚNL, SEE OE západ, rekonstrukce sociálního zařízení

WC

- Otlučení obkladů (49m2)

- Vybourání dlažby (10m2)

- Vybourání luxfer 1ks (0,9m2)

- Demontáž WC 2ks

- Demontáž pisoárů 2ks

- Vyvěšení dveřních křídel 3ks

- Vybourání zárubní 2ks

- Demontáž radiátoru 1ks

- Demontáž osvětlení 2ks

- Dozdívka po luxferách (0,6m2), omítka 2*0,6m2

- Zaklopení WC sádrokartonovým podhledem (3m2)

- Nové rozvody vody (15m)

- Nové rozvody kanalizace (15m)

- Nové obklady (45m2)

- Nová dlažba (10m2)

- Nové WC 2ks

- Nový pisoár 2ks

- Nová svítidla 3ks

- Nový radiátor deskový – 1ks, natření topenářských trubek cca 2m2

- Výměna vypínačů – 3ks

- Výmalba 38m2

- Nové zárubně 2ks

- Nátěry zárubní (cca 2,5m2)

- Nová dveřní křídla 3ks

- Sanitární vybavení –podavač na toaletní papír 2ks

Předsíň páni

- Demontáž umyvadla 1ks

- Otlučení obkladů (3m2)

- Vybourání dlažby (3m2) včetně soklu (5,5m)

- Vyvěšení dveřních křídel 1ks

- Demontáž osvětlení 1ks

- Nové obklady (3m2)

- Nová dlažba (3m2)

- Nové umyvadlo 1ks, včetně baterie

- Výměna vypínačů – 1ks

- Výmalba 31m2

- Nátěry zárubní (cca 2,5m2), nátěr žebříku (2m2)

- Nová dveřní křídla 1ks

- Sanitární vybavení –koš 1ks, zrcadlo 1ks, dávkovač na mýdlo 1ks, dávkovač na ručníky 1ks,

Při výměně radiátorů bude potřeba vypustit celou větev, po výměně napustit + odvzdušnit

Bourací práce včetně ručního přesunu vybouraných hmot, naložení na dopravní prostředek, odvozu na skládku a skládkovného

Fotogalerie: