Název veřejné zakázky:

Prostějov ON - oprava(ZTI a ÚT ubytovny ve VB)

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je oprava poškozených prostor nocležen, místností ČD a bytové jednotky v prostorech výpravní budovy Prostějov hlavní nádraží. Opravy nocležen a ČD se týkají ZTI, poškozených vnitřních omítek, podlah, sociálních zázemí, ústředního vytápění. Opravy bytové jednotky se týkají sociálního zázemí, ZTI, vnitřních ploch podlah, omítek a výplní dveřních otvorů. Ostatní opravy souvisejí s napojením ústředního topení a u daných prostor oprava zastaralé, místy nefunkční elektroinstalace.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Olomoucký kraj

Obec: 			Prostějov

Katastrální území:	Prostějov

Číslo parcely:		8108

Popis předmětu veřejné zakázky:

Práce prováděné na chodbách a ostatních prostorách dotčených opravou.

Vchodové dveře do chodby 2P49 budou demontovány včetně zárubní, otvor bude zmenšen částečným zazděním na požadovanou šířku 1000mm, do vzniklého otvoru budou osazeny vstupní dveře. V daném místě zazdění bude provedena šachta pro průchod vedení potrubí vytápění, to bude následně vedeno podél stěny u stropu. Toto vedení bude kryto sádrokartonovou konstrukcí. Sádrokarton bude použit pro zakrytí luxfer mezi chodbami a nocležnami.

Bude provedena oprava svislého kanalizačního potrubí průběžného přes objekt.

Dle rozsahu poškození bude opravena vzduchotechnika odtahu sociálních zázemí nocležen.

Pro opravované místnosti bude provedena celková oprava elektroinstalace.

Práce prováděné na nocležnách a místnostech ČD a.s.

V prostorech nocležen budou v sociálním zázemí demontována veškerá sanitární technika, odstraněny obklady a dlažba, současně budou odstraněny veškeré poškozené a nefunkční rozvody ZTI. Demontovány budou rozvody topného systému, předimenzovaná a nefunkční otopná tělesa. Odstraněno bude dřevěné obložení výklenků.

V sociálních zázemí budou opraveny veškeré rozvody ZTI, provedena dlažba a stěny obloženy obklady. Demontovaná poškozená sanitární technika bude nahrazena. Vnitřní omítky budou opraveny v rozsahu poškození.

V rámci oprav budou provedeny rozvody ústředního vytápění a napojeny na instalovaná otopná tělesa v jednotlivých místnostech nocležen a prostor ČD.

Práce prováděné na bytové jednotce.

Demontována bude veškerá podlahová krytina, v koupelně a WC dlažba. Ze sociálního zázemí bude demontována sanitární technika, obklady a poškozené a nefunkční rozvody ZIT. Vybourány budou hlavní vstupní dveře do jednotky včetně zkřivených ocelových zárubní, veškeré ostatní vnitřní dveřní výplně budou odstraněny.

Demontovány budou nefunkční a poškozené rozvody vytápění jako i otopná tělesa. Potrubí bude odříznuto v místě zazdění a v těchto místech bude provedeno zapravení.

V sociálním zázemí budou opraveny veškeré rozvody ZTI, provedena dlažba a stěny obloženy obklady. Demontovaná sanitární technika bude nahrazena.

Rozvody ZTI budou opraveny i v prostoru kuchyňské linky. Vnitřní omítky budou lokálně vyspravovány dle rozsahu poškození v okolí oken, kde dohází k pronikání vlhkosti a ostatních místech poškození.

V rámci oprav budou provedeny rozvody ústředního vytápění a napojeny na instalovaná otopná tělesa v jednotlivých místnostech bytové jednotky.

Obecné

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně

nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod.

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu stavební akce v podobě „Měsíčního hlášení k realizované stavbě.

Práce prováděné za provozu musí probíhat, tak aby nedocházelo k ohrožení provozuschopnosti nebo ohrožení zdraví veřejnosti a provozního personálu. Budou prováděna opatření k minimalizaci negativních účinků stavby na provoz.

Součástí stavebních prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

Zvláštní technické podmínky

- Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, vnitřních zařízení místností, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude proveden vždy proveden i řádný úklid okolních ploch a místností.

- Pro provádění prací budou dohodnuty s obsluhujícím personálem a nájemci výpravní budovy termíny prací tak, aby práce neznemožnily  provozuschopnost dopravní cesty, výpravní budovy, technologických zařízení a pronajatých prostor.

- Pro kontroly prací před zakrytím bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.

- Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní provoz, služby a cestující veřejnost.

- Stavba bude prováděna na základě a v souladu s uvedenými podklady či projektovou dokumentací.

- Specifikace jednotlivých částí zakázky a jejich technických řešení je obsažena v soupisu prací či projektové dokumentaci.

Financování:

Z důvodu financování ze dvou zdrojů budou na akci vystaveny dvě smlouvy o dílo. První smlouva bude zahrnovat objekt SO 01, druhá bude zahrnovat objekt SO 02.

SO 01

Prostějov ON - oprava(ZTI a ÚT ubytovny ve VB)

SO 02

Prostějov – oprava bytové jednotky