Název veřejné zakázky:

„Odstranění objektů v obvodu OŘ Olomouc“

Valašské Meziříčí - vým. stanoviště č. 4

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je odstranění objektu Valašské Meziříčí - vým. stanoviště č. 4, včetně likvidace stavebního a demoličního odpadu.

Místo plnění veřejné zakázky:

Kraj: 			Zlínský

Obec: 			Valašské Meziříčí

Katastrální území:	Krásno nad Bečvou

Číslo parcely: 		1007/35

Popis předmětu veřejné zakázky:

Odstraňovaná stavba na parcele č. 1007/35  je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná z plných pálených cihel, založená na betonových základových pásech. Je zastřešená pultovou střešní k-cí s lepenkovou krytinou, Nosné konstrukce budou odbourány min. 0,5m pod úroveň terénu.

zastavěná plocha:		            57,0 m2

obestavěný prostor:	                       105,0 m3

Objekt určený k demolici bude odpojen od inženýrských sítí v souladu s podmínkami správců sítí. Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a vyřídí případná povolení a zábory. Objekt bude odstraněn včetně základů do hloubky max. 1000 mm od okolního terénu, zemní pláň bude srovnána do úrovně okolního terénu a upravena do podoby okolního terénu.

Vedlejší rozpočtové náklady:

V rámci vedlejších nákladů jsou zohledněny územní a provozní vlivy a náklady na vybavení staveniště. Staveniště se nachází v  kolejišti žst. Val. Meziříčí a není napojeno na pozemní komunikaci. Odvoz suti bude řešen drážními vozidly na překládací plochu (parc. č. 1007/35 ), která je napojena  na přilehlou účelovou komunikaci, ta je dále napojena na městskou komunikaci v obci. Výluky potřebné pro převoz suti si zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu na OŘ Olomouc.

.

Demolice je nutné provádět podle schválené dokumentace a splnit ohlašovací povinnost u příslušné Krajské hygienické stanice.

Kontaktní osoba ve věcech technických a realizace:

Stanislav Pernický, kontakt: tel. 602 522 348

Valašské Meziříčí - vým. stanoviště č.4.